- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项 目 编 号： 21WA0122

- 采购执行编号：1708-BZ2100401730AH

- 招标项目名称：2021年重庆市消防救援总队

- 本级应急物资补充采购（车辆部分包31-包43）

- 采购人：重庆市消防救援总队

- 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○二一年十二月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 7 -

七、投标有关规定	- 8 -

八、联系方式	- 8 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 9 -

一、招标项目一览表	- 9 -

二、招标项目技术需求	- 10 -

第三篇  项目商务要求	- 48 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 48 -

二、报价要求	- 49 -

三、质量保证及售后服务	- 49 -

四、付款方式	- 50 -

五、知识产权	- 50 -

六、培训	- 50 -

七、附件、图纸及包装要求	- 50 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 51 -

一、资格审查	- 51 -

二、评标方法	- 52 -

三、评标标准	- 53 -

四、无效投标条款	- 55 -

五、废标条款	- 56 -

第五篇  投标人须知	- 57 -

一、投标人	- 57 -

二、招标文件	- 57 -

三、投标文件	- 57 -

四、开标	- 59 -

五、评标	- 59 -

六、定标	- 59 -

七、中标	- 60 -

八、询问、质疑和投诉	- 60 -

九、采购代理服务费	- 61 -

十、交易服务费	- 62 -

十一、签订合同	- 62 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 64 -

一、合同主要条款	- 64 -

二、政府采购合同（格式）	- 67 -

第七篇  投标文件格式	- 69 -

一、经济文件	- 71 -

二、技术文件	- 73 -

三、商务文件	- 75 -

四、其他	- 78 -

五、资格文件	- 84 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆市消防救援总队（以下简称：采购人）的委托，对2021年重庆市消防救援总队本级应急物资补充采购（车辆部分包31-包43）项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 包号及名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） | - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包31：饮食保障车 | 118 | - 2 | - 1 | - 工业 |
| 包32：生活净水车 | 280 | - 2 | - 1 | - 工业 |
| 包33：冷藏车 | 68 | - 1 | - 1 | - 工业 |
| 包34：大型宿营车 | 156.54 | - 2 | - 1 | - 工业 |
| 包35：淋浴车 | 240 | - 2 | - 1 | - 工业 |
| 包36：洗衣车 | 137 | - 2 | - 1 | - 工业 |
| 包37：发电车 | 142 | - 2 | - 1 | - 工业 |
| 包38：加油车 | 80.52 | - 1 | - 1 | - 工业 |
| 包39：物资运输车（33吨） | 480 | - 5 | - 1 | - 工业 |
| 包40：中型运兵车 | 85.6 | - 1 | - 1 | - 工业 |
| 包41：全地形车运输挂车（不包括拖车） | 55 | - 0.2 | - 1 | - 工业 |
| 包42：救护车 | 120 | - 2 | - 1 | - 工业 |
| 包43：搜救犬运输车 | 107.44 | - 2 | - 1 | - 工业 |

## 二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为13332万元。

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）网上下载本项目招标文件、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2021年12月9日）起五个工作日。

（三）招标文件提供期限：2021年12月9日至2021年12月16日。

（四）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（五）投标开始时间：2021年 12月30日北京时间9:30

（六）投标截止时间：2021年 12月30日北京时间10:00

（七）开标时间：2021年 12月30日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

- （一）投标保证金递交

1.投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

| 包号 | 银行信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034704061 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151540 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924548 |
| 32 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034704962 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151549 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924557 |
| 33 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034704368 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151543 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924551 |
| 34 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034704863 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151548 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924556 |
| 35 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034703964 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151539 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924547 |
| 36 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034704160 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151541 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924549 |
| 37 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034705167 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151551 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924559 |
| 38 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034704764 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151547 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924555 |
| 39 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034704269 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151542 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924550 |
| 40 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034704665 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151546 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924554 |
| 41 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034704467 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151544 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924552 |
| 42 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034704566 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151545 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924553 |
| 43 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034705068 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151550 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924558 |

2.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

- （二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）本项目不接受合同分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

- （一）采购人：重庆市消防救援总队

联系人：邱文洋

电  话：023-67315275

地  址：重庆市渝北区云杉北路77号

- （二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：白喆  廖航宇

电  话：023-67703509  67089269

传  真：023-67707519

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座503室

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

包31：饮食保障车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮食保障车 | 1辆 | 投标产品必须为中国关境内生产。 |

包32：生活净水车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活净水车 | 2辆 | 投标产品必须为中国关境内生产。 |

包33：冷藏车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏车 | 1辆 | 投标产品必须为中国关境内生产。 |

包34：大型宿营车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型宿营车 | 1辆 | 投标产品必须为中国关境内生产。 |

包35：淋浴车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淋浴车 | 2辆 | 投标产品必须为中国关境内生产。 |

包36：洗衣车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗衣车 | 1辆 | 投标产品必须为中国关境内生产。 |

包37：发电车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电车 | 1辆 | 投标产品必须为中国关境内生产。 |

包38：加油车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油车 | 1辆 | 投标产品必须为中国关境内生产。 |

包39：物资运输车（33吨）

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物资运输车（33吨） | 4辆 | 投标产品必须为中国关境内生产。 |

包40：中型运兵车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中型运兵车 | 2辆 | 投标产品必须为中国关境内生产。 |

包41：全地形车运输挂车（不包括拖车）

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全地形车运输挂车（不包括拖车） | 1辆 | 投标产品必须为中国关境内生产。 |

包42：救护车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车 | 1辆 | 1.该包投标产品必须为中国关境内生产。 |

包43：搜救犬运输车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搜救犬运输车 | 2辆 | 投标产品必须为中国关境内生产。 |

## 二、招标项目技术需求

“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

- （一）总体要求

※1.所有产品凡有国家标准或行业标准的必须达到其要求。包31-43车辆须在投标时提供整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》（截图证明）以及汽车整车产品定型试验报告（复印件）。

▲2.投标产品中涉及非国产部件的，投标人须书面承诺（提供承诺函并加盖投标人公章。格式自拟）部件是合法渠道获取并在境内合法销售的产品，同时承诺能够通过国家进出口管理部门检验，交货时必须提供有效的与交货产品一一对应的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法获取渠道证明，交采购人留存。

▲3.投标文件响应要详细，响应方案要明确，具体性能技术指标响应要明确，严禁模糊处理；投标文件应给出详细设计方案（如：设计图纸、三维效果图、实物照片等）及主要部件（如：底盘、消防泵、消防炮、压缩空气泡沫系统、牵引、起重机、照明灯、发电机等）的实物照片、主要性能参数；投标文件中提供的主要部件需质量过硬、性能优良。投标人提供的所有证明文件需真实有效，评标委员会有权对投标人提供的证明、售后保障承诺等文件进行核实。

▲4.所有货物上均应标有永久性铭牌，内容包括：生产制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等，并附有产品质量检验合格标志。所有货物上所标识的非中文操作、指示性标识均应在对应部位粘贴永久性防水防脱落中文操作标识，且每件货物包装内须有一套完整的操作使用、维修及相关技术资料，包括整套操作使用说明书（中文）。

▲5.招标文件中如列有参考品牌型号仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，但投标人所投产品在技术与性能方面须参照或相当于参考品牌型号。

▲6. 招标文件中提出的各项功能要求和技术指标是对项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

▲7.交车时，投标人必须随车提供电路图、液压系统原理图、零部件目录、维修手册、中文操作说明书等完整技术资料。

▲8.所有喷涂及标识应符合消防救援队伍相关标准，满足采购人要求。

▲9.车辆需配备前后轮胎压监测系统，在驾驶室内设置胎压数值显示设备。

- 产品及装备技术要求

- 包31：饮食保障车

- 1.国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次底盘，变速箱采用国际知名品牌参照法士特、爱信、采埃孚。

- 2.主要技术要求

- ※满足2小时内200人饮食加工需求。

- 2.1驱动形式：4×2

- 2.2驾驶室：单排 带原车空调

- 2.3发动机：柴油发动机

- 2.4额定功率：≥220KW，比功率≥11Kw/T

- ※2.5排放标准：不低于国六排放标准

- 2.6燃油箱容积≥280L

- 2.7变速箱形式：自动变速箱

- 2.8 离去角≥12°，接近角不低于原车底盘设计

- 3.乘员室

- 3.1单排双门带双层卧铺驾驶室，准乘人数≥2

- 3.2中控门锁+钥匙控制

- 3.3电动车窗，后视镜带电动+电热功能，驻车空调系统

- 3.4要求：整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠

- 4副车架

- 4.1材质采用专用钢材制造而成的高强度矩管

- 5.车厢

- 5.1材质车厢全部采用优质铝合金或高强度钢材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板

- 5.2结构车厢为铝合骨架结构

- 5.3车厢门采用整体厢式设计，两侧板可上下翻折平铺，上边遮雨和阳光，下边增加了操作区域面积

- 5.4车顶护围外侧安装频闪警灯及车外照明灯

- 5.5爬梯车厢后部左右两侧各设置一架通往下翻版的可拆卸铝合金安全爬梯

- 6.净水箱

- 6.1材质采用高强度304不锈钢

- 6.2容量≥1200L

- 7.污水箱

- 7.1材质采用高强度304不锈钢

- 7.2容量≥300L

- 8.水池柜

- 8.1材质采用高强度304不锈钢，经过整体钝化处理

- 9.加压水泵

- 9.1材质采用高强度304不锈钢热水泵

- 9.2流量≥4.5m³/h

- 9.3额定电压220V

- 9.4额定功率≥550W

- 9.5扬程≥18m

- 9.6作用用于将水箱中的水提供给洗水槽、燃油炉灶、蒸饭柜和热水器

- 10.热水器

- 10.1额定电压220V

- 10.2额定功率≥2KW

- 10.3容积≥10L

- 10.4功能提供热水，供单兵食品和直接饮用

- 11.燃油炖炒灶

- 11.1采用高强度304不锈钢，

- 11.2额定电压220V

- 11.3额定频率≥50Hz

- 11.4燃料柴油

- 11.5燃油消耗量≤4.5L/H

- 11.6额定热负荷约≥50KW

- 12.燃油蒸柜

- 12.1材质采用高强度304不锈钢，经过整体钝化处理，使其具有优异的抗氧化性、耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性的特点

- 12.2燃料柴油

- 12.3额定热负荷约≥50KW

- 13.烟罩

- 13.1材质采用高强度304不锈钢，

- 13.2额定电压220V

- 13.3额定功率≥75W

- 14.其他功能配置

- 14.1车载消毒柜额定电压220V

- 14.2车载消毒柜额定功率≥1.8KW

- 14.3机械自动切菜机工作效率≥120kg/h

- 14.4多功能绞肉机工作效率≥120kg/h

- 14.5净水系统水处理能力≥1.8T/h

- 15.电器系统

- 15.1警灯警报车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

- 15.2烹饪仓内设有照明灯，照明灯供电满足外部供电和车载发电机供电自动切换，能够满足整个箱体的夜间照明

- 15.3车厢左右两侧上部各配置频闪警灯

- 15.4车外照明车厢左右两侧上部各配置LED侧照明灯

- 15.5警示灯车厢两侧下翻门和上翻门展开后朝向消防车前和后方均安装有内嵌式黄色警示闪光灯

- 15.6配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头

- 15.7 配超静音发电机，发电机满负荷工作时室内噪音≤50dB，发电机功率能满足车内电器供电需求，连续供电时间≥72小时

- 16.喷漆

- 16.1整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

- 16.2根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

- 随车资料

- 17.1 底盘使用说明书

- 17.2 底盘质量保修卡

- 17.3 底盘合格证

- 17.4 发动机号码拓印

- 17.5 底盘号码拓印件

- 17.6 消防车使用说明书

- 17.7消防车消防器材清单

- 17.8 消防车合格证

- 17.9 消防车跟踪服务卡

- 17.10 消防车交接清单

- 18.餐饮保障套装

| - 序号 | - 器材名称 | - 规格型号 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 行军锅（铝） | - 30L | - 1口 |
| - 2 | - 行军锅（铁） | - 30L | - 1口 |
| - 3 | - 锅罩袋 |  | - 1个 |
| - 4 | - 行军锅背架 |  | - 1套 |
| - 5 | - 给养携行包背架 |  | - 1套 |
| - 6 | - 不锈钢锅铲 |  | - 2把 |
| - 7 | - 不锈钢漏勺 |  | - 2把 |
| - 8 | - 饭勺 |  | - 3把 |
| - 9 | - 不锈钢碗 |  | - 200只 |
| - 10 | - 不锈钢筷 |  | - 200副 |
| - 11 | - 34cm不锈钢盆 |  | - 6个 |
| - 12 | - 保温汤桶 |  | - 4只 |
| - 13 | - 刀具架 |  | - 1套 |
| - 14 | - 切菜刀及护套 | - 切刀2把，砍刀1把 | - 3把 |
| - 15 | - 菜板 |  | - 2件 |
| - 16 | - 20L送饭（背水）袋 |  | - 3套 |
| - 17 | - 蒸盘 |  | - 1个 |
| - 18 | - 野战燃油炉背架 |  | - 1套 |
| - 19 | - 7.5千克软体油桶 |  | - 1个 |
| - 20 | - 油罐 |  | - 1个 |
| - 21 | - 燃烧器 |  | - 2个 |
| - 22 | - 输油胶管 |  | - 2支 |
| - 23 | - 打气筒 |  | - 1个 |
| - 24 | - 折叠式支架 |  | - 2套 |
| - 25 | - 调料袋 |  | - 2个 |
| - 26 | - 焖饭器 |  | - 1套 |
| - 27 | - 切菜（和面）布 |  | - 2张 |
| - 28 | - 专用装备箱 |  | - 1套 |
| - 29 | - 应急灯 |  | - 1个 |
| - 30 | - 备件包 |  | - 1个 |
| - 31 | - 帆布手套 |  | - 2双 |
| - 32 | - 水桶 |  | - 2个 |
| - 33 | - 垃圾桶 |  | - 2只 |

- 随车器材

| - 序号 | - 器材名称 | - 规格型号 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 垫木 |  | - 4个 |
| - 2 | - 手提式干粉灭火器 | - 2kg | - 2具 |
| - 3 | - 原车工具 |  | - 1套 |
| - 4 | - 车用三角警告牌 | - GB19151-2003 | - 1个 |

包32：生活净水车

- 1.国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次底盘，变速箱采用国际知名品牌参照法士特、爱信、采埃孚。

- 2.主要技术要求

- 2.1驱动形式：4×2

- 2.2驾驶室：单排 带原车空调

- 2.3发动机：柴油发动机

- 2.4额定功率：≥220KW，比功率≥11Kw/T

- ※2.5排放标准：不低于国六排放标准

- 2.6燃油箱容积≥260L

- 2.7变速箱形式：自动变速箱

- 2.8 离去角≥12°，接近角不低于原车底盘设计

- 3.乘员室

- 3.1单排双门带双层卧铺驾驶室，准乘人数≥2

- 3.2中控门锁+钥匙控制

- 3.3电动车窗，后视镜带电动+电热功能，驻车空调系统

- 3.4要求：整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠

- 4副车架

4.1材质采用专用钢材制造而成的高强度矩管

- 5.车厢

- 5.1上装车厢的厢体墙板、地板、顶板全部为采用保温箱体设计，地板采用具有防滑功能的花纹铝板

- 5.2结构车厢为优质铝合金或高强度钢材骨架结构

- 5.3车厢门采用整体厢式设计，两侧板可上下翻折平铺，上边遮雨和阳光，下边增加了操作区域面积

- 5.4车顶护围外侧安装频闪警灯及车外照明灯

- 5.5爬梯车厢后部左右两侧各设置一架通往下翻版的可拆卸铝合金安全爬梯

- 净水系统

- 6.1水净化系统可对原水进行净化、消毒处理，去除原水中的杂质，杀灭致病微生物，使产水达到生活饮用水卫生标准。水净化系统由前级潜水泵、预处理、反渗透系统、紫外线消毒器等部分组成。

- 6.2水净化系统可处理三类以上（含三类）地表水。

- 6.3净水系统主要配置要求

- 6.3.1净水预处理部分：原水箱≥3000L；原水泵材质304不锈钢，功率≥0.7Kw；过滤器包含多介质、活性碳、阻垢、精密过滤器等。

- 6.3.2 反渗透系统：一级高压泵额定流量≥4m3/h、额定扬程≥129米；二级高压泵额定流量≥4m3/h、额定扬程≥112米；有不少于二级反渗透净水设计。

- 6.3.3 紫外线消毒灯功率≥30W

- 6.3.4 净化水水箱：材质PE或316不锈钢；容积≥2000L

- 6.3.5 水质检测仪：能够对净化后的水进行常规检测，对氨、氮、余氯、磷酸盐、亚硝酸盐、硫化物、六价铬、氟、氰、汞、铅、钡、镉等指标进行检测。

- 6.3.6 净化水水质指标：符合GB5749《生活饮用水卫生标准》

- 6.3.7产水量及贮水量指标：净化水产水量：≥1000L/h；净化水贮水量：≥2000L；

- 7 开水供应系统

- 7.1 全自动常压燃油锅炉：

- 7.2 开水产量：≥1000L/h（≥300 L/25min）

- 7.3 容水量：≥300L

- 7.4 额定输出水温度：≥95℃（环境温度20℃）

- 7.5 额定回水温度：70℃-75℃

- 7.6额定热功率：≥100000Kcal/h

- 7.7 热效率：≥92%

- 7.8燃油消耗量：≤9.45kg/h

- 7.9 配备微电脑技术，对水位、水温、压力表实行自动测控；数码显示和触摸式面板，便于随时观察水温及设定参数，操作简单准确；锅炉具有程序启停、燃烧自动调节、水位控制、超压保护、等自动报警和停炉保护多种保护功能，使锅炉运行安全可靠，保证开水供应。

- 8、供电方式

- 8.1市电：市电供电为380V/50Hz。配不少于30米市电电缆，可外接AC380V/50HZ电源供给车内设备使用，电源引入处采用航插连接，安全可靠。电源引入装置设有漏电保护当舱内漏电流超过30mA或发生短路故障时自动切断电源以保障人员及设备安全。

- 8.2 发电机组：在无外接市电可使用车内发电机组对车内设备进行供电，配超静音发电机，发电机功率能满足车内电器供电需求，连续供电时间≥72小时

- 9、电器及警示

- 9.1 警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

- 9.2 车厢两侧上部各配置不少于三盏LED照明灯、不少于三盏爆闪灯、车厢尾部配置不少于两盏LED照明灯

- 9.3 车厢内设有LED白光照明灯带，能够满足整个箱体的照明

- 9.4 警示灯：车厢侧面均安装有内嵌式黄色警示灯

- 9.5 配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头

- 10喷漆

- 10.1整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

- 10.2根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

- 11、随车文件

- 11.1 整车合格证（1份）。

- 11.2车辆一致性证书（1份）。

- 11.3底盘合格证（1份）。

- 11.4车辆识别代码拓印件（2份）。

- 11.5发动机号拓印件（2份）。

- 11.6车辆左前方45度3寸彩色照片（2张）。

- 11.7底盘驾驶员操作手册（中文）（2份）。

- 11.8底盘维修手册或光盘（中文）（2份）。

- 11.11底盘零件目录图册或光盘（中文）（2份）。

- 11.10底盘质量保修卡、检查保养手册、保修手册、改装手册等（1套）

- 11.11润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。

- 11.12上装使用说明书（中文）（1套）。

- 11.13上装零件目录图册或光盘（2套）。

- 11.14出厂检验证书、测试报告、调整记录，检查保养手册（1套）。

- 11.15附属外购设备的维修手册和零件目录等。

- 11.16易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式）（1份）。

- 11.17操作使用培训光盘（1套）。

- 12、随车器材

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 移动水囊 | - 容量：2吨，材质结实耐用，配输水软管、快速充气等配件，无渗水现象。 | - 套 | - 1 |
| - 2 | - 水质检测仪 | - 能够对净化后的水进行常规检测，对氨、氮、余氯、磷酸盐、亚硝酸盐、硫化物、六价铬、氟、氰、汞、铅、钡、镉等指标进行检测。 | - 套 | - 1 |
| - 3 | - 原车工具及附件 | - 原车工具及附件 | - 套 | - 1 |
| - 4 | - 干粉灭火器 | - 2kg，固定在适当位置 | - 个 | - 2 |
| - 5 | - 原车钥匙 | - 原车钥匙 | - 把 | - 4 |
| - 6 | - 备用灯泡 | - 备用灯泡 | - 套 | - 1 |
| - 7 | - 备用保险 | - 备用保险 | - 套 | - 1 |
| - 8 | - 备用灯罩 | - 转向灯、尾灯、侧灯 | - 套 | - 1 |
| - 9 | - 备用滤芯 | - 空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、防冻液滤芯、转向滤芯、空压机油滤芯、空压机空气滤芯、发电机空气滤芯、发电机机油滤芯，原车同型号、同品牌 | - 套 | - 1 |
| - 10 | - 胎压表 | - 胎压表 | - 个 | - 1 |
| - 11 | - 防火帽 | - 与底盘排气管配套 | - 个 | - 1 |
| - 12 | - 防滑链 | - 与车辆轮胎配套 | - 套 | - 1 |
| - 13 | - 备用轮胎 | - 备用轮胎 | - 条 | - 1 |

包33：冷藏车

- 1.国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次底盘，变速箱采用国际知名品牌参照法士特、爱信、采埃孚。

- 2.主要技术要求

- 2.1驱动形式：4×2

- 2.2驾驶室：单排 带原车空调

- 2.3发动机：柴油发动机

- 2.4额定功率：≥220KW，比功率≥11Kw/T

- ※2.5排放标准：不低于国六排放标准

- 2.6燃油箱容积≥280L

- 2.7变速箱形式：自动变速箱

- 2.8 离去角≥12°，接近角不低于原车底盘设计

- 3.乘员室

- 3.1单排双门带双层卧铺驾驶室，准乘人数≥2

- 3.2中控门锁+钥匙控制

- 3.3电动车窗，后视镜带电动+电热功能，驻车空调系统

- 3.4要求：整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠

- 4.厢体：

- 4.1厢体由冷冻室、冷藏室组成，保温、密封性高，冷冻室、冷藏室合计容积不小于50m3

- 4.2车厢前部安装制冷机组，厢体内设置温度记录仪，LED理货射灯

- 5.制冷机组

- 5.1外形尺寸：长×宽×高约为≤1800 x 850 x 630mm

- 5.3工作温度：≥-29℃~+30℃。

- 6.防腐处理

- 6.1所有板材及骨架、零部件、结构件，均经过严格的防锈处理，铝型材、铝板、花纹板均进行氧化处理。

- 6.2铸件表面光洁，没有砂眼、裂纹、结疤等有损强度和外观质量的缺欠。

- 6.3铆接件紧密贴合、牢固可靠，铆钉排列整齐，不允许有松动、破裂、偏斜。

- 6.4联接件、紧固件、自锁装置配备牢固，各种管路固定可靠。

- 6.5车身外蒙皮平整，侧板采用整板压制而成，圆弧过度平滑。

- 7.电气系统：

- 7.1 警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

- 7.2 车厢两侧上部各配置不少于三盏LED照明灯、不少于三盏爆闪灯、车厢尾部配置不少于两盏LED照明灯

- 7.3开关：蓄电池总电源开关，双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱近旁；蓄电池安装部位合理，更换方便。电动式雨刷间歇开关等各类开关设置科学合理。

- 7.4电气系统线路改装要求：整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修。改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。

- 7.5 车厢内设有LED白光照明灯带，能够满足整个箱体的照明

- 7.6 配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头

- 装饰和喷漆

- 8.1整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

- 8.2 根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

- 9、随车文件（中文）

- 9.1 底盘使用、维护说明书（1份）

- 9.2 底盘质量保修卡、合格证（1份）

- 9.3 底盘维修手册（1份）

- 9.4 底盘改装手册（1份）

- 9.5 底盘电气原理图（1份）

- 9.6 底盘厂家提供的底盘随车配件清单（1份）

- 9.7 车辆整车合格证（1份）

- 9.8 上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范光盘（3份、电子版1份）

- 9.9 上装维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图）（3份、电子版1份）

- 9.10 上装零配件目录图册（3份）

- 9.11随车工具清单、器材清单（1份）

- 9.12车架号、发动机号拓印件（2份）

9.13 国家3C证书（或3CF证书）与检测报告复印件（1份）

包34：大型宿营车

- 1.国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次底盘，变速箱采用国际知名品牌参照法士特、爱信、采埃孚。

- 2.主要技术要求

- 2.1驱动形式：6×4

- 2.2驾驶室：单排

- 2.3发动机：柴油发动机

- 2.4额定功率：≥280KW，比功率≥11Kw/T

- ※2.5排放标准：不低于国六排放标准

- 2.6燃油箱容积≥280L

- 2.7变速箱形式：自动变速箱

- 2.8 离去角≥12°，接近角不低于原车底盘设计

- 3.乘员室

- 3.1单排双门带双层卧铺驾驶室，准乘人数2，带原车空调

- 3.2中控门锁+钥匙控制

- 3.3电动车窗，后视镜带电动+电热功能，驻车空调系统

- 3.4要求：整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠

- 4喷漆

- 4.1整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

- 4.2根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

- 5.车厢

- 5.1车厢全部采用优质铝合金或高强度钢材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板，外蒙皮为优质铝合金板

- 5.2车厢为全铝合金高强度钢材框架焊接式结构的保温箱体。全车左右两边各配置液压双侧扩展箱结构，扩展箱两侧可同时扩展。并配有应急手动扩展机构。

- 5.3车顶外侧安装频闪警灯及车外照明灯，内侧安装LED车顶照明灯

- 5.4车厢后部一侧设置一架通往车顶的铝合金安全爬梯

- 6.电动液压支腿

- 6.1调平方式自动调平，支撑腿具有同时调整及独立调整功能

- 6.2操作方式电动控制，一个按钮控制支腿伸出，另一个按钮控制收缩。设备以车辆为动力源，额定工作电压为DC24V

- 6.3支腿数量4个

- 7.宿营系统

- 7.1水平式扩展方舱方舱展开收缩采用电动驱动，配备应急回收装置采用双侧拓展厢结构，电动一键式展、收，扩展箱两侧可同时扩展，采用PLC实现自动控制，开启收回一键控制，操作简单方便

- 7.2※床铺设置床铺数≥24张，床铺长度≥1.9m、宽度≥0.65m，可翻折180°，中间为人行过道，每个床铺均设置USB接口和220V插座。每个床铺配备冬春两季被褥等床上用品

- 7.3放舱内照明灯床铺照明灯安装在床头，可满足单铺阅读需求，自带开关

- 7.6通风窗舱左右两侧各设置推拉窗，采用挡雨、防蚊、遮光、采光功能的多功能车窗，提高车厢内部的亮度，野外时提高室内通风效果。车厢门窗设纱窗，防止夏季蚊虫进入车厢内，同时设置可拆除保温帘，夏季时拆除，冬季时安装在门口，防止冷空气进入车厢内部

- ※7.7新风系统配备PM2.5过滤器和负氧离子发生器，仓内配备空调，满足重庆气候特点，合理配置出风口 达到室内温度均衡。（满足重庆夏季野外露天场地满员情况下30分钟内达到25摄氏度要求）

- 7.8人造板及其制品的甲醛释放限量低于GB18580-2017中E1级标准。根据国家标准化管理委员会公布的VOC国家强制标准，《车内VOCs试验方法》提供车内空气质量的报告

- 8.电器系统

- 8.1警灯警报车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

- 8.2方舱内照明灯供电满足外部供电和车载发电机供电自动切换，能够满足整个箱体的照明

- 8.3车厢左右两侧上部各配置四盏频闪警灯

- 8.4车外照明车厢左右两侧上部各配置四盏LED侧照明灯

- 8.5车顶照明车厢顶部内侧配备LED灯

- 8.6车厢两侧安装有内嵌式黄色警示闪光灯

- 8.7 配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头

- 8.8 配超静音发电机，发电机满负荷工作时室内噪音≤50dB，发电机功率能满足车内电器供电需求，连续供电时间≥72小时

- 9.随车资料

- 9.1底盘使用说明书

- 9.2底盘质量保修卡

- 9.3底盘合格证

- 9.4发动机号码拓印

- 9.5底盘号码拓印件

- 9.6消防车使用说明书

- 9.7消防车消防器材清单

- 9.8消防车合格证

- 9.9消防车跟踪服务卡

- 9.10消防车交接清单

- 10.随车器材

| - 序号 | - 器材名称 | - 规格型号 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 床上用品 |  | - ≥24套 |
| - 2 | - 垃圾桶 | - 不锈钢，容量≥8L | - 4个 |
| - 3 | - 窗帘 |  | - 1套 |
| - 4 | - 车载饮水机 |  | - 1个 |
| - 5 | - 应急照明灯 |  | - 1套 |
| - 6 | - 市电电缆 | - 长度≥50m，3*10m橡套移动电缆 | - 2套 |
| - 7 | - 车载式防雷装置 | - 单相2模块，40KA | - 1套 |
| - 8 | - 支腿垫木 |  | - 4个 |
| - 9 | - 安全警示牌 |  | - 2个 |
| - 10 | - 警戒带 | - 帆布材质，50米 | - 2个 |
| - 11 | - 备用保险 |  | - 1套 |
| - 12 | - 备用灯泡 |  | - 1套 |
| - 13 | - 备用滤芯 |  | - 1套 |
| - 14 | - 备胎 | - 与原车同品牌型号 | - 1个 |
| - 15 | - 手提式干粉灭火器 | - 2kg | - 2具 |
| - 16 | - 水桶 |  | - 2个 |
| - 17 | - 原车工具 |  | - 1套 |
| - 18 | - 车用三角警告牌 | - GB19151-2003 | - 1个 |
| - 19 | - 发电机 |  | - 1台 |

包35：淋浴车

- 1.国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次底盘，变速箱采用国际知名品牌参照法士特、爱信、采埃孚。

- 2.主要技术要求

- 2.1驱动形式：4×2

- 2.2驾驶室：单排

- 2.3发动机：柴油发动机

- 2.4额定功率：≥250KW，比功率≥12

- ※2.5排放标准：不低于国六排放标准

- 2.6燃油箱容积≥280L

- 2.7变速箱形式：自动变速箱

- 2.8同时洗浴人数≥10人、同时洗漱人数≥10人

- 3.乘员室

- 3.1单排双门带双层卧铺驾驶室，准乘人数≥2 配备原厂空调

- 3.2中控门锁+钥匙控制

- 3.3电动车窗，后视镜带电动+电热功能，驻车空调系统

- 3.4要求：整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠

- 4.副车架

- 4.1材质采用专用钢材制造而成的高强度矩管

- 5.车厢

- 5.1材质车厢全部采用优质铝合金或高强度钢材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板

- 5.2结构车厢为优质铝合金或高强度钢材框架结构

- 5.3车顶外侧安装频闪警灯及车外照明灯，内侧安装LED车顶照明灯

- 5.4车厢后部右侧设置一架通往车顶的铝合金安全爬梯

- 5.5车厢外侧左右各设置可收折的洗漱池，每边洗漱池配可收折冷热水龙头

- 6.储罐

- 6.1材质304不锈钢

- 6.2容量1800L±2L和900L±2L

- 6.3设备储罐分为1800L±2L保温水箱和900L±2L清水箱,清水箱左右各一个DN80带卡式接口雄口的注水口，底部设有一个带DN40球阀的排污口，顶部设有一个清洗口。

- 7.淋浴锅炉系统

- 7.1燃烧器功率	160-450KW

- 7.2锅炉系统最高加热温度60度，智能控温

- 7.3锅炉加热装置操作电启动，自动/手动两种操作模式

- 8.电器系统

- 8.1车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

- 8.2车厢内设有照明灯，能够满足整个箱体的照明

- 8.3频闪灯车厢左右两侧上部各配置频闪警灯

- 8.4车厢左右两侧上部各配置LED侧照明灯

- 8.5车厢顶部内侧配备LED灯

- 8.6车厢两侧安装有内嵌式黄色警示闪光灯

- 8.7配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头

- 9.喷漆

- 9.1整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

- 9.2根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

- 10.随车资料

- 10.1底盘使用说明书

- 10.2底盘质量保修卡

- 10.3底盘合格证

- 10.4发动机号码拓印

- 10.5底盘号码拓印件

- 10.6消防车使用说明书

- 10.7消防车消防器材清单

- 10.8消防车合格证

- 10.9消防车跟踪服务卡

- 10.10消防车交接清单

- 11.随车器材

| - 序号 | - 器材名称 | - 规格型号 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 潜水泵 |  | - 2台 |
| - 2 | - 水净化装备备用滤芯 | - 过滤精度5微米纤维熔喷滤芯，与原设备同型号 | - 5个 |
| - 3 | - 支腿垫木 |  | - 2个 |
| - 4 | - 警戒带 | - 帆布材质，50米 | - 2条 |
| - 5 | - 备用保险 |  | - 1套 |
| - 6 | - 备用灯泡 |  | - 1套 |
| - 7 | - 备用滤芯 |  | - 1套 |
| - 8 | - 备胎 | - 与原车同品牌型号 | - 1个 |
| - 9 | - 手提式干粉灭火器 | - 2kg | - 2具 |
| - 10 | - 水桶 |  | - 2个 |
| - 11 | - 原车工具 |  | - 1套 |
| - 12 | - 车用三角警告牌 | - GB19151-2003 | - 1个 |

包36：洗衣车

- 1.国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次底盘，变速箱采用国际知名品牌参照法士特、爱信、采埃孚。

- 2.主要技术要求

- 2.1驱动形式：4×2

- 2.2驾驶室：单排

- 2.3发动机：柴油发动机

- 2.4额定功率：≥250KW，比功率≥12

- ※2.5排放标准：不低于国六排放标准

- 2.6燃油箱容积≥200L

- 2.7变速箱形式：自动变速箱

- 3.乘员室

- 3.1单排双门带双层卧铺驾驶室，准乘人数≥2 配备原厂空调

- 3.2中控门锁+钥匙控制

- 3.3电动车窗，后视镜带电动+电热功能，驻车空调系统

- 3.4要求：整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠

- 5.车厢

- 5.1材质：车厢（器材箱、内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板

- 5.2结构：厢体采用大板粘接结构，厢板内外蒙皮预喷漆覆膜铝合金板、金属骨架和夹芯层组成，内部采用拉丝铝板蒙皮，蒙皮与骨架及芯材接触面涂高强度结构胶，在真空成型机内结构胶固化粘接成型。厢板之间的连接，通过骨架焊接、外包边铆接，用130A单组份密封胶均匀涂胶密封。

- 5.3箱体门：采用双开翼门，可实现展开、半展开作业，展开后下有多点支撑平台。为保证操作人员在车边时的安全，翼展门展开后平台与车厢内部底面齐平，且平台外露三面设置有折叠护栏。

- 5.4车厢内部设施：设置操作平台，摆放洗衣液，可对衣物进行预处理；晾衣架、衣物储存箱，同时配备移动式晾衣架

- 5.5车顶护围：采用铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯

- 6.全自动洗衣机

- 6.1 外形尺寸：≤1400mm×1200mm×1750mm

- 6.2 额定容量≥50kg

- 6.3 滚筒容积≥400L

- 6.4 电机功率≥4kw

- 7.烘干柜

- 7.1 外形尺寸：≤1900×900X2000

- 7.2 额定容量：≥25kg一台，配置2台共≥50Kg.

- 7.3 风机额定功率：≥1.5kw

- 7.4 加热功率：≥7kw

- 7.5 烘干时间：≥60～150min

- 7.6 噪声：不高于90db(A)

- 7.7 出风管尺寸：≥φ240mm

- 8.电器系统

- 8.1车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

- 8.2车厢内设有照明灯，能够满足整个箱体的照明

- 8.3频闪灯车厢左右两侧上部各配置频闪警灯

- 8.4车厢左右两侧上部各配置LED侧照明灯

- 8.5车厢顶部内侧配备LED灯

- 8.6车厢两侧安装有内嵌式黄色警示闪光灯

- 8.7配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头

- 9.喷漆

- 9.1整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

- 9.2根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

- 10. 随车资料

- 10.1 底盘使用说明书

- 10.2 底盘质量保修卡

- 10.3 底盘合格证

- 10.4 发动机号码拓印

- 10.5 底盘号码拓印件

- 10.6 消防车使用说明书

- 10.7 消防车消防器材清单

- 10.8 消防车合格证

- 10.9 消防车跟踪服务卡

- 10.10 消防车交接清单

- 11.随车器材

| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 移动水囊 | 1000L，配置输水软管、快速充气等配件 | 1套 |
|  | 加水软管 | DN65、10m | 1根 |
|  | 废水排水管 | DN80、20m | 1根 |
|  | 转换接口 |  | 1套 |
|  | 车载式晾衣架 |  | 40件 |
|  | 市电线缆盘 | 长度≥30m，3×6mm²橡套移动电缆 | 1套 |
|  | 手持式应急照明灯 |  | 1套 |
|  | 工具箱 | 53件套，含扳手、卷尺等 | 1套 |
|  | 手提式干粉灭火器 | 2kg | 1具 |
|  | 水桶 |  | 2个 |
|  | 原车工具 |  | 1套 |
|  | 车用三角警告牌 | GB19151-2003 | 1个 |

包37：发电车

- 1.国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次底盘，变速箱采用国际知名品牌参照法士特、爱信、采埃孚。

- 2.主要技术要求

- 2.1驱动形式：4×4

- 2.2驾驶室：单排 带原车空调

- 2.3发动机：柴油发动机

- 2.4额定功率：≥220KW，比功率≥11Kw/T

- ※2.5排放标准：不低于国六排放标准

- 2.6燃油箱容积≥260L

- 2.7变速箱形式：自动变速箱

- 2.8 离去角≥12°，接近角不低于原车底盘设计

- 2.9 预留24V10A接口，12V10A接口，2A USB接口，220V5A交流电源接口

- 3.乘员室

- 3.1单排双门带双层卧铺驾驶室，准乘人数≥2

- 3.2中控门锁+钥匙控制

- 3.3电动车窗，后视镜带电动+电热功能，驻车空调系统

- 3.4要求：整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠

- 4副车架

4.1材质采用专用钢材制造而成的高强度矩管

- 5.车厢

- 5.1上装车厢的厢体墙板、地板、顶板全部为采用隔热静音箱体设计，地板采用具有防滑功能的花纹铝板

- 5.2结构车厢为优质铝合金或高强度钢材骨架结构

- 5.3车厢门采用整体厢式设计，两侧板可上下翻折平铺，上边遮雨和阳光，下边增加了操作区域面积

- 5.4车顶护围外侧安装频闪警灯及车外照明灯

- 5.5爬梯车厢后部左右两侧各设置一架通往下翻版的可拆卸铝合金安全爬梯

- 6.发电机组

- 6.1 柴油发电机组输出额定功率≥150kW

- 6.2 连续运行时燃油消耗率：≤40(升/小时)

- 6.3 发电机配备无刷自励，AVR自动调节系统，防护等级≥IP23，额定输出电压220V、380V；采用机组本体与远端面板双控，三级塑壳断路器ABB或LS

- 6.4 采取降噪处理，正常工作时噪声≤70dB（A）

- 6.5配有220V/380V的电源输出和输入插座，主要给其他保障车辆提供电力；可从市电取电用于照明，当插入市电时自动转换，发电机、市电插头与接口匹配；防爆型输出插座≥12个，其中输出电压220V电流30A插座≥6个、输出电压380V电流30A插座≥4个，输出电压380V电流60A插座≥2个。输入插座≥1个；

- 6.6随车配备50m移动线盘不少于10盘，30m移动线盘不少于10盘，线缆规格3*10mm²，移动线盘接口型号与部分应急多功能保障车辆、照明灯组等常用用电设备相匹配。

- 7.电器系统

- 7.1车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

- 7.2车厢内设有照明灯，能够满足整个箱体的照明

- 7.3频闪灯车厢左右两侧上部各配置频闪警灯

- 7.4车厢左右两侧上部各配置LED侧照明灯

- 7.5车厢顶部内侧配备LED灯

- 7.6车厢两侧安装有内嵌式黄色警示闪光灯

- 7.7配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头

- 8.喷漆

- 8.1整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

- 8.2根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

- 9. 随车资料

- 9.1 底盘使用说明书

- 9.2 底盘质量保修卡

- 9.3 底盘合格证

- 9.4 发动机号码拓印

- 9.5 底盘号码拓印件

- 9.6 消防车使用说明书

- 9.7 消防车消防器材清单

- 9.8 消防车合格证

- 9.9 消防车跟踪服务卡

- 9.10 消防车交接清单

包38：加油车

- 1. 国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次底盘。提供国家工信部公告，单车，不接受半挂车投标。

- 2.主要技术要求

- 2.1驱动形式：6×4

- 2.2驾驶室：单排

- 2.3发动机：柴油发动机

- 2.4额定功率：≥250KW，比功率≥10

- ※2.5排放标准：不低于国六排放标准

- 2.6燃油箱容积≥300L

- 2.7变速箱形式：自动变速箱

- 3.乘员室

- 3.1单排双门，准乘人数2

- 3.2中控门锁+钥匙控制

- 3.3电动车窗，后视镜带电动+电热功能，空调系统

- 3.4要求：整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠

- 4喷漆

- 4.1整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

- 4.2根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

- 5.油罐：用于装运柴油、汽油，罐容积≥15立方米，弹性连接，可根据采购人要求进行分仓。罐体采用优质钢或铝合金制作，厚度≥5mm，提供罐体探伤报告和罐体检测报告，提供罐体所用钢材或铝合金品牌型号及厚度。罐顶设人孔，内置呼吸和紧急排气功能,设有折叠护栏

- 6.油泵：专用油泵2个，分别用于柴油和汽油,设有安全阀超载保护。投标文件需提供油泵品牌型号图片及详细技术资料作为评审和验收标准

- 7.加油机：专用加油机2个，带屏幕显示，操作方便，投标文件需提供加油机品牌型号图片及详细技术资料作为评审和验收标准

- 8.下装系统：包含卸油阀、油气回收、海底阀等装置，海底阀可在紧急情况时自动新开管路，防止泄露，油气回收可防止油气外泄，卸油阀可避免油气扩散

- 9.安全装置：随车配备灭火器2具，尾部装有导静电装置防止装卸或运输途中产生静电引发事故

- 10.招标文件未全部列出油料供给车所需功能或部件，投标文件需全部列出其他全部配置以满足油料供给需求，保证所投车辆具备油料运输、装卸、加注等各项功能，若因投标人未全部列出其他配置导致产品不能正常使用，投标人需承诺免费增添部件或更换所供产品或作退货处理。其他配置将作为评审和验收标准

包39：物资运输车（33吨）

- 1.国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次底盘，变速箱采用国际知名品牌参照法士特、爱信、采埃孚。

- 2.主要技术要求

- 2.1驱动形式：6×4

- 2.2驾驶室：单排，带原车空调

- 2.3发动机：柴油发动机

- 2.4额定功率：≥220KW，比功率≥11Kw/T

- ※2.5排放标准：不低于国六排放标准

- 2.6燃油箱容积≥300L

- 2.7变速箱形式：自动变速箱

- 2.8 离去角≥12°，接近角不低于原车底盘设计

- 2.9 整车载重：≥33吨

- 3.乘员室

- 3.1单排双门带双层卧铺驾驶室，准乘人数≥2

- 3.2中控门锁+钥匙控制

- 3.3电动车窗，后视镜带电动+电热功能，驻车空调系统

- 3.4要求：整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠

- 4.货箱

- 4.1厢体尺寸：≥5800mm×2350mm×2200mm

- 4.2货厢采用优质铝合金或高强度钢材，

- 4.3 货箱尾部设计

- 4.3.1 尾部设计1：尾部加装铝合金装液压尾板，承重能力不低于1.5吨所有材料均采取电泳防腐工艺，箱体底部加强处理，定制固定座板、侧壁挂件等底部设置排水装置。

- 4.3.2  尾部设计2：尾部配装随车3吨叉车。

- 5.电器系统

- 5.1车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

- 5.2 频闪灯：车厢左右两侧上部各配置频闪警灯

- 5.3 车厢两侧安装有内嵌式黄色警示闪光灯

- 5.4配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头

- 6.喷漆

- 6.1整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

- 6.2根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

- 7. 随车资料

- 7.1 底盘使用说明书

- 7.2 底盘质量保修卡

- 7.3 底盘合格证

- 7.4 发动机号码拓印

- 7.5 底盘号码拓印件

- 7.6 消防车使用说明书

- 7.7 消防车消防器材清单

- 7.8 消防车合格证

- 7.9 消防车跟踪服务卡

- 7.10 消防车交接清单

包40：中型运兵车

1. 国产优质底盘，参照或相当宇通客车、金龙客车、海格客车或不低于其档次底盘。

2. 主要技术要求

2.1 驱动形式：4×2

2.2 驾驶室：单排

2.3 发动机：柴油发动机

※2.4 排放标准：不低于国六排放标准

2.5 燃油箱容积≥60L

2.6 变速箱形式：自动变速箱

2.7 座位数：19座

2.8 车厢底部储物空间≥4m3

2.9 车身尺寸（mm）≥8100×2500×3300

3. 电器系统

3.1警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯，单音≥100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

3.2 车顶照明：车厢顶部内侧配备LED灯

3.3 配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头

4. 喷漆

4.1 整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

4.2 根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

5. 随车资料

5.1 底盘使用说明书

5.2 底盘质量保修卡

5.3 底盘合格证

5.4 发动机号码拓印

5.5 底盘号码拓印件

5.6 合格证

5.7 跟踪服务卡

5.8 交接清单

包41：全地形车运输挂车（不包括拖车）

1. 挂车尺寸：半挂三轴或二轴，尺寸≥13700mm×2500mm×4000mm。

2.  车身结构

※2.1 上下两层装载平台，可同时运输6台全地形运输车。

2.2 车身为钢材料杆件、柜架结构，

2.3 平台采用电动液压缸升降，钢丝绳滑轮结构，升降平稳

2.4 整车铺面用冲孔板+网板结构

2.5 鞍座高度：≥1300mm

2.6 装载重量：≥4000KG

3. 喷漆

3.1 整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

3.2 根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

4. 随车资料

4.1 底盘使用说明书

4.2 底盘质量保修卡

4.3 底盘合格证

4.4 合格证

4.6  跟踪服务卡

4.7 交接清单

包42：救护车

主要配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车 | 辆 | 1 |
| 2 | 可视喉镜 | 台 | 2 |
| 3 | 转运呼吸机 | 台 | 1 |
| 4 | 电动吸引器 | 台 | 1 |
| 5 | 除颤监护仪 | 台 | 1 |
| 6 | 转运心电监护仪 | 台 | 1 |
| 7 | 双通道注射泵 | 台 | 单2双2 |
| 8 | 电子血压计 | 台 | 1 |
| 9 | 无创呼吸机 | 台 | 2 |
| 10 | 排痰机 | 台 | 1 |
| 11 | 多功能监护仪 | 台 | 2 |
| 12 | 自动血流变测试仪 | 台 | 1 |
| 13 | 尿沉渣分析仪 | 台 | 1 |

救护车技术参数

- 1.主要技术要求

- 1.1驱动形式：4×2

- 1.2发动机：汽油发动机

- 1.3额定功率：≥150KW

- 1.4排放标准：不低于国六排放标准

- 1.5变速箱形式：自动变速箱

- 1.6车辆长度（mm）：5370~5500

- 1.7车辆宽度（mm）：1928~1974

- 1.8车辆含警灯高度（mm）：2350~2380

- 1.9车辆整备质量（kg）：2350~2450

- 1.10额定载客（含驾驶员）≥7

- 2.空调及照明系统

- 2.1医疗舱安装原厂空调及暖风

- 2.2医疗舱车顶安装双向排风系统

- 2.3车顶尾部安装救护车外场用照明灯及高位刹车灯

- 2.4医疗舱顶部环形 LED 照明灯

- 2.5医疗舱顶部安装至少有两盏可旋转手术射灯和圆形紫外光消毒灯 1 盏

- 3.电气系统

- 3.1在车辆启动状态下，可实现 24 小时不间断供电，可输出 220V，不小于 1000W 工频纯正弦波逆变电源可供医疗设备使用。

- 3.2 ≥10m长移动电缆

- 3.3医疗舱内安装≥ 4 个 220v 插座

- 3.4医疗舱安装≥ 2 个 12v 插座

- 3.5 配有220V/16A 防水、带防护盖的外接电源插座

- ※3.6随车配置急救车联网云平台系统，提供院前急救车联网云系统帐号并接入智慧急救服务体系，首年服务免费（须提供系统平台方的首年免费服务承诺书，且承诺其云系统及软件可在院内系统无缝调用数据），同时提供车载设备云服务器支持，提供软件平台，软件平台须已通过信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证（投标文件中须提供软件平台方已通过ISO27001信息安全管理体系认证的证书复印件、通过ISO20000信息技术服务管理体系认证的证书复印件）。

- ※3.7智慧车联网设备包含：车载智能主机一套、网络高清数字室内机三套（采用DC12V供电系统，投标文件中须提供通过GB16796-2009安全防护标准的检测报告）、车外终端机一套（要求可抗高压防水防尘，投标文件中须提供车外机抗高压防水防尘等级≥IP69K的第三方检测报告）、高清显示器一套、4G路由器一套、交换机一套。

- 3.8智慧急救车联网系统标配急救调度任务派单系统，分为电脑端、客户管理端、驾驶员应用端三套软件，以无感化时间轴（无任何实体按键方式）实现急救调度任务派单。可实现：协助院前急救远程会诊、车辆实时GPS+BDS监控管理、4G网络传输服务、院前急救调度派单任务管理、倒车可视、多画面同时监控、系统后台数据管理等（投标文件中须提供系统软件界面截图）。

- 4.紧急警报系统

- 4.1驾驶室安装警报、警灯控制手柄

- 4.2车辆安装双电喇叭、警笛、麦克、警报声响为慢速双音转换调，符合公安部有关规定 。

- 4.3车外扩音器内置于警报器

- 4.4车顶前部安装长条闪光警灯（蓝色）

- 4.5车顶尾翼左右两侧安装有蓝色爆闪灯 2 个、场外照明灯 1 个、高位刹车灯 2 个。

- 5.医疗舱内装置

- 5.1医疗舱内饰采用 ABS 材料整体一次性模具成型工艺，具有表面硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能。

- 5.2医疗舱右侧前部安装高清触摸液晶屏及应急手动开关，防水薄膜开关附屏位于左后氧气柜上。

- 5.3驾驶室与医疗舱安装分隔墙, 分隔墙能将驾驶舱和急救舱完全隔离，采用 ABS 材料一次性模具成形工艺。中隔墙上配有不小于 0.2 平方可开启移动式透明推窗，推窗玻璃带有锁定装置。

- 5.4医疗舱分隔墙后有铲式担架舱，右侧安装一张有安全带的折叠座椅。

- 5.5医疗舱内右侧安装有长条座椅及朝前医生座椅，长条座椅采用 ABS 材料一次性模具成形工艺，可同时坐二人（有安全带及靠背），座垫下方两侧空间可做工具箱，柜式床座垫应采用一次性模具成型工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。

- 5.6医疗舱顶部集成式内顶，根据实际操作要求集成照明、储物、排风、消毒杀菌、输液架、全方位环形扶手等功能。

- 5.7医疗舱左侧上部双层储物吊柜设计

- 5.8医疗舱左侧安装一组医疗器械柜及操作平台

- 5.9医疗舱左侧中部设置电气立柱，可安装呼吸机、湿化瓶专用的氧气插座

- 5.10医疗舱左侧后部设置可以放置至少 2 个 10L 氧气瓶的柜子。

- 5.11医疗舱地板采用耐磨、耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用塑胶地板。采用具有阻燃性质地板，投标文件中须提供国家汽车质量监督检验中心阻燃报告，要求满足GB 8410《汽车内饰材料的燃烧性能》。

可视喉镜技术参数

1.可视喉镜的适应症：适应于患者临床麻醉及急诊抢救时的常规和困难气管插管处理。

▲2.配套使用可视喉镜片，镜片完全根据中国人上呼吸道解剖结构特点设计镜片厚度、长度和角度。镜片渐缩型镜片，镜片的长度：108～125mm；镜片与手柄的夹角42°；前端摄像头位置镜片厚度≤12.5 mm。

▲3.大于2.4寸进口高清晰真彩液晶显示屏，显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。

4.摄像头周边内置的全密封防水设计高功率LED光源。

5.镜片手柄与显示器的连接部位采用双环卡槽旋转式设计，镜片手柄为纺锤型短手柄设计。

▲6.整机分辨率大于3.72LP/mm。整机景深为5-100mm。

7.具有良好的防雾功能，开机即用。

▲8.主机具有良好的拓展性，可配置同品牌的新生儿镜体，婴幼儿镜体、小儿镜体、硬管型可视喉镜，反复使用镜体。

9.主机具有拍照、摄像、储存功能及有线视频输出功能。

10.配置充电锂电池，直接在主机上待机充电，充满电后一次待机时间大于2个小时。

11.设备配置：主机一个，可视喉镜支架一个，充电器一个。

运呼吸机技术参数

1.适用范围：适用于安装在救护车或者其他救援车辆上、车辆之外由操作人员随身携带的场合。在急救和转运过程中，对呼吸衰竭和需要呼吸治疗的患者进行机械控制通气或辅助通气，并监控和显示病人的通气参数；适用于婴儿、成人和儿童。

2.适用场所：野外救援、车载转运、长途转运、院内转运。

3.技术参数：

3.1 显示屏需具备白天和夜晚显示模式，防眩液晶屏，便于观看。

3.2 选配支持远程数据传输功能，通过无线网络对呼吸机进行数据交互。

3.3 中文语音智能系统，让医务人员操作方便，轻松掌握。

3.4 带充电电池，连续使用时间≥8小时，可在线充电使用,可接车载电源。

3.5 具有A/C、SIMV、MANUAL、SPONT、CPAP等各种通气模式。

3.6 全面通气参数监测：FIO2、MV、VT、气道压力、呼吸波形等。

3.7 氧浓度可调，延长气瓶气体的使用时间。

3.8 已通过9001/13485质量体系认证及欧盟国际车载测试认证（提供证书复印件）。

3.9 抗摔抗震

3.10工作压力:0.27～0.6MPa

3.11 主机重量≤3.5千克

3.12 可选配ETCO2模块

3.13 防水保护等级:IPX4

3.14 报警参数设置，气道压力上限、气道压力下限、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低等。

3.15 标配便携急救包或多用途挂架，可手提、单肩、双肩背，方便急救、转运携带。

电动吸引器技术参数

▲1.极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)。

▲2.负压调节范围：JX820D--0.02MPa(150mmHg)～极限负压值; JX820D-1: 0.01MPa(75mmHg)～极限负压值。

3.瞬时抽气速率：≥20 L/min

▲4.贮液瓶：≥1000mL（PC塑料）

5.电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V

6.输入功率：110VA

7.电池类型：铅酸电池

8.内置电池工作时间：≥25min

除颤监护仪技术参数

厂家质保≥2年，保证售后上门服务。

1.整机

1.1整机带电池重量≤6Kg

1.2防固体颗粒进入等级：IP4X

1.3防液体进入等级：IPX4

1.4工作温度：0～45°从室温环境下进入－20℃环境后，至少能工作60分钟）

1.5具有体外除颤、监护、起搏、AED四种工作模式

1.6拥有开机自检功能

1.7采用成人、儿童一体化电极板

1.8 具备存储功能，可通过U盘将病人数据导出，存储时间≥24小时连续ECG波形

2.显示

2.1彩色液晶显示器，屏幕不小于7英寸，有高对比度显示界面

2.2可显示至少3通道波形

2.3心电波形显示时间最大≤10s

2.4支持中文操作界面、AED中文语音提示

3.电池

3.1配置可充电免维护锂电池

3.2关机状态充电至90%小于2小时；充电至100%小于3小时

3.3监护时间≥3h，220J大能量除颤次数≥100次，电池使用寿命≥2年

3.4有电池容量计，可用于快速评估电池电量

4.记录

4.1记录方式：高分辨率热敏点阵打印

4.2记录通道：最大可同时输出不少于3道波形

4.3走纸速度：25 mm/s、50 mm/s两档可选

4.4记录纸宽：50 mm

▲5.除颤要求

5.1除颤技术：双向波技术

5.2除颤模式：手动异步除颤、同步除颤和AED除颤

5.3除颤波形：具备根据波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿功能

5.4除颤充电速度，交流电充电至200J≤5S，电池电源充电至200J≤10S

5.5最高能量≥220J

5.6本地同步放电延时小于60ms（自R波尖峰起）

6.AED除颤要求

6.1输出能量用户可设置

6.2电击能量：100～220J可配置

6.3电击次数：1，2，3次可配置

7.无创起搏要求

7.1起搏模式：固定起搏、按需起搏

7.2起搏波形：单向方波脉冲

7.3脉冲宽度：20ms±5%

8.监护要求

8.1可实现3/5导联ECG 参数测量

8.2可实现RESP参数监测

8.3可升级SpO2参数监测功能

9.报警

9.1提供高、中、低三种报警级别

9.2报警类型：生理报警、技术报警；可提供生理报警栓锁或非栓锁功能

9.3报警指示：独立的双色报警指示灯

10.品质要求

10.1冲击：满足ISO9919中21.102关于院外转运设备冲击试验要求

10.2振动：满足ISO9919中21.102关于院外转运设备振动试验的要求

10.3碰撞：满足救护车标准EN1789中6.3.4.2关于碰撞试验的要求

10.4跌落：满足救护车标准EN1789中6.3.4.3关于跌落试验的要求

10.5 EMC：满足IEC60601-1-2要求

10.6产品安全：满足EN/IEC60601-1-1要求

转运心电监护仪技术参数

适用于成人、小儿、新生儿的监测

1.工作大气压力57.0～107.4 kPa

2. ≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携，内置锂电池供电，支持≥4小时的持续监测。满足救护车、直升飞机和固定翼飞机，通过相关转运标准。

3.坚固耐用，抗≥1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

4. ≥IPX2防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境

5. 整机无风扇设计

6.内置DC电源接口，可以进行车载充电

7.支持3/5导心电、阻抗呼吸、血氧、无创血压、体温监测

8.可升级2通道有创血压及模拟输出/除颤同步

9.支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用

10.具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰

11.心率测量范围：成人15~300 bpm，小儿/新生儿15~350 bpm

12.波速提供50mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选

13.滤波模式提供诊断模式（0.05~150Hz）、监护模式（0.5~40Hz）、ST模式（0.05~40Hz）、手术模式（1~20Hz）

14. ≥23种实时心律失常事件的监测分析，包括房颤分析。可升级12导心电静息分析和血流动力学PICCO监测，提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板；具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc和ΔQTc参数值。

15.可显示弱灌注指数（PI）

16.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

17.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式，后期升级IBP测量范围：-50~360 mmHg，并支持实时PPV测量

18. ≥500条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；500条NIBP测量结果回顾；

- 48小时全息波形的存储和回顾功能；≥48小时趋势数据回顾，支持升级远程操作、各种参数模块的增加升级、移动监护功能等

- 支持升级远程操作、各种参数模块的增加升级、移动监护功能等。

双通道注射泵技术参数

▲1.注射器规格:10ml、20ml、30ml、50ml，可以同时使用两个不同注射器进行两种不同药物注射（注射器规格全球统一标准）

▲2.注射速率  输注速度在0.1ml/h至10ml/h之间时，最小步进为0.1ml /h；输注速度在10 ml/h至100ml/h之间时，最小步进为1ml/h；输注速度在100 ml/h至1200ml/h之间时，最小步进为10ml/h。

50ml：0.1ml/h---1200ml/h

20ml：0.1ml/h---600ml/h

▲3.快速速率  1200ml/h (50ml 注射器)；600ml/h ( 20ml 注射器)

4.累计容量  0.1—9999ml

5. 阻塞压力报警阈值：   高：800±200毫米汞柱

中：500±100毫米汞柱

低：300±100毫米汞柱

6.精度：≤±3% （泵本身机械精度≤±1%）

7.电源：AC220V±22V  50HZ±1HZ

8.DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上

9.运输和存储条件：温度-40℃~+50℃    相对湿度≤95%  大气压50.0~106.0kpa

10.环境条件   温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%

▲11.报警：残留提示、注射完毕、阻塞报警、针筒没有夹住报警、注射器推杆安装错误报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、系统出错报警、遗忘操作报警。

12.类型：Ⅰ类、内部电源、CF型、连续运行设备

13.IP等级：IP×4（防溅水）

14.通过CE认证（暨符合IEC60601-2-24标准和IEC60601-1-2标准）

▲15.自动识别注射器规格

16.可以选用≥10个厂家生产的一次性注射器（注射器品牌可根据用户要求更改）

17.双通道微量注射泵适用范围：供临床作控制注入患者体内液体（药液，营养液及血液等）流量用

18.双道分速输注、LCD高亮度显示屏

19.流量设定键锁定

20.各种声光报警

▲21.磷酸铁锂电池，而非镉镍电池，保证放电时间

22.输出液量查询

23.注射泵设计合理、美观

24.阻塞后针筒内压力自动释放

25.可记录500条以上（含500条历史纪录，可根据用户要求增加数据量）

26.具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C）。

27. 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

28. KVO速率

29. 快速推进键保险

电子血压计技术参数

▲1.本体重量:≤300g

2.外形尺寸:小巧、方便携带、易操作

▲3.臂带适用范围:220mm-320mm（上臂中央部）

▲4.智能加压：核心生物传感技术，确保确切测量

5.精度标准：精准度达到AAMI标准

6.背光灯：显示屏背光灯设计，方便读数

7.不规则脉波：提示心脏异常情况

▲8.袖带佩戴自检

9.提示袖带佩戴松紧度是否合适

▲10.误动作提示：提示测量姿势错误

11.高血压警示

12.提醒血压偏高

13.血压水平显示

14.刻度形式显示血压测量值所处的血压水平

15.改良扇形袖带：更贴切臂型，柔软易佩戴

▲16.平均值

▲17. 10分钟内三次测量平均值显示

▲18.记忆值：60次*1人

19.时钟、日期及时间显示

▲20.标配大中小三种型号血压袖带,方便各类病人

无创呼吸机技术参数

性能不低于飞利浦多功能呼吸机 Trilogy100

1.通用型、多模式、多功能、气动电控型呼吸机，可用于临床呼吸急救和呼吸治疗，并适用成人和儿童。

2.具有控制、辅助/控制、指令通气、手动等多种呼吸模式，以及PEEP、SIGH等呼吸功能，是医院必备的呼吸设备。

▲3.吸塑成型，模块化、环保机架，结构精密，机型设计精美。

▲4.显示方式：≥7英寸高亮彩色液晶显示屏，同屏显示两道实时波形。

5.气源要求：符合国家要求的医用氧气源和压缩空气源。

▲6.通气模式：压力模式≥6档可调，包含CPAP、S、ST、PC、T、PC-SIMV等，需采用AVAPS混合型通气。

▲7.潮气量：50～2000mL可调，显示范围：0～2000mL。

8.顺应性：实时显示。

9.分钟通气量：≥ 15L/Min。

▲10.输出气体氧浓度：21% ～ 100%可调。

11.压力限制：1.0 kPa ～ 6.0 kPa。

▲12.呼吸频率：1 bpm ～ 99 bpm。

▲13. IMV频率：1 bpm ～ 20 bpm。

14.吸呼比：4:1～1:4。

15.最大安全压力：≤ 6.0 kPa。

▲16.触发方式：具有自动触发灵敏度调节功能，吸气触发和呼气切换不需手动调节，能自动同步触发和呼气切换。

▲17.控制方式：压力控制。

▲18.吸气触发压：-1.0 kPa ～ 1.0 kPa可调，步长值0.1 kPa。

19.呼气末正压：0 kPa ～ 1.0 kPa。

▲20.叹息：每100个呼吸周期里1次 ～ 8次可调，以不小于潮气量1.5倍的通气。

21.吸气平台时间：0～50％ 可调，步长5%。

22.控制呼吸和辅助呼吸转换时间：6秒。

23.波形显示：P-T、F-T。

24.旋钮和飞梭式参数设置，快捷、方便。

▲25.采用双红外、旋转、高精度的压力传感器和流量传感器。

26.监测参数：能够监测呼出潮气量、每分呼出潮气量、漏气量、呼吸频率偏低/偏高、呼气峰值流量、呼气峰值压力、吸呼比、平均气道压力等数据。

27.报警功能：具有自动报警功能，病人断开连接、窒息、潮气量偏低/偏高、每分钟通气量偏低/偏高、呼吸频率偏低/偏高、呼吸压力偏低/偏高（容量模式下）都可自动报警，气道压力上下限报警，氧气供应低报警，电源故障报警等。

▲28.潮气量报警设置：上限报警设置范围是10～2000mL，下限报警设置范围是0～1800mL。

▲29.气道压力报警：气道压力上限报警范围：0.1～6kPa，气道压力下限报警范围：0～5kPa。

▲30.氧浓度报警：上限报警范围是22～100％，下限报警范围是21～80％。

▲31.窒息报警：15s。

32、断电报警：交直流供电失败后立即发出报警声。

▲33.报警时间：引发报警的原因不清除，报警信号不间断，报警时间＞120s。

34.报警消音时间：启动报警消音功能，声音信号消除时间≤120s。

35.智能报警系统按高、中优先级排列。

▲36高优先级：气道压力超界、持续压力过高、窒息报警、插管脱落、气源压力。

37.中优先级：潮气量、分钟通气量过低、频率。

38.交流电：供电失败以后，直流持续供电≥30分钟。

▲39.需提供国家认可的检测报告。

▲40.具有开机自检功能，保证机器在不带病的情况下为医护人员提供优质的服务。

排痰机技术参数

设备用途:可用于协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善瘀滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。

主要技术参数

1.外形机柜：采用一次出模成型，流线型外观设计。

2.主要构成：由一台主机、两套传动系统和动力输出装置（即治疗头）等组成。

3.24V安全电压，安全性能更高。

4.伺服系统电路设计，使设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减。

5.显示方式：全电脑控制液晶大屏幕显示，中文菜单操作。

6.操作方式：一键飞梭的操作方式。

7.高端软轴，不易折断，保证产品质量。

8.手柄转动形式：操作过程中手柄可以360°自由转动这种结构转动形式使医护人员操作更灵活、方便，极大的改善了操作人员劳动强度。可插拔不易损坏。

9.传动模式：双路成人儿童组合型传动模式，每路配备至少5个治疗头，满足不同患者多种体外引流要求。

10.工作模式：手动和自动操作模式。

11.最大的震动幅度不低于7mm，治疗效果更加突出。

12、手动模式频率范围：成人10Hz-60Hz，儿童10Hz-30Hz连续可调，步距1Hz，误差为±1%。

13.手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min，误差为±1%。

14.自动程序模式：共有四种自动程序模式。

15.自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。

16、软轴长度：不小于1.8m。 配置：排痰机主机1台 、传动软轴2套 、成人治疗头5个，儿童治疗头5个、90度转向器2个。

17.软件终生免费升级；整机通过国家标准电磁兼容检测。

多功能监护仪技术参数

1.主机设计

1.1模块化、插件式监护仪

1.2主机、显示器、测量模块插槽、记录仪一体化设计

1.3主机集成不少于4个模块插槽, 主机、显示器、测量模块插槽、记录仪一体化设计

1.4支持连接模块扩展插件箱，插件箱可扩展不低于8个插件槽位。

1.5主机配备电源线卡扣（防止电源脱落），一个VGA或HDMI接口以及不少于4个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

2.参数模块

2.1心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)，可升级Nellcor或Masimo血氧、Suntech无创血压(NIBP)，动静脉有创血压检测，呼末二氧化碳检测，药物浓度检测。

2.2可选配Nellcor或Masimo血氧，支持SatSeconds技术，通过联合血氧偏离报警限的范围和血氧偏离报警限的时间分析生成报警，减少误报警

2.3可选配十二导心电，支持心电信号进行诊断分析，≥23种心律失常分析，含房颤分析。

2.4配置同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）, 旁流呼气末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，适合呼吸微弱的病人使用

2.5配IBP监测，最大支持8通道有创压监测，支持CVP、ART、PA等测量

2.6支持选配Masimo麻醉气体（AG），或Draeger麻醉气体

2.7支持有创心排（C.O.）、双频指数模块（BIS）、呼吸力学模块（RM）

2.8监护仪可选配转运监护模块，转运监护模块配置要求

2.8.1屏幕尺寸≥5英寸彩色触摸屏，支持屏幕锁，防止误操作

2.8.2一体式防滑提手，便于移动使用，专门为病人转运监护而设计，

2.8.3防护等级≥IP44

2.8.4可充电锂电池，续航时间≥5.5H，支持在不开机情况下查看电池电量

2.8.4可直接接至监护仪，将转运的监护信息直接导入至监护仪，有效地保证病人监护信息的连续性。

2.8.5监护仪可储存≥48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾。

2.8.6临床决策支持和第三方软件功能

2.8.7附件必须原厂原配。

自动血流变测试仪技术参数

仪器测试范围：全血粘度、血浆粘度、相关参数换算

1.采用锥/板式测试机芯

▲2.全血测试时间≤30s/标本  或 （全血测试速度： 60Ts/h ） ；

▲3.全血粘度测量范围：0～70mPa.s（切应力0～14000mPa）

▲4.血浆测试时间≤20s/标本或（测试速度：80Ts/h）

▲5.全血测试用血量：≤300ul

▲6.结果异常，清洗液不足，废液溢出报警功能

7.可提供经药监局注册原厂配套的牛顿、非牛顿流体质控物

8.精度误差≤±1%   重复性误差≤1％

▲9.锥/板机芯具有双排液孔防堵功能

▲10.锥/板机芯具有轴心水平定位功能

▲11.血浆测试用血量：≤300ul

12.切变率范围：1s-1～200s-1

▲13.为保障产品质量，生产企业应具有CMD质量体系认证

14.微电脑智能温控系统，精度±0.1℃

15.挤压式强力蠕动泵进排液系统

16.快速、全量程、逐点、稳态全血测量方式

17.自定义开放式报告单模式，并可数据传输

18.提供非牛顿流体粘度标准物质国家二级标准物质证书。

尿沉渣分析仪技术参数

1.利用机器视觉技术：以显微镜自动形态学方法对尿中有形成分进行实景图自动识别与分类计数。红细胞、白细胞、脓细胞、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、透明管型、未分类管型、结晶、细菌、血菌、精子、粘液丝等各种尿液有形成分。

2.全自动轨道式进样，至少10个样本同时上机，操作简单。可使用专用调焦液，自动对显微镜焦距进行校正，保证清晰完整的样本拍摄。

3. 标本不需要离心和预处理，自动完成进样、混匀、取样、沉淀。

4.对采集图像自动进行目标识别和分类计数；高精度充动计数池确保检测标本量准确稳定、条件一致，检测结果规范化高精密吸样针、管、阀确保管路系统高度稳定。

5. 高效的自动清洗功能对取样针内外壁和管路进行有效清洗，避免交叉污染；

6.具有自我学习训练功能、使用时间越长识别率越高可与尿机联机，提供干化学及沉渣综合性报告。

7.终生免费软件升级。

包43：搜救犬运输车

- 1.底盘

- 1.1 发动机：柴油，功率≥100kw。

- 1.2 驱动型式：4×2。

- 1.3 最高车速：≥90km/h。

- 1.4 外形尺寸（长×宽×高）：6000×2000×2500mm（允差范围±100mm）。

- ※1.5 排放标准：国Ⅵ

- 1.6. 乘坐人数：≥5 人。

- 1.7 总质量：≤3700kg，额定载重：≥510kg。

- 2.驾驶室

- 2.1 乘客区第一排：正副驾驶共 3 人座，靠背均为可调节式；第二排为 1+2

- 座椅。（提供厢体内部设计三维图）

- 2.2 乘客座椅：加装座椅套，乘客区地胶加装医用防滑防腐地胶，顶部加装

- LED 照明灯一只。（提供厢体内部设计三维图）

- 2.3 第二排座椅：加装后隔断，带透明观察窗、密封性能良好，从而整车分隔为乘客区及犬舍区。（提供厢体内部设计三维图）

- 2.4加装冷藏冰箱1套，容积≥20L。

- 2.5驾驶室预留稳压电源（13.8V/8A）和天线接口及安装空间。

- 2.6底盘原装冷暖空调

- 3.上装

- 3.1 犬笼：加装警犬笼≥6 只，上下二层，带托盘，采用不低于 304 不锈钢材料。犬笼外表处理光亮平整，焊接点结实牢固，必须抛光。固定点必须牢固、耐用、门锁必须牢固、耐用。投标时提供犬笼设计样图。（提供厢体内部设计三维图）

- 3.2犬舍

- 3.2.1犬舍区地板：犬舍区加装防滑花纹铝板地板，两侧内饰板更换花纹花纹铝板并用密封胶封闭，安装要求不漏水、清洗便利。

- 3.2.2通风设施：犬舍区增加空调管路及出风口，加装不锈钢轮罩 2 只，轮毂罩上方改为装备箱，与车窗下沿等高。

- 3.2.3犬舍区车窗加装不锈钢栏栅，车顶铝平板覆盖，顶部加装 LED 照明灯一只。

- 3.3 其他要求：整车车窗贴深色防爆膜。

- 4.电气设备

- 4.1信号装置：车顶前部适当位置设置红色长排警灯。一个 100W 报警器安装在驾驶室内，传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。

- 4.2导航：导航倒车影像一体机 1 套，投标时提供该机的品牌、型号和产地。配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头

- 4.3通讯设备：根据用户要求在驾驶室内适当位置预留电台电源和安装空间，电源参数为 DC13.8V，电流≥8A。车顶安装 350M 通讯电台接收天线一套。

- 4.4车载硬盘录像机：≥1T 存储、一体化、本地存储；

- 4.5犬舱摄像机：犬舱摄像机≥200 万像素，数量≥2 个，用于实时观察警犬状态。

- 5.喷漆

- 5.1 整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

- 5.2 根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

- 6.1 配1套底盘三滤。

- 6.2 配1个自救式灭火器。

- 6.3 配1个原装钢丝备胎。

- 7. 随车文件

- 7.1交车时提供车辆整车合格证、车辆一致性证书、随车工具清单、跟踪服务卡各 1 份、车架号和发动机号拓印。

- 注：机构改革，消防救援领域165项现行行业标准类别由公共安全行业标准调整为消防救援行业标准，代号由“GA”调整为“XF”。由于目前处于过渡期间，原GA标准与现行XF标准均符合本次招标要求。

# 第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期

中标车辆若为非国产底盘的，中标人应在合同签订之日起365个日历日内交货并完成安装调试；中标车辆若为国产底盘的，中标人应在合同签订之日起180个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市巴南区李家沱红光大道65号战勤保障大队仓库内或总队复盛训练基地或者采购人指定重庆市内其他地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

9.为保障装备质量，采购人可视情对中标人交付的产品进行抽样送检，检测结果将作为验收的依据。若检测结果与投标文件提供的参数资料存在不符，检测费用由中标人承担。若检测结果符合投标文件则检测费用由采购人承担。

10.对于提供伪劣、假冒、贴牌货物的，将按国家相关规定处理。

## 11.验收相关事宜，以上条款未能明确的按采购人相关规定执行。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、设计费要求实施改造费用等实施完成本项目的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，投标产品质量保证期达到5年。

所投产品需由生产制造商承诺直接负责所投产品的质量保障、培训、售后、质保等工作，须在投标文件中提供由产品生产制造商出具的售后服务承诺书原件，同时注明售后部门负责人的联系方式。

（二）售后服务内容

- 1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在72小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应在96小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

- 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人应在投标文件中根据每台车辆的维修需求确定常用易损件、零配件品目，并列出清单（格式自拟）。中标人在交货时不需要提供清单中配件，采购人在车辆使用过程中有维修需求的根据清单品目、价格等向中标人订购。清单中需注明常用易损件、零配件单价（含税金、运费等）和品牌型号，单价应不超过市场价。投标人应承诺所供易损件、零配件为原厂装车件，并承诺清单中的易损件、零配件价格在车辆质保期内不作上浮。国产易损件、零配件一般在采购人发出订货通知后1周内交付，进口易损件、零配件一般在采购人发出订货通知后2个月内交付，付款方式为采购人收到易损件、零配件后支付相关费用。投标人所列易损件、零配件清单的完整度、适用度、折扣比例等将作为评审的重要考量。

## 四、付款方式

（一）合同签订后，由中标人委托银行开立以采购人（甲方）为受益人的见索即付预付款保函，保函金额为合同金额的40%，收到预付款保函10个工作日内，采购人（甲方）向中标人支付合同金额40%的预付款。货物交货验收合格后，中标人在5个工作日内向采购人（甲方）提供全额发票、书面申请等资料。采购人（甲方）在收到中标人提交的付款申请资料后，10个工作日内向中标人支付合同金额55%的货款。货物正常使用1年后凭收据，采购人（甲方）支付5%的货款，如遇质量问题并未能实施解决相关质量问题，采购人（甲方）将顺延付款时间直至质量问题解决。

（二）中标人按采购合同交货并安装调试后，采购人组织验收；中标人逾期交货的，每天扣除合同总金额的0.5%，超过30个日历日未交货的，采购人将视情有权解除合同，并追究中标人的违约责任，视情要求赔偿因延期交货造成采购人的经济损失；所交货物验收不合格的，中标人应在1个月内（30个日历日）提出采购人可接受的解决方案并完成整改，逾期则追究中标人的违约责任并作供货不达标记录；中标人须到场参与验收并签字确认验收结果；采购人对中标人所交货物进行验收时所产生的所有费用由中标人承担，费用包括验收所用的人工费、材料费（如灭火剂、水、电、气、油费）等。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.提供2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。 2.本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。 |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）（提供复印件）（注）。 2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。 |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）。 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 无 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 按招标文件“第七篇投标文件格式”要求签署、盖章。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

包31-43评审因素：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 29 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为29分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除10分，扣完为止。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 21 | 1.从投标人提供的车辆底盘的总体技术描述、性能、以及适用性内容等进行评审。 底盘总体技术描述优良、载员数量多、发动机马力大、变速箱性能优良、取力器性能优良的为优，得7分； 底盘总体技术描述一般、载员数量较多、发动机马力较大、变速箱性能一般、取力器性能一般的为良，得5分； 底盘总体技术描述较差、载员数量较少、发动机马力较小、变速箱性能较低、取力器性能较低的为差，得3分。 底盘总体技术描述混乱、载员数量少、发动机马力小、变速箱性能低、取力器性能低或未提供相关内容描述为差，得0分。 2.从投标人提供的车辆主要系统和部件的总体技术描述、重要技术指标、以及适用性等方面进行评审。 车辆主要系统和部件的总体技术描述优良、重要技术指标高、以及适用性强的为优，得7分； 车辆主要系统和部件的总体技术描述一般、重要技术指标较高、以及适用性一般的为良，得5分； 车辆主要系统和部件的总体技术描述较差、重要技术指标较低、以及适用性较低的为差，得3分。 车辆主要系统和部件的总体技术描述混乱、重要技术指标低、以及适用性低或未提供相关描述为差，得0分。 3.从投标人提供的车辆上装结构的总体技术描述，设计布置、材料及工艺等内容进行评审。可提供车辆设计图、实物图片以及材料工艺的实物图片等作为支撑。 车辆上装结构的总体技术描述优良，设计布置合理、材料及工艺优良为优，得7分； 车辆上装结构的总体技术描述一般，设计布置较合理、材料及工艺一般为良，得5分； 车辆上装结构的总体技术描述较差，设计布置不够合理、材料及工艺较差为差，得3分。 车辆上装结构的总体技术描述混乱，设计布置不合理、材料及工艺粗糙或未提供相关描述为差，得0分。 | 投标人自行提供方案或相关资料、材料(格式自定) |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 8 | 1.根据售后服务人员配置齐全程度、专业是否对口以及人员的工作经验等方面进行评审，人员配置合理齐全得2分，人员配置一般得1分，人员配置不合理不齐全或未提供人员配置清单的得0分。 | 提供售后服务人员配置清单及配置方案，格式自拟。 |
|  |  |  | 2.根据为满足售后服务所配备的装备情况评审，装备配置合理齐全完全满足售后服务需求得1分，装备配置部分满足售后服务得0.5分，装备配置差无法提供售后服务或未提供装备配置情况的得0分。 | 提供售后装备配置情况，格式自拟。 |
|  |  |  | 3.根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评审。在满足招标文件第二篇技术需求中常用配件及易损配件的基础上,额外增配其他常用的、容易损坏的备品备件。配备齐全程度高、价格合理的为优得5分；配有部分常用的、容易损坏的备品备件、价格合理的为良得3分；未提供配备情况、备品备件配备不齐全价格不合理或未提供的为差得0分。 | 提供备品备件配置情况，格式自拟。 |
|  |  | 履约能力 （2%） | 2015年1月1日至今，投标人有所投包内任一产品或类似产品的销售业绩，1个业绩得1分，本项最多得2分，没有或者未提供得0分。 | 提供销售合同复印件。 |
| 4 | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微型企业给予6 %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人以联合体形式参与投标的；

（八）投标人进行合同分包的；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

- （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

- （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- （四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）投标文件组成

投标文件由 “第七篇投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第七篇投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

- （二）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

- （三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

- （四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

- （五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.投标文件按招标文件“第七篇投标文件格式”要求签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇内容。

## 六、定标

- （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

- （二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术部分得分由高到低的顺序排列；技术部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

- （一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

- （二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

- （三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行（行号：102653000177）

账  号：3100023409200174780

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

- 4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

- 6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

- 7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

- 8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

- 9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

- 重庆市政府采购合同

- （项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）技术条款差异表

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）其他技术资料

（四）提供第二篇项目技术规格、数量及质量要求中要求的佐证材料（格式自拟）

（五）提供第四篇评分标准中技术部分要求的佐证材料或方案（格式自拟）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

（四）提供第四篇评分标准中商务部分要求的佐证材料或证明材料复印件（格式自拟）

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

项目编号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号及名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

项目编号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

## 二、技术文件

（一）技术条款差异表

项目编号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）其他技术资料

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目编号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标商务应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足招标文件要求；

2.本表可扩展。

（三）其他商务资料

## 四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章或自然人签署）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）