- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项 目 编 号：21WA0049

- 采购执行编号：1708-BZ2100400807CH-5

- 招标项目名称：重庆市消防救援总队2021年本级消防车辆、装备采购

- 采购人：重庆市消防救援总队

- 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○二一年十二月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 4 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 7 -

七、投标有关规定	- 7 -

八、联系方式	- 8 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 9 -

一、招标项目一览表	- 9 -

二、招标项目技术需求	- 10 -

三、样品递交及退还要求	- 48 -

第三篇  项目商务要求	- 49 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 49 -

二、报价要求	- 50 -

三、质量保证及售后服务	- 50 -

四、付款方式	- 51 -

五、知识产权	- 51 -

六、培训	- 51 -

七、附件、图纸及包装要求	- 51 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 52 -

一、资格审查	- 52 -

二、评标方法	- 53 -

三、评标标准	- 54 -

四、无效投标条款	- 59 -

五、废标条款	- 60 -

第五篇  投标人须知	- 61 -

一、投标人	- 61 -

二、招标文件	- 61 -

三、投标文件	- 61 -

四、开标	- 63 -

五、评标	- 63 -

六、定标	- 63 -

七、中标	- 64 -

八、询问、质疑和投诉	- 64 -

九、采购代理服务费	- 65 -

十、交易服务费	- 66 -

十一、签订合同	- 66 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 68 -

一、合同主要条款	- 68 -

二、政府采购合同（格式）	- 71 -

第七篇  投标文件格式	- 73 -

一、经济文件	- 75 -

二、技术文件	- 77 -

三、商务文件	- 79 -

四、其他	- 82 -

五、资格文件	- 88 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆市消防救援总队（以下简称：采购人）的委托，对第四次采购失败的重庆市消防救援总队2021年本级消防车辆、装备采购项目以下几个包进行第五次公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 包号及名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） | - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包2：抢险救援防护装备 | - 300 | - 4 | - 1 | - 工业 |
| 包4：呼吸保护类 | - 129.81 | - 1 | - 1 | - 工业 |
| 包21：大功率工业泡沫消防车 | - 1860 | - 20 | - 1 | - 工业 |
| 包22：多功能主战消防车 | - 1360 | - 15 | - 1 | - 工业 |
| 包23：多功能主战消防车(登高） | - 1168 | - 10 | - 1 | - 工业 |
| 包24：高速轮式多功能破拆车 | - 600 | - 6 | - 1 | - 工业 |
| 包26：宣传消防车（快反车） | - 90 | - 1 | - 1 | - 工业 |
| 包27：12吨水罐车 | - 450 | - 4 | - 1 | - 工业 |
| 包28：器材运输车 | - 115 | - 1 | - 1 | - 工业 |
| 包29：6吨水罐车 | - 300 | - 3 | - 1 | - 工业 |
| 包30：小型器材运输车 | - 30 | - 0.3 | - 1 | - 工业 |

原招标项目中包27水罐消防车现拆分为包27：12吨水罐车和包29：6吨水罐车，分开进行招标；原招标项目中包28：器材消防车现拆分为包28：器材运输车和包30：小型器材运输车，分开进行招标。

## 二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为12106万元。

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包4面向中小微企业采购，所投产品制造商须为中小微企业；包21、22面向小微企业采购，所投产品制造商须为小微企业。（提供中小企业声明函）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2021年12月15日）起五个工作日。

（三）招标文件提供期限：2021年12月15日至2021年12月22日。

（四）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（五）投标截止时间：2022年1月6日北京时间10:00

（六）开标时间：2022年1 月6日北京时间10:00

（七）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：(第五次保证金汇款账户以本次公开账户为准)

| 户名: 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 银行信息 |  |  |
| 包2：抢险救援防护装备 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034713666 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151636 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924644 |
| 包4：呼吸保护类 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034713864 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151638 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924646 |
| 包21：大功率工业泡沫消防车 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034713468 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151634 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924642 |
| 包22：多功能主战消防车 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034713161 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151631 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924639 |
| 包23：多功能主战消防车(登高） | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034713765 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151637 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924645 |
| 包24：高速轮式多功能破拆车 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034713369 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151633 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924641 |
| 包26：宣传消防车（快反车） | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034712965 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151629 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924637 |
| 包27：12吨水罐车 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034713260 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151632 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924640 |
| 包28：器材运输车 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034713062 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151630 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924638 |
| 包29：6吨水罐车 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034713567 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151635 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924643 |
| 包30：小型器材运输车 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034713963 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151639 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924647 |

2.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）本项目不接受合同分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市消防救援总队

联系人：吴倩

电  话：023-67315252

地  址：重庆市渝北区云杉北路77号

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：唐玮 吴荐

邮  编：400023

电  话：023-67523244  67956021

传  真：023-67625920

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座502室

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

- 包2：抢险救援个人防护装备

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险救援防护装备 | 1000套 | 该包投标产品必须为中国关境内生产。 |

包4：呼吸保护类

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 正压式消防空气呼吸器 | 105具 | 1.正压式消防空气呼吸器为核心产品； 2.该包投标产品必须为中国关境内生产。 |
| - 2 | 正压式消防空气呼吸器备用气瓶 | 40个 |  |
| - 3 | 供气阀 | 80个 |  |
| - 4 | 空呼面罩 | 100具 |  |
| - 5 | 正压式消防氧气呼吸器 | 10具 |  |
| - 6 | 高压气瓶 | 20个 |  |

包21：大功率工业泡沫消防车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 大功率工业泡沫消防车 | 4台 | 该包投标产品必须为中国关境内生产。 |

包22：多功能主战消防车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 多功能主战消防车 | 4台 | 该包投标产品必须为中国关境内生产。 |

包23：多功能主战消防车(登高）

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 多功能主战消防车(登高） | 4台 | 该包投标产品必须为中国关境内生产。 |

包24：高速轮式多功能破拆车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 高速轮式多功能破拆车 | 1台 | 该包投标产品必须为中国关境内生产。 |

包26：宣传消防车（快反车）

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 宣传消防车（快反车） | 1台 | 该包投标产品必须为中国关境内生产。 |

包27：12吨水罐车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 12吨水罐车 | 2台 | 该包投标产品必须为中国关境内生产。 |

包28：器材运输车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 器材运输车 | 1台 | 该包投标产品必须为中国关境内生产。 |

包29：6吨水罐车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 6吨水罐车 | 2台 | 该包投标产品必须为中国关境内生产。 |

包30：小型器材运输车

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 小型器材运输车 | 1台 | 包投标产品必须为中国关境内生产。 |

## 二、招标项目技术需求

“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

（一）总体要求

※1.所有产品凡有国家标准或行业标准的必须达到其要求。包21、22、23、24、26、27、29须在投标时提供消防车整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》，型式试验合格的检验报告或自愿性产品认证证书；包28、30须在投标时提供整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》，型式试验合格的检验报告或自愿性产品认证证书。

▲2.投标产品中涉及非国产部件的，投标人须书面承诺部件是合法渠道获取并在境内合法销售的产品，同时承诺能够通过国家进出口管理部门检验，交货时必须提供有效的与交货产品一一对应的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法获取渠道证明，交采购人留存。

▲3.包21-30投标文件响应要详细，响应方案要明确，具体性能技术指标响应要明确，严禁模糊处理；投标文件应给出详细设计方案（如：设计图纸、三维效果图、实物照片等）及主要部件（如：底盘、消防泵、消防炮、压缩空气泡沫系统、牵引、起重机、照明灯、发电机等）的实物照片、主要性能参数；投标文件中提供的主要部件需质量过硬、性能优良。投标人提供的所有证明文件需真实有效，评标委员会有权对投标人提供的证明、售后保障承诺等文件进行核实。

▲4.包21-30所有货物上均应标有永久性铭牌，内容包括：生产制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等，并附有产品质量检验合格标志。所有货物上所标识的非中文操作、指示性标识均应在对应部位粘贴永久性防水防脱落中文操作标识，且每件货物包装内须有一套完整的操作使用、维修及相关技术资料，包括整套操作使用说明书（中文）。

▲5.招标文件中如列有参考品牌型号仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，但投标人所投产品在技术与性能方面须参照或相当于参考品牌型号。

▲6.招标文件中提出的各项功能要求和技术指标是对项目的最基本要求,投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

▲7.交车时，投标人必须随车提供电路图、液压系统原理图、零部件目录、维修手册、中文操作说明书等完整技术资料。

▲8.所有喷涂及标识应符合消防救援队伍相关标准，满足采购人要求。

（二）产品及装备技术要求

- 包2：抢险救援个人防护装备

| 产品名称 | 产品明细 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 抢险救援防护装备 | 抢险救援头盔 | ※1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。符合17式消防员抢险救援头盔款式标识统型要求。 2.半盔式头盔，颜色：桔红色和红色。 3.佩戴装置整体为黑色，帽箍有透气孔，能灵活方便地调节大小。帽托和缓冲层形状适体，且不移位，佩戴舒适。顶部为芳纶网状衬垫，四周为革质舒适层。下颏带能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔稳定舒适，解脱方便。 4.帽壳两侧设有安装通讯、照明等配件的结构，多功能模块化滑轨设计，可自由调整位置，为阻燃尼龙材质。 5.头盔顶部两侧具备可启闭通风系统，在佩戴手套状态下可自行启闭。 6.配备防雾护目镜。 7.阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在1S内自熄。 8.热稳定性能：在温度180±5℃条件下，经5分钟后，头盔边沿应无明显变形，硬质附件须保持功能完好，反光材料表面无炭化、脱落现象。 9.侧向刚性：帽壳的最大变形≤15.0mm，卸载后变形≤5.0mm。 10.头盔质量≤700g。 |
|  | 抢险救援服 | ※1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。 服装款式符合应急管理部消防局20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求（含腰带、行军帽等）。 2.颜色：橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3 级（按《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008标准执行）。 3.衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不小于150mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 4.采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。 具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗、且具有弹性等性能。克重：（200±10）g/m2（93%间位芳纶、5%对位芳纶和2%导电丝） 5.行军帽为棒球帽款式，正前方绣19式消防徽，后部采用卡扣调节袢，头部围度520-640 mm，消防徽尺寸：长度×高度为53.5×55mm。 6.腰带为为插扣式腰带，规格长度*宽度*厚度为1300*50*2.8 mm。 7.阻燃性能: 经向损毁长度≤25mm，纬向损毁长度≤25mm，续燃时间为 0s， 且无熔融、滴落现象； 8.断裂强力:经向断裂强力≥1200N；纬向断裂强力≥1200N； 9.撕破强力：经向撕破强力≥200N、面料纬向撕破强力≥200N； 10.接缝强力性能≥800N； 11.热稳定性能：≤1%； 12.色牢度：面料的耐摩擦色牢度、耐洗色牢度、耐光色牢度不小于 4 级； 13.针距密度：明暗线≥12 针/3cm，包缝线≥10 针/3cm； |
|  | 抢险救援手套 | ※1.总体性能符合XF633标准。符合17式标识统型要求。提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。 2.采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背， 主体颜色为橘红色和黄色,主要材质为牛皮和芳纶双面针织布。 3.手掌结构：内层为100%对位芳纶针织布，克重为250 克±20 克，颜色为黄色。外层用牛皮头层反绒加强，牛皮厚度为 1.0mm（±0.2mm），颜色为黄色。 4.手背结构：50%对位芳纶和50%间对位芳纶双面针织布，克重为380克±20克。朝外的一面为间位芳纶，颜色为橘红色，对位芳纶为黄色。 5.袖口结构：手掌、手背整片与插入的圆形内置䄂口，外加一条与手背完全一致的材料包边，缝线到袖口距离 10mm±5mm。 6.缝线：100%对位芳纶线，规格为30支3股，颜色为黄色，具有阻燃防火性能。 7.阻燃性能：损毁长度≤18mm，续燃时间≤0s，无熔融、滴落现象。 8.热稳定性能：收缩率≤1.0%。 9.抗切割性能：割破力≥15N。 10.耐撕破性能:撕破强力≥160N。 11.抗机械刺穿性能≥160N。 |
|  | 抢险救援靴 | ※1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。 2.采用人体力学设计，采用功能性鞋垫，增强脚底支撑，减轻长时间作业的疲惫感。材质采用整张荔枝纹鞣牛皮，靴舌设有鞋绳包袋，脚后跟有横竖两条红色反观带，侧向采用拉链，便于穿脱。 3.重量＜1.1kg； 4.抗穿刺性能：中底采用凯夫拉防穿刺防材料，防穿刺性能≥1200N； 靴帮抗穿刺性能≥110N； 4.电绝缘性能：击穿电压 5000V，泄漏电流≤0.1mA; 5.隔热性能：隔热性能实验被加热30min后，救援靴底内表面温升≤15℃； 靴帮表面经辐射热通量为（10±1）Kw/m2，辐射1min后，内表面升温≤11℃； 6.防滑性能：始滑角≥23° ； 7.靴筒上部设计有防滑垫，有效固定救援服的位置，防止裤腿滑脱。 |

包4：呼吸保护类

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - （一） | 正压式消防空气呼吸器 | ※1.符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，提供国家级检验（测）机构出具的型式试验报告复印件并加盖投标人公章。 2.具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能。 3.工作压力：30MPa，供气流量≥500L/min。 4.背带材料：采用芳纶或同等性能材质阻燃材料制作。 5.气瓶总成：气瓶阀为右手设计，并带有双面带表压力显示功能，采用大梅花型整体按压式设计或其他方便消防员戴消防手套操作设计。同时带有自锁结构，避免因使用过程中不慎碰撞或误操作关闭瓶阀。气瓶水容积：9L，设有快插式连接，与空呼可快速插接，且带有自锁功能；全缠绕式碳纤维复合气瓶。气瓶具有安全性能监督检验证书。对整个气瓶瓶体使用阻燃硅胶保护套进行整体保护，防止气瓶磕碰刮伤，气瓶保护套上具有反光标识，内容根据采购人需求印制。 6.全面罩为球型大视野全景面屏，口鼻罩小，须适合中国人的口鼻特征，佩戴贴合、密封、舒适；全面罩应用永久性防雾涂层，有耐刻划伤硬化涂层。 头罩采用网状凯夫拉或同等性能阻燃材料制成，薄型网状结构，受力均匀， 透气舒适，五点式收紧，方便佩戴。全面罩配扬声器，具有扩音功能，通讯全面罩配有 HUD 压力平视显示装置，和通讯全面罩为一体化设计，避免了分体式设计遮挡视线、容易与面罩脱落的不足；通讯全面罩带有语音播报功能，气瓶压力变化不同位置时可以听到语音播报：当前瓶压、剩余使用时间、当前温度。采用锂电池供电。 7.供气阀与全面罩为快速插口式连接和密封圈式密封，连接可靠，密封性能好；减压器输出压力稳定，吸气可自动开启供气阀。 8.带有胸前他救接口，可同时连接两个供气阀及面罩。减压器为逆流式设计， 输出压力稳定，气瓶压力越低保证供气量充足，可满足大运动量单人、双人共同使用。减压器上配置的安全阀，当输出压力超过设定安全压力时，中压安全阀会自动泄压；他救中压导气管采用人性化减压器输出端输出设计。 中压导气管上的快插接头尺寸规格应符合XF124-2013 标准要求， 并可自行密封。 9.带有快速充气功能，充气压力平衡时间应≤1min，性能应符合 XF124-2013 标准相关要求，每10具空气呼吸器配置快充软管一条。 10.背板采用增强阻燃材料制成，大面积镂空，可 90° 折弯不变形，背带上设有反光带，腰带设有供气阀座；按照XF124-2013材料阻燃性能试验后， 应无续燃和熔融现象。 11.机械压力表与电子压力表集成于一体，与空呼的连接为活动式，可 360 度旋转，表盘荧光显示，便于黑暗中读取数据。报警哨与高压导管一线式设计，避免刮碰，低压报警，节省气源。报警哨报警声≥90 分贝。电子压力表可显示剩余气体压力、环境温度、气瓶可用时间等信息，并具有静止报警和手动报警功能。 12.动态呼吸阻力：气瓶压力30MPa~2MPa，呼吸量 40x2.5L/min，全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤260Pa，呼气阻力≤640Pa；气瓶压力 2MPa~1MPa，呼吸量25x2L/min，吸气阻力≤280Pa，呼气阻力≤555MPa。 13.耐高温性能：呼气阻力≤690Pa；耐低温性能：呼气阻力≤595Pa；耐辐射热性能：气瓶压力 30MPa-2MPa 呼吸量 40x2.5L/min时吸气阻力≤90Pa，呼气阻力≤790Pa。 14.压力平视显示装置采用无线连接方式，发射装置与显示装置的配对具有唯一性，压力平视显示装置和通讯全面罩为一体化设计。 |
| - （二） | 正压式消防空气呼吸器备用气瓶 | 1.气瓶水容积：9L，全缠绕式碳纤维复合材料，内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。 2.工作压力不小于30Mpa，水压试验压力不小于50Mpa，爆破压力不小于 100Mpa。 3.防误操作式瓶阀：侧向设计，气瓶阀带自锁功能，防止意外开启； 4.气瓶符合国家GB28053-2011呼吸器符合气瓶标准。 5.配气瓶保护套。 |
| - （三） | 供气阀 | 1.符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。 2.与采购正压式消防空气呼吸器同一品牌型号。 |
| - （四） | 空呼面罩 | 1.符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章。 2.与采购正压式消防空气呼吸器同一品牌型号。 |
| - （五） | 正压式消防氧气呼吸器 | 1.符合XF632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准要求，国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。 2.呼吸器的冷却器应采用免维护冷却器设计，表现为一体化密封设计，内置有机相变物质，无毒性；冷却器无需装填蓝冰或水等冷却剂，无需冷冻，无需维护，循环使用3000次； 3.面罩质量应分布对称，头带或头罩应能根据佩戴者头部的需要自由调整， 其密合框应与佩戴者面部密合良好，无明显压痛感，面罩视窗应具有永久防雾特性，无需喷涂防雾液； 4.呼吸器的着装带、带扣、外壳、面罩和呼吸软管在阻燃性能试验后，不应出现溶融现象，且续燃时间不应大于5s；额定防护时间≥4小时。 5.呼吸器的佩戴质量应小于15kg； 6.低压系统经正压气密性试验，在1min内其压力下降值应为≤30Pa； 7.额定防护时间内吸气中氧气浓度应大于21%，二氧化碳浓度应小于2%， 吸气温度应小于38℃； 8.额定防护时间内呼气阻力应小于550Pa，额定防护时间内吸气阻力应小于 220Pa； 9.当呼吸器高压系统压力为（20～2）MPa 时，定量供氧量不应小于1.5L/min； 10.当呼吸器高压系统压力为（20～3）MPa 时，自动补给供氧量不应小于 100L/min； 11.当呼吸器高压系统压力为（20～3）MPa 时，手动补给供氧量不应小于 100L/min； 12.呼吸器自动补给阀开启时，其低压系统中的压力应为(50～250)Pa； 13.当向气囊或呼吸舱内通入1.4L/min 流量的稳定气流时，排气阀的开启压力应为(500～600)Pa； 14.当压力表同其连接的软管脱开时，在氧气瓶内压力为20MPa的情况下其漏气量不应大于 20L/min； 15.视窗为大眼窗，应使用透光性能良好的无色透明材料，并不应产生视觉变形现象。视窗总视野应大于 80%，双目视野应大于 60%，下方视野应大于35°； 16.气囊的有效容积不应小于5L； 17.呼吸软管应柔韧气密，弯曲时能保持气路畅通，伸长率不应小于 25%； 18.余压报警声级强度应大于80dB（A），声响时间应在(30～60)s 范围内， 且报警最大耗气量不应大于 5L/min； 19.呼气阀、吸气阀的逆向漏气量不应大于0.2L/min，通气阻力不应大于 30Pa。 |
| - （六） | 高压气瓶 | 1.9L碳纤维气瓶，执行GB28053-2011呼吸器用复合气瓶生产标准，四层复合结构设计，铝合金内胆、碳纤维、玻璃纤维、环氧树脂 |

包21：大功率工业泡沫消防车

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - （一） | 大功率工业泡沫消防车 | 1.底盘： 1.1优质底盘，参照或相当于曼、奔驰、斯堪尼亚、沃尔沃、依维柯等，投标文件中须提供该型号底盘3C证书。 1.2驱动形式：8×4。 1.3底盘负载能力≥41t。 1.4额定功率≥460kW，提供发动机特性曲线。 1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机。 1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。 1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。 1.8变速箱：同步手动换挡变速箱，不少于6个前进挡，1个倒挡。 1.9蓄电池：24V直流，容积≥200Ah；在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于驾驶室左侧，带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。 1.10油料箱≥300L（油箱注入口带滤网）。 1.11整车长度：≤12000mm。 1.12整车比功率≥10kW/t 1.13其他设备：近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。 1.14底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。 ※1.15排放：国六 2.驾驶室 2.1结构：平头，两门，单排座，带液压翻转机构，驾驶员气悬可调座椅，电动升降车窗，电动调节可加热后视镜，驾驶员及副驾驶员侧广角后视镜，副驾驶员侧下视镜，前望地镜。不小于7寸高清彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。 2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，仪表盘上安装标准仪表、指示灯及开关，包括里程表、转速表、油压表和警报灯、油箱油量表、冷却水温度表、电瓶充电指示、气压表、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警示灯、工具箱开启警示灯、警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。 2.3其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、粉尘过滤、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座等。 3.上装车厢 3.1结构：全铝合金结构，允许采用焊接、搭接、铆接、螺栓连接等有效连接方式，确保轻质、耐腐、抗压。车厢宜采用低重心设计，提高行车安全性。 3.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。 3.3器材箱：器材箱采用轻质铝合金卷帘门，做好防尘防水处理，卷帘门开闭应平滑，在任意位置均可悬停，不得下滑。器材箱内部配有LED照明灯，光源随卷帘门动作开关，光线应充足，保证消防员夜间拿去器材方便。器材箱设计应保证最大储物能力，符合人体工程学原理，保证在2个动作以内能拿去所有器材。器材箱内部应采用旋转门、拖拉架、翻板、器材盒等固定机构，提高空间利用率和操作便利性。投标文件应提供器材箱布置设计图，包括尺寸、放置器材数量种类、放置和固定方式。 3.4车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，罐顶不得裸露，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。车尾右侧配一个登上车顶的爬梯，爬梯外表面应平整光滑，用手触摸不得有尖锐凸起，梯步上应覆盖防滑材料或作防滑处理。车顶设置9.15m金属拉梯抽拉式梯架，便于消防员拿取梯子。车顶设置吸水管放置箱，带箱盖。车顶两侧设置铝合金护板。 3.5脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于150kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。 3.6上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。 4.灭火系统 4.1消防泵：参照或相当于希尔、瓦特尔斯、大力、卢森宝亚、齐格勒等，机械密封。配备两台消防泵，单台消防泵最大吸深不低于7m，真空度≥85Kpa，在1.0MPa时，额定流量≥170L/s，0.7MPa时流量≥250L/s。投标文件需提供消防泵的品牌、型号、产地，在额定工况下的功率、扭矩、转速和外特性曲线、泵的最大工作压力。 4.2消防炮：固定式电控消防炮3门，参照或相当于阿瓦格、阿密龙、博克、TFT、埃尔克等，带遥控器，带发泡管。1门主炮，2门副炮，主消防炮，额定流量≥200L/s，水有效射程≥130m，泡沫有效射程≥115m，最小俯角≤-45°，最大仰角≥120°，水平回转角度≥350°。副消防炮，单炮额定流量≥80L/s，水有效射程≥85m，泡沫有效射程≥80m，最小俯角≤-15°，最大仰角≥45°，水平回转角度≥270°。投标文件需提供消防炮的品牌、型号、产地，基本技术参数。 4.3泡沫系统： 4.3.1泡沫泵：优质品牌 4.3.2额定流量≥18L/S 4.3.3结构：正压式电子泡沫比例混合器，由控制器、泡沫管路组件、水流量计、泡沫液流量计、叶片式泡沫泵等组成 4.3.4控制方式：自动调节 4.3.5工作方式：由PLC工业用微处理器控制，通过流量传感器实时测量水流量和泡沫流量，按设定值自动调节泡沫比例 4.3.6泡沫比例调节：调节范围1%-10%，各出口的泡沫输出完全独立，即车辆可根据需要同时输出纯水和泡沫，各出口的泡沫比例独立调节，可同时输出不同混合比例的泡沫混合液。 4.3.7泡沫出口流量比例器：每个泡沫出口都带有独立的比例混合器，每个出口的混合比例独立调节。 4.3.8泡沫口：车身左右两侧各设置1个65mm泡沫吸入口及输出口，即可用于外吸泡沫输送至泡沫罐或其他车辆，也可边吸泡沫边喷射泡沫混合液。 4.4管路系统： 4.4.1配置两套泵系管路系统，所有管路采用不锈钢、铝合金等耐腐蚀材料制成，所有接口采用铜质高强度、耐腐蚀材料制成。管路应设置余水吹扫系统和排泄阀，耐高压管路适当位置应有泄压装置。 4.4.2前泵管路系统：吸水管路：DN150 6个，分别设置在车身两侧，每侧各3个，带不锈钢球面的可拆卸滤网以保护管路及消防泵；配6个DN150-2xDN65集水器。罐出水管路配气动蝶阀 。 4.4.3后泵管路系统：吸水管路：DN150 6个，分别设置在车尾正后方及泵室左右两侧，带不锈钢球面的可拆卸滤网以保护管路及消防泵；泵房左右两侧各设置4个DN80常压出水管。车身左右两侧各设置4个DN80注水口和1个DN150的注水口，用于外接压力水源，向液罐注水。 4.5液罐：容量≥12吨（液罐容量设置应适当，不宜过大，需充分考虑器材箱容积和整车重量，尺寸），其中水罐容量≥10吨，泡沫罐容量≥2吨。弹性连接，内部设置放荡隔板，罐体选用PP材质或316以上不锈钢材质，罐内管道选用耐腐蚀材料，液罐应承诺质保15年，免费维修（含维修人员路费，零件费，工时费等）。液罐顶部设置人孔，直径≥450mm，带快速锁定/开启装置。罐盖材质应为铝合金或不锈钢耐腐蚀的金属材质，水罐和泡沫罐各设置1个溢流及通气阀门，各设置1个液位指示器，在泵房消防员操作位置显示液位情况，液罐底部设置排污口。 4.6控制系统：控制系统设置在泵房位置，泵房要求结构紧凑、排布科学合理，各种仪表、指示灯、操控开关均设置在方便消防员操作的位置，并附有明确的中文标识，所有显示值采用中国的计量标准和国际通用图标。消防控制系统依托CAN总线和车载电脑实现底盘和灭火系统主要设备数字式集中控制，应急状态也可手动控制，泵室操作面板实时显示底盘和上装系统的主要信息。投标时提供控制系统的品牌、型号及操作界面图，并描述具体可实现的功能。 4.6.1驾驶室显示及控制单元：器材箱开门显示、容罐液位显示、警灯工作显示、倒车影像、倒车雷达、360度环绕影像、可以显示器材随车情况的器材管理系统等（投标人负责对车载器材进行标识，确保系统完整好用）。 4.6.2泵室显示及控制单元：水泵压力和真空压力显示，水泵工作时间显示，进出水管路阀门开闭显示，容罐液位显示，流量显示，系统操作及维护指南，管路及电气原理图，故障记录，维保提示等内容。能够实现后挂取力，消防泵启动和关闭，水泵转速控制，水压自动稳压等操作功能。泵室适当位置配有照明灯，便于夜间操作。 4.6.3配备自动供水受水系统，当接受后车供水时，水罐容积超过设定比例后自动关闭外注水口；当往前车供水时，水泵出水口压力超过设定压力后消防泵转速可自动降低，保证供水和受水安全。 4.6.4支持一键出水，可在泵室即可实现启动发动机、开启后进水阀门、后挂取力器的一键式出水操作，加快人员操作效率。可将水泵出水压力稳定在合适的工作压力范围内，不受出水管路水流量变化的影响。 4.6.5支持一键放余水：将水泵、泵系需要放余水的位置安装气控排水管路一键控制。一键泡沫冲洗：在泡沫冲洗管路上安装气控阀门，实现一键式控制泡沫管路的冲洗。 4.6.6整车数据采集：消防车底盘故障信息（发动机水温、机油压力、燃油低液位、电瓶低电压等状态显示），消防泵工况参数（压力、水及泡沫流量、液位、水泵转速、泡沫比例、阀门状态显示），故障诊断显示（空压机温度压力报警、低液位报警）。 4.6.7配备手持终端：可实现远距离（大于90米）对消防车灭火系统进行控制（发动机启停、一键出水等）及查看消防车灭火参数信息（液罐液位、出水压力、泡沫比例等）。 4.6.8车身配备自保系统，喷嘴：前桥不少于3个，后桥不少于2个。材质：不低于优质304不锈钢的材质。控制：在驾驶室内设置控制开关。结构形式：内置式“散花”结构，能进行扇面喷射。 5.电气设备 5.1信号设备：驾驶室顶安装LED警灯，车身两侧分别设置红蓝爆闪灯、LED照明灯各4个。车顶后部中央位置安装1个圆柱形旋转警灯。驾驶室顶部安装1个喊话器，驾驶室内安装手持麦克风，消防员可通过喊话器进行公共广播。 5.2照明设备：器材箱及泵房内部安装LED照明灯，上下车踏板处安装照明装置，乘员室内部安装照明设备，车身左右两侧顶部安装LED照明灯，车厢尾部安装一个不低于70W的卤素照明灯，俯仰和水平角度可线控调节。 6.喷漆和标识： 底盘：原色。 上装：消防红。 轮辋：银色。 保险杠：亮白色。 挡泥板：亮白色。 荧光带：为保证夜间工作安全，车身加装有荧光带。 标识：主要设备的控制和操作应在车上有固定的性能参数、操纵指示、操作说明和安全警示等清晰、准确、明了的标识，标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。 7.随车文件清单 底盘使用说明书 底盘质量保修卡 若为进口底盘则需提供进口报关单 底盘一致性证书 发动机号码拓印 底盘号码拓印件 消防车使用说明书 上装部件资料 消防车随车消防器材清单 消防车合格证 消防车跟踪服务卡 消防车交接清单 8.随车器材清单 序号; 器材名称; 数量; 型号/规格. 1; 消防水带; 10盘; 20-65-20. 2; 消防水; 10盘; 20-80-20. 3; 多功能水枪; 4把; 自带接口. 4; 空气泡沫枪; 2把; 自带接口. 5; 干粉灭火器; 1具; 8kg. 6; 泡沫外吸管及扳手; 2套; DN65/2m、内扣式接口. 7; 集水器; 2件; 150内扣/80雄×2. 8; 分水器; 3件; 80雄/65雌×3. 9; 吸水管扳手; 2把; KD150. 10; 橡皮锤; 1把; 通用. 11; 地上消火栓扳手; 1把; FB450. 12; 地下消火栓扳手; 1把; FBA800. 13; 异径接口; 4件; DN65内扣转DN80内扣. 14; 异型接口; 4件; DN80雄接口转DN6. 15雌接口; 异型接口; 4件; DN80雌接口转DN80内扣. 16; 同型接口; 1件; DN150内扣转100丝. 17; 水带护桥; 2副; 橡胶FH80. 18; 水带包布; 8件; DN65/DN80. 19; 水带挂钩; 8件; SDG-500/SDG-700. 20; 消防尖斧; 1把; E630. 21; 可充电式手提照明灯; 2件; TZ2600. 22; 消防轻质吸水管; 8根; LH/2-KD150. 23; 吸水管滤水器; 6件; KD150. 9.常用配件及易损配件清单 |
|  |  | 常用配件及易损配件. 1; 发动机和底盘保养件; 2套. 2; 发动机皮带; 1套. 3; 发动机冷却水管; 1套. 4; 刹车片; 1车副. 5; 底盘气路气管接头; 1车副. 6; 器材门连杆座组件; 1车副. 7; 器材门拉杆; 1车副. 8; 器材门拉杆挡块; 1车副. 9; 器材门下链块封头; 1车副. 10; 器材门轨道胶条; 20米. 11; 器材门拉杆封头; 1车副. 12; 器材门叶片密封条; 1车副. 13; 车载继电器; 1个. 14; 爆闪灯; 2个. 15; 示宽灯总成; 4个. 16; 护体灯; 2个. 17; 器材箱灯带; 20m. 18; 翻板门警示灯; 4个. 19; 牌照灯; 1个. 20; 保险片; 6个. 21; 电位器或自复位开关; 1个. 22; 总电源开关; 1个. 23; 水泵真空表; 1个. 24; 水泵压力表; 1个. 25; 出入水口接扣; 4个. |

包22：多功能主战消防车

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - （一） | 多功能主战消防车 | 1.底盘： 1.1优质底盘，参照或相当于曼、奔驰、斯堪尼亚、沃尔沃、依维柯等，投标文件中须提供该型号底盘3C证书。 1.2驱动形式：6×4。 1.3底盘负载能力≥28t。 1.4额定功率≥300kW。 1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机。 1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。 1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。 1.8变速箱：同步手动换挡变速箱，≥6个前进挡，1个倒挡。 1.9蓄电池：24V直流，容积≥200Ah；在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于驾驶室左侧，带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。 1.10油料箱≥270L（油箱注入口带滤网）。 1.11整车比功率≥10kW/t。 1.12 最高车速≥90km/h。 1.13其他设备：近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。 ※1.14排放：国六。 2.驾驶室 2.1结构：平头，双门，单排座，带液压翻转机构，电动升降车窗。驾驶员座位可调节。不小于7寸高清彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头，可以显示器材随车情况的器材管理系统。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。 2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，仪表盘上安装标准仪表、指示灯及开关，包括里程表、转速表、油压表和警报灯、油箱油量表、冷却水温度表、电瓶充电指示、气压表、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警示灯、工具箱开启警示灯、警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。 3.上装车厢 3.1结构：全铝合金结构，车厢宜采用低重心设计，提高行车安全性。 3.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，尽量减轻上装重量。 3.3器材箱：车厢左右两侧各设置至少4个器材箱，器材装载量不低于120件（套），器材箱采用轻质铝合金卷帘门，做好防尘防水处理。器材箱内部配有LED照明灯，光源随卷帘门动作开关，光线应充足，保证消防员夜间拿去器材方便。器材箱设计应保证最大储物能力，符合人体工程学原理，保证在2个动作以内能拿去所有器材。 3.4车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理。车身右侧后部配一个登上车顶的爬梯。 3.5脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于150kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。 4.电气设备 4.1信号设备：驾驶室顶安装LED警灯，车身两侧分别设置红蓝爆闪灯、LED照明灯各3个。车顶后部中央位置安装1个圆柱形旋转警灯。驾驶室顶部安装1个喊话器，驾驶室内安装手持麦克风，消防员可通过喊话器进行公共广播。 4.2照明设备： 4.2.1器材箱及泵房内部安装LED照明灯，上下车踏板处安装照明装置，乘员室内部安装照明设备，车身左右两侧顶部安装LED照明灯，车厢尾部安装一个不低于70W的卤素照明灯，俯仰和水平角度可线控调节。 4.2.2发电机：移动式交流发电机，功率≥12kW，380/220V，自动电压调节。 4.2.3照明灯：气动升降照明灯杆，电控操作，带线控或遥控装置，离地升降高度≥7m，LED灯头功率≥4*500W，可360°旋转，防水性能不低于IP65； 4.3绞盘：车前端需配备电动绞盘，牵引重量≥9t，热浸电镀钢缆，长度≥30m，配备10m以上缆索遥控盒。 4.4吊臂：最大工作半径≥10m，最大起重能力≥10t，回转角度≥400°。 5.灭火系统 5.1液罐 5.1.1载液量：水：4500kg，A类泡沫：500kg 5.1.2材质及结构：优质不锈钢，罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板，水罐设DN125溢水管带溢水帽，液罐安装电子液位计，采用弹性联接，罐体顶板采用防滑不锈钢花纹板，罐体内表面涂刷防腐漆料，水罐设人孔1个,内孔φ450,带有快速锁定/开启。 5.2消防泵：消防泵流量≥60L/s。 真空引水泵，水泵吸深≥7米，引水时间≤55s。 全自动泡沫比例混合器，自动控制系统。 5.3.消防炮：额定流量≥30L/s，射程：50m。 6.喷漆和标识： 底盘：原色。 上装：消防红。 轮辋：银色。 保险杠：亮白色。 挡泥板：亮白色。 荧光带：为保证夜间工作安全，车身加装有荧光带。 标识：主要设备的控制和操作应在车上有固定的性能参数、操纵指示、操作说明和安全警示等清晰、准确、明了的标识，标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。 7.随车文件清单 底盘使用说明书 底盘质量保修卡 若为进口底盘则需提供进口报关单 底盘一致性证书 发动机号码拓印 底盘号码拓印件 消防车使用说明书 上装部件资料 消防车随车消防器材清单 消防车合格证 消防车跟踪服务卡 消防车交接清单 8.随车器材清单 序号; 名称; 数量; 规格; 附注. 1; 电缆线盘; 1盘; 220V，30米. 2; 三角垫木; 2块. 3; 支腿垫木; 2块. 4; 铁锹; 1把. 5; 铁铤; 1把. 6; 铁镐; 1把. 7; 消防锤; 1把. 8; 尖斧; 1把. 9; 橡胶榔头; 1把. 10; 荧光榔头; 1把. 11; 手提式干粉灭火器; 1具; 2kg. 12; 水桶; 2个. 13; 原车工具; 1套; 底盘厂随车附件. 14; 车用三角警告牌; 1个. 15; 车轮制动块; 2个. |
|  |  | 9.常用配件及易损配件. 1; 发动机和底盘保养件; 2套. 2; 发动机皮带; 1套. 3; 发动机冷却水管; 1套. 4; 刹车片; 1车副. 5; 底盘气路气管接头; 1车副. 6; 器材门连杆座组件; 1车副. 7; 器材门拉杆; 1车副. 8; 器材门拉杆挡块; 1车副. 9; 器材门下链块封头; 1车副. 10; 器材门轨道胶条; 20米. 11; 器材门拉杆封头; 1车副. 12; 器材门叶片密封条; 1车副. 13; 车载继电器; 1个. 14; 爆闪灯; 2个. 15; 示宽灯总成; 4个. 16; 护体灯; 2个. 17; 器材箱灯带; 20m. 18; 翻板门警示灯; 4个. 19; 牌照灯; 1个. 20; 保险片; 6个. 21; 电位器或自复位开关; 1个. 22; 总电源开关; 1个. 23; 水泵真空表; 1个. 24; 水泵压力表; 1个. 25; 出入水口接扣; 4个. |

包23：多功能主战消防车(登高）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - （一） | 多功能主战消防车(登高） | - 1.底盘： - 1.1优质底盘，投标文件须提供该型号底盘3C证书。 - 1.2驱动形式：4*2 - 1.3底盘负载能力≥18t。 - 1.4额定功率≥250kW，提供发动机特性曲线 - 1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机 - 1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。 - 1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。 - 1.8变速箱：同步手动换挡变速箱。 - 1.9蓄电池：24V直流，容积≥200Ah；在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于驾驶室左侧，带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。 - 1.10整车长度：≤9000mm。 - 1.11整车比功率：≥12kW/t - 1.12最高车速：≥90km/h - 1.13其他设备：近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。 - 1.14底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。 - ※1.15排放：国六 - 2.驾驶室 - 2.1结构：平头，四门，双排座，带液压翻转机构，电动升降车窗。驾驶员座位可调节。不小于7寸高清彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。 - 2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，仪表盘上安装标准仪表、指示灯及开关，包括里程表、转速表、油压表和警报灯、油箱油量表、冷却水温度表、电瓶充电指示、气压表、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警示灯、工具箱开启警示灯、警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。 - 2.3其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座等。 - 3.容罐 - 罐载液量≥3000Kg（水2500、泡沫500），弹性连接，内部设置放荡隔板，罐体选用PP材质或316以上不锈钢材质，罐内管道选用耐腐蚀材料，液罐应承诺质保15年，免费维修（含维修人员路费，零件费，工时费等）。液罐顶部设置人孔，带快速锁定/开启装置。水罐设置1个溢流及通气阀门，设置1个液位指示器，液罐底部设置排污口。 - 4.消防泵及管路系统 - 4.1消防泵：参照或相当于希尔、瓦特尔斯、大力、卢森宝亚、齐格勒等，机械密封，全功率取力器或原装变速箱取力器驱动。消防泵最大吸深不低于7m，真空度≥85 Kpa。消防泵在1.0MPa时，额定流量≥80L/s。投标文件需提供消防泵的品牌、型号、产地，在额定工况下的功率、扭矩、转速和外特性曲线、泵的最大工作压力。 - 4.2外进水管路：车尾左右两侧各设有不少于1个DN150外进水口，连接方式为卡式连接。加装滤网、闷盖。 - 4.3出水管路：车尾左右两侧分别设有不少于1个DN65球阀控制的出水口。1个不小于DN100的消防炮出液管路，该管路具备举升功能，最大举升角度≥80度，最大举升高度≥12米。 - 4.4注水管路：不少于1个DN65内注水管路，可通过水泵向罐内注水；车厢的尾部两侧不少于1个DN80卡式（雄口）注水口。 - 4.5全自动泡沫比例混合器：负压环泵式，混合比：1%~10% - 5.消防炮 - 5.1控制方式：电控 无线遥控与举升系统遥控器合成一体便于操作 - 5.2流量≥60L/s - 5.3有效射程：水≥60m，泡沫≥55m - 6.器材箱结构：骨架采用铝合金材质，为密封箱式结构，内部器材框架与顶板、隔板之间采用搭接和粘接技术。器材箱内部骨架根据采购人需求设置，适当位置采用推拉盘、悬挂架和旋转开启架的方式，保证器材便于取用。所有器材厢采用带锁卷帘门，两侧滑道内固定滑块应有固定装置以免脱落。每个器材厢内有照明灯，由卷帘门开闭控制。箱体后方设置攀梯，型式为抽拉、翻转式。 - 7.举升系统： - 7.1大臂材质采用高强钢板焊接，屈服强度需≥600MPa。 - 7.2臂架两侧需要配置伸缩水管与爬梯，三者可实现同步伸缩，爬梯选用专用铝合金型材，配置LED灯带，实现梯架全照明，爬梯前端需设有电动伸缩梯架。 - 7.3举升高度：≥12m；举升角度：≥80°；拉梯最大载人：≥200kg - 7.4控制方式：无线遥控及手动应急；控制距离：≥200m - 8.照明系统： - 8.1发电机功率：≥5kw；电压频率：220V/50Hz；220V卷盘不小于30米 - 8.2照明灯系统：主灯功率不小于350W LED/24V，投标文件中需明确型号并提供实物照片 - 9.牵引绞盘系统：绞盘安装于车头保险杆前端，防水保护，单绳最大牵引力：≥7000kg，长度：≥30m；11.5控制方式：电动，具有过载保护装置； - 10.折叠式随车吊机系统： - 10.1最大起吊力矩≥10t.m； - 10.2最大起重能力：≥6吨； - 10.3起重机回转角度≥360度； - 10.4操作位置：由分布在其两侧的操作杆直接控制；操作步骤中文标识； - 11.随车文件： - 11.1消防车使用说明书 - 11.2消防车交接清单 - 11.3底盘合格证 - 11.4底盘维护保养册 - 11.5牵引及吊机使用说明书 - 11.6消防车跟踪服卡 - 11.7底盘使用说明书 - 11.8底盘质量保修卡 - 11.9随车工具清单 - 12.基本器材配置： 序号; 名 称; 规 格; 单位; 数量; 备 注. 1; 消防吸水管; Φ150×2000mm; 根; 4; 卡式接口. 2; 消防水带; 20-65-20; 盘; 12; 卡式接口. 20-40-20; 盘; 14. 3; 滤水器; FLF150; 件; 1; 卡式接口. 4; 集水器; 150转2×65; 件; 1; 卡式接口. 5; 异径接口; KJK65A/40Z; 件; 2; 65雄/40雌卡式. KJK65A/80Z; 件; 2; 65雄/80雌卡式. KJK80A/65Z; 件; 2; 80雄/65雌卡式. 6; 异型接口; 80母/65内扣; 件; 2; 快速接口/卡式. 7; 消防栓接口; KT100/KY150; 件; 1; 内螺纹/卡式接口. 8; 水带包布; FP470; 件; 4. 9; 水带挂钩; FG600; 件; 2. 10; 护带桥; FH80橡胶; 副; 2. 11; 多功能枪; QLD6.0/4Ⅲ-D; 件; 2; 卡式接口40. 12; 地上消火栓扳手; FB450; 件; 1. 13; 地下消火栓扳手; FBA800; 件; 1. 14; 消防铁锹; 2#; 把; 1. 15; 消防平斧; GFP810; 把; 1. 16; 铁挺; 个; 1. 17; 橡皮锤; 个; 1. 18; 断电剪; 把; 1. 19; 干粉灭火器; MFZ2; 件; 1; ABC干粉. 20; 电缆线盘; 220V 30m; 盘; 1. 21; 接地器; 个; 1; 卷盘式. 22; 塑料储物盒; 400×300×280; 个; 6. 400×300×148; 个; 7. 23; 大流量消防水枪; 压力7bar流量750L/min 射程30米，可打水类B泡沫、CAFS; 件; 1. 压力7bar流量950L/min 射程40米，可打水、B类泡沫、CAFS; 件; 1. 24; 大流量消防水枪专用枪架; 移动便携式; 件; 2. 25; 电动背包灭火装备; 套; 1. 26; 救生圈; 件; 2. 27; 空呼气瓶; 6.8L; 个; 4. 28; 消防专用救生衣; 件; 2. 29; 警示锥; 个; 3. 30; 安全警示带; 个; 3. 31; 支腿垫木; 个; 2. 32; 障车器; 个; 2. 33; 原车随车工具; 套; 1; 见原车说明书. |
|  |  | 13.常用配件及易损配件. 1; 发动机和底盘保养件; 2套. 2; 发动机皮带; 1套. 3; 发动机冷却水管; 1套. 4; 刹车片; 1车副. 5; 底盘气路气管接头; 1车副. 6; 器材门连杆座组件; 1车副. 7; 器材门拉杆; 1车副. 8; 器材门拉杆挡块; 1车副. 9; 器材门下链块封头; 1车副. 10; 器材门轨道胶条; 20米. 11; 器材门拉杆封头; 1车副. 12; 器材门叶片密封条; 1车副. 13; 车载继电器; 1个. 14; 爆闪灯; 2个. 15; 示宽灯总成; 4个. 16; 护体灯; 2个. 17; 器材箱灯带; 20m. 18; 翻板门警示灯; 4个. 19; 牌照灯; 1个. 20; 保险片; 6个. 21; 电位器或自复位开关; 1个. 22; 总电源开关; 1个. 23; 水泵真空表; 1个. 24; 水泵压力表; 1个. 25; 出入水口接扣; 4个. |

包24：高速轮式多功能破拆车

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - （一） | 高速轮式多功能破拆车 | 1.整车参数 1.1外形尺寸(长×宽×高)：≤13000mm×2600mm×4000m 1.2最大总重量：≤41000kg 1.3整备质量：≤42000kg 1.4最小转弯直径：≤27m 2.底盘 2.1底盘型号：参照或相当于奔驰、曼、沃尔沃或斯堪尼亚等,投标文件中须提供该型号底盘3C证书。 2.2驱动：8×4 2.3底盘允许最大总质量：≥43000kg 2.4发动机额定功率：≥370kw 2.5发动机控制：智能发动机管理系统；智能保养系统；自动巡航系统及电子限速系统 2.6最高车速：≥85km/h ※2.7排放：国六 2.8变速箱：自动变速箱 2.9额定载荷：前桥≤18000kg；双后桥≤26000kg 2.10电气系统：电瓶驾驶室内配有电源总开关 2.11燃油系统：≥400升铝合金燃油箱；油箱盖带锁；燃油粗滤器，带可加热式油水分离器；燃油预加热系统 2.12制动系统：电脑智能感载系统；带防抱死（ABS）功能和加速防滑控制（ASR）功能；原装盘式制动器；双回路压缩空气制动 2.13驾驶室：乘员不少于2人；中控门锁；电动调节可加热后视镜，两侧可加热广角后视镜，副驾驶侧前望地镜；CD收音机，空气加热/通风系统，空调系统。 3.支腿 3.1最大展开横向跨距（前×后）：≤8.5m×8.5m 3.2任意位置支撑（仅高喷作业时）：支腿全展、单侧及任意位置支撑均可 3.3支腿位置检测系统：前支腿及后支腿均带位置检测装置 3.4作业支撑：破拆作业时全展及半展两级作业支撑；仅高喷作业时最小支撑≤3.5米 3.5支腿操作：自动展开调平和自动收拢，应急状态可以手动操作 3.6离地检测：接近开关检测支腿臂，安全可靠 3.7支腿全展及调平时间：≤40s 4.臂架及回转 4.1最大工作高度：≥27米 4.2最大工作幅度：≥23米 4.3臂架操作方式：无线遥控、尾部操作面板近控、手动多路阀操作 4.4回转机构：马达驱动减速机实现连续回转 4.5臂架水炮能否联动：可联动，喷射灭火时每节臂架均可任意动作 4.6臂架展开时间：≤80s 4.7臂架末端允许吊重：≥1000kg（幅度≥20米，不装破拆工具时） 4.8管道允许工作压力：≥2.5MPa 4.9外直供接口：中部左右各2个80外接口 4.10末端摄像头：红外摄像头 4.11遥控器视频显示：不小于7寸高清液晶显示屏 5.水路系统 5.1消防炮额定流量：≥4800LPM 5.2消防炮型号：参照或相当于阿密龙、博克、TFT、希尔、阿瓦格或埃尔克等，水平回转角180°，仰俯角度-110°～+30° 5.3消防炮最大射程：≥80m（水） 5.4消防炮型式：电动遥控炮，可实现仰俯、摆动及直流-喷雾转换安装在第三臂上 5.5臂架管道承压能力：≥2MPa 5.6臂架管道内径：≥100mm，压损小 5.7管道材质：铝合金 5.8水路接口：外直供口/臂架管道排余水口4个DN80 5.9取力器：断轴式取力器 6.安全保护系统 6.1上下车互锁：支腿未展开，臂架不能离开支架；臂架离开支架，支腿不能动作 6.2臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速 6.3臂架限幅保护：根据不同的支腿支撑位置，程序自动限制臂架在允许的工作姿态下运动 6.4转台对中保护：臂架收车时，可实现自动对中 6.5水路超压保护：水路超过压力时，安全阀溢流 6.6软腿保护：当臂架在动作过程中，若支腿出现离地，自动声光报警，并只允许臂架向安全方向运动 6.7应急功能：所有液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，发动机、油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿 6.8臂架限制保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止 6.9回转缓冲保护：回转突然停止时，系统能够有效实现缓冲 6.10臂架防干涉保护：对臂架可能发生相互干涉、与车体干涉的点进行固有程序限制，保证误操作时，不发生干涉与碰撞 6.11支腿动作报警：支腿动作时，声光提示，防止碰撞伤人 6.12支腿未收回到位提示：驾驶室内仪表盘报警提示，防止行车发生事故 6.13器材箱门未关提示：驾驶室内仪表盘报警提示，防止行车发生事故 6.14臂架未收到位提示：驾驶室内仪表盘报警提示，防止行车发生事故 7.电气系统 7.1专用运动控制器：专用运动控制器，适应于温度变化范围大、高振动、高冲击、强电磁干扰等等恶劣的工作环境 7.2工业级显示屏：工业级显示屏，坚固、防水抗震，适应高低温环境等恶劣的作业环境 7.3视频监视系统：遥控器7寸高亮液晶彩色显示屏 7.4远程数据监控模块：具备实时定位功能，工况数据监控 7.5警灯警报器系统：驾驶室顶全红长排警灯，车尾左边红色、右边蓝色频闪警灯；警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声，警笛声，对外喊话等多种功能 7.6整车线束：全车采用线束及防护等级IP67接插件设计 7.7电控支腿操作盒：集成支腿展开、收回及调平操作 7.8传感器：采用高可靠性优质品牌（压力、位移、角度等） 7.9集中式配电盒：整车采用独立电源配电系统设计 7.10近控操作面板：车身尾部配置集成近控操作面板 7.11臂架应急电控操作：近控面板电控操作，作为遥控器操作的备份 7.12臂架便捷操作：臂架一键自动定位抓取工具，一键自动取出放回工具 7.13警示灯具：各支腿侧面及臂架上配置黄色频闪灯 7.14照明灯具：各操作处及器材箱内均配置照明灯 7.15倒车视频系统：驾驶室内7寸高清倒车显示屏+车尾摄像头 7.16自动充电分离装置：配置蓄电池自动分离式充电装置 7.17驾驶室电源接口：驾驶室配置DC12V及AC220V充电接口 7.18遥控器：集成视频监控、臂架操作、水炮操作、水泵操作等功能 8.液压系统 8.1液压系统型式：变量泵+比例阀系统（优质品牌） 8.2系统压力：35MPa 8.3臂架操作阀：液压先导高性能电磁比例阀（优质品牌） 8.4支腿操作阀：电磁比例阀，支腿自动展开调平（优质品牌） 8.5应急泵：汽油发动机应急泵组一个 8.6滤油器：泵进口吸油过滤器，泵出口高压滤油器 8.7平衡阀：优质品牌 8.8液压锁：优质品牌 8.9换向阀：优质品牌 8.10液压锤冲击功：≥1200焦耳 8.11液压抓开口宽度：≥1.2米 8.12铲斗容积：≥0.35方 8.13液压剪最大剪切力：≥120吨 8.14起重绞车钢丝绳长度：≥40m 9.车身及箱体 9.1材质：骨架采用高强度铝合金专用型材，蒙板为全铝合金板进行阳极氧化处理 9.2结构：器材箱骨架采用高强度铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动 9.3卷帘门：采用带锁铝合金卷帘门，卷帘门可用1把钥匙开启，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制 10.随车文件清单 10.1消防车手册（整合装订）：两套 10.1.1消防车产品操作保养手册：一份 10.1.2消防车产品型式试验报告：一份 10.1.3消防泵型式试验报告：一份 10.1.4消防泵认证证书：一份 10.1.5消防泵原产地证明：一份 10.1.6消防泵使用操作维护说明书：一份 10.1.7消防炮型式试验报告：一份 10.1.8消防炮认证证书：一份 10.1.9消防炮原产地证明：一份 10.1.10消防炮使用操作维护说明书：一份 10.1.11电子报警器使用说明书：一份 10.1.12备用动力汽油机使用维护说明书：一份 10.2消防车跟踪服务卡：一份 10.3消防车服务质保手册：一份 10.4底盘合格证：一份 10.5底盘使用操作维修手册：一份 10.6底盘发动机号码拓印件：两套 10.7底盘号码拓印件：两套 10.8消防车产品合格证：一份 10.9消防车认证证书：一份 10.10消防车标准上牌照片1张：一份 11.无线遥控 无线遥控功能：无线遥控器、充电器2个（220V、24V各1）、电池4块 12.随机附件 12.1备胎：1只 12.2消防水带25-80-20：10只 12.3消防应急照明灯：2只 12.4干粉灭火器：1只 12.5吸水管扳手：2只 12.6吸水管ABC扳手：2只 12.7地上消火栓扳手：1只 12.8集水器：1只 12.9地下消火栓扳手：1只 12.10异型接口KXK80内扣/80雄：2只 12.11异型接口KXK80内扣/80雌：2只 12.12异径接口KJK65雄/80雌：2只 12.13异径接口KJK80雄/65雌：2只 12.14自动绕线器YD：1只 12.15支腿垫板：4只 12.16常用密封件一套：1套 12.17消防车手册(数码打印)：2套 12.18活扳手375GB4440：1只 12.19内六角扳手1.5-12GB5356 10件组：1套 12.20钢丝钳180QB2442.1：1只 12.21尖嘴钳160QB2440.1：1只 12.22双头呆扳手32×36GB438：1只 12.23高压黄油枪SL-451S-B：1只 12.24随机工具箱BC19″：1只 12.25呆扳手套装5.5-32GB4388 16件组：1套 12.26梅花扳手套装5.5-32GB4388：1套 12.27一字螺丝刀5×200：1只 12.28十字螺丝刀5×200：1只 13.常用配件及易损配件清单 |
|  |  | 常用配件及易损配件. 1; 发动机和底盘保养件; 2套. 2; 发动机皮带; 1套. 3; 发动机冷却水管; 1套. 4; 刹车片; 1车副. 5; 器材门连杆座组件; 1车副. 6; 器材门拉杆; 1车副. 7; 器材门拉杆挡块; 1车副. 8; 器材门下链块封头; 1车副. 9; 器材门轨道胶条; 20米. 10; 器材门拉杆封头; 1车副. 11; 器材门叶片密封条; 1车副. 12; 车载继电器; 1个. 13; 爆闪灯; 2个. 14; 示宽灯总成; 4个. 15; 护体灯; 2个. 16; 器材箱灯带; 20m. 17; 翻板门警示灯; 4个. 18; 牌照灯; 1个. 19; 保险片; 6个. 20; 电位器或自复位开关; 1个. 21; 总电源开关; 1个. |

包26：宣传消防车（快反车）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - （一） | 宣传消防车（快反车） | 序号; 名称; 型号和规格; 数量/单位. 1; 底盘; 1.1额定乘员(人)：4人 1.2发动机燃油：汽油 1.3发动机气缸排列型式：L4-V6发动机， 1.4最大功率（kW）170-280； 1.5发动机排量（L）:2.0-3.5 1.6驱动型式：4×4 1.7四门双排五座、真皮电动座椅、全景活动天窗 1.8投标文件中须提供该型号底盘3C证书。 ※1.9国6排放; 1辆. 2; 器材箱厢体及其内饰; 2.1优质铝合金骨架，铝合金蒙皮； 2.2结构：采用铝合金骨架、铝蒙皮结构，外蒙皮与车身接合部铆接加密封胶密封，防腐防锈等处理；器材箱与车身方形制作，内部铺设小铝花纹板，后部采用上掀式尾门结构。 2.3器材箱内饰铝花纹板，厢体为铝骨架铝蒙皮；防腐处理，无毒无味环保材料等。; 1套. 3; 器材架; 内部铝合金型材器材架、固定装置、可调节装置及标识标牌等。隔墙采用铝合金骨架分区，器材区内饰为小铝花纹板，操作区采用软装处理；; 1套. 4; 厢体及其内饰; 厢体为铝合金骨架及铝蒙皮；内外板形腔内填充喷涂防腐处理，无毒无味环保材料等；箱体要求做隔热保温处理，器材舱内饰2.2mm小铝花纹板，操作及乘员舱地板PVC地板革或地毯，部分交接处软装处理。; 1套. 5; 车顶平台; 主体结构为不锈钢焊接而成，四周采用铝合金板塑形，表面铺设小铝花纹板。四周根据最终情况定制小护栏。; 1套. 6; 后上掀门; 门体采用铝合金冲压而成，配备合适的气动撑杆，不锈钢铰链，集成有牌照盒、锁具、过线器等，下门为原装门，上门为集成改制（上下对开）。; 1套. 7; 设备机柜; 标准型19",铝合金机柜；设备柜均需抗震处理，半高工台，墙面设置充电插座（带USB充电）; 1套. 8; 地板; 设备舱花纹铝板，操作舱PVC地板革或地毯; 1套. 9; 存储柜减震; 内部轻质材料及箱体连接为一体，柜体下、侧面安装橡胶减震装置。; 1套. 10; 单人旋转座椅; 车改定制、真皮座椅，颜色与车内内饰协调一致，不破坏或影响原车座椅功能; 2套. 11; 前保险杠; 与车辆匹配定制，不锈钢材质，通过原车大梁连接固定，与附件原车部件保持安全距离。; 1套. 12; 外观油漆; 外观油漆：喷涂杜邦烤漆，平整明亮；车体标识按采购人需求。专业烤漆房车烤漆，支持定制等；整车外观为黑色; 1套. 13; 定制车顶帐篷; 汽车车顶帐篷户外折叠、伸缩式车载帐篷全自动自驾游硬壳帐篷；车型定制，帐篷可展开延伸至地面，可组合搭建成一个大型房间，房间内放置办公桌椅等。; 1套. 14; 便携式办公桌; 车改定制; 3套. 15; 多功能器材架; 铝合金材质，超长滑轨、高承载；双层结构，自锁功能。组合是托板可上下调节。; 1套. 16; 器材柜固定装置; 可调节装置，紧固装置，扎带等; 1套. 7 折叠桌板; 驾驶员及副驾驶靠背定制，折叠式台板; 2套. 18; 便携发电机; 1.8KW（可供6小时）; 1套. 19; 警灯警报器; 1.3米长排警灯，含150W警报器; 1套. 20; 频闪灯; LTE865B/12V; 1套. 21; 箱内照明; 含工作照明及应急照明等，节能环保型优先。; 1套. 22; 车身安全灯具; 车厢标志灯具 含示廓灯示宽灯等，安全警示; 1套. 23; 手动电缆盘; 含30米电缆3*6mm²和20米电缆3*6mm²; 2套. 24; 外接电源接口; 工业级防水插头插座; 1套. 25; 行车记录仪; 64G; 1套. 26; 倒车后视; 360度倒车后视; 1套. 27; 取力发电机; 3.5KW,含原装安装支架; 1套. 28; 增功模块; 增功模块：2KVA，与取力发电机同品牌; 1套. 29; 蓄电池; 免维护储能型，12V-38AH; 2套. 30; 充电逆变器一体机; 充电逆变器一体机; 1套. 31; UPS主机; 3KVA标机; 1套. 32; 配电系统; 定制，配电盘有电压、电流显示，开关分控通信设备、其它设备、照明等; 1套. 33; 5G无线路由器; 工业级5g无线路由器移动联通电信全网通; 1套. 34; 飞行箱; 定制影视器材收纳箱; 2套. 35; 整车布线; 定制; 1套. 36; 防水插头插座; 工业级防水插头插座; 1套. 37; 灭火器; 1kg; 2套. 38; 杂件辅料; 定制（加油桶、多功能军工铲等）; 1套. 39; 深色太阳膜; 整车深色太阳膜（前档除外）（定制）; 1套. 40; 人工工时及制造费用; /; 1套. 41; 系统集成; /; 1套. 42; 培训费; /; 1套. 43; 公告; 提供整车工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》截图; 1套. 44; 运输及保险; /; 1套. 45; 税金; 含税; 1套. |
|  |  | 46.常用配件及易损配件清单 常用配件及易损配件. 1; 发动机和底盘保养件; 2套. 2; 发动机皮带; 1套. 3; 发动机冷却水管; 1套. 4; 刹车片; 1车副. 5; 底盘气路气管接头; 1车副. |

包27：12吨水罐车

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - （一） | 12吨水罐车 | 1.底盘： 1.1优质底盘，参照或相当于曼、奔驰、斯堪尼亚、沃尔沃、依维柯等，投标文件中须提供该型号底盘3C证书。 1.2驱动形式：6*4 1.3底盘负载能力≥33t。 1.4额定功率≥370kW，提供发动机特性曲线 1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机 1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。 1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。 1.8变速箱：同步手动换挡变速箱。 1.9蓄电池：24V直流，容积≥200Ah；在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于驾驶室左侧，带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。 1.10油料箱：≥300L（油箱注入口带滤网）。 1.11整车长度：≤11000mm。 1.12整车比功率：≥10kW/t 1.13最高车速：≥90km/h 1.14其他设备：近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。 1.15底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。 ※1.16排放：国六 2.驾驶室 2.1结构：平头，两门，单排座，带液压翻转机构，电动升降车窗。驾驶员座位可调节。不小于7寸高清彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。 2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，仪表盘上安装标准仪表、指示灯及开关，包括里程表、转速表、油压表和警报灯、油箱油量表、冷却水温度表、电瓶充电指示、气压表、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警示灯、工具箱开启警示灯、警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。 2.3其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座等。 3.独立乘员室 3.1独立乘员室性能应符合GB 7956.1-2014《消防车通用技术条件》5.5驾驶室和乘员室改制技术要求。 3.2两门带大面积电动升降玻璃窗，通透性良好。门板处设置上下车抓握扶手、栏杆，并用醒目颜色涂装，确保消防员穿着战斗服夜间上下车时抓握方便，门板内侧应为用软性材料包裹，不得为硬质金属材料。上下车踏板采用气动联动装置，紧急情况也可手动控制打开，两级梯步，踏板处需设置照明装置和闪光警示灯，踏板打开时照明装置和闪光警示灯自动打开，满足消防员夜间上下车需要，采用下翻式踏板应做好锁止，确保行车时踏板不会自动打开。 3.3车厢整体隔热、隔音、隔热密封性能良好，密封胶条应平整光滑，行车时不得出现漏风现象，长期室外停放后进行淋雨试验不得出现漏水现象。车厢内部顶部、侧面应进行包裹，不得有尖锐硬质物，车厢地面应作防水防滑处理，设置地漏，确保积水可有效排出。车厢侧面和顶面骨架与铝合金板材缝隙处应填充隔热隔音材料。取力器设置在乘员室下方时应做好隔热降噪处理，车厢底部应铺设隔离材料，保证乘员室内噪音不超过85dB(A)。 3.4乘员室座椅数≥4人，宜采用单排布局。座椅应为模具成型配合螺栓固定，不得为焊接拼装，座椅金属材料边缘应光滑，所有座椅需配置3点式安全带，座椅后部设置空气呼吸器支架，适用于6.8-9L空气呼吸器（带气瓶保护套），可锁止，锁止机构的设计应便于操作，带手套时也可完成，座椅下方应设置储物柜，带锁，防止自动打开。 3.5车厢顶部正中处配备车载吸顶式冷暖空调。车厢内部设置LED照明灯带，每个乘员座位上方应单独设置照明装置，确保夜间穿戴装备清晰可见。车厢内应配备车载可视对讲系统，通过该系统能保持与驾驶员实时沟通，对讲系统应设计专门的放置位置，宜采用壁挂式，节约空间。车厢内部适当位置设置照明开关、上下车踏板应急开关，照明开关应为车载专用开关设计，不得选用建筑室内装修开关。车厢富余位置应设置铝合金储物柜，外部用软性材料包裹，用于消防员存放零散物品。 3.6投标文件中须提供独立乘员室实物图片或设计图片，平面布置图（标明座椅数量、间隔距离、尺寸），座椅实物图片。 4.上装车厢 4.1结构：全铝合金结构，允许采用焊接、搭接、铆接、螺栓连接等有效连接方式，确保轻质、耐腐、抗压。车厢宜采用低重心设计，提高行车安全性。 4.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。 4.3器材箱：器材箱采用轻质铝合金卷帘门，做好防尘防水处理，卷帘门开闭应平滑，在任意位置均可悬停，不得下滑。器材箱内部配有LED照明灯，光源随卷帘门动作开关，光线应充足，保证消防员夜间拿去器材方便。器材箱设计应保证最大储物能力，符合人体工程学原理，保证在2个动作以内能拿去所有器材。器材箱内部应采用旋转门、拖拉架、翻板、器材盒等固定机构，提高空间利用率和操作便利性。投标文件中应提供器材箱布置设计图，包括尺寸、放置器材数量种类、放置和固定方式。 4.4车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，罐顶不得裸露，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。车尾右侧配一个登上车顶的爬梯，爬梯外表面应平整光滑，用手触摸不得有尖锐凸起，梯步上应覆盖防滑材料或作防滑处理。车顶设置9.15m金属拉梯抽拉式梯架，便于消防员拿取梯子。车顶设置吸水管放置箱，带箱盖。车顶两侧设置铝合金护板。 4.5脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于150kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。 4.6上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。 5.灭火系统 5.1消防泵：参照或相当于希尔、瓦特尔斯、大力、卢森宝亚、齐格勒等，机械密封，后置式安装，底盘原装全功率取力器驱动。消防泵最大吸深不低于7m，真空度≥85 Kpa。消防泵在1.0MPa时，额定流量≥166L/s，投标文件中需提供消防泵的品牌、型号、产地，在额定工况下的功率、扭矩、转速和外特性曲线、泵的最大工作压力。 5.2消防炮：电控消防炮，参照或相当于阿密龙、博克、TFT、埃尔克等，带遥控器。在1.0MPa时，额定流量≥150L/s，水有效射程≥110m，最小俯角≤-15°，最大仰角≥45°，水平回转角度≥270°。投标文件需提供消防炮的品牌、型号、产地，基本技术参数。 5.3管路系统： 5.3.1所有管路采用不锈钢、铝合金等耐腐蚀材料制成，所有接口采用铜质高强度、耐腐蚀材料制成。管路应设置余水吹扫系统和排泄阀，耐高压管路适当位置应有泄压装置。 5.3.2泵房后部设置4个φ150mm吸水口，带铜质或同等性能不锈材质闷盖和滤网；后进水管路和内注水管路管径大小应满足灭火系统额定工况，采用气动蝶阀控制，带铜质滤网；泵房左右两侧各4个φ80mm出水口，出水口为快插式母接口，带不锈材质闷盖，球阀开关控制；泵房左右两侧各4个φ80mm外注水口，接口形式为快插式公接口，带铜质或同等性能不锈材质闷盖和滤网。 5.4液罐：容量≥12吨（液罐容量设置应适当，不宜过大，需充分考虑器材箱容积和整车重量，尺寸），弹性连接，内部设置放荡隔板，罐体选用PP材质或316以上不锈钢材质，罐内管道选用耐腐蚀材料，液罐应承诺质保15年，免费维修（含维修人员路费，零件费，工时费等）。液罐顶部设置人孔，直径≥450mm，带快速锁定/开启装置。水罐设置1个溢流及通气阀门，设置1个液位指示器，在泵房消防员操作位置显示液位情况，液罐底部设置排污口。 5.5控制系统：控制系统设置在泵房位置，泵房要求结构紧凑、排布科学合理，各种仪表、指示灯、操控开关均设置在方便消防员操作的位置，并附有明确的中文标识，所有显示值采用中国的计量标准和国际通用图标。消防控制系统依托CAN总线和车载电脑实现底盘和灭火系统主要设备数字式集中控制，应急状态也可手动控制，泵室操作面板实时显示底盘和上装系统的主要信息。投标时提供控制系统的品牌、型号及操作界面图，并描述具体可实现的功能。 5.5.1驾驶室显示及控制单元：器材箱开门显示、容罐液位显示、警灯工作显示、倒车影像、倒车雷达、360度环绕影像、可以显示器材随车情况的器材管理系统等（投标人负责对车载器材进行标识，确保系统完整好用）。 5.5.2泵室显示及控制单元：水泵压力和真空压力显示，水泵工作时间显示，进出水管路阀门开闭显示，容罐液位显示，流量显示，系统操作及维护指南，管路及电气原理图，故障记录，维保提示等内容。能够实现后挂取力，消防泵启动和关闭，水泵转速控制，水压自动稳压等操作功能。泵室适当位置配有照明灯，便于夜间操作。 5.5.3配备自动供水受水系统，当接受后车供水时，水罐容积超过设定比例后自动关闭外注水口；当往前车供水时，水泵出水口压力超过设定压力后消防泵转速可自动降低，保证供水和受水安全。 5.5.4车身配备自保系统，喷嘴：前桥不少于3个，后桥不少于2个。材质：不低于优质304不锈钢的材质。控制：在驾驶室内设置控制开关。结构形式：内置式“散花”结构，能进行扇面喷射。 6.电气设备 6.1信号设备：驾驶室顶安装LED警灯，车身两侧分别设置红蓝爆闪灯、LED照明灯各3个。车顶后部中央位置安装1个圆柱形旋转警灯。驾驶室顶部安装1个喊话器，驾驶室内安装手持麦克风，消防员可通过喊话器进行公共广播。 6.2照明设备：器材箱及泵房内部安装LED照明灯，上下车踏板处安装照明装置，乘员室内部安装照明设备，车身左右两侧顶部安装LED照明灯，车厢尾部安装一个不低于70W的卤素照明灯，俯仰和水平角度可线控调节。 7.喷漆和标识： 底盘：原色。 上装：消防红。 轮辋：银色。 保险杠：亮白色。 挡泥板：亮白色。 荧光带：为保证夜间工作安全，车身加装有荧光带。 标识：主要设备的控制和操作应在车上有固定的性能参数、操纵指示、操作说明和安全警示等清晰、准确、明了的标识，标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。 8.随车文件清单 底盘使用说明书 底盘质量保修卡 若为进口底盘刚需提供进口报关单 底盘一致性证书 发动机号码拓印 底盘号码拓印件 消防车使用说明书 上装部件资料 消防车随车消防器材清单 消防车合格证 消防车跟踪服务卡 消防车交接清单 9.随车器材清单：按照国标GB_7956要求配备 10.常用配件及易损配件清单 |
|  |  | 常用配件及易损配件. 1; 发动机和底盘保养件; 2套. 2; 发动机皮带; 1套. 3; 发动机冷却水管; 1套. 4; 刹车片; 1车副. 5; 底盘气路气管接头; 1车副. 6; 器材门连杆座组件; 1车副. 7; 器材门拉杆; 1车副. 8; 器材门拉杆挡块; 1车副. 9; 器材门下链块封头; 1车副. 10; 器材门轨道胶条; 20米. 11; 器材门拉杆封头; 1车副. 12; 器材门叶片密封条; 1车副. 13; 车载继电器; 1个. 14; 爆闪灯; 2个. 15; 示宽灯总成; 4个. 16; 护体灯; 2个. 17; 器材箱灯带; 20m. 18; 翻板门警示灯; 4个. 19; 牌照灯; 1个. 20; 保险片; 6个. 21; 电位器或自复位开关; 1个. 22; 总电源开关; 1个. 23; 水泵真空表; 1个. 24; 水泵压力表; 1个. 25; 出入水口接扣; 4个. |

包28：器材运输车

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - （一） | 器材运输车 | 1.底盘。 1.1国产优质底盘, 投标文件中须提供该型号底盘3C证书。 1.2发动机功率：≥290（kW） ※1.3排放标准：国六。 1.4驱动形式：4×4。 1.5最大允许总质量：≥20000kg。 1.6车尾设置拖车钩。 1.7燃油箱：≥400L。 2.驾驶室。 2.1原装单排双门 2.2座位布置：空气悬挂司机座椅+副驾单人可调节座椅。 2.3驾驶室主要配置： 空气悬挂司机座椅；中控门锁+钥匙控制；电动调节后视镜及后视镜电加热；带望地镜、副驾前视镜；天窗、前部遮阳帘；驾驶反光阅读灯；仪表板防反光阅读；电动玻璃升降器、故障诊断显示系统。 2.4设备：除原车设备外，顶部安装有警灯，中间设置操作仪表板，控制电器照明、加装有指示灯、警灯、≥100w的警报器、爆闪灯开关； 3.器材箱： 3.1材质：型钢或铝合金骨架，铝合金蒙板。 3.2结构：箱体内部空间用于布置器材模块，箱体内部设置器材模块的分隔和固定装置，互不影响干扰和快速搬移。外部蒙板为优质航空用高强度粘结胶粘结。尾部设置有液压升降尾板。随车器材以推车模块的形式存放，推车固定牢固，可通过尾部液压尾板取放。箱体内上部设置2个联动照明灯，并带有防护罩 3.3厢体门：车厢尾部设置一集装箱式对开门；车厢内部净高≥2米。车厢两侧采用上下机械联动翻板门，下翻板门内设翻转踏板，踏板承重≥200Kg。 3.4按1200×800×600标准航空器材箱设置推车模块，推车上设置用于固定航空器材箱的捆扎带或安全网；整车承载≥8个器材模块，合理布局。 3.5航空器材箱： 3.5.1结构：箱组为上开盖结构，体盖皆为滚塑工艺一体成型，不锈钢合页、搭扣链接，箱体两侧安装提手；箱体外侧安装自动平衡阀，自动平衡箱体内外气压差；整箱防水、抗压、防震、防腐蚀、耐盐水、耐高低温性能良好，整箱可空投，正常使用寿命10年及以上；箱体内部采用发泡PE制作内饰，内部根据使用方要求安装收紧带，箱盖粘贴蛋窝棉；箱体外部可根据使用方要求进行文字和标识喷涂。 3.5.2跌落要求：环境温度条件下，箱内配重50kg，分别对箱体角、棱、面进行900mm垂直跌落试验，试验后箱体无破损无变形，配件无松脱无损坏。 3.5.3中标后可根据使用单位器材装载需求确定箱体尺寸和数量。 4.牵引系统 4.1最大牵引拉力：≥5000kg。 4.2牵引绞盘钢绳最大工作长度：≥25m。 4.3附件：配一组滑轮组。 4.4有过载保护功能。 4.5配置于车前部。 5.液压升降尾板。 5.1最大举升重量：≥1.5T 5.2控制方式：手柄控制 6.电器系统。 6.1整车设有电源总开关，警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计。 6.2红色警灯，设置于驾驶室顶部，外形符合整车外观要求。 6.3警报器，带警笛和电子公共广播系统，包括麦克风及≥100w扬声器。 6.4侧警灯：车身两侧装各有≥3组爆闪警灯（爆闪控制盒要求采取一拖一形式）；车身两侧下方安装≥1组安全侧标志灯。 6.5加装360°全景影像系统。 6.6照明灯：器材箱内安装有照明灯。 6.7环绕照明灯：车厢上部两侧装有LED照明灯，满足夜间灭火作战时的照明需要。 7.防腐防锈处理。 所有板材、骨架、零部件和结构件，均经过严格的防锈防腐防锈处理，铝型材、铝板和花纹板均进行氧化处理。 8.喷漆。 8.1喷漆：按照消防救援局标准喷涂 8.2前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变。 8.3器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变。 8.4胎压（巴或MPa）漆在车轮挡泥板中心位置。 8.5车尾及侧面具有反光标识。 8.6车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、中队名称由采购人自定。 9.整车要求。 9.1整车消防性能符合GB7956的相关规定； 9.2整车外观美观大方，平整度符合XF39的相关规定； 9.3所有操作开关、仪表均有符合规范的铭牌标志； 9.4所有铆接保持一定的密度。 9.5所有焊接牢固、光洁、平整。 9.6所有粘接牢固可靠，并符合企标规定； 10.文件资料。 底盘使用说明书 底盘质量保修卡 底盘合格证 发动机号码拓印 底盘号码拓印件 消防车使用说明书 消防车消防器材清单 消防车合格证 消防车跟踪服务卡 消防车交接清单 11.随车器材： 序号; 名称; 规格/代号; 单位; 数量; 备注. 1; 手提式干粉灭火器; 2kg; 具; 1. 2; 水桶; 个; 2. 3; 原车工具; 套; 1. 4; 车用三角警告牌; 个; 1. |
|  |  | 12.常用配件及易损配件清单. 1; 发动机和底盘保养件; 1套. 2; 发动机皮带; 1套. 3; 发动机冷却水管; 1套. 4; 刹车片; 1车副. 5; 底盘气路气管接头; 1车副. 6; 车载继电器; 1个. 7; 爆闪灯; 2个. 8; 示宽灯总成; 4个. 9; 护体灯; 2个. 10; 器材箱灯带; 20m. 11; 翻板门警示灯; 4个. 12; 牌照灯; 1个. 13; 保险片; 6个. 14; 电位器或自复位开关; 1个. 15; 总电源开关; 1个. |

包29：6吨水罐车

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - （一） | 6吨水罐车 | 1.底盘： 1.1优质底盘，参照或相当于曼、奔驰、斯堪尼亚、沃尔沃、依维柯等，投标文件须提供该型号底盘3C证书。 1.2驱动形式：4*2 1.3底盘负载能力≥18t。 1.4额定功率≥200kW，提供发动机特性曲线 1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机 1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。 1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。 1.8变速箱：同步手动换挡变速箱，不少于6个前进挡，1个倒挡。 1.9蓄电池：24V直流，容积≥200Ah；在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于驾驶室左侧，带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。 1.10油料箱：≥200L（油箱注入口带滤网）。 1.11整车长度：≤9000mm。 1.12整车比功率：≥10kW/t 1.13最高车速：≥90km/h 1.14其他设备：近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。 1.15底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。 ※1.16排放：国六 2.驾乘室 2.1结构：平头，原装四门，带液压翻转机构，电动升降车窗。乘员人数≥6人（含驾驶员）。驾驶员座位可调节。不小于7寸高清彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。 2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，仪表盘上安装标准仪表、指示灯及开关，包括里程表、转速表、油压表和警报灯、油箱油量表、冷却水温度表、电瓶充电指示、气压表、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警示灯、工具箱开启警示灯、警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。 2.3其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座等。 3.上装车厢 3.1结构：全铝合金结构，允许采用焊接、搭接、铆接、螺栓连接等有效连接方式，确保轻质、耐腐、抗压。宜采用低重心设计，提高行车安全性。 3.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。 3.3器材箱：车厢左右两侧各设置至少3个器材箱，器材箱采用轻质铝合金卷帘门，做好防尘防水处理，卷帘门开闭应平滑，在任意位置均可悬停，不得下滑。器材箱内部配有LED照明灯，光源随卷帘门动作开关，光线应充足，保证消防员夜间拿去器材方便。器材箱设计应保证最大储物能力，符合人体工程学原理，保证在2个动作以内能拿去所有器材。器材箱内部应采用旋转门、拖拉架、翻板、器材盒等固定机构，提高空间利用率和操作便利性。投标文件中应提供器材箱布置设计图，包括尺寸、放置器材数量种类、放置和固定方式。 3.4车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，罐顶不得裸露，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。车尾右侧配一个登上车顶的爬梯，爬梯外表面应平整光滑，用手触摸不得有尖锐凸起，梯步上应覆盖防滑材料或作防滑处理。车顶设置9.15m金属拉梯抽拉式梯架，便于消防员拿取梯子。车顶设置吸水管放置箱，带箱盖。车顶两侧设置铝合金护板。 3.5脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于150kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。 3.6上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。 4.灭火系统。 4.1消防泵：参照或相当于希尔、瓦特尔斯、大力、卢森宝亚、齐格勒等，机械密封，后置式安装，底盘原装全功率取力器或原装变速箱取力器驱动。消防泵最大吸深不低于7m，真空度≥85Kpa。消防泵在1.0MPa时，额定流量≥60L/s。投标文件需提供消防泵的品牌、型号、产地，在额定工况下的功率、扭矩、转速和外特性曲线、泵的最大工作压力。 4.2消防炮：电控消防炮，参照或相当于阿密龙、博克、TFT、埃尔克等，带遥控器，消防炮在1.0MPa时，额定流量≥50L/s，水有效射程≥65m，最小俯角≤-15°，最大仰角≥45°，水平回转角度≥270°。投标文件中需提供消防炮的品牌、型号、产地，基本技术参数。 4.3管路系统： 4.3.1所有管路采用不锈钢、铝合金等耐腐蚀材料制成，所有接口采用铜质高强度、耐腐蚀材料制成。管路应设置余水吹扫系统和排泄阀，耐高压管路适当位置应有泄压装置。 4.3.2泵房左右两侧各1个φ150mm吸水口，带铜质或同等性能不锈材质闷盖和滤网；泵房左右两侧各2个φ80mm出水口，1个φ65mm出水口，出水口为快插式母接口，带不锈材质闷盖，球阀开关控制；泵房左右两侧各1个φ80mm外注水口，接口形式为快插式公接口，带铜质或同等性能不锈材质闷盖和滤网。 4.4液罐：内藏式，容量≥6吨（液罐容量设置应适当，不宜过大，需充分考虑器材箱容积和整车重量，尺寸），弹性连接，内部设置放荡隔板，罐体选用PP材质或316以上不锈钢材质，罐内管道选用耐腐蚀材料，液罐应承诺质保15年，免费维修（含维修人员路费，零件费，工时费等）。液罐顶部设置人孔，直径≥450mm，带快速锁定/开启装置。水罐设置1个溢流及通气阀门，设置1个液位指示器，在泵房消防员操作位置显示液位情况，液罐底部设置排污口。 4.5控制系统：控制系统设置在泵房位置，泵房要求结构紧凑、排布科学合理，各种仪表、指示灯、操控开关均设置在方便消防员操作的位置，并附有明确的中文标识，所有显示值采用中国的计量标准和国际通用图标。消防控制系统依托CAN总线和车载电脑实现底盘和灭火系统主要设备数字式集中控制，应急状态也可手动控制，泵室操作面板实时显示底盘和上装系统的主要信息。投标文件中提供控制系统的品牌、型号及操作界面图，并描述具体可实现的功能。 4.5.1驾驶室显示及控制单元：器材箱开门显示、容罐液位显示、警灯工作显示、倒车影像、倒车雷达、360度环绕影像、可以显示器材随车情况的器材管理系统等（投标人负责对车载器材进行标识，确保系统完整好用）。 4.5.2泵室显示及控制单元：水泵压力和真空压力显示，水泵工作时间显示，进出水管路阀门开闭显示，容罐液位显示，流量显示，系统操作及维护指南，管路及电气原理图，故障记录，维保提示等内容。能够实现后挂取力，消防泵启动和关闭，水泵转速控制，水压自动稳压等操作功能。泵室适当位置配有照明灯，便于夜间操作。 4.5.3配备自动供水受水系统，当接受后车供水时，水罐容积超过设定比例后自动关闭外注水口；当往前车供水时，水泵出水口压力超过设定压力后消防泵转速可自动降低，保证供水和受水安全。 5.电气设备 5.1信号设备：驾驶室顶安装LED警灯，车身两侧分别设置红蓝爆闪灯、LED照明灯各3个。车顶后部中央位置安装1个圆柱形旋转警灯。驾驶室顶部安装1个喊话器，驾驶室内安装手持麦克风，消防员可通过喊话器进行公共广播。 5.2照明设备：器材箱及泵房内部安装LED照明灯，上下车踏板处安装照明装置，乘员室内部安装照明设备，车身左右两侧顶部安装LED照明灯，车厢尾部安装一个不低于70W的卤素照明灯，俯仰和水平角度可线控调节。 6.喷漆和标识： 底盘：原色。 上装：消防红。 轮辋：银色。 保险杠：亮白色。 挡泥板：亮白色。 荧光带：为保证夜间工作安全，车身加装有荧光带。 标识：主要设备的控制和操作应在车上有固定的性能参数、操纵指示、操作说明和安全警示等清晰、准确、明了的标识，标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。 7.随车文件清单 底盘使用说明书 底盘质量保修卡 若为进口底盘则需提供进口报关单 底盘一致性证书 发动机号码拓印 底盘号码拓印件 消防车使用说明书 上装部件资料 消防车随车消防器材清单 消防车合格证 消防车跟踪服务卡 消防车交接清单 8.随车器材清单：按照国标GB_7956要求配备 9.常用配件及易损配件清单 |
|  |  | 常用配件及易损配件. 1; 发动机和底盘保养件; 2套. 2; 发动机皮带; 1套. 3; 发动机冷却水管; 1套. 4; 刹车片; 1车副. 5; 底盘气路气管接头; 1车副. 6; 器材门连杆座组件; 1车副. 7; 器材门拉杆; 1车副. 8; 器材门拉杆挡块; 1车副. 9; 器材门下链块封头; 1车副. 10; 器材门轨道胶条; 20米. 11; 器材门拉杆封头; 1车副. 12; 器材门叶片密封条; 1车副. 13; 车载继电器; 1个. 14; 爆闪灯; 2个. 15; 示宽灯总成; 4个. 16; 护体灯; 2个. 17; 器材箱灯带; 20m. 18; 翻板门警示灯; 4个. 19; 牌照灯; 1个. 20; 保险片; 6个. 21; 电位器或自复位开关; 1个. 22; 总电源开关; 1个. 23; 水泵真空表; 1个. 24; 水泵压力表; 1个. 25; 出入水口接扣; 4个. |

包30：小型器材运输车

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - （一） | 小型器材运输车 | 1.底盘：国产优质柴油手动四驱底盘, 投标文件中须提供该型号底盘3C证书。 2.发动机功率（kw）:≥120 ※3.排放标准：国六 4.变速器（型式）：不低于6挡手动变速箱 5.驱动型式：4×4 6.驾驶室：四门,原装双排驾驶室。座位设置：2＋3，其中前排2座，后排3座。 7.具体配置：ABS+EBD、车身稳定控制（ESP）、刹车辅助系统（BAS）、牵引力控制（TCS）、防侧翻系统（RMI）、碰撞自动解锁、碰撞自动断油、上坡辅助（HHC）、定速巡航、后倒车雷达、倒车视频影像、双安全气囊、胎压监测、无钥匙进入（前排）、无钥匙启动、电动车窗、后视镜电动调节、方向盘上下调节、触控液晶屏、行车电脑显示屏、蓝牙/车载电话。在车前部加装了绞盘以及在车尾加装了后拖车钩。 8.器材厢门： 8.1器材箱左右两侧各设置2扇铝合金卷帘门，门框采用轻型优质铝合金制造，启闭灵活、密封性好、噪音低、外形美观、轻便可靠，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启。 8.2后部器材箱门采用气弹簧上翻门 9.器材布局根据采购人需求定制。 10.前端配备电动绞盘，额定拉力：≥3500Kg 11.车辆前部安装6只越野照明灯， 12.警报器功率为100W；警报器、警灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内； 13.车厢两侧上部各配置2只爆闪灯； 14.器材箱后部有两只照明灯 15.其余照明及警示设备符合XF39.4-92中电气系统的规定和要求 16.随车文件： 整车操作使用书及光盘（中文） 底盘使用说明书及光盘（中文） 整车操作维修手册（中文） 底盘质量保修卡 底盘合格证 发动机号码拓印件 底盘号码拓印件 17.随车装备清单 车辆跟踪服务卡 车辆交接清单 18.随车器材 序号; 名称; 数量; 规格/代号; 备注. 1; 干粉灭火器; 1; 2kg. 2; 随车工具; 1套. |
|  |  | 19.常用配件及易损配件清单. 1; 发动机和底盘保养件; 1套. 2; 发动机皮带; 1套. 3; 发动机冷却水管; 1套. 4; 刹车片; 1车副. 5; 底盘气路气管接头; 1车副. 6; 器材门连杆座组件; 1车副. 7; 器材门拉杆; 1车副. 8; 器材门拉杆挡块; 1车副. 9; 器材门下链块封头; 1车副. 10; 器材门轨道胶条; 20米. 11; 器材门拉杆封头; 1车副. 12; 器材门叶片密封条; 1车副. 13; 车载继电器; 1个. 14; 爆闪灯; 2个. 15; 示宽灯总成; 4个. 16; 护体灯; 2个. 17; 器材箱灯带; 20m. 18; 翻板门警示灯; 4个. 19; 牌照灯; 1个. 20; 保险片; 6个. 21; 电位器或自复位开关; 1个. 22; 总电源开关; 1个. |

- 注：1.以上所称国家级检验（测）机构是指全国认证认可信息公共服务平台中“国家级资质认定获证机构”。投标人提供检测报告复印件时须附页检验（测）机构在全国认证认可信息公共服务平台名录网页截图。

- 2.因机构改革，消防救援领域165项现行行业标准类别由公共安全行业标准调整为消防救援行业标准，代号由“GA”调整为“XF”。由于目前处于标准并行的过渡期间，投标人提供的证明材料中采用"GA"开头或“XF”开头的标准均符合本次招标要求。

## 三、样品递交及退还要求

- （一）样品递交要求

- 1.样品清单列表

- 以下包的投标人在投标时须提交以下样品。样品清单如下：

| - 序号 | - 包号 | - 样品名称 |  | - 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 2 | 抢险救援防护装备 （1套） | 抢险救援头盔 | 1套 |
|  |  |  | 抢险救援服 | 1件 |
|  |  |  | 抢险救援手套 | 1双 |
|  |  |  | 抢险救援靴 | 1双 |
| - 4 | - 4 | - 正压式消防空气呼吸器 |  | 1套 |

- 2.样品评审方式

- 2.1样品采用明标评审。

- 2.2样品要求：投标人按包要求的样品进行提交，同时确保所提交样品能够正常使用，在每件样品的包装及实物的显著位置上标明投标人名称。投标人提供的样品禁止废旧产品及3D打印产品。

- 3.样品递交时间：2022年1月6日北京时间9:30-10:00。

- 4.样品递交地点：重庆市公共资源交易中心（重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋，具体以当日重庆市公共资源交易中心的指示地点为准）。潜在投标人可提前到重庆市公共资源交易中心了解存放样品的现场情况。

- 5.样品因破坏性试验进行现场测试（如耐火试验、敲击、切割等）等产生一定程度损毁的，采购人和采购代理机构不承担责任。所有需提供样品和需进行测试的货物由投标人负责安装、调试，保证样品正常测试使用。

- （二）样品退还要求

- 前三名中标候选人的样品由采购人带走封样，并作为验收标准，交货产品应与样品保持一致。中标人的样品验收完成后在采购人处由采购人退还，未中标的中标候选人的样品在结果公告发布之日起第9个和第10个工作日（上午9:00-11:30，下午14:30-18:00）在采购人处进行退还。其他投标人的样品在评审完成后由投标人拆除并带回，按照重庆市政府采购交易中心相关规定执行。

# 第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期

自采购合同签订之日起，包2、包4中标产品应在90个日历日内按照采购人要求完成安装调试，包21-30中标产品若为非国产底盘的，中标人应在合同签订后365个日历日内交货并完成安装调试；中标产品若为国产底盘的，中标人应在合同签订后180个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市巴南区李家沱红光大道65号战勤保障大队仓库内或总队复盛训练基地或者采购人指定重庆市内其他地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

9.为保障装备质量，采购人可视情对中标人交付的产品进行抽样送检，检测结果将作为验收的依据。若检测结果与投标文件提供的参数资料存在不符，检测费用由中标人承担。若检测结果符合投标文件则检测费用由采购人承担。

10.对于样品，验收人员进行送检或现场测试（如耐火试验、敲击、切割等）等产生费用损毁的，中标人的样品将保留作为验收标准，交货产品应与样品保持一致。所有需提供样品和需进行测试的货物由投标人负责安装、调试，保证样品正常测试使用。

11.对于提供伪劣、假冒、贴牌货物的，将按国家相关规定处理。

12.验收相关事宜，以上条款未能明确的按采购人相关规定执行。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、设计费要求实施改造费用等实施完成本项目的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，包2、包4投标产品质量保证期达到3年；包21-30投标产品质量保证期达到5年。

所投产品需由生产制造商承诺直接负责所投产品的质量保障、培训、售后、质保等工作，须在投标文件中提供由产品生产制造商出具的售后服务承诺书原件，同时注明售后部门负责人的联系方式。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在72小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应在96小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

（一）合同签订后，由中标人委托银行开立以采购人为受益人的预付款保函，保函金额为合同金额的40%，收到预付款保函10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额40%的预付款。货物交货验收合格后，中标人在5个工作日内向采购人提供全额发票、书面申请等资料。采购人在收到中标人提交的付款申请资料后，10个工作日内向中标人支付合同金额55%的货款。货物正常使用1年后凭收据，采购人支付5%的货款（若招标文件要求提供所投产品自愿性认证证书，需在中标人提供证书后采购人支付5%货款），如遇质量问题并未能实施解决相关质量问题，采购人将顺延付款时间直至质量问题解决。

（二）中标人按采购合同交货并安装调试后，采购人组织验收；中标人逾期交货的，每天扣除合同总金额的0.5%，超过30个日历日未交货的，采购人将视情有权解除合同，并追究中标人的违约责任，视情要求赔偿因延期交货造成采购人的经济损失；所交货物验收不合格的，中标人应在1个月内（30个日历日）提出采购人可接受的解决方案并完成整改，逾期则追究中标人的违约责任并作供货不达标记录；中标人须到场参与验收并签字确认验收结果；采购人对中标人所交货物进行验收时所产生的所有费用由中标人承担，费用包括验收所用的人工费、材料费（如灭火剂、水、电、气、油费）等。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.提供2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。 2.本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。 |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）（提供复印件）（注）。 2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。 |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）。 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 按招标文件“第七篇投标文件格式”要求签署、盖章。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）包2、包4评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 36 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为20分。 2.加分条款： 2.1投标文件投标应答高于招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），每条可加4分。 2.2投标文件投标应答高于招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中非“▲”或“※”号标注的部分）），每条可加2分。 2.4以上二款总加分不超过16分。 3.扣分条款： 3.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除10分，扣完为止。 3.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 14 | 4.根据投标人递交的样品及产品介绍资料进行评审。 结合投标人提供的样品及产品介绍资料，对产品的设计、配置符合灭火救援作战的科学性、穿着舒适性、实用性、操作性、美观性等进行评价。产品设计很好的符合灭火救援作战需求，设计科学，服装穿着舒适，实用性强、操作性好、产品美观得7分；产品设计较好的符合灭火救援作战需求，设计较科学，服装穿着较为舒适，实用性较强、操作性较好、产品较美观得5分；产品设计基本符合灭火救援作战需求，设计一般，穿着舒适性一般，实用性一般、操作性一般、产品美观性一般得3分，产品设计不符合灭火救援作战需求，设计差，服装穿着不舒适，实用性不强、操作性差、产品不美观或未提供相关资料的或未按招标文件要求提供样品、少送、错送的，本项得0分。 5.根据投标人提供的产品总体技术描述，结合产品的主要性能指标，结合材料工艺等进行评价。性能优越，选材精良，工艺先进得7分；性能良好、材质较精良，工艺较先进得5分；性能一般，材质基本满足要求，工艺一般得3分；性能较差材质粗糙工艺落后，材质不合格或未提供产品技术描述内容得0分。 | 投标人提供方案/资料，内容包括产品介绍资料，产品信息不限于制造商、产地、品牌、规格型号、技术参数（反映主要性能）、彩色实物图片等，格式自拟。 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 8 | 1.售后服务机构设置 投标人注册地在重庆，或所投包的单一产品/核心产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构得1分，不满足或未提供的得0分。 | 投标人注册地在重庆，或所投包的单一产品/核心产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件；所投包的单一产品/核心产品制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书复印件或服务协议复印件。 |
|  |  |  | 2.售后服务机构人员配置 根据售后服务人员配置齐全程度、专业是否对口以及人员的工作经验等方面进行评审，人员配置合理齐全得1分，人员配置一般得0.5分，人员配置不合理不齐全或未提供人员配置清单的得0分。 | 提供售后服务人员配置清单及配置方案，格式自拟。 |
|  |  |  | 3.售后服务机构装备 根据为满足售后服务所配备的装备情况评审，装备配置合理齐全完全满足售后服务需求得1分，装备配置部分满足售后服务得0.5分，装备配置差无法提供售后服务或未提供装备配置情况的得0分。 | 提供售后装备配置情况，格式自拟。 |
|  |  |  | 4.备品备件及易损件 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评审。常用的、容易损坏的备品备件齐全程度高、价格合理得5分；配有部分常用的、容易损坏的备品备件、价格合理得3分；未提供配备情况或备品备件配备不齐全价格不合理的得0分。 | 提供备品备件配置情况，格式自拟。 |
|  |  | 履约能力 （2%） | 2015年1月1日至今，投标人有所投包内任一产品或类似产品的销售业绩，提供一个业绩得1分，本项最多得2分，没有或者未提供得0分。 | 提供销售合同复印件。 |
| 4 | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

（二）包21-包30评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 29 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为20分。 2.加分条款： 2.1投标文件投标应答高于招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），每条可加3分。 2.2投标文件投标应答高于招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中非“▲”或“※”号标注的部分）），每条可加2分。 2.4以上二款总加分不超过9分。 3.扣分条款： 3.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除10分，扣完为止。 3.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 21 | 4.从投标人提供的车辆底盘的总体技术描述、性能、以及适用性内容等进行评审。 底盘总体技术描述优良、载员数量多、发动机马力大、变速箱性能优良、取力器性能优良的为优，得7分； 底盘总体技术描述一般、载员数量较多、发动机马力较大、变速箱性能一般、取力器性能一般的为良，得5分； 底盘总体技术描述较差、载员数量较少、发动机马力较小、变速箱性能较低、取力器性能较低的为差，得3分。 底盘总体技术描述混乱、载员数量少、发动机马力小、变速箱性能低、取力器性能低或未提供相关内容描述为差，得0分。 5.从投标人提供的车辆主要系统和部件的总体技术描述、重要技术指标、以及适用性等方面进行评审。 车辆主要系统和部件的总体技术描述优良、重要技术指标高、以及适用性强的为优，得7分； 车辆主要系统和部件的总体技术描述一般、重要技术指标较高、以及适用性一般的为良，得5分； 车辆主要系统和部件的总体技术描述较差、重要技术指标较低、以及适用性较低的为差，得3分。 车辆主要系统和部件的总体技术描述混乱、重要技术指标低、以及适用性低或未提供相关描述为差，得0分。 6.从投标人提供的车辆上装结构的总体技术描述，设计布置、材料及工艺等内容进行评审。可提供车辆设计图、实物图片以及材料工艺的实物图片等作为支撑。 车辆上装结构的总体技术描述优良，设计布置合理、材料及工艺优良为优，得7分； 车辆上装结构的总体技术描述一般，设计布置较合理、材料及工艺一般为良，得5分； 车辆上装结构的总体技术描述较差，设计布置不够合理、材料及工艺较差为差，得3分。 车辆上装结构的总体技术描述混乱，设计布置不合理、材料及工艺粗糙或未提供相关描述为差，得0分。 | 投标人自行提供方案或相关资料、材料(格式自定) |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 8 | 1.售后服务机构设置 投标人注册地在重庆，或所投单一产品/包的核心产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构得1分，不满足或未提供的得0分。 | 投标人注册地在重庆，或所投单一产品/核心产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件；所投单一产品/包的核心产品制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书复印件或服务协议复印件。 |
|  |  |  | 2.售后服务机构人员配置 根据售后服务人员配置齐全程度、专业是否对口以及人员的工作经验等方面进行评审，人员配置合理齐全得1分，人员配置一般得0.5分，人员配置不合理不齐全或未提供人员配置清单的得0分。 | 提供售后服务人员配置清单及配置方案，格式自拟。 |
|  |  |  | 3.售后服务机构装备 根据为满足售后服务所配备的装备情况评审，装备配置合理齐全完全满足售后服务需求得1分，装备配置部分满足售后服务得0.5分，装备配置差无法提供售后服务或未提供装备配置情况的得0分。 | 提供售后装备配置情况，格式自拟。 |
|  |  |  | 4.备品备件及易损件 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评审。在满足招标文件第二篇技术需求中常用配件及易损配件的基础上,额外增配其他常用的、容易损坏的备品备件。配备齐全程度高、价格合理得5分；配有部分常用的、容易损坏的备品备件、价格合理得3分；未提供配备情况或备品备件配备不齐全价格不合理的得0分。 | 提供备品备件配置情况，格式自拟。 |
|  |  | 履约能力 （2%） | 2015年1月1日至今，投标人有所投包内任一产品或类似产品的销售业绩，1个业绩得1分，本项最多得2分，没有或者未提供得0分。 | 提供销售合同复印件。 |
| 4 | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微型企业给予6%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人以联合体形式参与投标的；

（八）投标人进行合同分包的；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由 “第七篇投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第七篇投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.投标文件按招标文件“第七篇投标文件格式”要求签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行（行号：102653000177）

账  号：3100023409200174780

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）技术条款差异表

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）其他技术资料

（四）提供第四篇评分标准中技术部分要求的佐证材料或方案（格式自拟）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

（四）提供第四篇评分标准中商务部分要求的佐证材料或证明材料复印件（格式自拟）

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

项目编号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号及名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

项目编号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

## 二、技术文件

（一）技术条款差异表

项目编号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）其他技术资料

（四）提供第四篇评分标准中技术部分要求的佐证材料或方案（格式自拟）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目编号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标商务应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足招标文件要求；

2.本表可扩展。

（三）其他商务资料

（四）提供第四篇评分标准中商务部分要求的佐证材料或证明材料复印件（格式自拟）

## 四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章或自然人签署）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）