- 采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 6 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：租赁和商务服务业

中小企业划型标准：租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同金额5 %的履约保证金，履约保证金自货物交付验收合格后质保期内无质量问题索赔和售后服务问题，经采购人确认，由采购人无息退回中标人。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 采购合同签订后且中标人已提交履约保证金的，采购人向中标人支付合同总价的30%；服务完成，采购人向中标人支付合同总价的70%。 |

三、服务要求：

（一）项目概况

因2022年度浙江省“两会”安检需要，现需租赁相关服务、设备及人员。

投标人应充分理解本项目实施过程中的特殊性，必须确保：1、服务到位、响应及时；2、设备性能及质量安全可靠，运行稳定；3、人员政治可靠、业务熟练、操作规范。

（二）总体要求

1、具备一次性满足16个安检点位、33台X光通道仪、38扇安检门、2套车底检查系统、410名常备专职安检人员（以社保缴纳为准）的技术实力，并基于此常备20%的机动设备、人员力量储备, 且女安检员比例不低于50%，具备独立实施能力，不得转包实施。

2、具有丰富的安检业务经验，服务团队人员中骨干力量经相关专业机构培训，并具有相关的培训证书。

3、具备独立组织岗前业务、礼仪、法律知识教育培训能力。

4、具备较为成熟的管理模式与架构，分级指挥到位。

5、须接受现场专业知识测试。

6、本项目在后续的实施过程中有保密的相关要求。

（三）租赁设备（含人员）要求

| 序号 | 品名 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X光通道仪 | 1、规格：双视角65*50 2、使用多能量X射线检查技术,具有物质识别功能，能够分辨有机物、无机物和混合物。 3、通道尺寸，宽度不低于650毫米，高度不低于500毫米，场地有限，要求安检机为整体设计，不需要单独操作台，配备一体式操作台，方便安检人员操作和减少占地空间。 4、传送装置应采用不影响X射线的材料，传送带不跑偏，传送带速度≥0.2米/秒。 传送带高度，不超过680毫米。 最大负载能力，不低于150千克（均匀负载）。 系统启动时间，不超过60秒。 5、图像质量： 线分辨力:水平视角≤0.0787mm单根实芯铜线；垂直视角≤0.0787mm单根实芯铜线； 穿透力：水平及垂直视角不低于46毫米钢板（160KV）； 穿透分辨率：水平视角≤0.127mm单根实芯铜线； 垂直视角≤0.127mm单根实芯铜线 空间分辨率：水平视角≤1.0mm线对、垂直视角≤1.0mm线对； 图像显示具有垂直视角图像显示和水平视角图像显示功能，且分辨率不低于1280×1024。 6、X射线发生器： 照射束发射方向：底照式及侧照式（双源双视角）； 采用密封式油冷冷却方式； 7、图像处理功能： 有机物剔除，突出显示无机物和混合物图像，有机物显示为灰度图像； 有机物只显，突出显示有机物图像，无机物和混合物显示为灰度图像； | 台/天 | 33 |
| 2 | 安检门 | 1、18区位探测技术并有高亮度LED报警部位指示，精确定位藏匿的违禁品部位 2、LED两侧扩散报警方式，可区分金属大小； 3、配备智能化的客流量和报警计数器，实时自动显示记录报警次数和进出人数，100000条超大容量记录信息方便实时查阅 4、密码保护只允许授权人员操作，安全性更高 5、对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害 6、通道尺寸约为：2000mm (高)×700mm (宽)×500mm (深) 7、外型尺寸约为：2230mm (高)×835mm (宽)×580mm (深) 8、主机外箱尺寸：750mmX255mmX445mm 9、门板纸箱尺寸：2350mmX650mmX190mm 10、电源：采用外置电源适配器AC85-264V/47.5-60Hz 11、功耗：＜15W 12、工作环境：-20℃~+50℃ 13、重量 ：约75kg | 扇/天 | 38 |
| 3 | 自动车底检查系统 | 1、扫描方式：全自动，非外部触发条件扫描方式； 2、最大扫描速率：18kHz ； 3、检测车速：1-60km/h,建议≤30km/h； ； 4、视场角度：170度； 5、图像纵向分辨率：≥2048像素CCD / ≥4096像素CCD； 6、扫描仪数据线：10 米；（可定制长度） 7、辅助照明：160W； 8、照明组件：两颗单体密封LED面光源；寿命：50000h； 9、车底图像扫描仪：采用独有的开放式宽视场车底图像采集技术设计； 10、承载重量：大于30T； 11、防水等级：IP68满足全天候工作； 12、扫描装置重量：28KG； 13、扫描装置体积：450×400×88mm； 14、通信接口：RJ45； 15、存储温度：-40°~+75°； 16、工作温度：-25°~+60°； 17、工作电压：110－240V AC,50－60HZ。 | 套/天 | 2 |
| 4 | 安检人员 | 1、年龄在20岁-35岁之间，高中及以上学历，政历清白，业务熟练，从事安检工作2年以上，并具有至少一次省级重大政治类安保活动安检工作经历，熟练掌控安检设备操作技术和人身安检实操流程。 2、安检员须每组安检站标准配备引导员1名、前传员1名、值机员1名、后传员1名、手检员2名、管理员1名（共7人）。 3、投标单位应选派政治立场坚定、思想纯洁、遵纪守法的安检员，并在下达书面任务后24小时内，提供公安机关出具的该批工作人员政审合格材料，且应在任务规定时间内完成人员的到位等一切准备工作。任务开始前，招标人有权安检员进行再次审查，并根据审查结果决定上岗人员。 4、任务下达后，招标人有权对安检员进行再次培训及考核，考核通过方可上岗，投标单位必需无条件服从培训内容与安排。 5、安检员应统一着深色西装，白衬衣，系领带，黑皮鞋。 6、招标人不提供所有安检人员食宿，由投标单位自行解决。 | 名/天 | 410 |
| 5 | 安检篷房 | 1、篷房采用铝合金构架搭建，防水篷布（篷布覆盖篷房顶及四周带有拉链门）。篷房以一间为单位，高度3米（不含顶），宽度6米，纵深3米，可多间合并搭建。 2、篷布参数：双层PVC篷布，篷布均为750克/平方；抗拉强度：经≥2900N/5cm、纬≥2600N/5cm，撕裂强度：经≥370N/5cm、纬≥290N/5cm；剥离强度（IVK手剥）≥90 N/5cm。延伸率经15%、纬20%，耐温性-30℃~70℃，耐久性5-7年左右；表面带自洁功能、抗风能力：8级、防火性能：B1级（难燃、即离火三秒自灭） | 间/天 | 6 |

▲说明：以上各设备（人员）数量为估算量，可能与实际有出入，安检服务暂定七天，最后合同价据实结算。

（四）租赁设备供货要求

1、投标单位必须理解招标人对所需租赁设备数量可能发生变更，投标单位必须承诺无论设备数量发生什么变化，投标单位须按招标人数量要求供货、送货地点及时供货。

2、投标设备的现场交付

2.1合同签订后，投标单位需按招标人实际需求及时供货并提供相关服务。

2.2投标单位负责将设备送达到招标人指定的地点。

3、设备的运输及保险

投标货物的运输和保险由投标单位负责。

4、设备验收

投标单位应向招标人提供详细的设备供货清单，由招标人确认。当设备到达用户指定的现场后，招标人和投标单位依据设备供货清单共同对设备进行抽检，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求、或有短缺、破损, 招标人有权要求投标单位立即补发或更换。

（五）运维服务要求

1、投标单位须具有完善的的运维保障小组，及时响应招标人的服务要求。须在投标文件中明确服务地址及电话。

2、投标单位需提供产品质量保证，产品质量有问题如缺扣等问题无条件更换。

（六）服务响应要求

接到招标人通知后12小时内，须保证招标人要求的设备人员到位并调试完毕。

（七）技术文件要求

1、投标单位必须对本技术文件进行点对点应答。

2、投标单位必须按招标设备清单及技术要求提供产品技术指标，并提供完善的租赁服务保障措施、供货措施等内容。

3、投标单位应提供详细的货物租赁报价清单，以及投标货物配件、耗材、选件表和特殊工具及备件清单。

4、投标单位必须提供运维服务承诺，内容包括：服务时间、服务方式、应急方案及备机的供应情况，主要正对故障响应、修复时间、驻点技术人员的配备等做出明确说明，以满足招标人的需要。

（八）服务期

本项目服务期自合同签订生效之日一年。非招标单位人为原因造成的设备损坏等由中标单位承担相关责任。项目结束后的租赁设备由中标单位负责拆除运输，该部分报价须包含在报价中。

注：

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：产品制造国有强制性标准的执行产品制造国强制性标准，无的统一执行我国最新相关标准、规范；有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范；

2.除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加，同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。