公开招标采购文件

项目编号：GXZC2021-G1-10216-CGZX

项目名称：广西消防救援队伍2021年下半年消防装备采购

采购单位：广西壮族自治区消防救援总队

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2022年1月11日

目   录

第一章 公开招标公告……………………………………………… 2

第二章 招标项目采购需求 …………………………………………15

第三章 投标人须知 …………………………………………………156

第四章 评标办法及评分标准 ………………………………………169

第五章 政府采购合同主要条款 ……………………………………173

第六章 投标文件格式 ………………………………………………181

第一章  公开招标公告

招标公告

项目概况

广西消防救援队伍2021年下半年消防装备采购 招标项目的潜在投标人应在南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心1楼前台或通过邮寄获取招标文件，并于2022年2月9日 10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-G1-10216-CGZX

项目名称：广西消防救援队伍2021年下半年消防装备采购

预算金额：3301.3532万元（人民币）

采购需求：

| 分标号 | 预算金额（人民币元） | 项号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算单价（人民币元） | 分项预算价（人民币元） |
| A1 | 2519380 | 1 | 消防头盔 | 794 | 顶 | 550 | 436700 |
|  |  | 2 | 消防腰斧 | 418 | 把 | 450 | 188100 |
|  |  | 3 | 消防手套 | 1689 | 双 | 85 | 143565 |
|  |  | 4 | 消防护目镜 | 770 | 副 | 100 | 77000 |
|  |  | 5 | 防静电内衣 | 230 | 套 | 150 | 34500 |
|  |  | 6 | 消防安全腰带 | 521 | 条 | 120 | 62520 |
|  |  | 7 | 消防员呼救器 | 1107 | 个 | 450 | 498150 |
|  |  | 8 | 消防员方位灯 | 45 | 盏 | 145 | 6525 |
|  |  | 9 | 应急逃生自救安全绳 | 824 | 套 | 900 | 741600 |
|  |  | 10 | 消防员灭火防护头套 | 731 | 个 | 120 | 87720 |
|  |  | 11 | 消防员灭火防护靴（胶靴） | 780 | 双 | 300 | 234000 |
|  |  | 12 | 消防员灭火防护靴（皮靴） | 30 | 双 | 300 | 9000 |
| A2 | 1869750 | 1 | 消防员灭火防护服（三层面料） | 716 | 套 | 2400 | 1718400 |
|  |  | 2 | 消防员灭火防护服（四层面料） | 15 | 套 | 2250 | 33750 |
|  |  | 3 | 灭火防护服（指挥员款） | 40 | 套 | 2940 | 117600 |
| A3 | 3244400 | 1 | 正压式消防空气呼吸器（6.8L） | 352 | 套 | 8450 | 2974400 |
|  |  | 2 | 正压式消防空气呼吸器（9L） | 30 | 套 | 9000 | 270000 |
| A4 | 1978170 | 1 | 消防员抢险救援头盔 | 670 | 顶 | 365 | 244550 |
|  |  | 2 | 消防员抢险救援手套 | 1904 | 双 | 180 | 342720 |
|  |  | 3 | 消防员抢险救援防护服（冬） | 35 | 套 | 1400 | 49000 |
|  |  | 4 | 消防员抢险救援防护服（夏） | 737 | 套 | 1100 | 810700 |
|  |  | 5 | 消防员护膝、护肘 | 476 | 套 | 100 | 47600 |
|  |  | 6 | 消防员抢险救援靴（皮靴） | 930 | 双 | 520 | 483600 |
| A5 | 1833528 | 1 | 消防员呼救器后场接收装置 | 3 | 套 | 16500 | 49500 |
|  |  | 2 | 骨传导通话装置 | 59 | 套 | 1150 | 67850 |
|  |  | 3 | 佩戴式防爆照明灯 | 1585 | 盏 | 325 | 515125 |
|  |  | 4 | 消防员隔热防护服 | 54 | 套 | 620 | 33480 |
|  |  | 5 | 消防员避火防护服 | 17 | 套 | 4000 | 68000 |
|  |  | 6 | 二级化学防护服 | 36 | 套 | 800 | 28800 |
|  |  | 7 | 一级化学防护服 | 17 | 套 | 2800 | 47600 |
|  |  | 8 | 特级化学防护服 | 8 | 套 | 11500 | 92000 |
|  |  | 9 | 化学防护手套 | 9 | 副 | 60 | 540 |
|  |  | 10 | 内置劳动保护手套 | 211 | 副 | 3 | 633 |
|  |  | 11 | 防高温手套 | 19 | 副 | 170 | 3230 |
|  |  | 12 | 消防员防蜂服 | 45 | 套 | 1800 | 81000 |
|  |  | 13 | 电绝缘装具 | 8 | 套 | 1400 | 11200 |
|  |  | 14 | 防静电服 | 12 | 套 | 350 | 4200 |
|  |  | 15 | 消防阻燃毛衣 | 148 | 件 | 220 | 32560 |
|  |  | 16 | 消防员降温背心 | 53 | 件 | 480 | 25440 |
|  |  | 17 | 移动供气源 | 4 | 套 | 22120 | 88480 |
|  |  | 18 | 正压式消防氧气呼吸器 | 9 | 套 | 9360 | 84240 |
|  |  | 19 | 强制送风呼吸器 | 17 | 套 | 2640 | 44880 |
|  |  | 20 | 消防过滤式综合防毒面具 | 59 | 副 | 880 | 51920 |
|  |  | 21 | 激流救生衣 | 173 | 套 | 2050 | 354650 |
|  |  | 22 | 消防救生衣 | 130 | 套 | 1140 | 148200 |
| A6 | 2383948 | 1 | 消防坐式半身安全吊带 | 48 | 条 | 390 | 18720 |
|  |  | 2 | 消防全身式安全吊带 | 77 | 条 | 780 | 60060 |
|  |  | 3 | 含胸式上升器III类安全吊带 | 29 | 条 | 1600 | 46400 |
|  |  | 4 | 消防轻型安全绳 | 116 | 根 | 220 | 25520 |
|  |  | 5 | 消防通用安全绳 | 72 | 根 | 420 | 30240 |
|  |  | 6 | 消防防坠落辅助部件 | 37 | 套 | 3000 | 111000 |
|  |  | 7 | 手提式强光照明灯 | 151 | 盏 | 900 | 135900 |
|  |  | 8 | 强光照明手电 | 30 | 个 | 1065 | 31950 |
|  |  | 9 | 多功能防爆手提灯（强光灯） | 10 | 盏 | 980 | 9800 |
|  |  | 10 | 核辐射防护服 | 6 | 套 | 12366 | 74196 |
|  |  | 11 | 消防用荧光棒 | 147 | 个 | 12 | 1764 |
|  |  | 12 | 水上救援机器人 | 1 | 台 | 100000 | 100000 |
|  |  | 13 | 水域救援漂浮救生绳 | 752 | 根 | 11 | 8272 |
|  |  | 14 | 消防员水域救援防护服 | 85 | 套 | 1500 | 127500 |
|  |  | 15 | 潜水装具 | 8 | 套 | 16000 | 128000 |
|  |  | 16 | 干式水域救援服 | 57 | 套 | 4800 | 273600 |
|  |  | 17 | 湿式水域救援服 | 105 | 套 | 1450 | 152250 |
|  |  | 18 | 水域救援个人携行包 | 35 | 套 | 1500 | 52500 |
|  |  | 19 | 水域救援手套 | 81 | 副 | 350 | 28350 |
|  |  | 20 | 消防员水域救援手套 | 50 | 副 | 286 | 14300 |
|  |  | 21 | 消防员水域救援手套 | 50 | 副 | 500 | 25000 |
|  |  | 22 | 水域救援靴 | 89 | 双 | 680 | 60520 |
|  |  | 23 | 水域救援鞋 | 50 | 双 | 352 | 17600 |
|  |  | 24 | 水域救援鞋 | 44 | 双 | 1450 | 63800 |
|  |  | 25 | 消防员水域救援头盔 | 91 | 顶 | 520 | 47320 |
|  |  | 26 | 水域救援头盔 | 6 | 顶 | 180 | 1080 |
|  |  | 27 | 水域救援头盔 | 45 | 顶 | 460 | 20700 |
|  |  | 28 | 100米水面漂浮绳 | 32 | 条 | 1200 | 38400 |
|  |  | 29 | 50米水面安全绳 | 24 | 条 | 900 | 21600 |
|  |  | 30 | 水域救援牛尾绳 | 26 | 条 | 220 | 5720 |
|  |  | 31 | 个人安全绳包 | 154 | 套 | 450 | 69300 |
|  |  | 32 | 滚钩 | 1 | 个 | 1560 | 1560 |
|  |  | 33 | 水域救援割绳刀 | 103 | 把 | 530 | 54590 |
|  |  | 34 | 打捞袋 | 3 | 个 | 2160 | 6480 |
|  |  | 35 | 打捞杆 | 4 | 根 | 800 | 3200 |
|  |  | 36 | 脚踏绳 | 12 | 条 | 180 | 2160 |
|  |  | 37 | 紧绳器 | 8 | 套 | 210 | 1680 |
|  |  | 38 | 漂浮担架 | 2 | 副 | 3920 | 7840 |
|  |  | 39 | 锚点扁带 | 22 | 套 | 398 | 8756 |
|  |  | 40 | 绳索保护垫 | 2 | 个 | 334 | 668 |
|  |  | 41 | 绳索保护器滑轮组 | 10 | 套 | 5100 | 51000 |
|  |  | 42 | 水域救援横渡套装 | 10 | 套 | 36000 | 360000 |
|  |  | 43 | 水域救援拦截网 | 3 | 套 | 1144 | 3432 |
|  |  | 44 | 15m水域抛绳包 | 156 | 套 | 380 | 59280 |
|  |  | 45 | 可漂浮救生担架 | 1 | 副 | 3640 | 3640 |
|  |  | 46 | 望远镜 | 3 | 个 | 840 | 2520 |
|  |  | 47 | 高音哨 | 12 | 个 | 25 | 300 |
|  |  | 48 | 指南针 | 12 | 个 | 40 | 480 |
|  |  | 49 | 手持式声纳探测仪 | 5 | 台 | 3000 | 15000 |
| A7 | 2328064 | 1 | 隔离警示带 | 94 | 条 | 120 | 11280 |
|  |  | 2 | 闪光警示灯 | 47 | 盏 | 70 | 3290 |
|  |  | 3 | 警戒标志杆 | 26 | 个 | 60 | 1560 |
|  |  | 4 | 锥型事故标志柱 | 38 | 个 | 125 | 4750 |
|  |  | 5 | 区域标示牌 | 21 | 套 | 100 | 2100 |
|  |  | 6 | 荧光手喷漆 | 18 | 桶 | 40 | 720 |
|  |  | 7 | 警戒马甲 | 7 | 件 | 120 | 840 |
|  |  | 8 | 警戒网 | 14 | 套 | 552 | 7728 |
|  |  | 9 | 警戒胶带 | 27 | 卷 | 18 | 486 |
|  |  | 10 | 手持扩音器 | 6 | 台 | 150 | 900 |
|  |  | 11 | 出入口标志牌 | 6 | 套 | 300 | 1800 |
|  |  | 12 | 躯体固定气囊 | 4 | 套 | 2100 | 8400 |
|  |  | 13 | 肢体固定气囊 | 7 | 套 | 1500 | 10500 |
|  |  | 14 | 消防过滤式自救呼吸器 | 217 | 套 | 50 | 10850 |
|  |  | 15 | 救生照明线 | 16 | 条 | 5500 | 88000 |
|  |  | 16 | 折叠式担架 | 11 | 副 | 450 | 4950 |
|  |  | 17 | 伤员固定抬板 | 10 | 副 | 550 | 5500 |
|  |  | 18 | 多功能担架 | 9 | 副 | 1400 | 12600 |
|  |  | 19 | 船型担架 | 3 | 副 | 1500 | 4500 |
|  |  | 20 | 消防救生气垫 | 6 | 套 | 22000 | 132000 |
|  |  | 21 | 救生缓降器 | 16 | 台 | 950 | 15200 |
|  |  | 22 | 医药急救箱 | 11 | 套 | 500 | 5500 |
|  |  | 23 | 气动起重气垫 | 5 | 套 | 40000 | 200000 |
|  |  | 24 | 救援支架 | 5 | 把 | 4800 | 24000 |
|  |  | 25 | 救生抛投器 | 6 | 套 | 26000 | 156000 |
|  |  | 26 | 机动橡皮舟 | 2 | 艘 | 35000 | 70000 |
|  |  | 27 | 敛尸袋 | 69 | 套 | 90 | 6210 |
|  |  | 28 | 救生软梯 | 8 | 把 | 600 | 4800 |
|  |  | 29 | 折叠式救援梯 | 4 | 把 | 3500 | 14000 |
|  |  | 30 | 自喷荧光漆 | 11 | 桶 | 30 | 330 |
|  |  | 31 | 支撑保护套具 | 6 | 套 | 49000 | 294000 |
|  |  | 32 | 稳固保护附件 | 9 | 套 | 15700 | 141300 |
|  |  | 33 | 人员转移椅 | 5 | 把 | 2400 | 12000 |
|  |  | 34 | 冲锋舟 | 1 | 艘 | 59616 | 59616 |
|  |  | 35 | 充气动力救援艇 | 1 | 艘 | 42500 | 42500 |
|  |  | 36 | 舟艇舷外机 | 2 | 台 | 24012 | 48024 |
|  |  | 37 | 有毒气体探测仪 | 16 | 台 | 3800 | 60800 |
|  |  | 38 | 可燃气体检测仪 | 16 | 台 | 3325 | 53200 |
|  |  | 39 | 定位浮标 | 23 | 套 | 2100 | 48300 |
|  |  | 40 | 电子气象仪 | 9 | 台 | 1500 | 13500 |
|  |  | 41 | 生命探测仪 | 1 | 台 | 88200 | 88200 |
|  |  | 42 | 消防用红外热像仪 | 7 | 台 | 74800 | 523600 |
|  |  | 43 | 漏电探测仪 | 35 | 台 | 2250 | 78750 |
|  |  | 44 | 核放射探测仪 | 1 | 台 | 1180 | 1180 |
|  |  | 45 | 个人辐射剂量仪 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
|  |  | 46 | 测温仪 | 15 | 台 | 1100 | 16500 |
|  |  | 47 | 激光测距仪 | 8 | 台 | 2000 | 16000 |
|  |  | 48 | 便携危险化学品检测片 | 3 | 套 | 5600 | 16800 |
| A8 | 2503900 | 1 | 手动破拆工具组 | 6 | 套 | 2500 | 15000 |
|  |  | 2 | 液压破拆工具组 | 9 | 套 | 146000 | 1314000 |
|  |  | 3 | 混凝土液压破拆工具组 | 1 | 套 | 47000 | 47000 |
|  |  | 4 | 电动剪扩钳 | 1 | 把 | 20000 | 20000 |
|  |  | 5 | 机动链锯 | 19 | 把 | 4000 | 76000 |
|  |  | 6 | 无齿锯 | 19 | 把 | 17000 | 323000 |
|  |  | 7 | 双轮异向切割锯 | 8 | 把 | 11000 | 88000 |
|  |  | 8 | 液压开门器 | 3 | 套 | 9000 | 27000 |
|  |  | 9 | 玻璃破碎器 | 6 | 套 | 3200 | 19200 |
|  |  | 10 | 手持式钢筋速断器 | 12 | 套 | 6800 | 81600 |
|  |  | 11 | 凿岩机 | 4 | 台 | 8000 | 32000 |
|  |  | 12 | 冲击钻 | 5 | 套 | 1500 | 7500 |
|  |  | 13 | 毁锁器 | 5 | 套 | 7740 | 38700 |
|  |  | 14 | 多功能挠钩 | 9 | 套 | 1500 | 13500 |
|  |  | 15 | 绝缘剪断钳 | 20 | 把 | 200 | 4000 |
|  |  | 16 | 气动切割刀 | 1 | 把 | 2500 | 2500 |
|  |  | 17 | 多功能刀具 | 26 | 套 | 100 | 2600 |
|  |  | 18 | 外封式堵漏袋 | 3 | 套 | 5500 | 16500 |
|  |  | 19 | 捆绑式堵漏袋 | 2 | 套 | 4100 | 8200 |
|  |  | 20 | 下水道阻流袋 | 2 | 套 | 3450 | 6900 |
|  |  | 21 | 金属堵漏套管 | 2 | 套 | 2500 | 5000 |
|  |  | 22 | 无火花工具 | 6 | 套 | 4000 | 24000 |
|  |  | 23 | 阀门堵漏套具 | 2 | 套 | 4200 | 8400 |
|  |  | 24 | 注入式堵漏工具 | 4 | 套 | 3400 | 13600 |
|  |  | 25 | 木制堵漏楔 | 5 | 套 | 1260 | 6300 |
|  |  | 26 | 泡沫输转泵 | 1 | 台 | 21120 | 21120 |
|  |  | 27 | 单人洗消帐篷 | 2 | 套 | 6000 | 12000 |
|  |  | 28 | 移动式排烟机 | 13 | 台 | 9800 | 127400 |
|  |  | 29 | 移动照明灯组 | 10 | 套 | 10500 | 105000 |
|  |  | 30 | 泛光灯 | 9 | 盏 | 120 | 1080 |
|  |  | 31 | 移动发电机 | 4 | 台 | 7800 | 31200 |
|  |  | 32 | 坑道小型空气输送机 | 1 | 台 | 5600 | 5600 |
| A9 | 2330272 | 1 | 6%水成膜 | 157 | 吨 | 5400 | 847800 |
|  |  | 2 | 6%水成膜抗溶 | 16 | 吨 | 5400 | 86400 |
|  |  | 3 | 6%水成膜泡沫(不含PFOSPFOA) | 108 | 吨 | 6000 | 648000 |
|  |  | 4 | 6%抗溶性泡沫(不含PFOSPFOA) | 5 | 吨 | 8000 | 40000 |
|  |  | 5 | 6%抗醇性泡沫灭火剂 | 5 | 吨 | 8500 | 42500 |
|  |  | 6 | A类泡沫 | 4 | 吨 | 23450 | 93800 |
|  |  | 7 | 大流量移动消防炮 | 5 | 台 | 39000 | 195000 |
|  |  | 8 | 手抬机动泵 | 11 | 台 | 11500 | 126500 |
|  |  | 9 | 浮艇泵 | 4 | 台 | 13200 | 52800 |
|  |  | 10 | 移车器 | 12 | 台 | 760 | 9120 |
|  |  | 11 | 高倍数泡沫发生器 | 9 | 台 | 3800 | 34200 |
|  |  | 12 | 水幕水带 | 60 | 条 | 420 | 25200 |
|  |  | 13 | PG16泡沫钩管 | 52 | 根 | 1920 | 99840 |
|  |  | 14 | PQ16泡沫管枪 | 42 | 把 | 636 | 26712 |
|  |  | 15 | 臂架泡沫弯管 | 12 | 根 | 200 | 2400 |
| A10 | 1427237 | 1 | 消防水带（低压） | 166 | 条 | 420 | 69720 |
|  |  | 2 | 消防水带（低压） | 80 | 条 | 450 | 36000 |
|  |  | 3 | 消防水带（中压） | 1233 | 条 | 465 | 573345 |
|  |  | 4 | 消防水带（中压） | 736 | 条 | 552 | 406272 |
|  |  | 5 | 消防水带（高压） | 340 | 条 | 480 | 163200 |
|  |  | 6 | 消防水带（高压） | 220 | 条 | 680 | 149600 |
|  |  | 7 | 小口径水带 | 30 | 条 | 490 | 14700 |
|  |  | 8 | 小口径水带 | 30 | 条 | 480 | 14400 |
| A11 | 1121714 | 1 | 挂钩梯 | 57 | 把 | 600 | 34200 |
|  |  | 2 | 止水器 | 18 | 个 | 520 | 9360 |
|  |  | 3 | 移动式细水雾灭火装置 | 1 | 套 | 15500 | 15500 |
|  |  | 4 | 消防水带带压堵漏装置 | 3 | 套 | 2200 | 6600 |
|  |  | 5 | 消防移动储水装置 | 1 | 套 | 2800 | 2800 |
|  |  | 6 | 二节拉梯 | 53 | 把 | 1200 | 63600 |
|  |  | 7 | 三节拉梯 | 15 | 把 | 2801 | 42015 |
|  |  | 8 | 异型异径接口 | 162 | 套 | 120 | 19440 |
|  |  | 9 | 中压分水器 | 68 | 台 | 480 | 32640 |
|  |  | 10 | 多功能消防水枪 | 188 | 把 | 1050 | 197400 |
|  |  | 11 | 直流水枪 | 55 | 把 | 165 | 9075 |
|  |  | 12 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 2 | 套 | 4800 | 9600 |
|  |  | 13 | 移动水炮 | 1 | 台 | 11270 | 11270 |
|  |  | 14 | 刺穿式破拆水枪 | 6 | 把 | 1500 | 9000 |
|  |  | 15 | 转角水枪 | 4 | 把 | 1500 | 6000 |
|  |  | 16 | 单杠梯 | 5 | 把 | 550 | 2750 |
|  |  | 17 | 常压分水器 | 8 | 套 | 600 | 4800 |
|  |  | 18 | 内燃机排烟机 | 2 | 台 | 5000 | 10000 |
|  |  | 19 | 泡沫枪 | 2 | 把 | 700 | 1400 |
|  |  | 20 | 消火栓扳手 | 3 | 把 | 60 | 180 |
|  |  | 21 | 分水器 | 18 | 套 | 500 | 9000 |
|  |  | 22 | 水带包布 | 10 | 套 | 20 | 200 |
|  |  | 23 | 水带护桥 | 8 | 套 | 500 | 4000 |
|  |  | 24 | 水带挂钩 | 46 | 个 | 30 | 1380 |
|  |  | 25 | 遥控炮 | 4 | 台 | 32500 | 130000 |
|  |  | 26 | 自摆炮 | 2 | 台 | 21600 | 43200 |
|  |  | 27 | 水带接口 | 30 | 套 | 110 | 3300 |
|  |  | 28 | 快速进攻炮 | 6 | 台 | 13620 | 81720 |
|  |  | 29 | 中倍泡沫发生器 | 9 | 套 | 3120 | 28080 |
|  |  | 30 | 同径异型接口 | 18 | 套 | 78 | 1404 |
|  |  | 31 | 高压分水器 | 6 | 台 | 1200 | 7200 |
|  |  | 32 | 移动式水带卷盘或水带槽 | 2 | 套 | 900 | 1800 |
|  |  | 33 | 泡沫比例混合器 | 1 | 台 | 2800 | 2800 |
|  |  | 34 | 空气充填泵 | 2 | 台 | 22000 | 44000 |
|  |  | 35 | 6.8升备用气瓶 | 110 | 罐 | 2000 | 220000 |
|  |  | 36 | 双瓶防爆充气箱 | 1 | 套 | 18000 | 18000 |
|  |  | 37 | 空气过滤器 | 1 | 台 | 20000 | 20000 |
|  |  | 38 | 空气分析仪 | 1 | 台 | 18000 | 18000 |
| A12 | 3331542 | 1 | 单兵图像传输设备 | 3 | 套 | 42900 | 128700 |
|  |  | 2 | 防爆手持电台 | 304 | 套 | 5880 | 1787520 |
|  |  | 3 | 北斗卫星电话（含1年资费） | 1 | 套 | 8000 | 8000 |
|  |  | 4 | 海事卫星电话（含1年资费） | 1 | 套 | 8000 | 8000 |
|  |  | 5 | 制图无人机 | 1 | 套 | 38622 | 38622 |
|  |  | 6 | 无人机制图软件 | 1 | 套 | 32500 | 32500 |
|  |  | 7 | 超轻型卫星便携站 | 1 | 套 | 472500 | 472500 |
|  |  | 8 | 4/5G单兵图传 | 1 | 套 | 40000 | 40000 |
|  |  | 9 | 4/5G高清布控球 | 1 | 套 | 36200 | 36200 |
|  |  | 10 | 手持电台 | 210 | 套 | 3700 | 777000 |
|  |  | 11 | GPS导航仪 | 1 | 台 | 2500 | 2500 |
| A13 | 503934 | 1 | 救援三脚架 | 4 | 套 | 760 | 3040 |
|  |  | 2 | V型撑杆 | 7 | 把 | 1100 | 7700 |
|  |  | 3 | 防电服 | 14 | 套 | 2520 | 35280 |
|  |  | 4 | 防冻服 | 6 | 套 | 4500 | 27000 |
|  |  | 5 | 防穿刺手套 | 20 | 副 | 94 | 1880 |
|  |  | 6 | IDS下降器 | 12 | 台 | 1200 | 14400 |
|  |  | 7 | 他救面罩 | 20 | 套 | 450 | 9000 |
|  |  | 8 | 超高音报警器 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |
|  |  | 9 | 粉尘收集罩 | 40 | 套 | 160 | 6400 |
|  |  | 10 | 风力灭火机 | 26 | 台 | 1200 | 31200 |
|  |  | 11 | 油锯 | 10 | 把 | 858 | 8580 |
|  |  | 12 | 静力绳 | 26 | 根 | 1200 | 31200 |
|  |  | 13 | 静力绳 | 8 | 根 | 2300 | 18400 |
|  |  | 14 | 50米绳直径10.5mm | 16 | 根 | 1200 | 19200 |
|  |  | 15 | 100米绳直径10.5mm | 14 | 根 | 2400 | 33600 |
|  |  | 16 | 100米安全绳（φ12mm） | 7 | 根 | 1000 | 7000 |
|  |  | 17 | 50米安全绳（φ12mm） | 6 | 根 | 500 | 3000 |
|  |  | 18 | 散扁带（17mm）以上 | 14 | 条 | 120 | 1680 |
|  |  | 19 | D4下降器 | 30 | 套 | 2015 | 60450 |
|  |  | 20 | 止坠器 | 32 | 台 | 240 | 7680 |
|  |  | 21 | 分力板 | 44 | 套 | 200 | 8800 |
|  |  | 22 | 势能吸收带 | 6 | 条 | 360 | 2160 |
|  |  | 23 | 牛角八字环 | 22 | 个 | 422 | 9284 |
|  |  | 24 | 自锁型挂钩 | 30 | 个 | 227 | 6810 |
|  |  | 25 | 快挂(短连接) | 35 | 套 | 164 | 5740 |
|  |  | 26 | 过结滑轮 | 14 | 个 | 4200 | 58800 |
|  |  | 27 | 防水头顶灯 | 20 | 盏 | 180 | 3600 |
|  |  | 28 | 墙角保护器 | 9 | 个 | 200 | 1800 |
|  |  | 29 | 速差器 | 12 | 个 | 3000 | 36000 |
|  |  | 30 | 0型钩 | 66 | 个 | 270 | 17820 |
|  |  | 31 | 梨型钩 | 18 | 个 | 350 | 6300 |
|  |  | 32 | 三角梅陇锁 | 28 | 把 | 110 | 3080 |
|  |  | 33 | 安全钩 | 30 | 个 | 78 | 2340 |
|  |  | 34 | O型环 | 15 | 个 | 70 | 1050 |
|  |  | 35 | D型环 | 35 | 个 | 84 | 2940 |
|  |  | 36 | O型自动锁扣 | 65 | 个 | 64 | 4160 |
|  |  | 37 | 梨形锁扣 | 15 | 个 | 56 | 840 |
|  |  | 38 | 半永久锁扣 | 15 | 个 | 48 | 720 |
| A14 | 1017948 | 1 | 会议帐篷（充气，70平方） | 2 | 顶 | 24150 | 48300 |
|  |  | 2 | 餐饮帐篷（充气，70平方） | 2 | 顶 | 24150 | 48300 |
|  |  | 3 | 医疗帐篷（充气，70平方） | 2 | 顶 | 24150 | 48300 |
|  |  | 4 | 办公帐篷（充气，20平方） | 6 | 顶 | 9000 | 54000 |
|  |  | 5 | 围护帐篷（充气，20平方） | 2 | 顶 | 9000 | 18000 |
|  |  | 6 | 班宿营帐篷（充气，36平方） | 4 | 顶 | 14040 | 56160 |
|  |  | 7 | 会议帐篷（钢架，108平方） | 2 | 顶 | 26000 | 52000 |
|  |  | 8 | 会议帐篷（钢架，70平方） | 2 | 顶 | 16875 | 33750 |
|  |  | 9 | 餐饮帐篷（钢架，70平方） | 2 | 顶 | 16875 | 33750 |
|  |  | 10 | 医疗帐篷（钢架，70平方） | 2 | 顶 | 16875 | 33750 |
|  |  | 11 | 办公帐篷（钢架，20平方） | 6 | 顶 | 5000 | 30000 |
|  |  | 12 | 围护帐篷（钢架，20平方） | 2 | 顶 | 5000 | 10000 |
|  |  | 13 | 班宿营帐篷（钢架，36平方） | 4 | 顶 | 7500 | 30000 |
|  |  | 14 | 指挥部大帐篷（钢架，20平方 | 1 | 顶 | 5000 | 5000 |
|  |  | 15 | 展示帐篷 | 54 | 顶 | 750 | 40500 |
|  |  | 16 | 单兵宿营帐篷 | 50 | 顶 | 458 | 22900 |
|  |  | 17 | 防潮垫 | 50 | 套 | 120 | 6000 |
|  |  | 18 | 睡袋 | 50 | 套 | 150 | 7500 |
|  |  | 19 | 宿营灯 | 50 | 盏 | 1061 | 53050 |
|  |  | 20 | 背囊 | 50 | 包 | 150 | 7500 |
|  |  | 21 | 防护隔离装具 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |
|  |  | 22 | 折叠桌 | 80 | 张 | 450 | 36000 |
|  |  | 23 | 折叠椅 | 160 | 张 | 147 | 23520 |
|  |  | 24 | 折叠床 | 20 | 张 | 180 | 3600 |
|  |  | 25 | 静音发电机 | 4 | 台 | 10625 | 42500 |
|  |  | 26 | 便携发电机 | 4 | 台 | 7557 | 30228 |
|  |  | 27 | 多功能电源插板 | 20 | 块 | 119 | 2380 |
|  |  | 28 | 线轴 | 10 | 套 | 1318 | 13180 |
|  |  | 29 | 扩音设备 | 1 | 套 | 35100 | 35100 |
|  |  | 30 | 排用炊事单元 | 2 | 套 | 8400 | 16800 |
|  |  | 31 | 电动手推车 | 10 | 台 | 3300 | 33000 |
|  |  | 32 | 空投箱 | 60 | 套 | 1620 | 97200 |
|  |  | 33 | 单兵净水器 | 60 | 套 | 228 | 13680 |
|  |  | 34 | 灯光锥形事故标记柱 | 90 | 套 | 300 | 27000 |
| A15 | 320000 | 1 | 全地形越野车 | 4 | 台 | 80000 | 320000 |
| A16 | 3379510 | 1 | 水力自摆炮 | 15 | 台 | 44250 | 663750 |
|  |  | 2 | 大流量移动炮 | 12 | 台 | 180000 | 2160000 |
|  |  | 3 | 大流量移动炮 | 1 | 台 | 208000 | 208000 |
|  |  | 4 | 液压破拆工具组 | 1 | 套 | 347760 | 347760 |
| A17 | 920235 | 1 | 抢险救援服 | 24 | 套 | 1020 | 24480 |
|  |  | 2 | 灭火防护服 | 4 | 套 | 2600 | 10400 |
|  |  | 3 | 抢险救援靴 | 9 | 副 | 520 | 4680 |
|  |  | 4 | 液压泵破拆工具组 | 1 | 套 | 56000 | 56000 |
|  |  | 5 | 机动链锯 | 2 | 把 | 4380 | 8760 |
|  |  | 6 | 无齿锯 | 2 | 把 | 14000 | 28000 |
|  |  | 7 | 无齿锯 | 1 | 把 | 10625 | 10625 |
|  |  | 8 | 双轮异向切割锯 | 10 | 把 | 14950 | 149500 |
|  |  | 9 | 鸡蛋夹具 | 2 | 套 | 12000 | 24000 |
|  |  | 10 | 挂钩梯 | 6 | 把 | 825 | 4950 |
|  |  | 11 | 救生衣 | 4 | 件 | 780 | 3120 |
|  |  | 12 | 激流救生衣 | 4 | 件 | 2050 | 8200 |
|  |  | 13 | 水域救援服 | 4 | 套 | 4800 | 19200 |
|  |  | 14 | 潜水服 | 3 | 套 | 198 | 594 |
|  |  | 15 | 水域救援手套 | 4 | 副 | 288 | 1152 |
|  |  | 16 | 水域救援靴 | 8 | 副 | 900 | 7200 |
|  |  | 17 | 水域训练鞋 | 9 | 双 | 191 | 1719 |
|  |  | 18 | 水域救援训练假人 | 1 | 个 | 1850 | 1850 |
|  |  | 19 | 水域救援训练假人 | 2 | 个 | 1850 | 3700 |
|  |  | 20 | 心肺复苏假人 | 1 | 个 | 1350 | 1350 |
|  |  | 21 | 橡皮艇 | 2 | 艘 | 42000 | 84000 |
|  |  | 22 | 全身安全吊带 | 12 | 条 | 4120 | 49440 |
|  |  | 23 | 全身安全吊带 | 1 | 条 | 2900 | 2900 |
|  |  | 24 | 三分水器 | 2 | 套 | 1700 | 3400 |
|  |  | 25 | 直流水枪 | 2 | 把 | 450 | 900 |
|  |  | 26 | 65水带 | 8 | 条 | 550 | 4400 |
|  |  | 27 | 下降器 | 4 | 台 | 1925 | 7700 |
|  |  | 28 | 脚踏带 | 16 | 套 | 70 | 1120 |
|  |  | 29 | 扁带 | 36 | 条 | 66 | 2376 |
|  |  | 30 | 扁带 | 31 | 条 | 85 | 2635 |
|  |  | 31 | 静力绳 | 1500 | 根 | 16 | 24000 |
|  |  | 32 | 结绳手套 | 40 | 副 | 582 | 23280 |
|  |  | 33 | 攀爬手套 | 35 | 副 | 625 | 21875 |
|  |  | 34 | 抢险救援手套 | 38 | 副 | 300 | 11400 |
|  |  | 35 | 8字环 | 5 | 套 | 173 | 865 |
|  |  | 36 | 速差器 | 1 | 台 | 7080 | 7080 |
|  |  | 37 | 自动主锁 | 40 | 个 | 200 | 8000 |
|  |  | 38 | 可调挽索 | 15 | 套 | 600 | 9000 |
|  |  | 39 | 自动锁 | 9 | 个 | 300 | 2700 |
|  |  | 40 | 踏绳 | 12 | 条 | 277 | 3324 |
|  |  | 41 | 短接 | 16 | 套 | 40 | 640 |
|  |  | 42 | 短接 | 15 | 套 | 60 | 900 |
|  |  | 43 | 牛尾绳 | 10 | 根 | 166 | 1660 |
|  |  | 44 | 脚升 | 8 | 套 | 708 | 5664 |
|  |  | 45 | 膝升 | 3 | 套 | 1475 | 4425 |
|  |  | 46 | D型自动锁 | 30 | 个 | 204 | 6120 |
|  |  | 47 | D型自动锁 | 30 | 个 | 204 | 6120 |
|  |  | 48 | 安全绳 | 600 | 条 | 24 | 14400 |
|  |  | 49 | 正压式空气呼吸器 | 10 | 套 | 9980 | 99800 |
|  |  | 50 | 自动跟踪消防水炮系统 | 1 | 套 | 38000 | 38000 |
|  |  | 51 | 无人机 | 1 | 套 | 40625 | 40625 |
|  |  | 52 | 无人机电池 | 6 | 套 | 900 | 5400 |
|  |  | 53 | 无人机电池 | 3 | 套 | 9000 | 27000 |
|  |  | 54 | 无人机抛投器 | 2 | 套 | 4998 | 9996 |
|  |  | 55 | Mavic 2降噪螺旋桨 | 60 | 套 | 79 | 4740 |
|  |  | 56 | Mavic 2桨叶保护罩 | 32 | 套 | 119 | 3808 |
|  |  | 57 | 调音台 | 3 | 台 | 3500 | 10500 |
|  |  | 58 | 音响 | 1 | 套 | 562 | 562 |
|  |  |  |  |  |  | 预算总价（元）：33013532 |  |

合同履行期限：自合同签订之日起至项目验收合格。

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年1月11日  至 2022年1月25日，每天上午8:30至12:00，下午13:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心1楼前台或通过邮寄

方式：潜在投标人凭企业法人授权委托书原件、企业营业执照复印件（须加盖投标人公章）、被授权人身份证原件及复印件，前往南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心1楼前台领取采购文件。如投标人获取公开招标采购文件时需要邮寄的，均须通过电子邮件的方式，将单位法定代表人授权委托书或单位介绍信原件扫描件，营业执照原件扫描件、被授权人身份证原件扫描件、详细的邮寄地址、邮编、电子信箱、联系电话等发送至我中心公共电子邮箱。本中心公共电子邮箱网址：gxcgzx@163.com。本项目公开招标采购文件邮寄到付，如未能提供联系方式造成公开招标采购文件无法邮寄，或有更改及有补充通知而无法联系的，或者邮寄文件后拒绝邮寄到付无法参加本项目投标的，后果由投标人自负。如有疑问请致电：0771-5309290。

售价：￥0.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年2月9日 10点00分（北京时间）

开标时间：2022年2月9日 10点00分（北京时间）

地点：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦，广西壮族自治区政府采购中心开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：按投标人每家交纳人民币壹万元整。(必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国建设银行南宁市华东路支行

银行帐号：45001604568059198888

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：

地址：广西南宁市园湖南路2-60号；

电话：0771-2501693。

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）。

4.投标文件的递交：因疫情防控需要，本项目各投标人可通过邮寄快递，或者投标人法定代表人或其授权代表前往广西壮族自治区政府采购中心（工作日上班时间）提前递交的方式送达投标文件（须在投标文件递交截止时间前送达），我中心将做好投标文件签收记录。

（收件地址：广西壮族自治区南宁市兴宁区朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心。收件人：黄凤，电话0771-5309290。请寄件人在邮件外包装写清楚投标人名称、本项目名称和编号，并留真实姓名和联系手机号码，内包装按采购文件要求密封。超过提交投标文件截止时间邮寄送达的投标文件予以拒收。）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区消防救援总队

地址：广西南宁市良庆区那黄大道119号

联系方式：乔燕君，电话：0771-3229078

2.采购代理机构信息

名 称：广西壮族自治区政府采购中心

地　址：广西壮族自治区南宁市朝阳路63号凤凰大厦2楼204

联系方式：冯朗，电话：0771-5313050

3.项目联系方式

项目联系人：乔燕君

电　话：　　0771-3229078

广西壮族自治区政府采购中心

2022年1月11日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、带★号参数为实质性内容要求，投标时必须满足。

★4、本项目投标人必须按分标在投标文件中出具产品质量保障承诺书（格式自拟，加盖投标人公章），承诺在产品质保期内出现质量问题，须免费修理和更换，投标人不提供质量保障承诺书的，视为未实质性响应招标文件要求，投标无效。

★5、交货前，所有器材供货厂家须在应急管理部消防救援局装备物资信息采集系统录入装备基础信息，申请装备唯一编码，并按照应急管理部消防救援局和广西消防救援总队装备物资管理的相关标准要求，赋上二维码及RFID标签。投标人必须对上述要求在投标文件中做出承诺（格式自拟），并且由此所产生的费用必须包含在投标报价内，投标人不提供相关承诺的，视为未实质性响应招标文件要求，投标无效。

6、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

★7、投标要求：每个分标的单项货物单项报价不允许超过对应的单项货物预算单价，各单项货物预算单价详见招标公告。

A1分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔(全盔) | 794 |  | 顶 | ★1、符合XF44-2015《消防头盔》标准要求。 2、抗冲击加速度性能符合国家相关标准； 3、冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理，最大冲击力≤3780N。 4、耐热性能:帽壳不能触及头模,且应无明显变形。帽箍、帽托、缓冲层和下颚带均无明显变形和损坏 5、耐穿透性能:钢锥无穿透头盔与头模产生接触 6、耐燃烧性能:火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象 7、电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.1mA 8、跌落性能:无明显缺损、开裂、变形 9、下颚带抗拉强度:下颚带不会发生断裂、滑脱。延伸长度≤16mm 10、侧向刚性:帽壳最大变形≤37mm。卸载后变形≤3.5mm 11、面罩:经耐热试验后，无明显变形和损坏 12、经抗高强度冲击试验，不破碎或有明显冲击斑痕 13、经抗高速粒子冲击试验，不破碎或有明显冲击斑痕。浅色透明面罩透光率≥69%。 14、视野左≥105° 15、视野右≥105 16、上视野≥7° 17、下视野≥45 18、质量（g）≤1530g ★19、投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件 ★20、产品的外观、反光标识、字体必需符合消防局规定的《消防头盔单位标识要求》,头盔颜色根据用户需求提供，合理设置头灯滑轨位置。 |
| 2 | 消防腰斧 | 418 |  | 把 | ★1、符合XF630-2006《消防腰斧》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 具备能砍、能凿、能撬等性能。腰斧各刃部及撬口均经热处理，硬度达到48HRC-56HRC， 2、技术性能 腰斧全长：285±2.5mm； 斧头长度：160±2.5mm； 斧头厚度：10±1mm； 平刃宽度：56±1.5mm； 柄刃宽度：22±1mm 撬口宽度：30±1mm 撬口深度：25±mm 质量：≤0.9Kg。 3、平刃砍断性能：能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤。具备抗冲击、耐腐蚀性能。 4、抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。 |
| 3 | 消防手套 | 1689 |  | 双 | ★1、符合XF7-2004《消防手套》标准要求，投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 2、结构：由外层、防水层、隔热层、衬里组成。 3、阻燃性能：手套外层:(经向)续燃时间≤1S、阴燃时间≤1S 损毁长度≤60mm；(纬向)续燃时间≤1S、阴燃时间≤1S 损毁长度≤62mm； 手套隔热层:(经向)续燃时间≥1S、阴燃时间≤3S、损毁长度≤15mm； (纬向)续燃时间≤1S、阴燃时间≤3S、损毁长度≤17mm； 4、整体热防护性能：≥29cal/cm2； 5、耐热性能 5.1手套收缩率：≤2%；衬里收缩率：≤2%； 5.2耐磨性能：掌心≥2000N、背面≥2000N； 5.3割破力：掌心≥14.0N、背面≥14.0N； 5.4撕破力：掌心≥82N； 5.5刺穿力：掌心≥60N； 5.6灵巧性能：30S内3次拾取钢棒直径≤6mm； 5.7握紧性能：拉重力比≥90%； 6、外层面料材料： 6.1材料名称：藏青色斜纹布 6.2单位面积质量：(210±10)g/m2 7、防水层面料材料： 7.1TPU低透乳白防水袋 7.2单位面积质量：(120±6)g/m2 7.3重量：≤0.1Kg。 |
| 4 | 消防护目镜 | 770 |  | 副 | ★符合XF1273《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 用于抢险救援过程时使用装备时的眼部防护。 聚碳酸酯防化护目镜，4个通风孔的间接通风设计，柔韧的PVC镜体，弹性织物头带。整片式透明聚碳酸脂镜片防护眼镜，匙状眼镜撑脚，一体式聚碳酸脂鼻梁架、防雾、防冲击、防刮擦、可吸收99.9%紫外线。 |
| 5 | 防静电内衣 | 230 |  | 件 | ★1、符合GB 12014-2019《防护服装 防静电服》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、由100%纯棉织物并经过防静电处理而成，采用高强缝线缝制，关键部位均有加固，不开缝，不开线，手感柔软，穿着舒适，符合人体最佳设计，有良好的伸缩性，洗涤后不变形。 3、密度（根/10㎝）：经≥650，纬≥350。 4、断裂强力：≥390N。 5、撕破强力：≥10N。 6、染色牢度级：耐洗、变色≥4。 7、起毛起球级：≥4。 |
| 6 | 消防安全腰带 | 521 |  | 条 | ★1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、用于消防员登高作业和逃生自救用的防护装置，采用聚酰胺纤维或聚酯纤维和高强度金属件制成。 3、安全腰带的织带为一整根结构：由织带、针扣、环扣和两个拉环等零件构成。 4、织带宽度为70mm。安全腰带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不少于13mm；线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。腰带的带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。经高温下不出现熔融、焦化现象。所有金属件耐腐蚀，防静电。 5、设计负荷：≥1.33kN 6、长×宽：约130×7cm 7、腰带质量：≤0.85kg |
| 7 | 消防员呼救器 | 1107 |  | 套 | 1、壳体包裹防弹胶坚固耐用可在恶劣环境中使用。 2、报警系统 3 米远距离报警高达 100dB，电池采用聚合物锂电池。 ★3、符合GB27900-2011《消防员呼救器》的标准要求，投标时请提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 4、壳体包裹防弹胶，抗冲击性能更优良 5、电池：7.4V/500mAh 聚合物锂电池，自带保护电路。 6、断路保护电流：≤300mA 7、方位灯照度：≥3.51*105cd/m2 肉眼可视距离≥4800 米 8、静止状态：30s±2s 9、预报警时间：14s±2s 10、预报警声级响度：≥85dB（距离：1 米） 11、强报警声级响度：≥100dB（距离：3 米） 12、空气呼救器配套及时提醒时间分别为：20 分钟、25 分钟、30 分钟 13、连续强报警：≥360 分钟 14、待机时间：≥32h 15、电池欠压指示值：7.1V 16、温度报警：≥60℃持续 10 秒钟后报警 17、采用智能触点式充电方式，充电方便，防水性能更优 18、防水防爆 |
| 8 | 消防员方位灯 | 45 |  | 盏 | 1、适用于易燃易爆场所和特殊场所作及各种施工、抢险、救护工作人员作警告标志、方位指示以及信号联络用。本质安全型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所（含0区）内安全工作。 2、4800米(3英里)内肉眼可视；对水及雨雾的穿透能力为300～500米。 3、全密性工艺设计，水下工作深度≥100米。 4、以进口弹胶材料精制，确保产品能经受强力碰撞和冲击。 5、配装两节7号高能电池，连续工作时间达≥100小时以上。 6、由于选用材料经过特殊的表面保护处理，可在强腐蚀环境下正常工作。 7、可在-20～＋50°C温度下正常工作。 8、体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式。有红色、警告黄等多种颜色可供选择。 9、技术参数：额定电压：DC3V；静态电流：3μA；闪光频率：2.5±0.5Hz；重量：≤0.1kg；外形尺寸：约70×47×39mm(长×宽×高)；外壳防护等级：IP68。 ★10、符合GB27899-2011《消防员方位灯 》的标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 9 | 应急逃生自救安全绳 | 824 |  | 条 | ★1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准或应急逃生自救安全绳（套装）试验大纲标准要求，投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 2、让使用者可沿固定绳索进行可控式下降的摩阻式或机械式装置，可在空中利用由绳索与器材之间产生摩擦阻力的大小从而控制下降或者滞停。使用时与直径适用的绳体、安全吊带及安全钩等配套使用。 3、基本技术参数 3.1、逃生绳承载能力：≥22kN； 3.2、安全钩承载能力：≥27kN； 3.3、下降器承载能力：≥12kN； 3.4、绳索尺寸：φ8*16000mm； 最小破断强度：30.57kN 线密度：≧47.82g/m 延伸率：≦6.5% 3.5、极限负荷：≥20kN； 3.6、适用范围：35-100Kg。 3.7、产品质量：≤1.5kg 4、整套包括：安全绳1根、绳包1个、轻型安全钩2个、轻型下降器1个、扁带1条 |
| 10 | 消防员灭火防护头套 | 731 |  | 套 | ★1、符合XF869《消防员灭火防护头套》的标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、用于消防员在灭火、抢险救援过程中的脸部和颈部保护。 3、头套应有弹性，贴合面部，具备阻燃、保暖、隔热、透气、轻便、舒适性能。 4、材料采用原色芳纶等本质阻燃材料，洗涤无脱色现象。 5、颜色：黑色。 6、面料阻燃性能：经向续燃时间经向续燃时间0s,损毁长度≤9mm，纬向续燃时间0s,损毁长度≤9mm，无熔融、滴落现象；热稳定性能:尺寸变化率≤2%，无变色、熔融和滴落现象；水洗尺寸变化率，直向≤2%,横向≤3%；抗起球性能3-4级；甲醛含量未检出；无异味；接缝强力不小于900N；面部开口尺寸稳定性1.0%，质量≤165.5g。 7、每件器材应有永久性标签。标签应有如下内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；规定的主要参数。 |
| 11 | 消防员灭火防护靴（胶鞋） | 780 |  | 双 | ★1、符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 2、颜色：主体颜色为黑色和黄色。 3、整体结构： 3.1、靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构，靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位设有保护包头。 3.2、17式消防胶靴从靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为300mm(±5mm)；靴筒口采用倾斜式设计，由前往后向下倾斜，前后高差20mm(±2mm)；靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 3.3、靴帮由筒面和外头皮拼接结构，采用耐高温阻燃耐酸碱橡胶。 3.4、靴帮防切割层采用经2纬3棉帆布，经2用21S双股标准全棉，纬3用7S单股标准全棉。 3.5、靴帮和靴底隔热舒适层（俗称靴内衬）采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料。 3.6、靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺纤维（凯夫拉纤维）复合材料。 3.7、靴大底采用耐高温阻燃耐酸碱耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能。 3.8、鞋垫采用减震缓冲排汗防臭抗菌鞋垫。 3.9、保护包头采用轻质新型铝合金或非金属复合材质。 3.10、反光标识。靴后跟设有三角形反光标识，采用在耐高温阻燃耐酸碱橡胶块上复合银色阻燃反光标志带。 4、基本技术参数 4.1防砸性能（mm）：静压力≥16KN；冲击：≥16.5KN 4.2防水性能：符合标准要求，无渗水现象 4.3防滑性能：始滑角≥15 4.4靴底抗穿刺性能：≥1800N 4.5靴面抗切割性能：符合标准要求，不被割穿 4.6电绝缘性能：击穿电压≥5000V,泄漏电流≤1mA 4.7隔热性能：≤8℃ 4.8质量：≤2.5kg |
| 12 | 消防员灭火防护靴（皮鞋） | 30 |  | 双 | 1、整靴的主体颜色为黑色；使用阻燃拉链紧固；靴筒口应有锁紧保护设计；应便于消防员快速穿着。 2、皮靴后跟可视部位处设阻燃反光标志带，最宽处宽度不应小于50mm。 3、从靴外底起至靴口最低处的高度不应低于340mm。 4、靴面、靴帮材料应为头层阻燃防水牛皮，外底材料应为阻燃橡胶，包头 应为铝质防砸包头或具有同等防护能力的复合材料包头，靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺材料。 5、靴内采用针织防水渗透袜套。 6、靴内采用减震缓冲排汗鞋垫，在足心处采用足弓支撑设计，后跟结构应能分散脚部冲击地面时的震荡波，有效吸收地面冲击力。 7、防护性能: (1)靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为32kg、落下高度为300mm的冲击试验后间隙高度均不小于15cm. (2)灭火防护靴外底抗穿刺力不小于1100N. (3)灭火防护靴的击穿电压不小于5000V、且泄漏电流小于3mA,加热30min时靴底内表面温升不大于220C (4)灭火防护靴靴面经辐射通量为(10+1) kW/m2辐射1min后表面温升不大于220C。 8、质量:提供25.5码样靴1双，样靴的整双靴总质量不应超过2.3kg。 9、整靴防水性能:置于容器内后注水，水面距靴筒口最低点的距离不大于25 (+3) mm, 经4h后， 靴内不应有水渗透现象。 10、靴帮/外底结合强度：除缝合底外，按照GB/T 20991- 2007中5.2方法测试时，结合强度不应小于4.0 N/mm；若鞋底有撕裂现象，则结合强度不应小于3.0N/mm。 11、防穿刺垫耐弯折性能:按照GB/T 20991-2007中5. 9方法测试时，经受1X 104次屈挠后不应出现可视裂缝痕迹。 12、阻燃性能:各试验点在试验后其损毁长度不应超过100mm，离火自熄时间不应超过2s，且不应产生熔融、熔滴或剥离等现象。 ★13、符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起60日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第7项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

A2分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防员灭火防护服（三层面料） | 716 |  | 套 | ★1、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 2、整体防护性能：热防护能力TPP值≥34（cal/cm2），且无熔融、脆裂和收缩现象。 3、外层性能指标： 3.1、阻燃性能：经向损毁长度≤22mm，纬向损毁长度≤25mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 3.2、热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1％，试样表面无明显变化。 3.3、缩水率：沿经、纬向缩水率≤1.4％。 3.4、表面抗湿性能：≥3级。 3.5、断裂强力：经向断裂强力≥1150N；纬向断裂强力≥974N。 3.6、撕破强力：经向撕破强力≥230N；纬向撕破强力≥190N。 3.7、接缝断裂强力：经向断裂强力≥1060N；纬向断裂强力≥919N。 3.8、色牢度：耐洗沾色≥ 4级，耐水摩擦≥ 4级，耐光色牢度≥ 4级要求。 4、防水透气层性能指标： 4.1、阻燃性能：经向损毁长度≤33mm，纬向损毁长度≤36mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 4.2、热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤2％，试样表面无明显变化。 4.3、缩水率：经5次洗涤后，沿经向缩水率≤1.9％，纬向缩水率≤2％。 4.4、耐静水压性能：洗涤25次后，耐静水压≥50kPa。 4.5、透湿率性能：透湿率性能≥6572g/（m2·24h）。 4.6、拒油性能：洗涤25次后，拒油性能≥4级。 5、舒适层性能指标： 5.1、阻燃性能：经向损毁长度≤31mm，纬向损毁长度≤35mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 5.2、断裂强力：经向断裂强力≥375N；纬向断裂强力≥348N。 5.3、热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤3％，试样表面无明显变化。 5.4、缩水率：经5次洗涤后，沿经向缩水率≤1.7％，纬向缩水率≤1.4％。 ★6、产品外观、颜色、字样等必须符合部消防局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》，根据用户需求提供指挥款或战斗款灭火防护服，同时不低于1：1配备左臂臂章岗位标识牌和左侧软胸徽以及右侧姓名牌（根据客户需求提供不种类型岗位标识牌和右侧姓名牌） |
| 2 | 消防员灭火防护服（四层面料） | 15 |  | 套 | 一、主要技术指标 1、★1、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 2、整体防护性能：热防护能力TPP值≥32（cal/cm2），且无熔融、脆裂和收缩现象。 3、整套服装重量：≤2.6kg。 4、外层性能指标： 4.1、阻燃性能：经向损毁长度≤31mm，纬向损毁长度≤31mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 4.2、热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1％，试样表面无明显变化。 4.3、缩水率：沿经向缩水率≤1.1％，纬向缩水率≤1.0％。 4.4、表面抗湿性能：≥3级。 4.5、断裂强力：经向断裂强力≥1280N，纬向断裂强力≥1123N，。 4.6、撕破强力：经向撕破强力≥200N，纬向撕破强力≥164N。 4.7、色牢度：耐洗沾色≥4级，耐水摩擦≥4级，耐光色牢度≥4级要求。 5、防水透气层性能指标： 5.1、热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤2％，试样表面无明显变化。 5.2、缩水率：经5次洗涤后，沿经向缩水率≤1.4％，纬向缩水率≤1.1％。 5.3、耐静水压性能：洗涤25次后，耐静水压≥50kPa。 5.4、透湿率性能：透湿率性能≥6294g/（m2·24h）。 5.5、拒油性能：洗涤25次后，拒油性能4级。 6、隔热层性能指标： 6.1、阻燃性能：经向损毁长度≤31mm，纬向损毁长度≤32mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 6.2、热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1％，试样表面无明显变化。 6.3、缩水率：经5次洗涤后，沿经向缩水率≤1.6％，纬向缩水率≤1.1％。。 7、舒适层性能指标： 6.1、阻燃性能：经向损毁长度≤39mm，纬向损毁长度≤35mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 6.2、断裂强力：经向断裂强力≥509N、纬向断裂强力≥469N。 6.3、热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率1％，试样表面无明显变化。 6.4、缩水率：经5次洗涤后，沿经向缩水率≤1.6％，纬向缩水率≤1.2％。 二、主要材料性能 1、外层面料采用芳纶纤维混纺格子加强面料，克重为（195±10）g/m2，具有收缩性小，易于洗涤，热稳定性好，防静电、阻燃、透气、防电弧、耐磨、耐染不褪色、耐化学品腐蚀、抗油拒水和标识性强等特点，综合防护性能卓越，能满足消防员在复杂环境中灭火救援时的防护需求。 2、防水透气层由芳纶无纺布+阻燃拒油PTFE膜组成，克重为（108±6）g/m2，配合外层的拒水功能，既能防止水或其它一般液态物体的渗入，又能将灭火救援时体内产生的大量热气及时排出，极大增强了服装的舒适性。 ★三、产品外观、颜色、字样等必须符合部消防局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》，根据用户需求提供指挥款或战斗款灭火防护服，同时不低于1：1配备左臂臂章岗位标识牌和左侧软胸徽以及右侧姓名牌（根据客户需求提供不种类型岗位标识牌和右侧姓名牌） |
| 3 | 灭火防护服（指挥员款） | 40 |  | 套 | ★1、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准，投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 2、结构：由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成。投标文件提供所投产品设计图、效果图、实物相片。 3、材料：外层采用面层复合材料，原液染色芳纶纤维。具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 4、款式规格：符合消防救援局(应急消[2020]357号)《消防救援局关于印发《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》的通知》要求。 5、质量：选取175A进行测试，防护服总质量不大于3kg。 8、附配件： （1）拉链：灭火防护服上衣前门襟、裤子前襟所选用的拉链应不小于8号，颜色须与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链，提供相关证明。 （2）魔术贴：剪切强度≥7.5 N/cm2，剥离强度≥1.6N/cm；抗疲劳性能：离合1000次后，剪切强度≥6.6 N/cm2，剥离强度≥1.4N/cm；外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花，提供相关证明。 （3）H 型背带：采用机织带优等品。每cm宽度含橡筋丝量12～14 条，外观平整，无明显弯形、松档、断纱、漏针、跳纱、破边、污渍。 4）反光标志带：采用宽度为50.8mm的3M中国有限公司（500±25）g/㎡“黄银黄”组合色透气型反光标志带。 8、其他要求： （1）灭火防护服应有下列内容清晰的永久性标签，缝制在防护上衣前胸左侧的舒适层上；标签内应有如下内容：型号、规格；生产厂家的名称、国别、生产厂家的防护服识别编号；执行标准；生产日期；洗涤和干燥说明；注明每层材料的注册商标及型号规格；禁止使用场合等。 ★（2）根据用户需求缝制使用人姓名或编号，配备层级、岗位标识。 ★（3）配备专用阻燃材料拉杆箱式收纳包。符合部消防救援局统型要求。 |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起60日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

A3分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式消防空气呼吸器（6.8L） | 352 |  | 套 | ★1、正压式消防空气呼吸器需符合XF124-2013标准,获得国家消防装备质量监督检验中心的检验报告复印件，防爆认证证书，提供空气呼吸器气瓶检测资质。 2、配置6.8L气瓶 3、空呼器背托需采用阻燃增强材料，肩带、腰带、带扣、气瓶防护套、全面罩需用防火阻燃材料。腰带上需要有呼吸阀固定座；气瓶固定采用快调自锁型气瓶带扣，空呼器背托腰部需安装有旋转腰托，提高消防员负重奔跑攀爬的舒适度。腰带采用向前收紧方式，方便消防员在狭窄的消防车上穿戴空呼；肩带采用拉链式结构，中高压管路可左右互换使用；空呼器阻燃性能测试不应出现熔融现象，且续燃时间不应大于5s。 4、全面罩性能：总视野保留率≥70 %，双目视野保留率≥55 %，下方视野≥35°；镜片的透光率≥85 %；吸入气体中的二氧化碳含量（按体积比）不应大于1 %。采用凯夫拉纤维或同等材质阻燃5点式头网、佩戴舒适，须有防刮花设计：平整地面任意角度跌落、刮蹭、滚动，面屏均不会磨损，面罩带自动除雾设计，呼吸自动除雾。可免工具拆卸，方便清洗保养维护。面罩通过摄氏900±50℃火焰燃烧测试（提供测试报告复印件） 5、配置6.8L缠绕复合碳纤维气瓶,采用铝合金内胆，接口为国标G5/8，气瓶阀开启手柄采用横向设计，方便操作。需带有藏蓝色、橙色阻燃布保护套 6、正压式消防空气呼吸器供气阀最大气流量可达480升/分钟，供气阀配有全方向360度旋转接头，与中压管和面罩连接无需对方向、连接后可360度旋转，供气阀与面罩需采用快插连接，单手可完成操作，吸气自动供气，供气阀须可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。 7、正压式消防空气呼吸器具备HUD压力显示功能，须与背板的压力传送器模块，采用蓝牙无线传输配合使用，压力传送器采用3节AA1.5V碱性电池供电，电器系统防护等级≥IP65。电子产品防爆等级不低于Ex ia IIC T4 Gb防爆标准要求；压力平视设备需易操作，一次配对之后，开启自动连接，无需再次配对；工作环境温度范围-25℃至+55℃，可视系统显示装置可感应外界光线自动调整亮度；压力平视显示装置（HUD）和呼吸器压力传送器模块，需提供防爆合格证及防爆证合格证检验报告复印件； 8、每件产品配备拉杆箱式专用仪器储运箱，防水、防尘、防撞击；中文使用维护保养说明或光盘。配备专用维修工具及易损配件。 9、款式、材质、背带背板、压力表、接管、各类接口等符合部消防救援局统型要求。 |
| 2 | 正压式消防空气呼吸器（9L） | 30 |  | 套 | ★正压式消防空气呼吸器需符合XF124-2013标准,获得国家消防装备质量监督检验中心的检验报告复印件，防爆认证证书，提供空气呼吸器气瓶检测资质。 1、正压式消防空气呼吸器具有他救功能、压力平视显示功能。 2、工作压力30MPa,供气流量≥500L/min。 3、背带材料：采用本质阻燃材料制作。 4、气瓶总成，瓶体内层缠绕环形标识，气瓶容量：9L，全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。水压试验压力≧50MPa，爆破压力≧100MPa。气瓶通过国家或国际相关认证，供气阀无需定位快速连接面罩，可360°旋转；可与面罩正面插接；外壳采用阻燃的高强度工程塑料。 5、气瓶配备桔红色和藏蓝色两种颜色气瓶套，适用9L碳纤维复合气瓶，达到GA 124 标准的 6.3 阻燃要求；可根据用户需求印字。气瓶阀采用防滑式形整体式设计，以便于戴消防手套时操作；接口螺纹G5/8，瓶圈套起到保护气瓶作用。整机工作压力30MPa，配置重量≦12Kg。 6、面罩适合中国人的脸型特征，口鼻罩采用食品级透明材料，视线、贴合性好，卫生、无异味。面窗采用特殊材料和工艺，具有很强的防碰刮性能；内部永不结雾，视野率达到81%以上。有抬头显示装置即面罩内通过灯光显示，使用者无需看报警哨就能知道瓶内气体压，配合智能数字显示单元使用，瓶内气压10MP以上是绿灯，6-10MP黄灯，0-6MP是红灯。 7、产品上配置压力平视显示装置，符合防爆认证要求；具有无压力自动休眠，有压力自动唤醒功能，连续待机时间不少于60天。 8、产品配备他救接头，可连接他就供气阀及面罩。减压阀输出流量≥1000L/min，内置安全阀装置，减压阀与高、中压管接口可360°旋转；高、中压管隐藏于气瓶与背板之间，防止意外刮伤。 9、背板采用人体工程学原理，按亚洲人体型设计，重量分布于腰间，减轻肩部受力，背板可随人体背部弯曲变化而弯曲。肩带、腰带、腰垫均采用杜邦凯芙拉或芳纶阻燃材料，阻燃、抗撕拉、抗老化，腰带采用前拉式收紧方式。 10、压力显示器的连接为活动式（360 度旋转），表盘荧光显示，便于黑暗中读取数据。报警哨在肩部的前方，压力5.5±0.5MPa，报警声90 分贝。面罩供气阀不使用时可固定于呼吸器肩带上。 11、标注备用气瓶、面罩、背托、供气阀、高压快速充气管等可更换零部件售后价格。 12、每件产品配备拉杆箱式专用仪器储运箱，防水、防尘、防撞击；中文使用维护保养说明或光盘。配备专用维修工具及易损配件。 13、款式、材质、背带背板、压力表、接管、各类接口等符合部消防救援局统型要求。 14、整机质量：≦14kg。 |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起60日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

A4分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防员抢险救援头盔 | 670 |  | 顶 | ★1、总体性能符合《XF 633-2006消防员抢险救援防护服装》标准。 2、17式消防员抢险救援防护头盔采取多功能模块化滑轨设计，可提供红色、橘红色选择。 3、整体结构：由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。 3.1、盔壳：改性阻燃尼龙66材质，可提供红色、橘红色选择。 3.2、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，为改性阻燃尼龙66材质。 3.3、缓冲层：聚苯乙烯发泡树脂材质，颜色为黑色。 3.4、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为革质舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 3.5、佩戴装置：包括帽箍和系带，为改性阻燃尼龙66材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，调节范围为540mm～620mm；系带可调节佩戴松紧，加装带孔透气下颏托；插扣为快脱插扣。 3.6、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条带，颜色为荧光黄色，潘通色号为PANTONE 809C；宽度为30±1mm，长度为226±2mm，弧形总高52±1mm。 4、冲击吸收性能：≤3350N 5、耐穿透性能：钢锥不应与头模建立电接触 6、电绝缘性能：泄露电流≤1.5mA 7、侧向刚性：最大变形≤30mm，残余变形≤8mm，重大变形≤40mm； 8、头盔整体重量≤900g ★9、投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 ★10、产品的外观、反光标识、字体必需符合消防局规定的《抢险救援头盔单位标识要求》,头盔颜色根据用户需求提供，合理设置头灯滑轨位置。 |
| 2 | 消防员抢险救援手套 | 1904 |  | 双 | ★1、本产品执行XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2、结构：消防员抢险救援防护手套由外层、内层等多层织物材料复合而成。 3、手掌心内层加防震胶保护手掌，并具备防滑功能；手背关节部位内层加防撞胶保护手背关节。掌心、手指部位缝制真皮、具有一定防切割和耐磨性能。 4、手背有黄色荧光嵌条反光标志。 5、款式 5.1、分指式结构。 5.2、手套本体环形延伸，并超出腕骨不少于25mm。 5.3、手套口收松紧设计能限制杂物进入手套口。 6、主要性能 6.1耐磨性能：手掌部位有耐磨设计。 6.2抗切割性能：割破力≥4N。 6.3穿戴性能：≤10s。 6.4抓握性能：戴手套与未带手套的拉重力比≥80%。 ★7、符合国家相关标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 3 | 消防员抢险救援防护服（冬） | 35 |  | 套 | 一、颜色 橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为PANTONE 19-3938 TCX，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、材料要求：三层结构，采用外层，防水透气层，舒适层组合，具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 三、技术性能要求： 1） 阻燃性能：经过25次洗涤后，经、纬向损毁长度≤40mm，续燃时间0s，且无熔融、滴落现象。 2）断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力≥1150N；撕破强力：面料经、纬向撕破强力≥160N。 3）热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1.3%，且试样表面无明显变化。 4）色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦≥3级。 5）光色牢度：光色牢度≥4级。 四、附配件： 1、冬季服装为夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能。 2、衣领。立领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用拉链闭合。 3、拉链：救援服上衣前门襟和裤子前襟选用的拉链应不小于8号；颜色须与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链。 2）救援腰带：颜色、材料与救援服相同，双排针扣设计，气孔采用金属轧边；表面光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件防腐蚀处理；腰带应还具有一定硬度，佩戴舒适，插钎动作灵活，固定可靠。 ★五、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 ★六、产品外观、颜色、字样等必须符合部消防局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》，根据用户需求提供指挥款或战斗款灭火防护服，同时不低于1：1配备左臂臂章岗位标识牌和左侧软胸徽以及右侧姓名牌（根据客户需求提供不种类型岗位标识牌和右侧姓名牌） |
| 4 | 消防员抢险救援防护服（夏） | 737 |  | 套 | 一、颜色 橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为PANTONE 19-3938 TCX，色差≥3级（按《纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、材料要求：采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗。 三、技术性能要求： 1）阻燃性能：经过25次洗涤后，经、纬向损毁长度≤50mm，续燃时间0s，且无熔融、滴落现象。2）断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力≥900N；撕破强力：面料经、纬向撕破强力≥160N。 3）热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1.0%，且试样表面无明显变化。 4）牢度：耐洗沾色、耐水摩擦≥3级。 5）光色牢度：光色牢度≥4级。 4、附配件： 1）拉链：救援服上衣前门襟和裤子前襟选用的拉链应不小于8号；颜色须与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链。 2）救援腰带：颜色、材料与救援服相同，双排针扣设计，气孔采用金属轧边；表面光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件防腐蚀处理；腰带应还具有一定硬度，佩戴舒适，插钎动作灵活，固定可靠。 ★5、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准， 投标文件提供相关检测报告复印件。 ★6、产品外观、颜色、字样等必须符合部消防局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》，根据用户需求提供指挥款或战斗款灭火防护服，同时不低于1：1配备左臂臂章岗位标识牌和左侧软胸徽以及右侧姓名牌（根据客户需求提供不种类型岗位标识牌和右侧姓名牌） |
| 5 | 消防员护膝、护肘 | 476 |  | 套 | 1、消防员抢险作业时的膝部和肘部防护。 2、轻巧而坚韧，坚固锁扣，不易松脱，耐磨及防脱落良好。 3、多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。外层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料，内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，配有舒适网状层，固定装置可调节。 ★4、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 6 | 消防员抢险救援靴（皮鞋） | 930 |  | 双 | 一、整体要求 ★1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求,投标文件提供相关检测报告复印件。 2、产品颜色、款式、标识等符合统型要求。 二、结构及颜色 1、由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成。 2、主体为黑色；反光标志为荧光黄色；鞋带和“消防救援”标志为橘红色。 三、技术性能 1、内怀设有快速穿脱功能拉链，靴面主体材料为黑色防水阻燃头层黄牛鞋面革和防水阻燃帆布，靴底为双密度氯丁合成橡胶，一体成型。 2、由外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成的系带式中筒靴。 3、从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥200mm。 4、靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底，不应位于保护包头卷边上方，不应与之接触，在不损坏整靴的情况下应不能被移动。 5、靴头保护包头深度从靴尖量起≥50mm。 6、靴鼻处应能限制杂物进入靴内。 7、靴帮内脚踝处设有护踝片。 8、后靴筒荧光黄色反光标志。 9、具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着应舒适，不磨脚。 10、靴帮拉链具有自动锁止功能，周边为皮质材料，鞋帮两侧印制“消防救援”标识，重量≤3kg。 四、其他要求 1、根据用户需求，提供不同大小型号供用户选择。 2、每双靴子有永久性标签，标签具有执行标准、生产商、生产日期、型号规格等永久性标识。 3、款式、材质、颜色、标识、结构、各类配饰、制作标准等符合部消防救援局统型要求。 |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起60日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第3项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

A5分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防员呼救器后场接收装置 | 3 |  | 套 | 一、子机 1. 子机数量8只，各自子机之间有互通的功能。其中有一只报警，其余七只会有声光报警提示，无线信号距离为≧600米。以便消防员之间在第一时间自救。 2. 具有照明灯的功能。 3. 具有温度报警功能。（显示温度到达80℃） 4. 其它常规功能：允许静止时间：30s±2s；预报警时间：15s±2s；预报警声级强度：≥85dB(1m远) ；强报警声级强度：≥100 dB （3m远）；低电压告警声级强度：≥80 dB (1m远) ；连续开机时间：≥24h；连续强报警时间：≥280min。 5.空呼器配套计时时间：30min±1min；质量：≤250g。 二、后场接收装置 1.后场接收装置为独立监控平台，采用专业工业用液晶屏、高容量充电电池、稳定的收发模块。操作简单、快捷。具有防水、抗震、耐高低温等功能。在-25℃的环境中可长时间正常使用。 2.通信传输距离长：子机与子机之间为≧600米；后场指挥距离≧2500米、组呼、单呼。子机有远端应答功能。 3.使用时间：≥8h， 4.后场可指挥多组，每组可指挥（8只）呼救器。 5.后场可显示呼救器的实时状态。如：正常、预警、强警、手动报警、欠压等。也可显示电压、温度等辅助功能。以便指挥员能实时了解每个战斗员的实时状态。 6. 数字双工传输方式：能同时接收所有无线智能呼救器工作状态数据。 7.消防员现场跟踪系统采用无线数据传输、计算机跟踪、实时动态显示消防救援人员的运动状态和数据。 ★8、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 2 | 骨传导通话装置 | 59 |  | 套 | 1.通信功能：送受话器通信时语音应清晰，无明显显刺耳声及其他杂音。 2.佩戴质量：佩戴质量≤300g。 3.送话灵敏度：在音频频率范围内（300Hz-3400Hz）送话灵敏度应为－2dB±5dB。 4.送话总谐波失真：送话状态下送话的总谐波失真系数不大于10%。 5.送受话器噪音抗扰等级：送受话器噪音搞扰等级应不小于95 dB。 6.送受话语音清晰度：送受话语音清晰度不小于3级，重建语音有比较明显可感知的畸变或失真，但语音自然度和清晰度仍很好，听起来无疲劳感。 7.受话输入阻抗：受话状态下，阻抗不小于8欧。 8. 直流电源供电型受话器持续工作时间不应小于8H。 9.工作温度－25℃～70℃。持续2小时。自由跌落性能在2米高度，跌落4次，应完整好用；按键寿命：≥30万次。 ★10、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 3 | 佩戴式防爆照明灯 | 1585 |  | 盏 | 1本质安全型防爆等级 Ex ib IIC T4 Gb，;外壳采用轻质高硬度合金材料，轻巧便携； 2、光源采用LED，优质选材铜基板设计，提升散热性能和光效，2m 处强光照度不小于2800lx,光效高达130-140lm/W。2米处直径150mm光斑内强光平均照度不低于1000lx，最低照度不低于900lx，弱光平均照度不低于500lx,最低照度不低于450lx 3、采用全尾部大开关设计，可以在佩戴加厚手套等各种模式下进行开关操作，同时开关周边加有防护边缘，防止开关的误碰。 4、通过四段式蓝色LED电量显示。 5、充电方便快捷、采用全新type-C充电接口，充电方便，可以借用任何USB输出设备进行充电，方便快捷。 6、灯具应能通过耐受频率为50Hz±0.5Hz,交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象，试验结束后，灯具可以正常进行开、关和强、弱光切换。 7、灯具必须通过频率循环范围10-150Hz,加速幅值1g，扫频速率1 Oct/min,振动方向为X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10的抗振动性能试验，试验后，灯具无机械损伤和紧固件松动现象，且能可以正常进行开、关和强、弱光切换。 8、照明功能：灯具通过轻按开关可实现强光、弱光的开启、关闭和切换，对现场进行照明；信号指示：灯具通过长按开关可开启爆闪信号，用作信号指示使用； 9、灯具的开关经48000次可靠性试验后应保持，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 10、灯具跌落高度：1.2M,跌落次数4次，试验结果应不影响防爆型式的任何损坏，投标时提供跌落试验合格证书。 11、电池和电池组试验合格:电池在短路试验后，最高表面温度T4≤135度,没有电解液的明显痕迹。温度试验T4≤135度检验合格。 12、全新定制电池设计（双重防护锂电池，有标注。），小体积大容量。 13、全新携带方式设计，精致小巧，可手持，同时可通过外接支架实现头盔的佩戴。 14基本参数：额定电压：DC3.7V 、额定容量：1.9Ah。 14．1、连续放电时间：强光≥4h）/工作光≥7h、充电时间≤4h、充电时间：约4h 14.2、电池使用寿命：≥800（循环） 14.3、光源（LED）光通量：110lm(工作光) /233lm(强光)、平均使用寿命;≥50000h。 14.4、外形尺寸（外径×长）约：23.2mm×115.5mm、 重量：88±2g(含电池不含支架) 支架≤35g。 14.5、外壳防护等级：IP66/IP68、 15、灯具必须有可选配的专业集中式充电箱，充电箱具备市电及车载充电功能，充电线长度应不小于1m，可满足不少于8套灯同时进行充电，有底座和箱体两部分结构，底座用于放置充电箱，同时充电箱需满足便于手提携带的要求，充电箱应设计有充电指示灯。集中式充电箱：输入：AC220V/DC10-30V、输出：10路5v 1A、外形尺寸（长x宽x高）：300±2 x150±2 x175.8±2 mm(不含托盘）、 323.2x173.2x179.5mm(含托盘）、重量（不含托盘）：≤1.8kg(不含灯具），≤2.75 kg (10套含灯具） 16、有A型、B型双重配置，且可选择冷白或暖白光源，满足不同救援场所照明需要，A型尾部配有的红色方位灯可视距离大于100m; ★17、产品必须符合消防局统型要求，投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 4 | 消防员隔热防护服 | 54 |  | 套 | ★1、符合XF 634-2015 《消防员隔热防护服》 标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、具有防辐射、热效果好、质地柔软、重量轻、牢度强以及防水等特点。 3、结构要求：全套服装由隔热头套、上衣、背带裤、手套，鞋套等组成。隔热服分外层、隔热层和舒适层三层组合而成。 4、面料性能： 外层：阻燃性能：损毁长度≤23mm，续燃时间0s。 断裂强力：经向干态断裂强力≥1100N；纬向撕破强力：≥1100N。 5、撕破强力：经向≥190N;纬向撕破强力≥180N 6、剥离强力：经纬向剥离强力≥15N/30mm 7、耐静水性能：耐静水压≥19kPa 8、热稳定性能：经260℃±5℃热稳定性能试验后，沿经纬向尺寸变化率≤10%。 9、热稳定性能：经180℃±5℃热稳定性能试验后，沿经纬向尺寸变化率≤5%。 10、整体热防护性能：≥35.0。 整体抗辐射热渗透性能：在40kW/㎡辐射热源下，照射60s后，其内表面温升≤25℃。 11、接缝断裂强力：隔热服外层接缝断裂强力≥490N。 12、硬质附件耐高温性能：在温度为260℃±5℃条件下，5min后，无熔融、烧焦现象。 13、隔热头套耐高温性能：在温度为260℃±5℃条件下，经5min后，无明显变形或损坏。 隔热头套视窗视野：隔热头套视窗的总视野大于80%，双目视野大于65%，下方视野大于50°。 质量：≤5kg。 14、铝箔片采取轧花工艺技术，铝箔片不应出现自动脱落现象。 |
| 5 | 消防员避火防护服 | 17 |  | 套 | 一、消防避火服采取热压工艺，具备阻燃、耐高温、防热辐射、防水等性能。 二、本服装由七层面料组成。 1、防火外层 2、防隔热辐射层 3、防火棉布层 4、耐热防水透气层 5、舒适层 6、隔热防火层 7、纯棉衬里 三、组成部分：上衣，背带裤，防火手套，防火靴，大视野防紫外线头罩，空呼器背囊。可以在避火服内佩戴空气呼吸器。 防火外层 四、阻燃性能：续燃时间0s 五、撕破强力：经向≥160N，纬向≥100N； 六、断裂强力：经向干态断裂强力≥1900N， 七、纬向干态断裂强力≥1500N； 八、接缝强力：≥120N； 九、耐洗涤性能：不会出现破损、脱落、变色现象； 十、耐高、低温性能：不会出现断裂、起皱、扭曲现象; 十一、质量：≤7 kg； ★十二、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 6 | 二级化学防护服 | 36 |  | 套 | ★1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、化学防护服由化学防护头罩、化学防护服、防护靴、化学防护手套构成。 3、面料表面应平整，不得有破洞、气泡、脱层、露布、死褶的现象，颜色为黄色。 4、整体抗水渗漏：喷淋20min后无渗漏。 5、面料性能：拉伸强度≥9kN/m；撕裂强力≥30N；耐老化性能：经125℃*24h后，不黏不脆；阻燃性能：有焰燃烧时间≤10s，无焰燃烧时间≤10s，损毁长度≤100mm；面料和接缝部位抗化学品渗透时间≥8h。 6、化学防护手套：经125℃*24h后，不黏不脆；耐刺穿力≥22N；面料和接缝部位抗化学品渗透时间≥8h。 7、防护靴：靴底抗刺穿力≥900N；击穿电压≥5000V，且泄漏电流≤3mA；始滑角≥15°。 8、整套防化服质量≤5kg。 |
| 7 | 一级化学防护服 | 17 |  | 套 | ★1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、化学防护服由化学防护头罩、化学防护服、防护靴、化学防护手套构成。 3、面料表面应平整，不得有破洞、气泡、脱层、露布、死褶的现象，颜色为黄色。 4、整体抗水渗漏：喷淋20min后无渗漏。 5、面料性能：拉伸强度≥9kN/m；撕裂强力≥30N；耐老化性能：经125℃*24h后，不黏不脆；阻燃性能：有焰燃烧时间≤10s，无焰燃烧时间≤10s，损毁长度≤100mm；面料和接缝部位抗化学品渗透时间≥8h。 6、化学防护手套：经125℃*24h后，不黏不脆；耐刺穿力≥22N；面料和接缝部位抗化学品渗透时间≥8h。 7、防护靴：靴底抗刺穿力≥900N；击穿电压≥5000V，且泄漏电流≤3mA；始滑角≥15°。 8、整套防化服质量≤5kg。 |
| 8 | 特级化学防护服 | 8 |  | 套 | ★1.投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 2.全密封连体式结构，由带大视窗的连体头罩、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套等组成, 保护穿着者的头部、躯干、手臂和腿等部位免受化学品的侵害。 3.撕裂强力：≥100Ｎ.​ 4.拉伸强度：≥18KＮ/m. 5.阻燃性能： 损毁长度≤8cm； 续燃时间（有焰燃烧时间）≤5s； 阴燃时间（无焰燃烧时间）≤5s且无熔滴。 6. 化学防护靴的击穿电压不应小于5000V，且泄露电流应小于3mA。 |
| 9 | 化学防护手套 | 9 |  | 副 | 1、产品采用氯丁橡胶棉内胎手套，表面有钻石形纹路，抓物性能更出色，佩戴舒适、活动方便。 2、尺寸：厚度：≧0.72毫米长度：≧40厘米。 3、化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护。 4、具备阻燃、耐热、绝缘的性能，有极强的防水和防酸、碱及各种溶剂性能。可以有效的抗御芳烃、卤代烃、酸、植物油、动物油的危害。添加抗菌成分，可防止机械、化学和微生物风险。 ★5、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准 ，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 10 | 内置劳动保护手套 | 211 |  | 副 | 1、符合DB22/T 43-2011 《劳动防护白纱手套》标准 2、用于消防员应急救援时的手部内层防护，可以与防化手套、防高温手套、防割手套等里面配套使用，也可单独使用。 3、具备防静电、质地柔软的性能。 4、为五指式，纯棉针织手套。 |
| 11 | 防高温手套 | 19 |  | 副 | ★1、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 2、手套耐高温≥500℃，具有防切割性能。 2、四层防护；表面全耐高温材料（编织斜纹布),无纺布护腕；中间隔热层和阻燃性隔热毡，吸汗棉内衬。 3、导热性低，不起燃。 4、耐磨、强力高。 5、采用五指设计，活动灵活、使用方便。 6、质保期1年，常规存储期不少于5年。 |
| 12 | 消防员防蜂服 | 45 |  | 套 | ★1、符合XF 3008-2020 《消防员防蜂服》标准 ，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、产品由阻燃、防水、透气、防静电等多功能多层复合面料组成，防刮擦、防切割、防撕裂。 3、整体采用一体式设计，附带有挂钩及对讲机袋、工具袋等，便于作业人员携带专业工具。 4、头罩面部由半圆形不锈钢钢丝网制成，规格为100目，整体视野宽阔、网眼极小、耐曲折、易复型，耐压、回弹性好、100%透气无阻碍。 5、缝线采用芳纶防火线缝制。 6、配备人造革贴合手掌的手套具有防刺、防滑、防寒、防水功能，佩戴后灵活度高、防蜇刺效果佳。 7、质保期2年，常规存储期不少于5年。 8、根据用户需求，提供不同大小型号供用户选择。 9、永久性标签包括：型号、规格；生产厂的名称或商标、制造时间等。 10、提供专用包装箱，便于储存和运输。 |
| 13 | 电绝缘装具 | 8 |  | 套 | ★1、本产品是消防员在额定电压为5000V及以下带电类火灾事故现场进行抢险救援时使用的防护服装，符合GB 6568.1《带电作业用屏蔽服装》标准要求，绝缘靴符合GB12011-2000标准要求，绝缘手套符合GB17622-2008标准要求。投标文件提供相关检测报告复印件。 2、电绝缘服由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜。里外层面料：PVC阻燃胶布100%，中间层面料：电绝缘膜100%。服装表面无污点、气泡、开胶及破损现象。电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。电绝缘靴采用高压橡胶制成。 3、技术性能 3.1、质量≤4.5kg； 3.2、耐压性能：无闪络、击穿及发热现象； 3.3、断裂强力：经向≥450N，纬向≥450N； 3.4、撕破强力：经向≥32N，纬向≥32N； 3.5、耐热老化性能：不粘、不脆； 3.6、耐寒性能：无裂缝； 3.7、耐汽油性能：无裂纹、不发粘； 3.8、材质：双层阻燃革、夹层为高压硅胶绝缘层。 3.9、规格：S、M、L10、包装：1套1袋。 |
| 14 | 防静电服 | 12 |  | 套 | ★1、符合GB 12014-2019《防护服装 防静电服》标准 2、防静电服是消防员在易燃易爆事故现场进行抢险救援作业时穿着的防止静电积聚的防护服装。在易燃易爆的环境下，特别是在石油化工现场，防静电服能够防止衣服静电积聚，避免静电放电火花引发的爆炸和火灾危险。防静电服通常采用单层连体式，上衣为“三紧式”(即紧领口、紧下摆和紧袖口) 结构，下裤为直筒裤。防静电服选用的防静电织物，在纺织时大致等间隔或均匀地混入导电性纤维或防静电合成纤维或两者混合交织而成，也有选用具有较小电场强度的特种面料，经染整、抗静电处理制成。防静电服一般不允许使用金属附件，如必须使用时(如钮扣、拉锁等)，需要保证穿着时金属附件不能直接外露。 ★3、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 15 | 消防阻燃毛衣 | 148 |  | 件 | ★1、符合XF 1274-2015 《消防员防护辅助装备 阻燃毛衣》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、适用于消防员在灭火救援时穿着的、具有辅助防护功能的阻燃毛衣。 3、阻燃性能 3.1 阻燃毛衣主体材料和加强材料的氧指数（OI)均≥28%。 3.2阻燃毛衣主体材料、加强材料和缝纫线的续燃时间≤2s，且不应有熔融、滴落现象。 4. 甲醛含量 阻燃毛衣主体材料的甲醛含量≤75mg/kg。 5. pH值 阻燃毛衣主体材料水萃取液的pH值4~ 8.5。 6.耐洗色牢度 主体材料的耐洗变色≥3级，耐洗沾色≥3级。 7.耐摩擦色牢度 主体材料的干摩擦色牢度≥3级，湿摩擦色牢度≥2级。 8.耐光色牢度 主体材料的耐光色牢度≥4级。 9.起毛起球性能 主体材料的起毛起球性能≥3级。 10.顶破强度 主体材料的顶破强度≥300kPa。 11.水洗尺寸变化率 主体材料的总收缩率≤8%。 12.静电性能 单件阻燃毛衣的电荷量应不大于0.6uc/件。 13.缝纫线耐高温性能 缝纫线经高温试验后，应无融化、烧焦的现象。 |
| 16 | 消防员降温背心 | 53 |  | 件 | ★1、符合XF1265－2015《蓄冷型消防员降温背心》的标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、采用液冷式冷却技术，智能温度控制技术； 3、降温系统启动时间≤5秒，启动温度30℃,停止温度25℃； 4、工作时间：≥3小时； 5、整套装备质量≤2Kg； 6、防爆级别： Exib ⅡB T3 ； 7、面料阻燃性能：经向损毁长度53mm,续燃时间0s；纬向损毁长度52mm,续燃时间0s。 8、面料断裂强力：经向≥1300N，纬向≥550N。 9、面料撕破强力：经向≥50N，纬向≥30N。 10、面料热稳定性尺寸变化率：1.0%。 11、蓄冷剂相变热：≥200KJ/ kg 。 12、提供特号、1号、2号、3号等多种规格供用户根据需要选配。 13、永久性标签包括：型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间；禁止使用场所的说明、装具的材料说明（包括手套、面料、面罩）。 14、每套降温背心的包装为独立单件背包。 |
| 17 | 移动供气源 | 4 |  | 套 | ★执行XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》及Q/XFZB 007-2009《长管正压式空气呼吸器》的标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 用于狭小空间和长时间作业时的呼吸保护。具有阻燃、绝缘性能。由多功能推车、逃生气瓶、供气总成、管路总成及背包组成，多功能推车在不使用正压式长管空气呼吸器时，可作为器材运输拖车使用。 1、气瓶工作压力：30MPa 2、气瓶容积：4×9L；备用应急救援气瓶不少于2个每个容积不小于2L（质量≦1.8Kg）； 3、2个气瓶总贮气量不小于：5400L； 4、长中压导管末端出口流量：约480L/min； 5、整机气密性（MPa）:在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤2MPa； 6、余压警报压力：气瓶报警压力（5.5±0.5）MPa，连续声响时间≥15s，间歇声响时间≥60s，发声声级≥90dB； 7、静态压力：≤500Pa； 8、长管长度：≧30M一根，≧10M二根； 9、可同时使用人数：2人； |
| 18 | 正压式消防氧气呼吸器 | 9 |  | 套 | ★1、产品符合XF632《正压式消防氧气呼吸器》标准；投标文件提供相关检测报告复印件。 2、氧气瓶可供应的额定压力：≧20MPa； 3、高压气密性：在30min内不漏气； 4、低压气密性：压力变化：约27Pa； 5、定量供氧量（L/min）：≧1.5； 6、自动补给供氧量（L/min）：≧100.8； 7、手动补给供氧量（L/min）：≧88.5； 8、自动补给阀开启压力（Pa）：≧136； 9、排气阀开启压力（Pa）：≧597； 10、气囊或呼吸舱的容积（L）：≧5； |
| 19 | 强制送风呼吸器 | 17 |  | 套 | ★1、符合国家有关标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 2、用于气体、蒸气、固体及液体颗粒环境防护，保护人体呼吸系统安全的防护呼吸器。防护等级IP54,主机防水喷溅，可同时使用2个过滤罐组合使用，同时防护粉尘和毒气，具有质轻、佩带合适方便随身携带。 3、采用锂离子电池，可反复充放电≧10000次。并可连续作业≧8小时。电量不足时蜂鸣报警。 4、密封性好、过滤精度高，送风量大、过滤精度0.3um,送风量170－260升/分钟。风量可自由调节。 5、呼吸器主机重量（含电池不含滤灌）≤1100克，全套包含粉尘过滤罐≤1300克，包含粉尘和毒气2组复合过滤罐≤1700克，送风面罩≤400克。 6、永久性标签包括：型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间；禁止使用场所的说明、装具的材料说明等。 7、提供专用包装箱，便于储存和运输。 |
| 20 | 消防过滤式综合防毒面具 | 59 |  | 副 | 1、聚碳酸脂面屏，在氧气含量为17%，有毒气体浓度为1%的混合气体环境中使用； 2、全套包内含面罩1个，全防型滤毒罐1个；防护时间大于：30min； 3、毒气防护浓度：沙林：1mg/L，氰化氢（HCN）：0.3%，苯（C6H6）：0.3%，氯气（CL2）：0.3%，氨气（NH3）：0.3%，二氧化硫（SO2）：0.3%，一氧化碳（CO）：0.25% ；漏气系数：0.005%； 4、滤毒罐接口采用国际通用RD40接口，可配导管连接。 ★5、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 21 | 激流救生衣 | 173 |  | 套 | ★1.投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 2.浮力≥150N。 3.浮力损失：救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤1.4%； 4.强度： 4.1）救生衣衣身能承受≥3200N的作用力30min而不损坏。 4.2）救生衣肩部能承受≥900N的作用力30min而不损坏。 4.3）档带与救生衣衣体之间能承受≥900N的作用力而不发生脱离或损坏。背心式，采用高强度面料，浮材柔软贴身，舒适层采用涤塔夫功能面料或更优材质。衣领后部的提手方便携带。胸襟10# YKK 塑钢开口拉链（或更优拉链），拉链内两个内置胸襟安全连接插扣减少水中挂住的风险。前置≥两个4孔塑胶挂块及≥六个横向挂点，可固定频闪定位灯、割绳刀、求生哨等装备。≥4条调节固定带确保救生衣穿着稳固。独立快插式可调的腿环式胯下带必要时能将救援型救生衣保持在身体最佳位置，腿带连接扣有固定袋。前置≥两个一体化双层口袋，底部透水网可快速排水。胸部左右有带挂点的徽章魔术贴。背部可拆卸后置物袋有魔术粘，用于粘贴反光标签。置物袋侧面有荧光棒固定环。反光材料为3M海事级，反光面积≥200平方厘米； 5、自逃离系统的快速释放装置采用高强度多耐福压板或更优材质，快速释放带穿过不锈钢316材质或更优材质日字扣，配高可视度红色拉手。弹力牛尾绳一端O型环，另一端配置22KN锻造铝合金或更优材质快挂扣； 6、配置360°遇水自动激活带测试功能频闪定位灯、水域专用无滚珠口哨。 7、快脱带：人员穿着救生衣以任何方式下水，能在10s内解开快脱带，且快脱带的开启力≤110N。快脱带在系紧状态下能承受≤2500N的拉力而不发生误开启。 8、标准配置：救生衣1件、后置物袋1个、反光标签1块、定位灯1个、无滚珠口哨1个、快挂1个、弹力牛尾绳1根、腿带1副、收纳袋1个。 9、外观要求：主体颜色为红色、黑色，外观无明显英文标识，供货时需根据用户要求印字。 |
| 22 | 消防救生衣 | 130 |  | 套 | ★1、符合《消防专用救生衣试验大纲》，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告，投标时提供相关材料复印件。 2.颜色为橙色。救生衣安全气囊与救生衣体链接可靠，当安全气囊受损或失效后能进行更换且不对救生衣体产生破坏。 3.消防专用救生衣在淡水中浸泡24h 后浮力≥50N，救生衣安全气囊提供的浮力≥100N。充气救生衣在水中24h 内浮力损失≤5% 。 4. 消防专用救生衣配有33g 二氧化碳充气瓶。 5. 消防专用救生衣上逆向反光带的总面积不小于400cm²，且穿着人员在水中时，水面以上的救生衣外表面所贴逆向反光带的总面积不小于200cm²。 6.消防专用救生衣充气成型时间≤5s。 7. 消防专用救生衣在安全气囊充气的情况下，救生衣能在3S 内使人体处于后仰姿态，且人体躯干与铅垂线的角度不小于30 度，人嘴高出水面≥120mm 以上。 8、根据用户需求，提供不同大小型号供用户选择。 9、永久性标签包括：型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间；禁止使用场所的说明、装具的材料说明等。 |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起60日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第5项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

A6分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防坐式半身安全吊带 | 48 |  | 条 | ★1、符合XF494《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、全可调的安全吊带，承重织带宽度≥4.5cm，后部护腰宽度≥14cm，承重织带厚度≥7mm，腰部及腿部可以随意调节，设计负荷≥1.33kN，固定于腰部、大腿或臀部以下部位，适用于紧急逃生、高空长时间作业以及救援常用的保护型安全带。 3、安全带腰部前端及两侧分别有一个挂点，每个挂环的厚度约5mm，拉力≥15KN（1500公斤）可作为上升下降的主要连接点。腰部两侧以及背部还分别有一个由塑料制成的挂点。 4、重量：≦1380g。 5、供货时每件提供中文使用及维护说明书或使用教程光盘。 6、每件器材应有永久性标签。标签应有如下内容：制造厂名称、地址；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；规定的主要参数。 |
| 2 | 消防全身式安全吊带 | 77 |  | 条 | ★1、符合XF494《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、肩部和腿部承重织带宽度≤9.5cm； 3、后部护腰宽度：≥14.5cm，承重织带厚度：≥7mm； 4、挂点拉力为：≥15KN； 5、腰部两侧挂点拉力≥400kg。 6、重量：≦2240g。 7、全身舒适式全可调安全带，上身、腰部、腿部、后背配有加厚海绵护垫穿着更加舒适。腰部前挂点、胸前、后背、腰部两侧五处挂点受力均匀，安全性能很高。适用长时间空中作业救援，也可适用救援人员倒置使用。各个节点的拉力均≥23KN。 |
| 3 | 含胸式上升器III类安全吊带 | 29 |  | 条 | (1)由高强度材料制成的全身背带，双肩，腰部两侧， 双腿共计6个快速调节环 (2)前部和后部防坠落连接点（EN 361）采用高强度钢材质制作。 (3)腰带和腿带用聚乙烯板加强，腿部2个轻合金制成的横向连接点（EN 358）。全身背部、前胸、腹部、两侧共计5挂点。 (4)编织和热成型设备环保证≥10公斤的承重能力，腿部两侧的装备环保证≥5公斤的承重能力。 (5)吊带设计有反光条。 (6)重量：≤1665克（ML） (7)材料：聚酰胺/聚酯 (8)大小：身高170-185cm（ML） (9)腰围：80-105cm（ML） (10)大腿：55-65cm（ML） ★（11）符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 4 | 消防轻型安全绳 | 116 |  | 根 | 1、安全绳为连续结构，主承重部分由连续纤维制成，直径不小于9.5mm且不大于12.5mm，轻型安全绳的最小破断强度≥20KN，当承重达到最小破断强度的10﹪时, 安全绳的延伸率不小于1且不天于10﹪：经204℃±5℃的耐高温性能时, 安全绳不会出现融熔、焦化现象。长度≥20米。 2、由锦纶、涤纶原纤维制成。 3、安全绳表面须无任何机械损伤整绳粗细均匀且结构一致。绳的两端应妥善收尾，采用绳结结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。 ★4、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 5 | 消防通用安全绳 | 72 |  | 根 | ★1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、安全绳的最小破断强度≥40KN； 3、当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤7%； 4、安全绳的直径不小于12.5mm且不大于16 mm， 5、经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。 6、每根长度≥30m |
| 6 | 消防防坠落辅助部件 | 37 |  | 套 | ★1、符合XF494《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、用于消防救援作业，可与安全绳和安全吊带、安全腰带配套使用。 3、所有金属件须采用合金高强度轻便材质制造。 4、静力绳：直径≥10.5mm，拉力：≥32KN（3200公斤），净重：≤72克/米。 5、“8”字环：拉力：≥35KN（3500公斤）,材质：铝制, 自重：≤110克, 通过绳索直径：9mm—12mm。 6、D型铝制安全钩：螺丝扣设计，铝合金材料为主，拉力≥30KN。 7、钢制O型锁：丝扣设计，整体由钢制材料制成，拉力≥25KN。 8、1.8m鸡爪绳：直径8mm。 9、1.5m鸡爪绳：直径8mm。 10、救援手套：具有非常出色的防磨性，使用真皮材质确保手部舒适，透气，手掌独特的双面设计，采用特殊防磨材料，在手掌处加厚，手背采用透气设计，可对绳索摩擦提供保护。圆形挂环能将手套与安全带相连，用于绳索作业和保护，具有一定的舒适度及耐磨保护性。 11、单向单滑轮：材质：高强铝合金，重量：≤390g，尺寸：≤7.5×18cm，适用绳索直径：8-12mm，静拉力：≥25KN，滚动拉力：≥12.5KN，拖拽拉力：≥8KN，拖拽重量≤4KN。 12、双滑轮：顶端拉力：≥50KN，底端拉力：≥12.5 KN，自重：≤490克，通过绳索直径≤16mm。 13、手式上升器：为军警和消防设计，适用于单绳上升，操作便利，单手即可完成操作。左、右手各一个。人体工程学设计铝合金材料超轻，弹胶做的保护外鞘增加舒适性及隔热御寒作用。由于凸轮上设有孔，在泥泞和结冰的绳索上仍然具有优异的闭锁能力，符合人体工学设计的新型开启杆，易于握持，并可防止冲击，避免意外开启风险。分左右手，可通过直径8-13mm绳索，自重：≤225g，主尺寸：≤195mm。 14、胸式上升器:铝合金材质，通过绳索直径：8—13mm，自重：≤220g，尺寸≤115mm。 15、脚式上升器：材质：高强度铝合金/涤纶，尺寸≤67×66mm，重量≤130g，适用绳索8-13mm。 16、止坠器：铝合金材料,属于简便的上升保护器,通常与锁扣连接,可做背部保护用，带有自锁装置的保护器,可以随使用者上升,多用于各种工程,适用于10-12mm绳索。 17、120cm扁带:材质：聚酰胺纤维长度约120cm,拉力：≥22KN。 18、万向节：铝合金转环，防止绳索在负载悬挂时扭曲。用于两人及固定点连接,可360度旋转,非常灵巧方便，不会影响人员的活动，流体通过滚珠轴承运动，高抗拉强度≥30KN。 19、绳索保护套：采用双层结构设计，规格：约60cm。 20、绳索保护垫：100%纯棉，耐高温，双层料结构坚固耐磨，充份保护。304不锈钢气眼，垫与垫可拼接；气眼可直接穿主锁。保护面积大，适合不规则的环境使用。规格：60cm×120cm。 21、器材包：容量≥45升，防水防撕耐磨，内部根据所装器材进行设计，承重紧凑，尺寸：≤50×40×16cm，1680D双丝涤纶面料，PV涂层。断裂强度：经向≥4000N，纬向≥3200N，静水压≥20kpa，单位重量：≤260g/m2。 22、供货时每件提供中文使用及维护说明书或使用教程光盘。 每件器材应有永久性标签，标签符合国家标识。 |
| 7 | 手提式强光照明灯 | 151 |  | 盏 | 1、可采用手提、肩挎等携带方式。具有照度值大、照射距离远、穿透力强及工作时间长等特点，具有强、弱光切换功能和闪烁方式的低电压告警功能。可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动闪烁提示进行充电。 2、新型反光系统设计，光效高，聚光好，光斑更均匀。连续稳定工作时间强光≥300min、弱光≥600min. 3、低电压状态下连续工作时间强光≥15min,弱光≥30min. 4、采用大功率LED光源不低于（3*3W），电流(工作光）250MA－500MA 5、外壳采用高硬度合金材料，具有极高的抗强力碰撞和冲击能力；密封性好，防护等级IP68 6、产品总重量约0.95kg,高能无记忆锂电池电池，寿命约800次循环,额定电压14.8V,额定容量2AH,外形尺寸约φ70×197mm。 7、电池必须采用插拔电路衔接设计，更换电池不需要焊接；具有良好的散热结构设计，灯头与电池为分体式设计；灯头与电池间为弹簧触头设计，必须具有减震作用，抗震性能优良。 8、灯具内部电路设计具有恒流、稳压、防止过充、过放、短路保护装置及开关防误操作功能，使灯具能在长时间使用过程中保持亮度不变并且亮度不会出现光衰。灯具提供暖白和冷白两种光源选择。 9、充满电放置半年还有电量≥82%，放置二年仍有电量≥50% 。 ★10、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 8 | 强光照明手电 | 30 |  | 个 | 1、防爆等级Ex dia IIC T6 Gb，防护等级IP66/IP67，重量：≤1.4kg。 2、灯具采用聚光LED，额定功率：12W, 光源平均使用寿命：≥90000h，光通量：500lm（工作光）/1000lm（强光），照射距离可达450m以上，5米处最大照度可达4500lx以上。灯具连续稳定工作时间：强光≥4.5h 、工作光≥9h。 3、灯头壳、灯身筒、提手、隔爆材料采用高强度铝合金，硬度高，抗摔、抗压，透明件采用优质钢化玻璃，耐冲击。 4、灯头采用八菱攻击头设计，可用作砸窗救生工具使用。灯具尾部设计高穿透性、高可视性能的方位灯。 5、灯具有电量显示装置，内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护功能，长时间工作时灯具表面的温度不高于48度。 6、电池平均使用寿命：≥900次（循环），充电时间：正常≤3h、快充≤2h，配专业锂电池充电器，充电器上有快充和正常充电开关。 |
| 9 | 多功能防爆手提灯（强光灯） | 10 |  | 盏 | 1.总体性能符合现行国家标准GB 30734-2014《消防员照明灯具》的要求； 2.产品符合GB3836.1-2010 、GB3836.4-2010国家防爆标准，防爆等级Ex d ia IIC T6 Gb，防护等级IP68； 3.聚光、泛光、红蓝警示多种工作模式；强光平均照度≥3200Lx,弱光平均照度≥1100Lx； 4.手提、肩挎和磁力吸附三种携带方式，提手处有四段式电量显示功能,灯具尾部增加红色警示灯； 5.外形参考尺寸：≤195mm×118mm X70mm，重量≤1.5Kg |
| 10 | 核辐射防护服 | 6 |  | 套 | 主要技术参数 1、防护能力： 1.1、防护α、β、X、γ射线，防护核气溶胶和化学物质；核放射性气溶胶、颗粒、尘埃 1.2、X射线时，平均能量50KeV时，屏蔽率≥60% 1.3、GAMA射线时，平均能量20KV时，屏蔽率≥80% 1.4、BETA射线时，平均能量500KeV，屏蔽率≥75% 1.5、铅当量：0. 5mmPb 2、材质铅橡胶改性复合材料 3、式样：连体连帽连套 4、规格：可选 5、物理特性柔软，穿着舒适，便于工作和活动。 6、在对抗β射线时提供了多倍防护，对抗低能量γ射线时提供多倍防护 7、采用优质面料包含铅分子嵌入金属微粒和其他复合物，能阻断或消弱射线和核辐射 8、整套配置：全密连体核辐射防护服、防核全面罩、碘过滤盒、防核射线手套、防核射线靴、废物垃圾袋、铝箔保温毯、防核胶带、消毒手液、碘化钾、核辐射标识、事故报告表、便携铝箱。 ★9、产品符合GBZ/T 147-2002国家标准《X射线防护材料衰减性能的测定》的要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 11 | 消防用荧光棒 | 147 |  | 个 | 1、长度约为300mm,直径为15 mm-20 mm； 2、发光时间≥30min,；最大光通≥8000mlm;有效光通量≥2000mlm, 3、重量≤50g。 ★4、符合 XF/T1428-2017《消防用荧光棒》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 12 | 水上救援机器人 | 1 |  | 台 | 1、水上救生遥控机器人可同时救助多名落水者，能在波浪中稳定转弯，抗风浪行进，也可以拖拉救生圈、橡皮艇等救援器材 遥控器数量≥2个。 2、1秒钟内快速开机投入使用。 3、有遥控开关，避免误操作而失控，防止机器人下水后发现没有开机被水流或风浪冲走。遥控开关距离（米）≥200m。 4、遥控驾驶距离≥ 3800m。 5、水上最快速度≥ 45公里/小时。 6、水上拖拉载重≥ 300kg。 7、抗风浪等级 ≥2米。 8、自动扶正功能与时间：水中侧翻后，不需要人为手动扶正，自动扶正时间＜1秒钟 。 9、驱动泵结构与直径：喷水驱动，喷泵出水口直径≥30mm。 10、驱动电源：充电电池≥1块，电池采用插拔式设计，可快速更换电池。 11、电池容量≥25Ah，续航时间≥60分钟以上。 12、电池快速充电时间（分钟）≤ 40分钟。 13、剩余电量显示功能：遥控器显示机器人电池和遥控器电池电量。 |
| 13 | 水域救援漂浮救生绳 | 752 |  | 根 | ★1、符合国家现行有关标准、规范，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、用于急流水域救人，产品可以漂浮于水面，绳体带荧光物质，强光照射后置于黑暗处可发光；醒目橘红色，固定间隔处有绳结，不吸水。 3、绳粗直径≥12mm；承重≥300kg；破裂强度≥18kN。 4、长度≥30米。 5、材料：高强丙纶长丝线+高强度反光发光丝（使用高强轻质纤维制成，强度高、延伸率小、抗击性能好、可漂浮于水面，标识明显，带夜视反光处理） 6、在显著位置设置永久性标签，包括：型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间。 7、配备专用绳包或专用储件。 |
| 14 | 消防员水域救援防护服 | 85 |  | 套 | 1、带有3mm钛涂层的氯丁橡胶材质可以在寒冷的温度中提供非常好的热反射性。 2、在肩部、背部和手臂处都采用特殊的材质提高关节部位的灵活性，降低活动的束缚感。 3、双向的前置拉链和腰部、踝部拉链可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷。 4、所有的缝线处都是用暗针缝制,且都做了加固压胶处理，最大程度的确保保暖和舒适感。 5、在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫，可以提供额外的保护。 6、在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配PFD固定使用。 7、手臂和腿部有荧光反射区，并且有救援相关字样，提高救援者的警示性。 8、可根据用户需求定制单位标识。 9、根据用户需求，提供不同大小型号供用户选择。 10、永久性标签包括：型号、规格；生产厂的名称或商标、制造时间等。 11、提供专用包装箱，便于储存和运输。 ★12、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 15 | 潜水装具 | 8 |  | 套 | ★1、符合国家有关标准要求并提供国家消防装备质量检验部门的产品质量检验报告，投标时提供相关材料复印件。 2、包括干式潜水衣、呼吸器、呼吸管、面镜、潜水刀、气瓶、潜水手套、脚蹼、压铅、压铅带、二连表、潜水手电、潜水包等。 3、潜水面镜： （1）单目镜框 （2）硅胶裙罩上的搭扣设计 （3）小容积面罩 （4）材料：硅胶钢化玻璃 （5）搭扣：双按钮搭扣 （6）重量≤210g （7）包装：塑胶盒 4、呼吸管: （1）半干式设计的黑色部反光塑料呼吸管 （2）合理设计降低呼吸死腔,最大效率的便利气体交换 （3）快卸面镜带扣 （4）人体工程学设计的硅胶咬嘴 5、一级减压器: 一级减压器类型:活塞设计，快速供气阀门调整口；工作压力200Bar-工作流量2010L/min；主动排气按钮； DFC控制流量系统；三合材料提升阀：黄铜、软质聚氨酯和耐用聚氨酯。重量≥600g，高压端口：2个7/16英寸，低压端口：4个3/8英寸，中压管及长度：80±1cm 超柔软编织护套中压软 6、二级减压器:二级减压器类型：顺流式供气阀，性能稳定，设计简约；特大型的排气按钮；结构牢固，重量轻; 传统顺流调节器；重量：200±10g 工作压力≥9.8Bar，备用调节器:性能稳定，设计简约；特大型的排气按钮；快速供气阀门调整口；主动排气按钮；二级调节器重量：200±10g；中压管及长度：≥80cm 橡胶软管。 7、三联压力表: (1)精密的压力表+深度表+指北针 （2）抗震高弹性聚合物外壳 （3）侧视窗设计，数据读取方便 （4）多个固定圈可妥帖的固定控制面板，十分利于水下作业 （5）最高压力显示：≥360bar （6）最大显示深度：≥70m 8、浮力背心:ERGO浮力控制系统或同档次或更优设计；可调节的肩带和腰封；D形环的设计可挂辅助用具；两边设有较大口袋可用于收藏仪表和调节器，袋口配有魔术贴，更安全可靠；标识明显易于操作的Ergo充排气阀设置，红色、灰色两个按钮显示，更准确清晰，可用二级调节器器充气。材料：尼龙1000D；重量：≥2kg ；最小浮力不低于130N,最大浮力≥220KG。 9、压铅:环保铅块，单个重量1.5公斤；颜色：黑色；外表包塑，内为纯铅材，能够方海水腐蚀，放止铅老化，有效防止铅元素对人体及环境的污染，表面颜色鲜艳，橡胶表面光滑柔软。 10、压铅带: （1）尼龙编织 （2）塑料接头 （3）规格：长度1.5m （4）宽度50mm （5）颜色：黑色 11、湿式潜水服:两件套湿式潜水服; 整体由5mm毫米厚度的氯丁橡胶材料制成的;袖口和脚踝内里特殊涂料,增加密封性,提升保暖效果。面部四周为贴面金属涂层，增加热能反射，提高保暖效果。颈部、腕部和脚踝部采用金属涂层光滑材料。胸前长拉链,方便穿脱。膝盖和肩膀是用高耐保护软橡胶。 12、潜水刀:总长度25cm（含刀鞘全长），刀刃长度15m（不含握把长度），带快卡扣，两条橡胶腿绑带，硬塑料刀鞘，单刃带7齿锯，刀刃带钩口，手柄带护口，塑料成型外嵌橡胶把手，刀刃材料为钛合金。 13、潜水电筒:灯泡寿命大于48，000小时；照明时间 : 强光≥10 小时,弱光≥30小时；最大潜水深度: ≥120米 。 14、潜水靴: （1）双衬里氯丁橡胶材料 （2）前部为硫化橡胶贴面，后跟加固配有蛙鞋带固定橡胶块 （3）橡胶靴底，特殊横纹凹槽设计，软质，轻便、防滑、排水量大，高耸的鞋缘具有保护脚部的作用 （4）10cm长的拉链设计内侧有保护挡布经久耐用，双层胶合、暗线缝合 脚蹼:套脚式，三个导流口；无后跟式鞋肚，方便穿脱的快捷搭扣，轻松调节大小。鞋肚类型：无后跟式鞋肚材质：热塑性橡胶聚丙烯；叶板长度:36cm。 15、潜水手套: （1）厚度：≥3mm （2）材料：氯丁橡胶材料 （3）五指型，手指灵活、防磨防滑以及优越的保温效果 （4）腕部加长设计，可调节的尼龙搭扣，更加方便紧实 （5）颜色：黑白 （6）双层胶合、暗线缝合 17、潜水钢瓶（带气瓶阀）: （1）材质：防腐蚀高压容器铝合金。瓶口装有气瓶阀，肩部有型号、制造年月、容积、重量、工作压力、试验压力等钢印，底部装有底座。 （2）容积： ≥12升 （3）压力：≥ 200 巴 （4）配YOKE式气瓶阀 18、根据用户需求，提供不同大小型号供用户选择。 19、永久性标签包括：型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间；禁止使用场所的说明、装具的材料说明等。 20、提供专用包装箱，便于储存和运输。 |
| 16 | 干式水域救援服 | 87 |  | 套 | 1.用于水域环境中消防救援人员的身体保护。 2.具有防水，耐磨，透气等特点； 3.采用防水透气的面料，经久耐用；在经常磨损的臀部、肘部和膝部等区域做特殊加固处理； 4.附带一体的乳胶袜套可以防水；内置可拆卸吊带； 5.大腿部有一个口袋便于储存工具； 6.裆部有高强度防水拉链，入厕时不用脱下整件衣服； 7.整体的高强度防水拉链，确保密封不进水。 8.外观要求：主体颜色为红色、黑色，服装无明显英文标识，供货时需根据用户要求印字 ★9. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 17 | 湿式水域救援服 | 117 |  | 套 | 1、用于水域环境中消防救援人员的身体保护，全包裹式潜水救援服设计。 2、在颈部、手腕、脚腕处配有弹性松紧带。 3、连体式，立体拼接剪裁，保护皮肤的拉链衬设计，确保在水中减小阻力，活动灵活； 4、膝部、肘部、臀部经常磨损的地方使用增强防磨防滑面料加厚,增强救援服的耐磨性，补强部位厚度≥5mm； 5、使用≥3mm的氯丁橡胶材质；可以在寒冷的温度中提供良好的保暖性能，外套圆领口贴身设计加魔术贴的粘扣防止衣内兜水，减小水阻力。 6、双向优质防水拉链，可反复使用≥1000次。 7、所有的缝线处均采用暗针缝制，并做加固处理，最大程度的确保保暖性和舒适性； 8、手臂和腿部有荧光反射区，提高救援者的安全性。 9、外观要求：主体颜色为红色、黑色，服装无明显英文标识，供货时需根据用户要求印字。 ★10. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 18 | 水域救援个人携行包 | 35 |  | 套 | (1)拉杆箱式设计装备携行包，机动灵活，适合在崎岖的沙石地和海边使用，大而耐用的轮子,伸缩拉杆、外部有蛙鞋袋,不锈钢铆钉。 (2)材料：1680D双股涤纶牛津布，布料经过专业测试，横向拉力可达54kg,竖向拉力可达78kg. (3)拉链采用箱包专用拉链，经过专业测试拉链使用次数不低于10000次 (4)箱子参考尺寸≤81*45*40， (5)内部带有三条装备固定带，箱子两侧带有四条插扣设计装备紧固带，顶部带有透明ID口袋 (6)容量＞140L (7)重量＜6kg |
| 19 | 水域救援手套 | 81 |  | 副 | 1. 外观面料采用尼龙弹力布; 2. 中层材质：苯乙烯一丁二烯橡胶; 3. 掌心布料采用超细纤维布; 4. 手背关节部位有高强度超轻碳纤维防护壳，抗张强度高，具有很高的防护性能。 5. 指关节处有防震防撞胶条保护。 6. 全指防护。手腕处有橡胶魔术贴收紧，不易脱落。 7. 易磨损的掌心及手指部位加厚处理，使用止滑材质缝合，易于操作绳索不打滑。 8. 厚度：≥1.5毫米。 9. 重量：≤160克。 ★10. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 20 | 消防员水域救援手套（湿式） | 50 |  | 副 | 1、采用 3mm 高弹力 复合面料制作，立体剪裁技术，良好的保暖性。掌部带有 PVC 胶贴补强护层，良好的防滑性和耐磨性，湿滑物件握持有力。弹性加宽尼龙束带，魔术贴闭合，稳固扣于腕部，阻止海水进入手套内部。 2、粘合盲缝工艺，出色的防水性能和抗拉强度。立体式入口，易于手套快速穿脱。快干，亲和皮肤。适用于漂流、冲浪、潜水、划艇、浮潜之亲水运动领域。 3、规格及说明 型式：五指式手套 掌部补强：是，PVC 胶贴护层 颜色：黑色， 厚度：≥3mm， 尺码：可选 ★4、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 21 | 消防员水域救援手套（干式） | 50 |  | 副 | 1、采用 3mm 高弹力复合面料制作，立体剪裁技术，良好的保暖性。掌部带有 PVC 胶贴补强护层，良好的防滑性和耐磨性，湿滑物件握持有力。弹性加宽尼龙束带，魔术贴闭合，稳固扣于腕部，阻止海水进入手套内部。 2、粘合盲缝工艺，出色的防水性能和抗拉强度。立体式入口，易于手套快速穿脱。快干，亲和皮肤。适用于漂流、冲浪、潜水、划艇、浮潜之亲水运动领域。 ★3、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 22 | 水域救援靴 | 89 |  | 双 | 1、采用柔软的双层氯丁橡胶面料制作，高拉伸强度，极佳的舒适度和保暖性。 2、靴底至脚踝的超长实用型 防水拉链，穿脱更方便。 3、入口拉链内侧，设有轻柔的一片式 氯丁橡胶面料挡布，作为有效的水隔离层，阻止水渗入靴内部。 4、强韧的模压成型塑胶大底，具有稳固的止滑能力和出色的耐磨性能。鞋面和后跟部位补强护层，提高了靴身强度，缓解碰撞的冲击力，增加足部安全；后跟部位带有止滑凸块，易与蛙鞋稳固结合。适用于潜水、划艇、冲浪、漂流等亲水运动领域。 5、规格及说明 筒身： 氯丁橡胶，厚度 5mm。 ★6、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 23 | 水域救援鞋（湿式） | 50 |  | 双 | 1、采用柔软的双层 氯丁橡胶面料制作，高拉伸强度，极佳的舒适度和保暖性。 2、靴底至脚踝的超长实用型 防水拉链，穿脱更方便。 3、入口拉链内侧，设有轻柔的一片式 氯丁橡胶面料挡布，作为有效的水隔离层，阻止水渗入靴内部。 4、强韧的模压成型塑胶大底，具有稳固的止滑能力和出色的耐磨性能。鞋面和后跟部位补强护层，提高了靴身强度，缓解碰撞的冲击力，增加足部安全；后跟部位带有止滑凸块，易与蛙鞋稳固结合。适用于潜水、划艇、冲浪、漂流等亲水运动领域。 5、规格及说明 筒身： 氯丁橡胶，厚度 ≥5mm。 |
| 24 | 水域救援鞋（干式） | 44 |  | 双 | 1、产品为干式。 2、面料:磨砂纹太空革+前后橡胶片。 3、领口:高帮设计，保护更加周全。 4、内里:三明治网布+佳积弹力布。 5、鞋垫:高密度保丽优，柔软舒适。 6、鞋底拥有六个排水孔，可快速排水 ★7、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 25 | 消防员水域救援头盔（湿式） | 91 |  | 顶 | ★1、产品为湿式，符合CE1385水域安全标准要求。 2、可以快速的固定和调节织带以适应不同的头部大小。不分尺寸，适应所有头型； 3、只需要通过调整调节器，可快速调配头盔，以适应用户，带下有颚固定带； 4、内部有衬垫和多个通气出水口，提升舒适性 5、外部材质为ABS工程塑料，内部材质为抗冲击EVA，轻便耐久； 6、产品主体颜色:并提供2种以上颜色供业主选择。 ★7、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件 ★8、产品的外观、反光标识、字体必需符合消防局相关规定。 |
| 26 | 水域救援头盔（干式） | 6 |  | 顶 | 常温下水中浸泡4h～24h≤下沉；重量≤550g |
| 27 | 水域救援头盔（湿式） | 45 |  | 顶 | ★1、产品为湿式，符合CE1385水域安全标准要求。 2、可以快速的固定和调节织带以适应不同的头部大小。不分尺寸，适应所有头型； 3、只需要通过调整调节器，可快速调配头盔，以适应用户，带下有颚固定带； 4、内部有衬垫和多个通气出水口，提升舒适性 5、外部材质为ABS工程塑料，内部材质为抗冲击EVA，轻便耐久； 6、产品主体颜色:并提供2种以上颜色供业主选择。 ★7、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件 ★8、产品的外观、反光标识、字体必需符合消防局相关规定。 |
| 28 | 100米水面漂浮绳 | 32 |  | 条 | 1.绳径：11mm(±0.5mm) 2.漂浮绳(夜光、反光) 3.材质：高强丙纶或更优材质 4.破断拉力≥700kg 5.水面作业状态-漂浮，特点-轻便，拉力适中，不易吸水； ★6. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 29 | 50米水面安全绳 | 24 |  | 条 | 1. 直径：11mm(±0.5mm)； 2. 破断拉力：≥27kN 3. 外皮材料：尼龙66或更优材质； 4. 内芯材料：尼龙66或更优材质 ★5. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 30 | 水域救援牛尾绳 | 26 |  | 条 | ★1. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 2.弹力牛尾绳一端O型环，另一端配置锻造铝合金块挂扣。 3.结构：水域救援牛尾绳由内置弹性带的宽管状织带套、金属圆环和安全钩组成。 4.静态长度（cm）：≥65cm。 5.弹性性能：在1000N的轴向拉力作用下，水域救援牛尾绳伸展后的长度≥100cm。 6.经5000N的强度试验后，水域救援牛尾绳未出现断裂现象。 |
| 31 | 个人安全绳包 | 154 |  | 套 | 1、绳包内装有9.5MM的100%聚丙烯实心编织绳使绳包和绳子可以漂浮在水面上。绳包采用双层缝制，更加紧实耐用。绳包利用排水孔和绳带封闭可以在水中快速调整。 2、颜色：可选 3、绳长：约15米，直径约9.5mm |
| 32 | 滚钩 | 1 |  | 个 | 1.包装长度约1.8米;最大长度≥6m; 2.伸缩杆杆体材料:玻璃纤维 3.卡扣式组装件和浮标材质:铝制 4.夹子材料:增强树脂 5.附件材质:316不锈钢;橡胶底座 6.附件:40×26cm钩爪一件;3318cm勾手一件:水上救援件 7.快速释放浮标附件，周长:约78cm 8.重量≤4.5kg(包含所有部件) |
| 33 | 水域救援割绳刀 | 103 |  | 把 | 折叠式水域救援刀，刀片为不锈钢材质，表面带有抗腐蚀特氟龙涂层，硬度：55-56HRC，厚度：2.5毫米，刀刃采用锯齿式设计，切割绳索更加方便，圆形刀头设计更加安全，刀头带有倒勾式绳刃，手柄背部带有按压式设计刀片锁扣和镂空式挂孔，手柄材质：尼龙，使用玻璃纤维增强，尾部带有挂绳孔，刀长：≤18.5 cm，刀片长度：≥7厘米，重量：≤100g 。 |
| 34 | 打捞袋 | 3 |  | 个 | 1.深水潜水均可使用 2.承重：≥500kg 3.D型环数量：≥4个 4.带泄压阀 5.材料：高韧性涤纶面料带PVC涂层或更优材质 ★6. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 35 | 打捞杆 | 4 |  | 根 | 1.救援棍末端有弯钩，可协助营救伤员； 2.可在1.8米至4.6米的范围内任意调整长度通过独立锁夹固定长短。 3.救援棍上还有深度标记，在浅水区能当杆使用。 4.杆的材料：玻纤； 5.弯钩材料：不锈钢。 ★6.投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料 |
| 36 | 脚踏绳 | 12 |  | 条 | 1、直径：12mm 线轴数 ：48支 2、每米重量： ≤100克/米 首次冲击力：≥ 11.9KN 3、静态延展率:≤6.5% 4、材质:尼龙、涤纶、丙纶、杜邦丝、迪尼玛、聚乙烯或其他同等以上材质 |
| 37 | 紧绳器 | 8 |  | 套 | ★1. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 2.滑轮拖拽省力系统。6比1或7比1提拉套装，安全工作负荷≥140kg,断裂负荷≥16kN。绳索系统，高塔、建筑救援，重量轻，效率高，使用快速简便，便于和其他系统组合使用。 3..独特的抓绳锁定开关设计 4..采用6mm绳索，拉力强大，便于操作 5..可建立6:1拖拽系统 6..悬挂在安全带上时，使用者可建立 7:1拖拽系统 7.和 D4/D2组合使用时，可建立短距离低承重下放系统 8..在收紧系统中可作为短距离低承重绳索 9.作为担架抬床系统中，便于轻松调节抬床角度和位置 10.提供专用储物包，便于携带和储存 11.适用绳索直径：约6毫米(单人使用) ；最大承重：约16kN，工作承重：约140kg；最大提升高度：1m/1.65cm；重量：约575g |
| 38 | 漂浮担架 | 2 |  | 副 | 1、外框为不锈钢材质，担架主件为ABS制成，无毒清洁，耐磨损和防侵蚀； 2、用于山区、空中、海上等复杂状况下的救援，性能可靠，灵活易操作； 3、配有吊装绳索，可用于飞机起吊和转移； 4、配有可调节的脚步安全装置，安全垫和床垫； 5、长度约216cm，宽度约61cm，高度约19cm，净重：≤15kg，载重：≥150kg。 ★6、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 39 | 锚点扁带 | 22 |  | 套 | 坚固的锚点扁带，带两个锻造钢制连接点。它提供多种与锚点连接的方式:直接连接在锚点-或绕在合适的结构一，两侧链接点大个个同，口以以围绕结构轻松穿过其中的一个连接点，方便制作锚点，重量:≤355g，长度≥100cm，断裂负荷:≥25kN，扁带宽度:≥44mm |
| 40 | 绳索保护垫 | 2 |  | 个 | 1.尺寸约2m*2.5m 2.配有穿绳孔 3.可防止绳索在使用过程中磨损和污染 |
| 41 | 绳索保护器滑轮组 | 10 |  | 套 | 1、采用滚珠轴承，适用绳索直径：绳索约13毫米 2、规格：约80×60×30mm 3、滑轮直径：≥26mm 4、最大承重MBS：≥28kN，工作承重WLL： ≥8kN 5、材质：侧板、滚轮 - 铝合金；轴承、轮轴 - 钢 6、重量：≤120g |
| 42 | 水域救援横渡套装 | 10 |  | 套 | 1.主要用于复杂地形的横渡系统搭建。全套装备包括但不限于: 活动式单滑轮×4 、活动式双滑轮×2 、双滑轮×2 、O型自动锁×40 、8字环×2、 35L绳桶包×2、45L攀登装备包×2 、120cm强力扁带环×10 、30m强力16mm扁带×2 、50cm5mm辅绳圈 ×2 、60cm5mm辅绳圈 ×2 、8mm辅绳×50米、攀登安全带×2 、抓绳器×2 、手式上升器（右）×2 、多功能救援器×2、10.5mm静力绳×100米。 2.活动式单滑轮： 采用滚珠轴承，适用绳索直径：绳索≤13毫米 规格：约81×58×29mm 滑轮直径：约26mm 最大承重MBS：14kN×2=28kN，工作承重WLL： 4kN×2=8kN 材质：侧板、滚轮 - 铝合金；轴承、轮轴 - 钢 重量：约120g 3.活动式双滑轮 采用滚珠轴承，转动顺滑，适用绳索直径：绳索≤12毫米 规格：约121×58×54mm 滑轮直径：约26mm 最大承重：2×7kN×2=28kN，工作承重： 2×2kN×2=8kN 材质：侧板、滚轮 - 铝合金；轴承、轮轴 - 钢 重量：约210g 4.双滑轮 直排式双滑轮，采用滚珠轴承，转动更顺滑，承重更大，滚轮为不锈钢制造，可以配合钢缆使用。 适用绳索直径：绳索≤13毫米，钢缆≤12毫米。 规格：约87×104×31mm 滑轮直径：约28mm 最大承重：≥26kN，工作承重：≥8kN 材质：侧板-铝合金；滚轮-不锈钢；轴承、轮轴-钢 重量：约375g 5.O型自动锁 自动上锁设计，高强度铝合金，热锻制造 规格：约110*61mm 锁门开口尺寸：约19mm 纵向拉力：≥25KN，横向拉力：≥9KN，开门拉力：≥7KN 重量：约80g 6.8字环 弧形设计，能够根据不同的绳索缠绕方式提供不同的摩擦力，以便适应不同的绳索直径和使用环境。方孔设计，不易扭绕绳索，令绳索操作更加顺畅。 大环两侧的犄角防止绳索意外翻转，以及快速散热。 适用于直径8--12mm的单绳或双绳 规格：约109X80mm 材质：铝合金或更优材质 拉力：≥25KN 重量：约85g 7.35L绳桶包 便于携带各种器材装备，采用耐磨防水的夹网布面料，双肩背设计，可变成提手，便于携带，或是在高空工作中悬挂和拖吊，使用灵活方便， 背包前部多个外挂点。背包侧面具有小储物袋，便于放置小件物品。 8.45L攀登装备包 采用超耐磨面料，束绳袋口，快速开合。2个主挂点，可在悬崖上悬挂和拖吊，背包前部多个外挂点。两侧大容量侧袋，轻松容纳水壶、登山杖、手锯刀斧等特殊装备。背包前部储物袋，放置小件物品。全开式拉链设计，快速拿取物品。内部2个工具环，便于管理器材。配备重心调节的肩带、导轨式胸带扣及哨子，为高负重设计。立体设计的腰带，更好的承托背包的重量，也可收纳到背负内。 9.高强力扁带环 宽度：约16mm 拉力：≥22kN 重量：60cm：约49g，80cm：约60g，120cm：约92g，160cm：约120g 10.高强力扁带 用于连接和设置保护点，适合各类攀登活动、救援、高空作业、拓展项目等。高密度编制，不易纠缠，更加耐磨 。 宽度：约16mm 材质：聚酯纤维或更优材质 重量：约36g/m 扁带拉力：≥1600 daN 11.辅绳圈 绳芯采用特殊材质制造，重量极轻。缝合部分具有保护套，避免磨损，能够应对反复折叠。 长度：约50cm/60cm 拉力：≥22kN 直径：约5.5mm 12.抓绳器 用于绳索的上升器/机械抓结。 适合直径10-13mm的绳索 规格：约85×75×58mm 材质：铝合金+不锈钢或更优材质 重量：约180g 13.攀登安全带 高强度铝合金快速调节扣，腰腿全可调节尺寸。 重量：约300g 尺码：均码 14.手式上升器 用于攀登、探洞、救援、高空作业时沿绳索上升时使用。人体工程学设计，二次注塑成型的手柄，提供更好的舒适度和抓握感。多重弧度棘齿凸轮设计，令上升器在推动时阻力更低，而制停时咬合力更大。棘齿凸轮自动排泥沙槽，双面操作设计，左右手均可拨动扳机，操控上升器在绳索中向下移动。 适用绳索直径：绳索8-12mm 规格：约193*86*35mm 重量：约165g 15.多功能救援器 高强度不锈钢制造而成，强度高，坚固耐用。全对称设计，便于快速安装绳索，不扭曲绳索。全对称设计，便于左手或右手进行操作。内部两端的拱形，不会卡死绳索。可快速调节绳索的摩擦力（只需缠绕牛角），并可快速锁定绳索。框架结构，中空设计的摩擦杆，散热性好，并减轻重量。可用于单绳也可用于双绳 适用于8毫米至12.5毫米的绳索。 规格：约110.5×61.5×28mm 重量：约400克 16.静力绳 符合A类绳索标准，适合各类高空设施和调遣中使用，以及垂直高空作业。 绳径：约10.5mm 长度：约100米 绳索类型：EN 1891 Type:A 断裂负荷≥25 kN 冲坠次数：12(80 kg) 静态延展率（50-150kg）：2.9% 重量：约66g/m 绳壳比率：39%，绳壳滑动：0% 缝制挂点拉力（如有）：22kN ★17. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 43 | 水域救援拦截网 | 3 |  | 套 | 1.尺寸：整体宽约500cm，高约122cm，织带宽约5cm 2.配送1条≥20米救援绳：直径约12.7mm，最小断裂强度≥41KN， 3.黄色，带夜光效果，方便夜间使用 |
| 44 | 15m水域抛绳包 | 156 |  | 套 | ★1. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 2.高强力过胶尼龙面料或更优材质，配反光带； 3.在水上可以漂浮起来，网布设计可以使得绳包快速排水和晾干； 4.采用直径≤10mm绳索，断裂负荷≥15kN，长度≥15米；绳子可浮在水面上，绳芯需有生产厂家信息； 5.收口型的顶端设计方便流畅的进行抛投动作和更便捷的填充； 6.侧边带有固定位可放置荧光棒； 7.材质：绳包部分采用高强力过胶尼龙面料及网布，或更优材质； |
| 45 | 可漂浮救生担架 | 1 |  | 副 | 1、具有水上救生、冰面救援和伤员转运多种功能。 2、主体采用拉丝气垫，底面增设耐磨材料，正面增设防滑材料，侧面配反光条。前端圆形，底部两条一体龙骨，后部燕尾设计。配置伤员躯干、腰部、下肢可调式快速连接插扣的固定带及不少于4个头部固定器连接D环。不少于6个牵引环吊装环，6个搬运把手，2条安全绳。充排气阀带有自锁功能，安全阀能防止过量充气，带压力数字显示功能。 3、可漂浮救生担架长： ≥2100mm；宽： ≥680mm；高：≥120mm；承重：≥100KG；重量：≤15kg；空气需求量（升）：≤170L、躯干固定织带宽度：≥40mm。 4、配置：高压打气筒1个、携行包1个、螺旋状伸缩安全绳1根。 ★5、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 46 | 望远镜 | 3 |  | 个 | 1.光学倍率10×物镜口径42mm，镜头采用多层镀膜，影像明亮清晰。 2.相位校正镀膜屋脊棱镜提供更高的分辨率。 3.高反射的镜片镀膜棱镜，影像明亮。 4.高眼点设计确保佩戴眼镜的用户也能清楚看到清晰的视野。 5.旋转滑动式橡胶眼杯，使眼睛更够轻松定位正确眼点。 6.充氮处理，避水防雾。 7.防震的橡胶环保材料。 8.镜头和棱镜均采用环保玻璃。 ★9.投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 47 | 高音哨 | 12 |  | 个 | 1.标称音量：≥115分贝。 2.专业水域救援，不带滚珠。 3.三气室设计，带有咬嘴保护橡胶、带有挂绳。 ★4. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料 |
| 48 | 指南针 | 12 |  | 个 | 1、颜色：军绿色 2、表盘直径：50mm 3、材质：合金外壳 4、使用方式：手持 5、重量：约280g 6、参考尺寸（长*宽*厚）：95*65*30mm 7、功能：防水、定位定向、测方位角、地图定位、测距测坡度。 |
| 49 | 手持式声纳探测仪 | 5 |  | 台 | 1、声纳设备为便携式、组合式的声纳系统，由声呐发射器和声呐接收器两部分组成，可实现发射和接收的操作。 2、声呐发射器可为潜水员在水下定位水下物体。 3、声纳接收器是该声纳设备的主要操作部件。潜水员可一手操作接收器。该接收器可选择杆装式接口，以便船舶和小汽艇的上船操作。本接收器最不小于200m的深度约（600ft）运行，并且其操作范围不小于9600m（6英里）。一个接收机可以在水下根据不同频率定位多个发射器，频率范围3KHz-97KHz。 ★4、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起60日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第6项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

A7分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离警示带 | 94 |  | 条 | 1、用于划定事故现场的警戒区； 2、警示带双面反光，间印有消防中英文字样和禁止通行标志，每盘长度不小于250米，宽不小于50毫米。 3、使用方便，不会污染现场环境，色泽鲜艳,可重复使用。 |
| 2 | 闪光警示灯 | 47 |  | 盏 | 用于灾害事故现场警戒警示，防撞防摔，频闪型，光线暗时自动闪亮。 1、光色：黄/红色； 2、用于灾害事故现场警戒警示，防撞防摔，频闪型透烟雾性强。有三个调节档位，光线暗时自动闪光； 3、闪光频率：约60次/分。 |
| 3 | 警戒标志杆 | 26 |  | 个 | 1、材质外敷反光材料，带底座； 2、不仅可以用作悬挂警戒标志牌，也可用于固定隔离警戒带。 1、与警示牌配套使用 。 2、高度：约110cm 材质：PVC管 底盘：橡胶 聚氨酯头； 3、用于事故现场警戒，有反光功能； 4、能多个连接使用； 5、抗风能力强； 6、整体防腐处理。 |
| 4 | 锥型事故标志柱 | 38 |  | 个 | 1、用于灾害事故现场道路警戒； 2、本体颜色：黑色/红色；重量：≤1.5kg； 3、高强级标准反光材料，反光原片强度达300CPL； 4、纯橡胶制品，不怕撞击，耐轧压，能迅速回弹，不伤车伤人； 5、反光材料：晶彩格； 6、耐用性能：耐撞击、碾压、耐水、灰尘。 |
| 5 | 区域标示牌 | 21 |  | 套 | 1、材质：铝合金板，反光字。 2、用途：用于危险场所或环境警示。 3、规格: 30* 40CM 4、材质:铝板+户外反光膜 5、制作工艺:喷印裱压切割 6、使用环境:室内、户外通用 |
| 6 | 荧光手喷漆 | 18 |  | 桶 | 1、用于标记救人位置、搜索范围、集结区等。荧光漆在日光照射下，反射出大部分荧光波段的光线，从而显出比普通颜色更加鲜艳的色彩。耐候性能优异；保光、保色性能优良；耐化学品性及耐水性良好 2、桶约250ml |
| 7 | 警戒马甲 | 7 |  | 件 | 面料采用优质尼龙制成，细网眼设计，PVC反光条夜间反光距离≥300米。在夜间或特殊天气下起到安全警示作用，广泛应用于消防救援,交通指挥，电力施工等。 |
| 8 | 警戒网 | 14 |  | 套 | 常用于建筑工地上的危险地带，因产品本身通体颜色是醒目的橙色，足以引起行人、施工及任何接近人员的注意，从而提高警惕起到良好的警示效果，避免危险的发生，防患于未然 |
| 9 | 警戒胶带 | 27 |  | 卷 | PVC基材，印有警戒图案或警示语，颜色鲜明，可用作设置警戒区域，或在地板、栅栏、建筑、交通设施等处来达到警戒的作用。具有防水和抗腐蚀性能。 |
| 10 | 手持扩音器 | 6 |  | 台 | 1、用于灾害事故现场指挥喊话，功率大于20W、声强≥105dB（1m内），同时具有语音报警功能，并可在自行录入各种语言内容后进行播放。 2、相关文件材料：投标时提供产品照片和产品说明书复印件。 |
| 11 | 出入口标志牌 | 6 |  | 套 | 1.灾害事故现场标示，与标志杆配套使用。 2、图案，文字，曲目均为反光材料，由两块标志牌组成，一块标志牌内容为中文的“出口”两字、一块标志牌内容为中文”入口”两字。 |
| 12 | 躯体固定气囊 | 4 |  | 套 | 1、用于骨折伤员运送，通过手动负压装置，使气囊内的小颗粒紧密地接触，而成为坚硬的固定面，起到固定保护的作用，PVC材料制成，表面不容易损坏，可以洗涤。在真空状态下就像石膏一样把伤员的骨折或脱臼的部位紧紧固定住，可保持2-3天。不妨碍X光、CT、MRI检查。 2、气囊尺寸约196*115cm。 3、充气时间≤3min。 4、重量≤3.6kg。 ★5、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 13 | 肢体固定气囊 | 7 |  | 套 | 1、躯/肢体固定气囊迅速固定伤员躯干、头部、四肢及脊柱神经系统，使之免受二次伤害。通过手动负压装置使气囊内部的微小颗粒紧密地结合，成为坚硬的固定面，起到传统石膏固定保护作用，为受伤人员进行紧急抢救或安全转移提供有利条件。躯/肢体固定气囊符合人体解剖学，配有防收缩系统，可将伤员固定过程中产生的收缩效应降为最低限度。躯/肢体固定气囊保养简单，耐低温性能强，不会变硬，防刺、耐磨。 2、可直接用于 X射线检查。 3、可用水混合标准清洗液或喷雾清洗剂进行洗消。 4、PVC双面涂层织物；整体重量：躯体约8.5KN、肢体约8 KN。5、负压抗弯强度：0.5Mpa。 ★6、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 14 | 消防过滤式自救呼吸器 | 217 |  | 套 | ★1、符合国家相关标准，投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 2、防护时间：≥40分钟； 3、防毒对象：氰氢酸、氯化氢、一氧化碳（煤气）、毒烟、毒雾等。 4、滤毒罐 （1）油烟透过系数≤2%； （2）质量≤300g； （3）阻力：在30Lmin／时≤120pa； （4）排尘量≤0.12mg 5、全面罩 （1）漏气系数≤0.005%； （2）视野：总视野≥70％，双目视野≥55％，下方视野度≥35％； （3）实际死腔≤180ml； （4）质量≤500g； （5）适用环境温度：－30℃＋60℃； （6）吸气阻力≤800pa； （7）呼气阻力≤300pa； 6、毒气防护浓度：氰氢酸(HCN)0.3%，二氧化硫（SO2）0.3%，一氧化碳 0.25%。 |
| 15 | 救生照明线 | 16 |  | 条 | 1.多功能手提电源：采用消防红ABS工程塑料外壳制造的手提式12V移动直流电源，带有自充电的可拆卸强光手电筒及多个USB充电插口，带有电压电量显示表，重量≦7公斤，侧下方内置充电器存放箱。 2.导向加强功能：线体导向装置有亮光、跑光、夜光三种导向指示模式。救生照明线线体自带不少于10只红色流动发光箭头，流动跑光装置，高度防水防尘绝缘，电源总开关开启后线体与所有流动跑光箭头同时发光，不停流动的红色箭头清晰指示火场逃生方向；每2米设有高亮度三角形夜光导向块，加强导向功能。 3.钢芯加强型线体：线体为穿雾性能优越的荧光绿色，内置直径约1.5mm的钢芯，抗拉力大于≤40公斤，冷光源、高亮度的救生照明线具有功耗低的特点，每百米耗能≤15 瓦，热辐射低，不会产生高温，无需将发光线全部拉出就可以通电使用，长期通电不自燃。 4.卷轴外置强光闪烁信号，可指引逃生人员认清逃生出口，百米远距离清晰可见。 5. 200米线常亮使用时间约8小时，闪亮时间约15小时，使用寿命10000 小时以上，亮度达50cdl/m2以上，每100米线重量≤3公斤。 6.安全救生照明导向线柔软、可折叠弯曲，其折角可以为5 度以下，并不会影响发光性能，弯曲可以实现360 度，长度约为200 米。 7.配有铝质包装箱，方便运输。 ★8. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 16 | 折叠式担架 | 11 |  | 副 | 1、折叠式担架可折叠，折叠尺寸（长×宽×高）：约46×48×14cm； 2、展开尺寸（长×宽×高）：约185×48×20cm； 3、承重≥120kg，净重≤7kg，毛重≤8kg； 4、折叠式担架用高强度铝合金材料和牛津革担架面制成，要求重量轻，体积小，携带方便，使用安全，能适用于医院、救护车、户外各类急难险重任务场所运送伤病员； 5、带支撑架和滚动轮。 6、★投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 17 | 伤员固定抬板 | 10 |  | 副 | 1、采用高密度塑料聚乙烯吹塑一次成型，坚固耐用，不易老化，适合各种恶劣环境抢救，抗碰撞性能强，防水易清洗； 2、可以进行X光、MRI、 CT穿透效果极佳，方便伤者检查，最大限度降低搬运过程中给病人造成的痛苦； 3、承重≥150kg，净重≤8.5kg，可漂浮于水面。 4、★投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 18 | 多功能担架 | 9 |  | 副 | 1、担架材质为ABS工程塑料，可在－20℃～45℃温度下工作不发生硬化或软化。可水平抬运、可垂直或水平吊运、可在光滑地面拖拉。 2、担架载重≥ 120KG，自身重量不超过 5KG。 3、垂直吊绳断裂强力不小于6900N，平行吊带断裂强力不小于7100N。 4、耐温：-20℃～45℃，质量：≤5.5kg。 5、★投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 19 | 船型担架 | 3 |  | 副 | 1、着眼于急救的特殊性，如崎岖的山区、空中或海上救援。框架坚固耐用，简便可靠的装置让操作人员能够安全快捷的采取急救措施。悬钩能与飞机上挂钩连接，实现野外救援。担架配有安全带和垫子。由不锈钢管和网制成，不会对病人造成另外的伤害，比普通担架更牢固。 2、不锈钢材质或同等以上材质；展开尺寸：≤219*69*19cm；自重：≤17kg；承重：≥380kg。 |
| 20 | 消防救生气垫 | 6 |  | 套 | ★1、符合XF631-2006《消防救生气垫》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、消防救生气垫表面的所有面料的拉伸强度 经向拉伸强度≥24kN/m； 纬向拉伸强度≥20kN/m； 3、充气时间：≤58s； 4、补气时间：≤30s； 5、减速度值：头部≤35g、胸部≤28g、骨盆≤30g 6、质量：≤88kg； |
| 21 | 救生缓降器 | 16 |  | 台 | ★1、符合GA413《救生缓降器》规定，投标文件提供相关检测报告复印件。 2.符合用于高处救人和自救。缓降器由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件及绳索卷盘组成。绳芯采用航空用钢丝绳，材质符合YB/T5197-1993的要求，外皮材质为棉纱或合成纤维。全绳结构一致，编织紧密，粗细均匀并无扭曲现象。安全带材质为棉纱或合成纤维材料。 3．最大负荷：≥100kg 4．每次下降人数： 1人 5．下降高度：≥ 30米 6．调速器重量： ≤4.5kg 7．下降速度： 0.16-1.5m/s |
| 22 | 医药急救箱 | 11 |  | 套 | 1.1急救箱设计应急光线指引系统，产品外部设计有荧光标识作为光线指引。 1.2急救箱设计人体红外感应式主动光源，具有工作灯、方位指示灯等附加功能。 1.3求救方位指示灯：防护等级：≥IP67；光源类型：LED，光源功率：≥1W。 1.4包含常规外伤和化学伤害急救的敷料、药品和器械。 （1）碘伏棉棒：数量≥10片。 （2）超大创口贴：数量≥3片。 （3）直角大创口贴：数量≥3片。 （4）关节创口贴：数量≥3片。 （5）指尖创口贴：数量≥15片。 （6）弹力防水创口贴：数量≥12片。 （7）口对口呼吸器：数量≥1张。 （8）卡扣式止血带：数量≥1个。 （9）降温贴：数量≥2片。 （10）敷料镊子：数量≥2支。 （11）绷带剪刀：数量≥1把。 （12）医用手套：数量≥2副，符合GB10213-2006标准。 （13）卷式骨折夹板：数量≥1卷。 （14）手指骨折夹板：数量≥1副。 （15）体温计：数量≥1支。 （16）清洁湿巾：数量≥8片，符合GB15979-2002执行标准。 （17）驱蚊虫湿巾：数量≥8片。 （18）医用口罩：数量≥4只。 （19）应急口哨：数量≥1只。 （20）急救毯：数量≥2张。 （21）三角绷带：数量≥2包。 （22）安全别针：数量≥4枚。 （23）速冷冰袋：数量≥2包。 （24）弹性绷带：数量≥4卷，8cm*5m，自然纤维编织而成，质料柔软，弹性极高。 （25）自粘弹性绷带：数量≥1卷，。 （26）医用纱布片：数量≥8片，主要性能指标符合YY0331-2006标准规定 （27）医用胶布：数量≥2卷，执行标准：(YY/T 0148-2006)。 （28）弹力网帽：数量≥2个。 （29）急救手册：数量≥1本。 （30）酒精棉棒：数量≥10片。 |
| 23 | 气动起重气垫 | 5 |  | 套 | 1、具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能； 2、型号1；面积（mm）：300x300；厚度（mm）：25；起重能力（t）：≥6.4；最大升举高度（mm）：≥165；最大需气量（L）：≥39.6；最大充气压力（bar）：≥8；测试压力（bar）：≥12； 3、型号2；面积（mm）：370x370；厚度（mm）：25；起重能力（t）：≥10.9；最大升举高度（mm）：≥200；最大需气量（L）：≥97；最大充气压力（bar）：≥8；测试压力（bar）：≥12； 4、型号3；面积（mm）：650x650；厚度（mm）：25；起重能力（t）：≥31；最大升举高度（mm）：≥360；最大需气量（L）：≥463；最大充气压力（bar）：≥8；测试压力（bar）：≥12； 5、充气装置：含减压器、控制阀、放气阀、2条10米软管、Y型分配器、快速接头等。 ★6、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 24 | 救援支架 | 5 |  | 把 | 1、用于高处、悬崖及井下等救援作业。高强度合金材料，配有手摇式绞盘，可与绳索工具组配套使用，最大载重≥150kg。绞盘线长度≥30m。支腿长度可任意调节。 ★2、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 25 | 救生抛投器 | 6 |  | 套 | 一、应用领域： 1、水上救生：适用河边、湖边、江边和海边等复杂救援场所，可实现远距离水上救生。 2、陆用救援：适用消防、船对船、船对岸、高楼或山涧等救援场合的抛绳作业. 二、技术参数： 1、使用压缩空气，工作压力：≥8.5MaP，重量约7.5KG（净重不含底座），抛射质量约1.8KG。 2、抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离≥210米，陆用时抛射距离最高≥250米。 3、抛绳规格：￠3mm×230/180/150 M,三种抛绳拉力不小于2000N，救援弹、救援绳及水用保护套 可反复使用。 4、空中飞行时间：3-5秒钟，发射初速≥:60m/s 5、水用救援弹里的水用浮具入水不大于5秒自动充气成为救生圈，产生上浮力≥8公斤。 6、采用高压空气为发射动力，没有明火，可以从易燃区域射出或射入易燃区域。 7、设备带有安全按钮保险联锁，安全可靠，操作简捷方便。 8、抛投器配有缓冲底座，底座上有调校发射角度的角度仪，能使救援弹抛射的更加接近目的地、且抛射距离更远。 9、抛投器配有泄气阀门。可用泄气阀将抛投器内部剩余气体彻底排放干净。同时也可以通过泄气阀来调节抛投器内部气压值，从而达到理想打抛状态。保证了使用人员安全。 10、抛投器缸体上面配有气压表，可以清晰的看到使用时抛投器内部的充气气压值，避免冲入的气压过大或过小从而影响使用效果。同时也保证使用人员安全。 11、抛投器配有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率。 12、抛投器包装为高尔夫球包式外包装，可拎提、可背负。携带方便，利于救援人员迅速投入救援工作。 ★13、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 26 | 机动橡皮舟 | 2 |  | 艘 | 1、产品材质:进口，采用不低于1.2mmPVC双面涂层气密布手工粘制而成，抗磨损耐用、耐盐碱和日光照射、具有高强度抗老化耐腐蚀,底板一副，铝桨二只，坐板二块，便携包两个，脚踏式气泵一个,修工具包一个。 2、质量：≤100KG 3、尺寸：全长：≥430cm, 内长：≥295cm, 外宽：≥190cm, 内宽：≥90cm 4、承重：≥1087kg 5、乘载人数：7-8人 6、舷外机：≥40匹二冲程 7、排气量：≥700CC 8、最大输出：≥29.4KW(40ps)/5000 9、随机油箱：≥24L 10、冷却系统：水冷式 11、净重≤85kg。 ★12、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 27 | 敛尸袋 | 69 |  | 套 | 1、总体要求：符合国家现行有关标准、规范。 2、主要用途：包裹遇难人员尸体。 3、主要技术要求：承重≥100kg,内设防水层，密闭性能良好，周边有提手口，可供4人以上同时搬运。 |
| 28 | 救生软梯 | 8 |  | 把 | ★1、符合国家相关标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 2、软梯横档：圆型树脂管粗：约20mm，长：≥330mm；软梯档距：约370mm；边绳：高强丙纶，边绳直径：约20mm； 3、救生软梯的当头有铁环保护，可以防止挂点磨损；并且配备防磨损保护垫2张； 4、软梯破断拉力：≥18kN；长度：≥30m； 5、可收藏在包装袋内，在楼房建筑物发生火灾或意外事故时，楼梯通道被封闭的危急情况下，是进行救生用的有效工具。 6、该产品在火场或高空救援时进行使用，只需将一头固定牢固即可使用； 7、设计方式考虑防滑和耐磨等特点最终设计成样品样式。 |
| 29 | 折叠式救援梯 | 4 |  | 把 | 1、折叠式多功能梯，可组成18种不同形状的梯，例如M形、人字梯、直梯、工作平台等，材料为铝合金，重量轻，可单人操作。 2、防滑踏棍设计，安全稳固；关节锁多处实心铆钉铆接，使关节更加稳固。工作参数：人字梯高度：约2.5米，阶梯数：8级，最大触及高度：约3.9米；延伸梯高度：约4.9米，阶梯数：16级，最大触及高度：6米；重量：≤23公斤，承重能力：≥450公斤。 |
| 30 | 自喷荧光漆 | 11 |  | 桶 | 1、使用方便、雾化优良、漆膜丰满、 2、耐冲击、附着力强、 3、适用各种金属、表面处理过的木材、玻璃、ABS 塑料等材质物体的喷涂及修复； 4、有效期≥3 年； 5、每桶净含量≥400ml； |
| 31 | 支撑保护套具 | 6 |  | 套 | 一种气动可摇控自锁支撑套具 1、气动支撑杆基本参数 初始长度(mm)：≥601 ≥883 ≥1402 伸展长度(mm)：≥879 ≥1404 ≥2350 质 量(Kg)： ≤7.96 ≤ 10.6 ≤ 15.5 伸缩行程(mm)：≥279 ≥523 ≥ 951 支撑升力（KN)：≥3 ≥ 3 ≥3 支撑顶力（KN)：≥150 ≥150 ≥ 150 工作压力（MPa）：≥0.79 ≥0.79 ≥0.79 2、手持气动控制器基本参数 质量(Kg)：≤1.3 工作压力（MPa）：≧0.8 (1)，具有单通单控、双通双控（同时或单独控制），也可使多个”手持气动控制器”相互串联使用，满足产品操作的多样性； (2)，可以单独接一个气源或同时串联两个气源，保障气源的充足性； (3)，充气或工作时可以实时监控产品工作压力，及时掌握产品工作动态； (4)，安全保障性，当超过工作压力时，安全阀自动打开，有效的保证人员及产品的安全； 3、万向旋转底座：加装于支撑杆底座或顶端，或延长杆上。360°范围全角使用：拥有一个90 °水平支撑角度位、一个45 °斜向支撑角度位、其余角度为30 °以内的任意倾斜角；底座边缘有8个钉眼，可钉在物体上。可联接于“多功能板”，放大受力面积，防止下陷。 4、多功能板：用于放大受力面积，适用于松软、泥泞地面，防止塌陷，拥有多种固定方式。 5、联接器：用于将“多功能板”与“万向旋转底座”固定联接在一起。 6、三支撑杆联用底座（2个）：每两个底座可以将三根支撑杆固定连接为一个整体；进一步放大支撑杆的安全工作支撑力。 7、带钩的棘轮紧固带（4个）：用于将“多功能板” 、“三支杆联用底座”牵引在其它固定物上。 8、冠状支撑件（2个）/犀牛角支撑件（2个）/U形横梁支撑件（2个）/L形横梁支撑件（2个），表面均有锯齿状设计，增强摩擦力，不同的形状适用于各种不同的救援现场：可快速联接在气动支撑杆或延长杆的顶端。 9、多用途工具（1个）：可用于旋转支撑杆的底座，并具备起钉器、凿子、锤子、撬棍等多种工能。 10、调压阀（1个）：将30MPa气瓶压力调节为0.8MPa。 11、输气管（3根）：每根支撑杆需要1对（2根，红、蓝相配），各长不小于10米，以及调压阀与“手持气动控制器”连接管1根（蓝色长不上于5米）。 12、三角架连接件：利用三角架连接件可将支撑杆组装成三角架。★13、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 32 | 稳固保护附件 | 9 |  | 套 | 1、稳固保护附件由稳定垫块套组（包含阶梯垫块、楔形垫块、方形垫块）以及锐边保护垫等组成，主要用于车辆固定。阶梯垫块组套由可回收塑料（聚乙烯）制成，抗油、化学物和传统洗涤剂、溶剂，最大承载约110kg/cm²；橡胶垫块和楔块可叠放，可快速锁定并保持稳定。橡胶支撑垫块采用优质橡胶材料，抗压耐摔，最大承载力约110kg/cm²；锐边保护垫采用耐磨、防火、材料制成，带磁铁，可快速附着在车辆上，可拆洗（磁铁可拆卸）。 2、稳固保护附件组包含以下产品配置： 3、阶梯垫块约690*280*150mm，4个 4、楔形块约230*150*80，2个 5、方形块约230*230*25，2个 6、方形块约230*230*50，2个 7、锐边保护垫约150cmX60cm 1块 60cmX60cm 2块 26cmX30cm 2块 8、配备一个工具箱放置所有附件。 ★9、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 33 | 人员转移椅 | 5 |  | 把 | 可牵引、吊挂、推行的，消防时用于救治行动不便的人的专用椅 |
| 34 | 冲锋舟 | 1 |  | 艘 | 1、总长：≥6.00m 2、型宽：≥2.00m 3、型深：≥0.66m 4、吃水：≤0.25m 5、自重：约350kg 6、乘员：≥13人 7、航区：内河B级 8、主机安装形式：舷外机 9、主机功率：≥55HP 10、设计航速：30-40km/h 11、材质：采用玻璃钢或优于同等以上材质 ★11、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 35 | 充气动力救援艇 | 1 |  | 艘 | 1.外长宽约4200mm×1850mm ，内长宽约2900mm×850mm。 2.船体分隔气室数≥4。 3.乘员数≥8人。 4.载重≥800kg。 5.材质选用双层海帕龙夹网布汽艇专用布或同等以上材质，厚度≥1.0mm；面料经向拉伸强度大于80kN/m，纬向拉伸强度大于60kN/m，经向梯形撕裂强度大于310N。底部有防护。 6.舷外机固定处进行加强处理，且有舷外机固定点。 7.知名品牌短轴螺旋桨式舷外机，带防护罩，配备1片备用螺旋桨。 8.2冲程汽油发动机，电动、手动启动系统。 9.舷外机最大功率≥40HP，质量≤80kg。 10.2套标准油箱，全套油路系统。 11.电动充气泵、脚踏充气泵、修补工具各1套。伸缩式铝合金划桨4个。 ★12. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 36 | 舟艇舷外机 | 2 |  | 台 | 发动机类型：2汽缸，排量：短、长轴螺旋桨式短轴舷外机，带防护罩，配备1片备用螺旋桨。 ★1、马力≥40马力。 2、引擎种类：二冲程。 3、最大输出功率≥29kW(30PS)。 ★4、随机油箱≥24L。 5、冷却系统：水冷式。 6、启动系统：手动或电动 7、操作系统：后操作。 8、机油供给：预混。 9、重量≤80kg。 10、配固定支架 |
| 37 | 有毒气体探测仪 | 16 |  | 台 | 1、能实时检测空气中的氧气、可燃气（LEL）、一氧化碳，硫化氢等多种有毒有害气体的浓度； 2、检测范围：H2S：0-100ppm，CO：0-500ppm，可燃气：0-100%LEL，O2：0-30%体积； 3、LCD屏幕同时显示四种气体检测浓度，自动背景光，自动调零与校准，具有连续检测和100dB声报警、广角明亮光报警和振动报警等功能； 4、16小时数据记录。 ★5、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 38 | 可燃气体检测仪 | 16 |  | 台 | 1、能实时检查出可燃气体，可测定氧气、氢气、甲烷、乙烷、乙炔等可燃气体浓度，具有扩散和泵吸采样两种方式，响应时间小于30s； 2、适用温度：-20~45℃，测量范围：0-100%LEL； 3、连续工作时间：电池一次充电后，扩散式检测大于8h；强吸式检测大于3h，可检测20种以上易燃易爆气体体积浓度； 4、传感器使用寿命：≥24个月。 ★5、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 39 | 定位浮标 | 23 |  | 套 | 1.用于水域环境标定位置，警示作用。 2.浮标长≧1.2M，宽度≧15cm。 3.材质：210D尼龙，反光带包边，顶部2.5cm 塑料D环；带有信号灯卡槽；5cm魔术贴毛面；5cm反光膜；大尺寸泄压防爆阀。带有塑料吹嘴；底部2.5cm 316不锈钢D环；2.5cm魔术贴收纳带；3mm 松紧收纳绳，口吹+二级头+BC 管三种充气方式，橘红色。 4.配有线轮，采用6061铝合金，直径80mm，长度40mm，配18,米扁线。带有配耐腐蚀不易生锈的316不锈钢双头钩侧面有六个锁孔。 |
| 40 | 电子气象仪 | 9 |  | 台 | 1、能用于检测事故现场的温度、风速、湿度、气压等； 2、双荧幕显示，防水按键设计； 3、风速温度单位可切换； 4、风速测量范围：1.1～20.0m/s。 ★5、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 41 | 生命探测仪 | 1 |  | 台 | 一、技术参数： 1、主机：高清液晶显示屏≥8寸，按键和触摸结合双控制；有手腕带能单手手持 2、画面有8倍放大和缩小功能；主机显示的画面能翻转180° 3、主机具备直接存储，一键录像，一键拍照，一键放大等功能操作简单，使用方便；内存最大支持≧256G 4、文件标记：能将视频或者图片标注为重要文件且不能删除，删除需先取消重要文件标注 5、格式化密码保护功能：格式化本地文件时需输入密码才能操作 6、连续工作时间≥10小时 7、远程控制终端屏幕≥10寸；传输距离≥100米；控制距离≥100米；远程控制终端能进行音频视频实时无线传输，能进行无线访问查看；主机照片、视频，能控制拍照、录像、旋转、放大缩小画面、灯光开启调节。 8、热成像音频探头：采用非晶硅红外探测器. 探头直径≤33MM；分辨率384*288； 9、红外热像探头对450℃内的物体进行探测能正常识别，探测距离≥100M，识别人体距离≥30M。 10、电动音视频探头：直径≤30MM，配8颗高亮LED灯，亮度强弱可调；探头旋转角度横向360°旋转及纵向90°旋转，实施无死角搜索,探头内置音频探头，可实时双向对讲。 11、水下电动探头：探头直径≤73mm;防水等级≥IP68；电动旋转角度≥360°；具有18颗白光灯；灯光强弱可6级调节;配20米线缆，可用于水下和深井探测; 12、探杆：一根可伸缩探杆具有≧3.5米的伸缩，，可用于高处探测或细小缝隙探测. 13、配安全防护箱 ★二、符合国家相关标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 42 | 消防用红外热像仪 | 7 |  | 台 | 1、消防用红外热像仪用于火灾现场黑暗、浓烟环境中的搜救。 2、热像仪尺寸：约210mm*100mm*80mm,重量（含充电电池）≤1000克 3、电池：需标配不少于两块专业消防用磷酸铁锂充电电池，充电次数≥1500次，每块电池使用时间≥2小时，电池电量需在屏幕中显示。 4、屏幕：LCD屏幕不小于2.7英寸，分辨率不低于384 x 288 阵列，探测器刷新率不低于60Hz; 屏幕刷新率不低于30Hz;2倍和4倍数字变焦； 5、传感器：需采用非晶硅材料，传感器敏感度NETD<50mK (0.05゜C) 6、屏幕色彩模式不低于6种，分别提供火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情模式便于各种情况下使用；同时需要在屏幕上以中文字幕显示 7、热像仪防护等级需满足IP67，可以短暂置于水中；满足2米跌落试验。 8、在-20゜C至85゜C之间可持续工作，在120゜C环境下工作≥10分钟，在260゜C环境下工作≥5分钟。 9、直接温度测量范围需满足：-40---1100摄氏度，并具有温度变化指针显示功能； 10、需标配火场中最高温及最低温指针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪 11、需提供拍照及视频纪录功能，能拍摄1000张照片和录制10小时视频 ★符合XF/T635-2006 《消防用红外热像仪》的标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 43 | 漏电探测仪 | 35 |  | 台 | 1、无需接触电源即可探测安全距离范围内泄漏电源的具体位置，可声光报警;分为高,低灵敏度及目标前置三种探测方式,探测电压120Vac-46KVac,被测电压频率范围20-100 Hz，PVC外壳，需持续使用300 h，操作温度—30℃---+50℃，6Vdc电池驱动 ★2、符合国家相关标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 44 | 核放射探测仪 | 1 |  | 台 | ★1、符合国家相关标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 2、产品需求参数： 1）可探测射线：X、γ、β射线 2）能量响应：50 KeV～1.5 MeV ≤±30%（对137Cs） 3）相对误差：≤±15% (137CS 1mSv/h) 4）产品参考尺寸：≤148mm*73mm*31mm 5）灵敏度：80 CPM /μSv/h (对于Co60) 6）报警阈值：a、剂量率：可在0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、5.0、10.0、50.0、100.0 μSv/h任意选择 b、累积剂量：可在0.05、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0、20.0、50.0、100.0 mSv任意选择 7）测量显示：剂量率每秒显示,防护报警响应小于等于5秒 8）使用环境：温度 -10℃～+45℃。 相对湿度：≤95%（+45℃） |
| 45 | 个人辐射剂量仪 | 1 |  | 台 | 1、探测器:GM计数管（经能量补偿） 2、测量范围:剂量当量率：0.01μSv/h～10Sv/h 3、剂量当量（累计剂量）：0.00μSv～10Sv 4、能量响应:20keV~3MeV(≤±25%) 5、灵敏度:1μSv/h≥2cps(相对于Cs137) 6、显示方式:液晶显示，剂量当量率（μSv/h）和剂量当量（μSv） 7、相对误差:剂量当量率≤±10%，剂量当量≤±10% 8、防护报警响应时间≤2秒（在剂量当量率≥15μSv/h） 9、功耗＜2.5mW续航时间30个工作日 10、外型参考尺寸≤116（H）×60（W）×22（D） 11、参考净重≤76g(无电池） 12、工作温度：-30℃～50℃ 13、相对湿度范围：≤90%RH（40℃） 14、提供计量校准证书复印件 |
| 46 | 测温仪 | 15 |  | 台 | 1、颜色：黄、黑，净重约132g，尺寸约142×81×38mm；吸塑卡纸装标准外箱包装； 2、具备数据保持显示功能，自动关机功能，低电显示功能，背光显示选择功能和镭射目标显示选择功能； 3、测温范围：-50℃～800℃；测温精确度：±2%或±2℃； 4、±1%or±1℃供电，9伏碱性电池LCD尺寸； 5、测量距离比率：12：1； 6、具备温度单位转换功能； 7、发射率：0.95； 8、固定发射率响应时间和响应时长：500ms＆(8-14)um重复性。★9、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 47 | 激光测距仪 | 8 |  | 台 | 1、倍率：≥8倍 2、物镜直径：≥26mm 3、量程：3-1200 m 4、测量单位：米(m)、码(Yd) 5、测距误差：±0.3m 6、测量角度范围：- 90°~90° 7、弹道补偿角度范围：-20°~40° 8、测高精度：≤0.2m 9、测高最小高度起：约0.5m 10、测角误差：±1° 11、激光波长：约905 nm 12、视力安全：FDA（CFR 21） 13、出瞳直径：约3.2mm 14、屈光度：±5D 15、参考操作温度：20°C ~+50°C 16、测速范围：18~300km/h 17、对焦方式： 目镜调焦 18、液晶显示器：透过式LCD 19、屈光度调整：目镜调整 20、尺寸：约为123*38*64mm 21、重量（不含电池）：≥200g ★22、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 48 | 便携危险化学品检测片 | 3 |  | 套 | - 使用时间：打开包装后使用时间≥24小时 - 2、使用温度：-30～50°C 3、佩戴于手腕、脚腕、上臂等、通过测试片的颜色变化探测周围环境中的有毒化学气体或蒸汽。使用时打开包装，把检测片插入腕带槽中，文字一侧朝上。经常查看测试片的一半是否变色。 4、无需液体样品，减少了烟雾和颗粒的干扰。 5、测试片一半发生变色，说明危险物质存在。可在端高温和低温环境下使用。建议同时使用酸碱测试片，以得到更完整的pH值测试。 6、无需电源，无需校正。 7、如不慎落入水中，只需甩掉水分，即能正常使用。 8、测试片种类：强酸、强碱、氯/氟、硫化氢、碘、光气、乙硼烷、二氧化硫、联氨等。t常见酸性气体有：盐酸，溴酸，氟酸和硝酸。常见碱性气体有氨气，联氨，偏二甲肼，甲胺，丙烯胺。在化学物质合成的过程中，如漂白剂和消毒剂中可能产生氯气，氟气对金属反应和腐蚀很快。在食物加工，炼焦炉，造纸厂和皮革厂可能产生硫化氢。碘可能刺伤眼睛，使人窒息，在碘合成物，杀虫剂、杀菌剂或冰毒合成过程中可能产生碘蒸气。光气可能产生在氯化烃和PVC的加热过程中。磷化氢可能在制碘蒸气。光气可能产生在氯化烃和PVC的加热过程中。磷化氢可能在制造熏蒸剂和烟雾阻化剂中产生，同时半导体工业，冰毒加工都产生磷化氢，吸入可造成呼吸道疼痛和呕吐，肺水肿、痉挛或对肝脏造成伤害。二氧化硫用于漂白和硫酸制造，食品保鲜。在煤炭、汽油燃烧过程中可能产生二氧化硫，对眼睛、呼吸道有损害，引起咳嗽、窒息和肺水肿。氨气主要用于化肥制造和冷藏设施，也是硫酸和冰毒的原料。 9、用户使用时应当严格遵照说明书的指导。应当远离婴孩，如果吞服，立即寻求医疗救助。 10、化学气体的浓度越高，反应时间越短，说明毒性和危险性越大；反之浓度越低，反应时间越长，毒性和危险性越小。 |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起60日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第31项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

A8分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动破拆工具组 | 6 |  | 套 | ★一、符合GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的标准要求，投标时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 二、基本技术参数 1、伸缩冲击手柄：作为冲击、敲击、劈、撬、刨之用。 2、钢制接杆手柄：与工具头组合使用；≤45X185mm.质量≤0.8kg. 3、尖凿:冲击凿开混凝土及砖石墙体；≤45X390mm,质量≤1.3kg. 4、平凿：冲击凿开任何坚硬物体；≤45X440mm,质量≤1.5kg. 5、斩：冲击凿开任何坚硬物体；≤45X440mm,质量≤1.5kg. 6、金属切割器：撕开铁皮（汽车、飞机）；≤310X60mm,质量≤1.4kg. 7、撬锁拔钉器：翘掉挂锁，拔起钢钉等；≤310X45mm,质量≤1.3kg. 8、阔斧：劈开木质门窗；≤230X220mm，质量≤1.4kg. 9、腰斧：可直接用来锤敲、勾撬、锯；≤285X160mm，质量≤1kg. 10、鹰嘴翘：撕开铁皮、击开硬物体；≤135X120mm，质量≤0.8kg. 三、质量：≤14kg(不含携行箱质量) |
| 2 | 液压破拆工具组 | 9 |  | 套 | ★一、符合GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 二、可分别驳接两台破拆工具同时工作，或单台工作，并不影响。实现了真正的双组双输出，相当于两台泵组合为一体。 三、液压机动泵： 1、发动机：进口知名品牌通用汽油机； 2、额定流量： ≥0.62L/min 3、额定工作压力：≥72MPa 4、质量（含液压油、机油、汽油）：≤30.8kg 5、低压工作压力：≥10MPa 6、低压工作流量：≥1.93L/min 四、液压扩张器： 1、具有自锁功能， 2、工作压力：≥72MPa； 3、最大扩张力：≥36kN； 4、最大扩张距离：≥ 640mm； 5、质量：≤ 20.8kg； 五、液压剪切器： 1、可在-30℃～+55℃条件下工作，安全可靠。 2、工作压力：≥72MPa； 3、质量：≤13.9kg； 4、最大开口距离：不小于150 mm； 5、剪切能力（mm）：≥Ф30（圆钢） 六、液压剪扩器 ★1、符合GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。可在-30℃～+55℃条件下工作，安全可靠。 2、工作压力：≥72MPa 3、扩张力：≥26.85～34.26kN（测力点距扩张臂顶端的垂直距离为65mm） 4、剪切能力：≥φ28mm(圆钢) ≥6mm(板材)Q235A材质 5、强度：经1.3倍工作压力试验后，无泄漏变形损坏现象 6、可靠性：连续剪切φ18圆钢50次，无泄漏，动作正常， 7、质量：<15.5kg 七、液压支撑器 ★1、符合GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。 2、工作压力：≥72MPa； 3、第一级撑顶顶力：≥140 kN； 4、撑顶长度：≥750mm； 5、质量：<14.9kg； |
| 3 | 混凝土液压破拆工具组 | 1 |  | 套 | 由液压机动泵、金刚石链锯、圆盘锯、破碎镐等组成，具有切、割、破碎等功能 |
| 4 | 电动剪扩钳 | 1 |  | 把 | 1、工具采用星状手控阀操作，方便左右手在任意角度和位置操作，更方便、安全。 2、防水等级：IP54，适用于常规天气情况下的所有救援。 3、技术参数：工作压力≥700巴，扩张距离≥365mm，最大剪切力≥387 kN，剪切圆钢直径≥32 mm。 4、距离尖端处25mm扩张力≥38 kN，最大牵拉力≥48 kN，牵拉距离≥380 mm，重量（不含附件）≤20kg。 ★5、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 5 | 机动链锯 | 19 |  | 把 | ★1、符合GB/T5392-2004《林业机械 油锯 技术条件》的标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、发动机功率：≧2.4kW； 3、推荐导板长度：约16寸； 4、重量（不包括切割设备）：≦3.4kg； 5、基本配置：备用火花塞1个、备用原装锯条1条； 6、自动复位停机开关和透明油位标易于油锯使用，配备易启动和注油泵，确保每次都能简便迅速启动； 7、气缸排量：≧50cm3； 8、怠速：约2700rpm；最高功率转速：约9600rpm； 9、气缸缸径：≧40mm； 10、活塞行程：≧30mm； 11、点火系统：点火线圈间隙：约0.3mm； 12、火花塞：电极间隙：约0.5mm； 13、燃油箱容量：≧0.45L；链条润滑油箱容量：≧0.25L； 14、机油泵类型：固定流量； 15、链条节距：≦325"； 16、链条速度：≧17.34 m/s； 17、噪声：怠速≦77dB(A)、高速空转≦105 dB(A)、满负荷≦103 dB(A)； 18、手柄振动：前≦1.9 m/s²、后≦2.6 m/s²； 19、参考尺寸：≦820*230*290mm； 20、常温启动性能：≦6s； 21、怠速翻转性能：在最低空载转速下稳定运转5min后进行翻转，各位置停留时间大于3s，油锯未熄火； 22、锯切效率：≧65cm2/s； 23、锯切燃油消耗率：≦73g/m2； 24、怠速性能：在最低空载转速下稳定运转5min，然后突然加大油门，油锯未熄火； 25、离合器结合转速：1.31(有指向嫌疑，建议删除)； 26、发动机最低燃油消耗率：586g/KW·h； 27、手拉启动器性能：拉动1000次不损坏。 |
| 6 | 无齿锯 | 19 |  | 把 | 1、用于切割钢筋混凝土、金属、石材、木材、橡胶、PVC、玻璃、碳纤维以及高铁、地铁、飞机等复合材料。 2、排量：≧93cc；功率：≧4.0kw，净重：≦10 ㎏。 3、锯片尺寸：约400mm，最大切割深度：约145mm。 4、配备砂轮锯片≧5张，专用工具1个，配比壶1个。 ★5、产品的总体性能通过EN 19432-2012国际标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 6、二冲程发动机，具有先进的发动机引擎和空气过滤装置，取消海绵滤芯。 7、具有半自动皮带张紧装置，无需顶针张紧。 8、锯片罩可以无极调整。 9、手柄的振动：前3.4m/s2、后4.8m/s2。 10、功率大且可靠：由于气缸设计和消声器以及一体化的导热板机器对外界环境和燃油变化敏感度低。 11、起动容易：采用独特的化油器、汽缸和数字点火系统设计以及手油泵和减压阀保证起动容易。 |
| 7 | 双轮异向切割锯 | 8 |  | 把 | 1、可应用于消防救灾、应急抢险等各类场合。 2、切割材料：钢材、钢管、电缆、铝材(使用润滑油)、木材、墙板、塑料、汽车玻璃等材料。 3、汽缸排量≧70 CC，功率≧3.8 kw； 4、锯片规格315 mm，切割深度≥100 mm ； 5、含2套锯片及专用拆卸工具。 ★6、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 8 | 液压开门器 | 3 |  | 套 | 1、主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具。其中开门器最大升≥560mm，工作行程≥200mm，最大挺举力为≥60kN。 2、手动液压泵：额定输出压力：≥60Mpa；额定输出流量≥0.8ml/次；液压油油箱容量≥2.0L;最大手柄力≤350N；质量≤4kg。 3、微型扩张器：额定输出压力≥60Mpa；开启距离≥150mm；扩张力≥40KN；质量≤3.6kg； 4、液压开门器： 额定分离力KN:≥60，闭合长度mm: ≥360，开启高度mm: ≥560，行程mm: ≥200，质量Kg:≤6.5。 5、撬棍：长度≥455mm质量≤2 kg 6、专用仪器储运箱，防水、防尘、防撞击。中文使用维护保养说明书。 ★7、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 9 | 玻璃破碎器 | 6 |  | 套 | 1、配置：1台玻璃切割机，3个Ф50mm大理石玻璃钻头，3个Ф25mm大理石玻璃钻头,1把玻璃强力钳，1个单爪玻璃吸盘，1个自控注油玻璃刀，3片玻璃切割片，1台充电式电钻，1个Ф100mm大理石玻璃钻头，1把8×200mm金刚石玻璃圆锉，1把8×200mm金刚石玻璃平锉，1把玻璃破碎锤，不少于2块充电电池和1个充电器； ★2、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 10 | 手持式钢筋速断器 | 12 |  | 套 | 1、手持式钢筋速断器能方便快捷切断多种金属材料、头部能360度旋转、独特的重心位于把手处，可单手操作。一次充电可连续切断16mm钢筋不少于70次。最大切割能力＞20MM异型钢筋，切割力≧110N，切断能力：钢筋、软铁棒、钢索、圆管等直径≧22毫米、剪切力≧13吨、冲程：≦32毫米、重量：≦6公斤。 ★2、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 11 | 凿岩机 | 4 |  | 台 | 1.长×宽×高约：790×450×340mm 2.重量(不包括工具)：23Kg±0.5kg 3.运输重量：≦28.6kg，冲击频率：23±2Hz 4.负荷噪音：110±2dB，单次冲击能量：45±5 J 5.发动机类型：风冷、二冲程单缸汽油发动机，排量：80mL 6.最大输出功率：约1.6KW（转速/分钟4250）)，怠速：≦2350rpm 7.汽油与机油比例25：1，耗油量：≦1.0L/h，燃油箱容量：≦1.6L ★8. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 12 | 冲击钻 | 5 |  | 套 | 1、最大钻孔直径：钢材约6mm，砖墙约8mm，木材约19mm； 2、最大扭矩（硬扭/软扭）：28/11牛顿米； 3、冲击率：0-18750次/分钟； 4、电池容量：≧ 12伏/1.5安时，充电时间：≦90分钟，配两块电池。 ★5、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 13 | 毁锁器 | 5 |  | 套 | （1）．充电式电钻： 速度：一级齿轮：0-450转/分；二级齿轮：0-1400转/分；三级齿轮：0-1800转/分； 冲击：一级齿轮：0-7700转/分；二级齿轮:0-24000转/分；三级齿轮:0-31000转/分； 最大钻距：≥47牛顿/米；钻夹头：约13毫米； 钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14毫米； 重量（不含电池组）：≤1.7千克。 （2）．镍镉电池组：电压：14.4V；容量：≥2.4安时；重量：≤0.7千克。 （3）．充电器：充电电池：14.4V DC；电网电压：230VAC，50Hz； 充电时间大约：60分钟；重量：≤0.4千克。 （4）．外包装尺寸：大约660*500*210mm，毛重：≤10Kg ★（5）. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 14 | 多功能挠钩 | 9 |  | 套 | 1、挠钩；破拆吊顶、钩拉电线等； 2、榔头：敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用； 3、爪耙：现场倒塌物、障碍物、有毒有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理； 4、撑顶器（丫叉头）：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其它构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出； 消防锯：锯断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件； 消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切； 5、消防斧：可劈可撬，可以劈开门、窗、以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁。对于缝隙较小的情况，可以先劈开一条缝，再撬。也可以敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃。 6、登高钩：攀爬、登高用； 7、探路棒：可以作为火灾、浓烟、洼地、水坑等场所灭火救援的探路工具； 8、担架撑杆：使用两根2米长的挠杆，中间穿土布兜（可以借用衣服、裤子）或网兜，即可充当临时担架； ★9、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 15 | 绝缘剪断钳 | 20 |  | 把 | 1、刀头优质碳钢锻压，整体热处理，刃口高频感应淬火 2、刀片的刃口硬度不低于HRC53。 3、螺栓、压板、中心轴硬度HRC33—40。 4、各零部件表面不应有裂缝、锈蚀和有害伤痕、毛刺等缺陷。 5、分惊醒表面处理的零件，须色泽均匀，不得有明显斑疤、麻点、遗漏、气泡、剥层和流痕。 6、刀片刃口的两鞋面表面粗糙度R，不大于3.2um，刀片其余切削加工部位的表面粗糙度R, 7、不大于6.3um。 ★8、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 16 | 气动切割刀 | 1 |  | 把 | 1、气动切割刀用于切割门、窗、地下窗户、汽车、防火门、拉杆等，可根据不同情况使用不同形状的破拆刀头，可由空气呼吸器瓶、空压机、汽车刹车等气源驱动，破拆刀头数量≧5个，气管1根≧5米，减压阀1个，破拆枪1个，气瓶1个。 2、动力 高压空气 3、工作压力 10.2—20.4bar 4、破拆枪速度 ≧ 2800T/min 5、破拆枪内径 ≧1.9cm 6、冲击距离 ≧ 9.4cm 7、破拆枪全长 ≦ 254cm ★8、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 17 | 多功能刀具 | 26 |  | 套 | 1、由刀、钳、剪、锯等组成的组合式刀具，刀鞘具有抗压力好，在高低温环境中性能稳定，刀具具有刺、挑、砍、削、锯、割、剪、锉、磨刀、碎玻璃以及螺丝刀等多种实用功能。 ★2、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 18 | 外封式堵漏袋 | 3 |  | 套 | 一、由高强度橡胶和增强材料复合制成，厚度小于15毫米，适用于封堵罐状类容器窄缝状裂口及孔洞。其具有耐化学腐蚀、耐油性好，耐热性能稳定、抗老化等显著特点。 二、技术参数： 1、系统工作压力：≥0.3MPa； 2、环境温度：-30℃～+60℃； 3、充气时间：≤60s； 4、背压：≥0.2MPa； 5、堵漏包最大工作压力：0.4MPa； 6、装置总重量：≤10.5kg； 7、堵漏包厚度：≤15mm； 8、脚踏气泵最大工作压力：0.5 MPa。 三、适用封堵范围： 1、直径不大于2.5m的罐状容器； 2、裂缝长度小于240mm的容器。 三、产品组成：堵漏袋、脚踏气泵组件、充气软管、排气接头、捆扎带组件。 ★四、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 19 | 捆绑式堵漏袋 | 2 |  | 套 | 1、捆绑堵漏袋，尺寸：约98*21cm,带宽25mm，拉伸负载≥500kg；1个充气软管，内径8mm，蓝色;1个单接口压力开关；1个带安全压力表的脚踏高压气泵。堵漏面积：19cm宽；最大工作压力：≥1.5巴；最大充气量约：8.0升；质量≤2.5公斤。 2、包含：1000*200*10mm堵漏袋一个、脚踏泵一套(带安全压力表)、充气软管一条、充气操控阀一套、放气阀一个、铝合金工具箱一只。 ★3、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 20 | 下水道阻流袋 | 2 |  | 套 | 1、用于阻断有毒有害液体沿沟渠或探井流动、扩散，将气囊塞入沟渠、探井充入气体即可。最大工作压力0.17MPa，紧急封闭直径300-501mm。 ★2、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 21 | 金属堵漏套管 | 2 |  | 套 | ★1.符合国家关标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 2.主要用途：用于管道孔、洞、裂缝的密封堵漏。 3.主要技术要求： 3.1堵漏温度-50—120℃. 3.2可堵压力≥1.6Mpa。 3.3耐内压力（修复后能承受的介质压力）：≥20MPa。 3.4合金无火花防爆材质，具有高强的抗腐蚀耐酸碱，耐油抗高温，抗震安装允许轴向横向偏移等特性，使用寿命长。 3.5每套不少于10种规格、胶垫、专用扳手和储物箱组成。 |
| 22 | 无火花工具 | 6 |  | 套 | 1、采用优质青铜材料制造，全套含管钳、检验锤、防爆镐、活动扳手、梅花扳手、开口扳手、改锥、錾子等21件套，具体产品配置可根据用户要求选配。产品符合国家标准。有专用、牢固的便携式箱存放包装。 ★2、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 23 | 阀门堵漏套具 | 2 |  | 套 | 1、阀门堵漏套具（法兰堵漏套具、阀门注胶堵漏工具、阀兰堵漏工具箱）是注入式堵漏工具专用配套产品，应用于管道、法兰、接头、直管、弯管等部位进行带温带压不停车堵漏的配套专用卡具。 2、阀门堵漏套具可堵介质：液化气、石油、水、化学试剂等。适用温 度：-200℃ ∽ + 750℃；压 力：-1.0 ∽ + 32MPa。 |
| 24 | 注入式堵漏工具 | 4 |  | 套 | ★1.符合国家关标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、主要用途：用于阀门或法兰盘堵漏作业。 3、主要技术要求： 3.1可堵泄漏介质温度范围：-200℃-600℃； 3.2适用介质品种：各种酸、碱、盐、水、油、气和多种化学溶剂； 3.3泄漏缝隙最大宽度和最大孔径：5mm； 3.4堵漏压力：≥20Mpa； 3.5修复后可承受压力：≥20Mpa； 3.6无火花材料； 3.7高压注胶工具1把；堵漏胶3盒（红盒胶一盒、白盒胶一盒、蓝盒胶一盒）； 3.8手动高压油泵（附快速接头、防震压力表、表座接头）1台，专用高压油管（附快速接头）1根，泵缸压力≥74Mpa 3.9角向接头（45°、90°）各1只，材质：合金钢；注射弯头（M12）1只，材质：合金钢； 3.10注胶螺母（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：合金钢； 3.11注胶螺杆（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：不锈钢材质； 3.12专用润滑松动喷剂1罐，专用扳手1把，便携式铝合金工具箱1只。 |
| 25 | 木制堵漏楔 | 5 |  | 套 | 1、总体要求：红松制作，经严格的防腐、防霉、防潮、绝缘处理。 2、主要用途：用于压力容器的点状、线状泄漏或裂纹泄漏的临时封堵。 3、主要技术要求： 3.1承受泄漏介质压力≤0.4Mpa； 3.2由圆锥形、方楔形和棱台形三类木楔和木棰组成，规格不少于28种。 ★4、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 26 | 泡沫输转泵 | 1 |  | 台 | 发动机型式：四冲程、单缸、风冷。功率：约6.5Hp；启动方式：手拉手自回式启动/电启动；吸水及排出口径：约40mm；流量：约83.3L/min；排出压力：约0.3MPa；允许吸入高度：约3m；质量：≤35Kg。 |
| 27 | 单人洗消帐篷 | 2 |  | 套 | 一、洗消淋浴间及洗消池：整体为充气框架结构（PVC涂层气密布），底部长约1.6M、宽约1.25M、高约2.3M，内挂PVC复合布防水篷帘。气囊直径约160mm，底部的底圈气囊与地布连接形成约2M见方、160mm深的洗消池，水储存量不小于300L。 二、充气装置：用充气泵充气大约需要3-4分钟。 三、废水处理：洗消池积水后用自动排污泵将废水抽至废水回收袋运走处理充气或配有电动充气泵，喷淋、照明等系统。 ★四、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 28 | 移动式排烟机 | 13 |  | 台 | ★1.符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》的标准要求， 投标文件提供相关检测报告复印件。 2.无阻碍风量≥1400m3/h，转角风量≥980m3/h 3.导风管长度≥4.5米° 4.电机：240V，1.3A 5.噪音≤70分贝 6.重量≤8kg 7.排烟机体积约355×305×330mm（±50mm） 8.防护等级≥IP65 9.产品的铭牌上有名称、型号和商标；产品编号；制造厂名称；执行标准标号；出厂年月等内容。 |
| 29 | 移动照明灯组 | 10 |  | 套 | 1、采用4个500w高效节能灯头，灯盘能垂直和水平方向回转，每个灯头单独做上下左右角度调节，达到360度水平方向照明。 2、采用多节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度≥4.5米；灯光覆盖半径达到30-50米。 3、采用电动或手动气泵可快速控制伸缩气缸的升降；通过无线遥控范围不小30米控制每盏灯的开启和关闭。 4、灯具可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明；发电机输出电压为220V，功率：2KW。一次注满油工作时间≥11小时；不工作时和移动运输时汽缸可卧式放置在发电机上。 5、灯具灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。采用质量1KG的标准冲击锤从0.2m高度自由落体至透明件，灯具透明件应无损坏，灯具透明件强度试验合格。 6、灯具防潮试验合格。 7、整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，能在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，抗风等级为8 级。汽缸表面经过高强度氧化处理，耐抗腐蚀强。 8、发电机组额定输出功率/ 油箱容量：2000W/ 15L；照明系统：工作电压：220Vc、灯头数量：4个，灯头功率：500W卤素灯。 9、灯盘的防护能力应符合GB7000.1-2007中IP65的要求，防护性能检验合格。单只灯头光通量：约9400Lm，灯泡使用寿命不小于1800h。 10、伸缩气缸参考外形尺寸（长×宽×高）约1350×500×800mm；灯盘外形尺寸约为500×470×380mm；发电机组重量：45kg、外形尺寸约为800×500×700mm；灯具发电机组噪声试验合格。 ★10、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 30 | 泛光灯 | 9 |  | 盏 | 1：电池额定电压：DC 21.6V: 2：电池额定容量：≧13Ah 3：光源（LED）： 额定功率：≧35W 使用寿命：≧100000h 4：照明形式：聚光/泛光 5：调光形式：10%-100%无极调光 6：警示灯颜色：红/黄 7：连续照明时间≥8h 8：充电时间≤6h 9：电池使用寿命：约1000循环 10：外形尺寸： 收缩状态：约510*290*220mm 升起状态：约510*290*1500mm 11：重量：≤8kg 12：防护等级：IP65（灯头）IP54（箱体） 13：具备标准USB输出接口 ★14：投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 31 | 移动发电机 | 4 |  | 台 | ★1. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 2、汽油动力，发电机功率≥5kw 3、噪音水平(7M) ： ≤ 70 4、起动方式： 手/电启动 5、输出电压220V/380V4.连续工作时间不低于10小时 |
| 32 | 坑道小型空气输送机 | 1 |  | 台 | 1、适用于罐内、隧道等处有毒气体的排放，可将封闭空间内的有害气体、烟雾、粉尘、热气等安全抽出，柔韧的导风管在地形复杂的环境下也能巧妙地任意弯曲，导风管之间能够简单地连接，安全可靠，经久耐用，使用方便。 2、小型坑道送风机由钢质导风筒、铝铸叶轮、电机以及塑料开关组成。 3、额定功率：约 500W 4、电源： 220/1.7V/A 5、风量： ≥2880m3/h 6、噪声 ：≤78db(A) 7、外形尺寸：约380×360×45 mm 8、总质量： ≤ 15kg 9、kg柔性风管长度：≥5m ★10、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起60日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第4项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

A9分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6%水成膜 | 157 |  | 吨 | 1、凝固点:≤-4℃； 2、PH值：6.0~9.5 3、腐蚀率：Q235A钢片：≤0.6 3A21铝片：≤0.4 4、表面张力（mN/m）：≤15.5 5、发泡倍数：温度处理前≥7.5 6、25%析液时间：温度处理前≥2.5min 7、灭火级别：≥ID级； 8、灭火性能：灭火时间：≤淡水5min；抗烧时间：≥淡水9min 9、温度敏感性：非温度敏感性 10、是否受冻融化影响：不受冻融化影响 11、产品质保期≥8年 ★12、符合B类泡沫灭火剂国标GB15308-2006标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 13、产品满足ISO9001质量认证，满足ISO14001环境体系认证，满足职业健康安全管理体系认证 |
| 2 | 6%水成膜抗溶 | 16 |  | 吨 | 1、凝固点:≤-12℃； 2、PH值：6.0~9.5 3、表面张力（mN/m）：≤19 4、腐蚀率：Q235A钢片：≤1.0 3A21铝片：≤0.5 5、发泡倍数：温度处理前≥7.5 6、25%析液时间：温度处理前≥9.9min 7、灭火级别：≥IA级,ARIB级； 8、灭火性能：灭火时间：≤2min、抗烧时间：≥10min 可用于扑救醇类、醚类等水溶性物质火灾。 9、温度敏感性：非温度敏感型 10、是否受冻融化影响：不受冻融化影响 11、产品质保期≥2年 ★12、符合B类泡沫灭火剂国标GB15308-2006标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 13、产品满足ISO9001质量认证，满足ISO14001环境体系认证，满足职业健康安全管理体系认证 |
| 3 | 6%水成膜泡沫(不含PFOSPFOA) | 108 |  | 吨 | 1、凝固点：≤-15℃。 2、抗冻结、融化性：温度处理前后，无可见分层和非均相。 3、pH 值：6.5～9.5。 4、表面张力（mN/m）：≤17.3。 5、腐蚀率mg（d.dm2）：Q235A 钢片≤2.1，3A21 铝片≤1.0。 6、发泡倍数：6.5～8倍。 7、25%析液时间：2.3～3.3min。 8、灭火性能 :≥ID 级别, 灭火时间：≤3min，抗烧时间：≥13min。 9、产品必须是非温度敏感性泡沫液。 ★10、产品必须在投标文件中提供中国环境标志产品认证证书复印件。 ★11.产品要求不含全氟辛烷磺酸及其衍生物（PFOS）及全氟辛酸（PFOA），并在交货验收时，中标人提供有资质的检验机构出具的完整检验报告或者生产厂家承诺函（承诺交货后现场抽取样品送有资质的检验机构检测，检测费用由生产厂家承担）。 |
| 4 | 6%抗溶性泡沫(不含PFOSPFOA) | 5 |  | 吨 | 1、凝固点：≤-16℃。 2、抗冻结、融化性：温度处理前后，无可见分层和非均相。 3、pH 值：6.5～9。 4、腐蚀率mg（d.dm2）：Q235A 钢片≤1.8，3A21 铝片≤1.0。 5、发泡倍数：6.5～7.5倍。 6、25%析液时间：≥9.5min。 7、灭火性能（非水溶性物质）：≥ IID 级别，灭火时间：≤3min，抗烧时间：≥15min；灭火性能（水溶性物质）：≥ARIB 级别，灭火时间：≤2min，抗烧时间：≥10min。 ★8、产品必须在投标文件中提供中国环境标志产品认证证书复印件。 ★9.产品要求不含全氟辛烷磺酸及其衍生物（PFOS）及全氟辛酸（PFOA），并在交货验收时，中标人提供有资质的检验机构出具的完整检验报告或者生产厂家承诺函（承诺交货后现场抽取样品送有资质的检验机构检测，检测费用由生产厂家承担）。 |
| 5 | 6%抗醇性泡沫灭火剂 | 5 |  | 吨 | 灭非水溶性液体灭火等级IA级；灭火时间≤3.0min；抗烧时间≥10.0min；表面张力在1.0%，溶液时≤30mN/m |
| 6 | A类泡沫 | 4 |  | 吨 | 1、物理性能： 凝固点：≤-23℃； PH值：6.0-9.5; 腐蚀率，mg/(d*dm²)：Q23A钢片≤2.4 3A21铝片≤1.4 表面张力mN/m：在混合比为1.0%的条件下，表面张力≤25.9 2、灭A类火性能；灭火时间:≤70.0S，抗复燃时间≥10min ★3、符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 7 | 大流量移动消防炮 | 5 |  | 台 | ★1、符合 GB19156-2019《消防炮》、GB19157-2003《远控消防炮系统通用技术条件》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、遥控器启动至消防炮动作的响应时间：≦1s； 3、无线遥控距离：≥150 m； 4、喷射压力：约0.9MPa； 5、流量：≥78.5L/s； 6、射程：≥80m； 7、最小仰角范围：+30~+70°； 8、水平回转角：约90° 9、最大喷雾角：约95° 10、自摆角约50° 11、质量：≤60kg |
| 8 | 手抬机动泵 | 11 |  | 台 | ★1、符合GB6245-2006《消防泵》的标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、技术参数： 吸深3米额定流量：（L/s）≥9；额定压力：≥0.5(MPs) 吸深7米额定流量：（L/s）≥4；额定压力：≥0.5(MPs) 3、真空密封性能:≤2kPa； 4、引水装置性能： 最大真空度：≥85kPa；7m引水时间：≤30s 5、启动性能：≤15s 6、整机质量：≤80kg 7、启动方式：手动、电动两种启动方式 |
| 9 | 浮艇泵 | 4 |  | 台 | ★1、符合GB6245-2006《消防泵》标准，投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 2、水泵型式:单级单吸离心泵 具有遥控功能，距离大于150m 具有遥控起动，遥控熄火，遥控加，减油门功能。 2、技术参数：工况1、额定流量：（L/s）≥12；额定压力：≥4(MPs) 工况2、额定流量：（L/s）≥0；额定压力：≥0.53(MPs) 3、启动性能：≤15s 4、整机质量：≤70kg |
| 10 | 移车器 | 12 |  | 台 | 1.由支撑架，伸缩横梁，摆臂，撬柄，万向脚轮，助力导轮，地面保护轮，定位锁销，撬杠等组成。 2.单个规格约长620mm*宽350mm*高200mm, 净重：≤25公斤/个。 3.单个移车器最大抬升重量≥680公斤，适用直径75cm以下车轮。 4.采用镀锌工艺处理，表面耐腐蚀不怕磕碰。 |
| 11 | 高倍数泡沫发生器 | 9 |  | 台 | ★1、符合GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准，投标时提供相关检测报告复印件。采用铝合金或不锈钢制成，表面采取硬质氧化处理和氧化树脂喷涂，适用于各种具有腐蚀性泡沫。 2、采用压力泡沫混合液驱动的微型冲击式水轮机为动力。 3、工作压力： 0.3MPa～0.5MPa。 4、混合液流量：≥5L／s。 5、发泡倍数：≥800。 6、混合比：≥3％。 7、重量：≤30kg。 8、提供相关认证证书复印件或检测报告复印件。 9、每件器材应有永久性标签。标签应有如下内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；规定的主要参数。 10、不少8片叶轮。 |
| 12 | 水幕水带 | 60 |  | 条 | ★符合GB6246-2011《消防水带》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 1）单根长度20m，含快速接口，水带为涤纶长丝斜纹编织层，内衬聚氨酯，有固定长度气孔； 2）水带直径65mm，标准工作压力：1.3MPa，爆破压力≥4.7MPa，轴向延伸率≤2.5%，直径膨胀率≤5%，织物层与衬里之间的附着强度≥32.5N/25mm。 |
| 13 | PG16泡沫钩管 | 52 |  | 根 | 快速卡扣接扣，多孔吸气，采取由小至大的锥形管和弯形喷管设计(锥形管和弯形管5次变径)，混合液流量不小于16L/S,空气泡沫量不小于100L/S。外围尺寸(mm)约3880x580x130 |
| 14 | PQ16泡沫管枪 | 42 |  | 把 | 1、65mm接口，混合液流量16L/S，额定喷射压力约0.7MPa，泡沫射程≥28m，含泡沫液吸管一根。低倍数发泡倍数≥7，25%的析水时间≤3min。 ★符合GB25202-2010《泡沫枪》标准要求 |
| 15 | 臂架泡沫弯管 | 12 |  | 根 | 1、臂架泡沫弯管主要由304不锈钢、铝合金（表面氧化处理）材料加工而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀，便于携带、运输和贮存等优点。 2、臂架泡沫弯管主要由钩管、泡沫产生器、接扣等组成。 3、弯管上部有弯形喷管，用以钩住着火的油罐上，并向罐内喷射泡沫，而下端为泡沫产生器，装有65毫米接口，用水带连接，输送泡沫混合液。当泡沫混合液混合经过多孔锥管逐渐扩散，形成良好的空气泡沫，从弯形喷管喷出，扑救火灾，操作简单方便。 4、技术参数： 4.1工作压力范围(Mpa): 0.5-0.8 4.2混合液流量（L/s）:≥ 16 4.3发泡倍数：≥5 4.4参考尺寸（mm） : 约3900×350×170 |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起60日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

A10分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带（低压，16-65-20M） | 166 |  | 条 | ★1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、聚氨酯村里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织。水带直径65mm，爆破压力≥5.4MPa，长度20m，工作压力≥1.6MPa。 3、单位长度质量≤385g/m，延伸率≤4%，膨胀率≤5%，附着力强度：≥35N/25MM,扯断伸长率≥300%，扯断强度≥23MPa。 4、在0.3MPa-2.4MPa水压下水带无渗漏。在2.4MPa水压下，水带无裂纹或断裂。 ★5、带卡式水带接口(快速)，接口符合GB 12514.1-2005《消防接口第1部分消防接口通用技术条件》，GB 12514.3-2006《消防接口第3部分卡式消防接口型式和基本参数》标准要求，公称压力≥1.6MPa。 |
| 2 | 消防水带（低压，16-80-20M） | 80 |  | 条 | ★1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、聚氨酯村里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织。水带直径80mm，爆破压力≥5.5Mpa，长度20m，,工作压力≥1.6MPa。 3、单位长度质量≤450g/m，延伸率≤5%，膨胀率≤4.5%，附着力强度：≥45N/25MM，扯断伸长率≥300%，扯断强度≥23MPa。 4、在0.3MPa-2.4MPa水压下水带无渗漏。在2.4MPa水压下，水带无裂纹或断裂。 ★5、带卡式水带接口(快速)，接口符合GB 12514.1-2005《消防接口第1部分消防接口通用技术条件》，GB 12514.3-2006《消防接口第3部分卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 |
| 3 | 消防水带（中压，20-65-20M） | 1233 |  | 条 | ★1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、聚氨酯村里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织。水带直径65mm，爆破压力≥6.5MPa，长度20m，工作压力≥2.0MPa。 3、单位长度质量≤400g/m，延伸率≤5.2%，膨胀率≤5.2%，附着力强度：≥42N/25MM,扯断伸长率≥310%，扯断强度≥22MPa。 4、在0.3MPa-3MPa水压下水带无渗漏。在3MPa水压下，水带无裂纹或断裂。 ★5、带卡式水带接口(快速)，接口符合GB 12514.1-2005《消防接口第1部分消防接口通用技术条件》，GB 12514.3-2006《消防接口第3部分卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 |
| 4 | 消防水带（中压，20-80-20M） | 736 |  | 条 | ★1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、聚氨酯村里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织。水带直径80mm，爆破压力≥6.MPa，长度20m，工作压力≥2.0MPa。 3、单位长度质量≤490g/m，延伸率≤7%，膨胀率≤5.6%，附着力强度：≥47N/25MM,扯断伸长率≥300%，扯断强度≥23MPa。 4、在0.3MPa-3MPa水压下水带无渗漏。在3MPa水压下，水带无裂纹或断裂。 ★5、带卡式水带接口(快速)，接口符合GB 12514.1-2005《消防接口第1部分消防接口通用技术条件》，GB 12514.3-2006《消防接口第3部分卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 |
| 5 | 消防水带（高压，25-65-20M） | 340 |  | 条 | ★1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、聚氨酯村里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织。水带直径65mm，爆破压力≥8MPa，长度20m，工作压力≥2.5MPa。 3、单位长度质量≤450g/m，延伸率≤7.2%，膨胀率≤6.6%，附着力强度：≥37.5N/25MM,扯断伸长率≥300%，扯断强度≥23MPa。 4、在0.3MPa-3.8MPa水压下水带无渗漏。在3.8MPa水压下，水带无裂纹或断裂。 ★5、带卡式水带接口(快速)，接口符合GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分 消防接口通用技术条件》，GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分 卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 |
| 6 | 消防水带（高压，25-80-20M） | 220 |  | 条 | ★1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、聚氨酯村里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织。水带直径80mm，爆破压力≥7.5MPa，长度20m，工作压力≥2.5MPa。 3、单位长度质量≤540g/m，延伸率≤8%，膨胀率≤8%，附着力强度：≥39N/25MM,扯断伸长率≥300%，扯断强度≥23MPa。 4、在0.3MPa-3.8MPa水压下水带无渗漏。在3.8MPa水压下，水带无裂纹或断裂。 ★5、带卡式水带接口(快速)，接口符合GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分 消防接口通用技术条件》，GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分 卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 |
| 7 | 小口径水带 | 30 |  | 条 | ★1、符合GB6246-2011《消防水带》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、水带口径为40mm，内衬材质采用优质聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力7.81MPa，延伸率为3.2%，膨胀率为4.5%，附着力强度为39.3N/25MM,每卷长度为30米。 水带两头均配有40口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 3、外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 4、包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 8 | 小口径水带 | 30 |  | 条 | ★1、符合GB6246-2011《消防水带》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、水带口径为25mm，内衬材质采用优质聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥5.0MPa，爆破压力15.32MPa,每卷长度为30米。 3、水带两头均配有25口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4、外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 5、包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起60日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

A11分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂钩梯 | 57 |  | 把 | ★1.符合XF137-2007《消防梯》标准要求,投标文件提供相关检测报告复印件。 2.材质：竹制。 3.工作长度:4m±0.1m； 4.最小梯宽：250mm±2mm； 5.梯登间距：340mm±2mm； 6.挂钩梯的展开和缩合应灵活可靠，无卡阻现象，定位装置应可靠。 |
| 2 | 止水器 | 18 |  | 个 | 一、技术参数要求： 1. 材质：铝镁合金 2. 表面防腐处理工艺： 接口：阳极氧化；阀体：喷塑。 3. 适用介质：水、水和泡沫混合液。 ★二、投标时提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 3 | 移动式细水雾灭火装置 | 1 |  | 套 | 1、超细雾滴大量吸收热量使火源周围温度快速降低，产生的蒸汽体积迅速膨胀1640倍，从而包围了火源； 2、细水雾体积：100－150微米(最佳灭火体积） 3、水箱容量：≥10升 4、主体材料：不锈钢316 5、工作压力：≥7.5Mp 6、气压瓶参数（选配）:填充压力30MPa，容量2升 7、工作时间:大约25秒 8、流量:≥24升/分 9、操作温度：5℃-60℃ 10、模式转换时间：大约2秒（直喷模式与喷射模式相互转换） 射程：直射16-18米，喷射6-7米 11、水枪连接管长度：≥5米 12、重量：≤15千克（不含水） ★13、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 4 | 消防水带带压堵漏装置 | 3 |  | 套 | 1、用途：水带带压堵漏装置分为抽芯铆钉式堵漏装置和捆绑式堵漏装置，可针对不同尺寸的泄露口进行封堵 2、性能参数：抽芯铆钉式封堵压力：≥1.6MPa，封堵尺寸：≥6mm，封堵时间10s；捆绑式堵漏装置封堵压力：≥1.6MPa,封堵尺寸：≥10mm，封堵时间40s。 |
| 5 | 消防移动储水装置 | 1 |  | 套 | 1、蓄水装置采用高质量聚氨酯涂层专用布制作，用布厚度为≥0.9mm，具有抗磨损性、耐高温、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性、耐磨、防刮、环保、抗撕裂性气密性好、经久耐用，达到食品级材料；采用超声波高温缝合，接口紧固；结构简洁、耐折、稳定性好，成型快，随着液体的流入，蓄水池靠框架与水位的升高同步升高；可折叠，便于收纳存放。 2、水囊容积 ：≥2000L |
| 6 | 二节拉梯 | 53 |  | 把 | ★1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 2.主体用优质坚韧毛竹经防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成，金属配件采用优质钢材模具精制而成。 3.工作长度：6m±0.2。 4.收缩长度：3.8m±0.1m。 5.收缩厚度：140mm；收缩宽度：420mm； 6.最小梯宽：300±3mm； 7.梯蹬间距：280±2mm； 8.水平弯曲残余变形比值：≤0.05%； 9.重量：≤29㎏； 10.每件器材应有永久性标签。标签应有如下内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 |
| 7 | 三节拉梯 | 15 |  | 把 | ★1.符合XF137-2007《消防梯》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 2.技术要求 2.1工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。 2.2最小梯宽350±4mm。 2.3梯蹬间距300±2mm。 2.4整梯质量≤57kg。 2.5水平弯曲残余变形比值≤0.06%。 2.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.09 %。 2.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 2.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 2.9梯节扭转角为：α顺：≤8°、α逆：≤8°。 2.10滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。 2.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 2.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.8mm、外弯曲≤0.9mm。 2.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.05% 2.14三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。 2.15抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 2.16消防梯实物提供重量图片。 3.其他要求 3.1每件器材应有永久性标签。标签应有如下内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 |
| 8 | 异型异径接口 | 162 |  | 套 | ★1.符合GB12514要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 2.铸造铝合金或铜合金材质 3.接口表面醒目处清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。 4.弹簧疲劳寿命≥10000次：抗跌落性能：除内外螺纹固定接口处，其他接口从1.5m高处自由落下5次，无损坏，试验后能正常操作使用。 5.款式包括：65内扣—80内扣2个、65内扣—65内扣2个、80内扣—80内扣2个、65雄卡—80内扣2个、65雄卡—65内扣2个、65雌卡—80内扣2个、65雌卡—65内扣2个、80雄卡—80内扣2个、80雄卡—65内扣2个、80雌卡—80内扣2个、80雌卡—65内扣2个、65雌卡—80雌卡2个、65雄卡—80雄卡2个、65雌卡—80雄卡2个、65雌卡—65雌卡2个、80雌卡—80雌卡2个、65雄卡—65雄卡2个、80雄卡—80雄卡2个、65螺纹—65雄卡2个、65螺纹—80雄卡2个、65螺纹—65雌卡2个、65螺纹—80雌卡2个、80螺纹—65雄卡2个、80螺纹—65雌卡2个，用户根据实际需要选择。 |
| 9 | 中压分水器 | 68 |  | 台 | 1、铝质，三分水器主要装配于水带干线上，一个分水器有三个出水口，可以同时使用，也可以分别使用，出水口上均有阀门装置，可以随时开启和关闭，控制水流，便于调换支线配件。进水口径：80mm，出水口径65mm，阀门开启压力136.4N ★2、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 10 | 多功能消防水枪 | 188 |  | 把 | ★1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、低后坐力，一枪多用，可喷射直流、开花、雾状三种水流，多级水流量调节，兼有枪体内杂质冲洗功能。体积最小、重量最轻。反冲力小，在登高、斜坡、冰面使用时操作者更加安全。高度细化喷雾水，可起到消烟降尘的作用。 3、额定压力范围内，可单人操作，多级水流量调节方式，达到节水目的，带冲洗调节档位，防止沙粒、垃圾堵塞枪体，水带接口可旋转，防止水带扭结卷花。 4、压力：0.2MPa-0.8MPa。 5、流量：2.5-8L/s，喷射角：0-120°，重量：≤2kg。 |
| 11 | 直流水枪 | 55 |  | 把 | ★1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2.技术参数： 压力(MPa)：≥2.5 强度压力(MPa)：≥3.75 额定喷射压力(MPa)：≥0.35 额定直流流量(L/s)：≥7.5 射程(m)：≥30米 重量：≤1.5kg |
| 12 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 2 |  | 套 | 1、该装置为多功能自吸式泡沫喷射器，可按3%-6%比例混合泡沫液与水，发泡效果好，混合比例均与，泡沫比例范围可调，箱体为铁制，混合器部分为铝制。 2、泡沫枪：空气泡沫枪是产生和喷射空气泡沫的设备，是一种轻便的消防器材，他的管牙接口与水带接口相接，供水和泡沫液后便可用来产生和喷射空气泡沫，扑救中型油类火灾。 3、工作压力：≥0.7MPa 4、水量：≥7.5L/s 5、空气泡沫液量：≥0.48L/s 6、混合液量：≥8.0 L/s 7、空气泡沫量：≥50 L/s 8、射程：≥28m ★9、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 13 | 移动水炮 | 1 |  | 台 | 1、设有流量可调、喷雾、直流功能。操作简单、灵活可靠、可折叠、便于携带与存放，在工作时，各部位都具有定位销紧功能，以便消防人员定点喷射，撤离火场。 2、额定工作压力：≥0.8MPa； 3、工作压力范围： ( 0.8 - 1.0)MPa； 4、流量（L/S)：≥50； 5、射程（m）：≥70m； 6、最大喷雾角度：≥90 °； 7、俯仰角度：+ 30°～+70°； 8、水平回转角度：≧90 °； 9、进水口连接方式： 80 卡式接口×2； ★10、技术性能符合GB19156- 2019《消防炮通用技术条件》，投标时提供国家权威机构出具的检测报告复印件。 |
| 14 | 刺穿式破拆水枪 | 6 |  | 把 | 1、产品材质：铝合金 2、适用与草堆.棉花堆.煤场等发生燃烧和热量及余火的扑救水流可通过枪管致穿刺枪头插入物内由喷射孔四面注水，以达到灭火和降温之目的。 3、工作压力：≥0.35MPA 4、流量：5（±8％）L/s 5、喷雾半径：≥5m 6、射程：≥10 m 7、工作压力范围：0.2~0.8（MPa）质量：≤5kg ★8、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 15 | 转角水枪 | 4 |  | 把 | 1、转弯式水枪由铝合金和不锈钢制成，阳极氧化抛光处理，适用于房顶、吊灯、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其他死角发生暗火的火灾的扑救和喷射喷洒。 2、由铝合金和不锈钢制成，阳极氧化抛光处理 3、不锈钢枪管能按要求在360度内旋转扑救喷射，能满足死角暗火喷射要求。 4、枪头前端有一个尖头破口销可用刺破轻型装修材料便枪头插入喷射。 5、要实现多种喷射状态只要改变枪头外套旋转方向就能喷射直水流、开花水流和喷雾水流。 6、额定压力5kg，适用工作范围3-7kg，工作压力约5kg时最大流量≥135L/min，充直水柱长度≥18m，枪长度为约1m。 重量：≤3.2Kg 流量：≥160L/min ★7、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 16 | 单杠梯 | 5 |  | 把 | ★1、符合GA137-2007《消防梯》标准要求，投标时提供相关检测报告复印件。主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接 2、工作长度：≥3m； 3、最小梯宽：≥250mm； 4、梯蹬间距：≥340mm； 5、水平弯曲残余变形比值:≤0.10%； 6、梯蹬弯曲残余变形比值:≤0.2%； 7、侧摇摆曲残余变形比值:≤0.15%； 8、质量：≤8.0kg； |
| 17 | 常压分水器 | 8 |  | 套 | 一个分水器有一个进水口和三个出水口，可以同时使用，也可以分别使用，出水口上均有阀门装置，可以随时开启和关闭，控制水流，便于调换支线配件。进水口：80mm，出水口：65*3，重：≤7.5公斤；公称压力2.5MP。 |
| 18 | 内燃机排烟机 | 2 |  | 台 | 功率：≥3.0KW，最大排风量：≥9000m³/h，重量约28Kg。 |
| 19 | 泡沫枪 | 2 |  | 把 | 1、额定喷射压力为0.7mpa，混合液流量为16L/S，射程≧24米，吸液管接口为快插式，含一根泡沫液吸管； 2、发泡倍数≧5，使用压力范围为0.6-0.8mpa。 ★3、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 20 | 消火栓扳手 | 3 |  | 把 | 本产品表面喷漆，铸钢或更优材质制成，适用于地上消火栓及消防水泵接合器配套使用，重量：≤1.5kg |
| 21 | 分水器 | 18 |  | 套 | 1、三分水器主要装配于水带干线上，一个分水器有一个进水口和三个出水口，可以同时使用，也可以分别使用，出水口上均有阀门装置，可以随时开启和关闭，控制水流，便于调换支线配件。进水口：80mm，出水口：65*3，重：≤7.2公斤；公称压力≥2.5MP。 ★2、符合 XF868-2010《分水器和集水器》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 22 | 水带包布 | 10 |  | 套 | 1、由帆布带和金属夹钳等零件组成。密封性能良好。 2、水带包布用于包裹消防水带破漏处，它由帆布带和金属夹钳等零件组成。 3、使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 |
| 23 | 水带护桥 | 8 |  | 套 | 1、选用天然优质橡胶材质，用于出水消防水带防车轮压破。 2、护桥槽宽度≥90mm，深度≥75mm。 3、护桥高度≥80mm，底板厚度≥5mm。 |
| 24 | 水带挂钩 | 46 |  | 个 | 符合消防行业标准，水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是消防车的附件之一。由帆布带、金属钩和金属半环组成。长50mm，宽30mm，重量≤0.55kg. |
| 25 | 遥控炮 | 4 |  | 台 | 1、流量≥60L/S, 2、射程≥70米， 3、最大工作压力1.6Mp， 4、最大水平自摆炮角度180°，垂直运作30°-80°， 5、无线遥控距离≥150米， 6、采用防腐铝合金材质， 7、消防炮配备拉杆箱可存放炮头、电池、遥控器、充电器、单人即可远距离搬运 8、不间断连续自摆操作≥5小时 ★符合 GB19156-2019《消防炮》及GB19157-2003《远控消防炮系统通用技术条件》的标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 26 | 自摆炮 | 2 |  | 台 | 1、以消防压力水源作为自摆动力，安全可靠，适用于各类大中型火场的远程灭火。 2、其显著特点在于仅需消防压力水源即可达到大范围自摆灭火的效果。当炮头处于喷雾状态时，可有效稀释火场的有毒有害气体，并对消防员提供水幕隔热保护。 3、额定工作压力：≥0.7MPa，流量：≥40L/S， 4、最大射程：≥60米@40L/S，最大喷雾角度：100°水平自摆角度：25-40（可调），手动/自摆模式可手动切换。仰俯角+30°~+70°，5、重量：≤16KG 6、轻质铝合金材质，表面硬质阳极氧化处理，可加装泡沫发生器。 ★7、符合 GB19156-2019《消防炮》的标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 27 | 水带接口（65快速接口） | 30 |  | 套 | ★1、符合国家《消防接口第1部分消防接口通用技术条件》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、公称通径：65mm 3、密封性能：水带接口在0.3MPa和2.5MPa时无渗漏现象。 4、耐压性能：水带接口在3.75MPa时不出现裂纹或断裂。 5、工作压力：约2.5MPa。 |
| 28 | 快速进攻炮 | 6 |  | 台 | 1、额定工作压力：1.0Mpa；重量：11.5KG 2、流量：20-30-40L/S 可调 3、最大工作压力：2.4Mpa 4、材质：铝合金 5、射程：≥65m 6、水平回转角度：180° 7、最大喷雾角：120° 8、俯仰角度：+29°-84° 9、表面处理：硬质阳极氧化 10、可选专用直流炮头提高射程/专用发泡筒打泡沫 |
| 29 | 中倍泡沫发生器 | 9 |  | 套 | 枪筒的材质是不锈钢，水流量是6-8L/S，中倍数泡沫射程：16M，输入压力：0.8MPa，泡沫倍数：65，泡沫消耗：0.38L/S，重量≤9KG |
| 30 | 同径异型接口 | 18 |  | 套 | ★1、满足GB12514.1-2005消防接口通用技术条件要求，各类接口的基本尺寸应符合相应标准的要求。 2、由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点,工作压力1.6MPa。在1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象，适用介质：水、泡沫混合液 |
| 31 | 高压分水器 | 6 |  | 台 | 1、螺旋型的，高层专用的。分水器主要装配于水带干线上，一个分水器有一个进水口和三个出水口，可以同时使用，也可以分别使用。 2、出水口上均有阀门装置，可以随时开启和关闭，控制水流，便于调换支线配件。 3、进水口：80mm，出水口：65*3,重约7.2公斤。 ★4、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 32 | 移动式水带卷盘或水带槽 | 2 |  | 套 | 1、移动式水带卷盘机是专用于消防救火水带盘卷之用。以往水带是靠人工盘卷既费力又费时，使用该装置后提高功效数倍，广泛用于消防部门在灭火战斗结束后快速收集水带使用的水带盘卷。 2、结构紧凑、小巧玲珑、操作安全简便，使用场所局限性小。 3、该装置采用金属构件组成，内部采用链条连杆机构，节省卷水带的时间和力量。长约60cm、宽约25cm、高约80cm |
| 33 | 泡沫比例混合器 | 1 |  | 台 | 1、该装置为多功能自吸式泡沫喷射器，可按3%-6%比例混合泡沫液与水，发泡效果好，混合比例均与，泡沫比例范围可调，箱体为铁制，混合器部分为铝制。 2、泡沫枪：空气泡沫枪是产生和喷射空气泡沫的设备，是一种轻便的消防器材，他的管牙接口与水带接口相接，供水和泡沫液后便可用来产生和喷射空气泡沫，扑救中型油类火灾。 3、工作压力：≥0.7MPa 4、水量：≥7.5L/s 5、空气泡沫液量：≥0.48L/s 6、混合液量：≥8.0 L/s 7、空气泡沫量：≥50 L/s 8、射程：≥28m ★9、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 34 | 空气充填泵 | 2 |  | 台 | 1、主要用于空气呼吸器气瓶的充气（充填），采用压缩的空气，气缸数为4缸； 2、主要技术指标： 1）工作压力范围：225-330bar； 2）净排气量（F.A.D）：≥100L/min； 3）电机功率：≥3KW； 4）电压：380-400V； 5）重量：≤40KG； ★6）投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 35 | 6.8升备用气瓶 | 110 |  | 个 | 1、气瓶是采用全缠绕碳纤维复合材料，气瓶内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料；外部用数层碳纤维、玻璃纤维缠绕；气瓶表层为环氧树脂。 2、瓶阀体上设安全螺栓，当气瓶内压力过高时，安全膜片将自动爆破卸压以确保意外情况下瓶的安全。气瓶阀为符合欧标的防误关手轮。 3、气瓶带有气瓶套，能有效避免撞击或划伤；容积:6.8L，器材符合国家标准和行业标准要求。 |
| 36 | 双瓶防爆充气箱 | 1 |  | 套 | 1、气瓶防爆充气箱是为了保护气瓶充装人员的安全,在气瓶的实际使用中,很难避免将一些有安全隐患的气瓶即时发现,防爆充气箱能阻挡隐患气瓶在爆破时产生的高速破片对气瓶操作人员的伤害。 2、采用高强度钢板激光切割加工，精度高，操作可靠，灵活。 3、需采用外拉式开门方式，具有关门自动强力锁门，关门自动充气、开门自动停止充气功能。 4、可同时充装1-2只气瓶，每路单独控制各气瓶充气； 5、适用气瓶:6-9升碳纤维气瓶或钢瓶； 6、工作压力:≥40MPA(400BAR)； 7、体积(长.宽.高):≤600mm*650mm*1280mm； 8、重量:≤250KG； 9、最大进气压力：≥420 bar； 10、进气压力表，0-600bar；出气压力表，0-400bar； 11、灌装气瓶压力表，0-400bar； 12、需配备两条充气软管，两只充气阀，充气阀上有放空； 13、适配相匹配空气充填泵。 |
| 37 | 空气过滤器 | 1 |  | 台 | 1.过滤器耐压≥40MPa 2.过滤后气体质量符合GB/T 31975-2015《呼吸防护用压缩空气技术要求》或EN12021《呼吸防护装置-呼吸装置压缩空气》标准要求 3.投标人必须提供与用户现有充气站其他设备匹配的接口并进行安装调试，确保提供的设备可与用户现有充气站其他设备连接匹配并正常使用 ★4. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 38 | 空气分析仪 | 1 |  | 台 | 1、工作电压：220V，工作压力：≤8bar； 2、尺寸：423mm*165*323mm,采用壁挂式； 3、可对水、一氧化碳、二氧化碳、油进行检测； 4、检测范围：水——50mg/m3 一氧化碳——15ppm 二氧化碳——500ppm 油——0.5mg/m3 ★5、符合国家相关标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起60日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第7项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

A12分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单兵图像传输设备 | 4 |  | 套 | 1、视频 1.1压缩格式 H.265/HEVC 1.2视频输入 一路HDMI接口，一路AHD接口，最高支持1080P/30fps 1.3分辨率 1080P：1920×1080 720P: 1280×720 D1： 704×576 1.4帧率 1080p/720p/D1帧率5-30帧/秒可调，（实际帧率视4G网络状况而定） 1.5码率 码率可调，视4G网络带宽可以适当调节。 典型码率 200kbp/s～8M/s 2、音频 2.1压缩格式 AMR、HE-AAC，HE-AAC v2 2.2音频输入 双单声道/立体声、MIC/ Line IN 方式可选 2.3采样率 8 ～48K 2.4音频输出 单路音频输出,3Vmax,16、 3、无线 3.1网络类型 4G全网通，LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/EVDO/TDS，支持专网传输。 3.2 Wifi 支持802.11b.g.n 3.3 有GPS 功能 4、显示 ≥3.5寸液晶屏 功率< 5 (W) 5、物理特性 参考使用环境温度 -25~ 75℃ 参考使用环境湿度 5~95% 电池容量约3.7V/6000mah 参考尺寸约135*75*29 存储介质 支持TF卡 ★6、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 2 | 防爆手持电台 | 304 |  | 套 | 一、 技术需求 1、对讲机应通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib IIB T3 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T195°C（爆炸性粉尘），并具有国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的《防爆电气设备防爆合格证》，提供证书复印件； 2、对讲机应具有良好的可靠性及耐用性，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能。 3、对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP67； 4、对讲机须具备多种工作模式，能够在不同的网络制式下正常使用，适应不同的应用场景，至少具备模拟常规、模拟集群、数字常规和数字集群4种工作模式； 5、对讲机须具备工作模式自动切换功能，能够数字集群和模拟集群、常规之间的自适应，满足复杂环境下的应用需求，并提供相关证明材料； 6、对讲机须同时具备北斗定位和GPS定位功能，具备多种位置信息上传能力，包含但不限于位置信息主动上传功能、业务信道发送对讲机位置信息功能、当前位置信息查询功能； 7、对讲机需具备倒放触发告警功能，并且倒放倾斜角度可以通过软件配置； 8、对讲机须支持在通话过程中通过旋转组旋钮拆线功能； 9、对讲机须在支持时间显示功能，能够在待机界面显示时间信息； 10、对讲机不但支持一键语音呼叫和一键发送短消息(实现状态快速报备)，还支持一键报警功能，提前预设报警键按键模式，可在紧急状况下一键报警； 11、对讲机须支持越区切换功能，当语音通话过程中，当终端检测下行信道质量较差，立即检查邻站信号。当邻站信号满足切换条件，会切换到邻站继续发射。能够实现待机、接收、发射状态下的越区； 12、对讲机的屏幕上可以显示电池使用状态，并且具有低电提示功能，当电池电量低于预设值时，对讲机将发出提示音提醒用户； 13、对讲机收到短消息后，终端可以将消息内容显示在待机界面，无需用户操作便可直接查看； 14、对讲机支持在进入警报呼叫或者紧急呼叫状态后，可以自动发起紧急呼叫； 15、通话过程中，对讲机支持将自身的对讲机别名和通话语音一起发送给收听方； 16、对讲机支持将语音数据保存到缓存区内，解决语音发射中越区切换掉字现象； 17、对讲机支持集群优先组语音业务，优先组分为无、一级、二级、三级四个级别。对讲机在组呼通话过程中，会退出当前低优先级的组呼，然后加入后发起的高优先级组呼； 18、对讲机可以根据集群系统下发的控制信道信息更新自身的信道配置列表，以便与系统的控制信道保持一致； 19、对讲机应具有大屏显示，屏幕尺寸≥1.8吋，显示屏文字显示≥6行； 20、对讲机组呼容量≥1024，组群数量≥64，每个组群可添加组数≥128； 21、对讲机收件箱可存储短消息数量≥45条，每条短消息≥450个汉字； 二、 规格参数 1、频率范围：350-400MHz 2、信道容量：≥1024 3、组群：≥64（每组群≥128个组） 4、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz 5、标配电池：≥2400mAh(锂) 6、电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）标配锂电池：数字模式≥15小时，模拟模式≥13小时 7、重量（带标配电池和天线）：≤400g 8、输出功率：1-2.5W 9、FM调制方式：11K0F3E@12.5kHz、14K0F3E@20kHz、16K0F3E@25kHz 10、4FSK数字调制方式：12.5kHz仅数据：7K60FXD、12.5kHz数据和语音：7K60FXW 11、传导/辐射发射：36dBm＜1GHz、-30dBm＞1GHz 12、调制限制：±2.5kHz@12.5kHz、±4.0kHz@20kHz、±5.0kHz@25kHz 13、FM交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz、43dB@20KHz、45dB@25kHz 14、邻道功率：≥60dB@12.5kHz、70dB@20/25kHz 15、音频响应：+1～-3dB 16、音频失真：≤3% 17、接收灵敏度（数字）：≤0.3μV/BER5% 18、邻道选择性：≥60dB@12.5kHz、70dB@20/25kHz 19、互调：≥65dB@12.5/20/25kHz 20、杂散响应抑制：≥70dB@12.5/20/25kHz 21、阻塞：≥84dB 22、交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz、43dB@20KHz、45dB@25kHz 23、最大音频输出功率：≥1.2W 24、额定音频输出功率：≥0.5W 25、额定音频失真：≤3% 26、音频响应：+1～-3dB 27、工作温度范围：≥-30℃～+60℃ 28、储存温度范围：≥-40℃～+85℃ 29、ESD（静电防护等级）：≥IEC 61000-4-2（level 4） 30、防尘防水：≥IP67 31、TTFF（首次定位时间）冷启动：＜1分 32、TTFF（首次定位时间）热启动：＜10秒 33、水平位置精度：＜10米 |
| 3 | 北斗卫星电话（含1年资费） | 1 |  | 套 | IP65双色防水防尘，卫星/GPS双模快速定位、高话音质量，采用ANDRIOD6.0操作系统，64GB机身存储 |
| 4 | 海事卫星电话（含1年资费） | 1 |  | 套 | IP65双色防水防尘，卫星/GPS双模快速定位、高话音质量，采用ANDRIOD6.0操作系统，64GB机身存储 |
| 5 | 制图无人机 | 1 |  | 套 | 1.轴距≤350mm； 2.重量(含电池和桨叶)≤1400g； 3.GPS悬停精度 垂直≤0.5 m，水平≤1.5 m； 4.视觉系统悬停精度 垂直≤0.1 m，水平≤0.3 m； 5.RTK悬停精度 垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m； 6.最大上升速度≥6 m/s； 7.最大下降速度≥3 m/s； 8.最大水平飞行速度≥58 km/h；8.最大飞行海拔高度≥6000 m； 9.最大可承受风速≥10 m/s； 10.最长飞行时间（空载、大容量电池）≥30分钟； 11.工作环境温度 范围≥0°C 至 40°C； 12.单人作业前准备时间<3min； 13.单人更换螺旋桨时间<1min； 14.前视视觉系统:飞行器支持前视视觉系统，可探测前方30米距离以内的障碍物； 15.后视视觉系统:飞行器支持后视视觉系统，可探测后方30米距离以内的障碍物； 16.下视视觉系统:飞行器支持下视视觉定位系统，可探测下方10米以内的障碍物； 17.红外感知系统:支持机身两侧红外感知系统，可探测两侧7米以内的障碍物； 18.降落地形检测功能:在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息； 19.起落架:一体化起落架，无需安装； 20.飞行器自检功能:当飞行控制、电池电压、发动机转速、遥控遥测等信号模块或部件发生故障时，控制站能进行声、光报警，自动锁定多旋翼无人机、禁止飞行； 21.信号丢失自动返航:当飞行器与遥控器失去通讯信号时，飞行器能够终止飞行任务并按照原路径自动返回航点并降落；在返航过程中，如信号恢复正常，用户可以通过遥控器取消返航； 22.高亮显示屏:5.5 英寸屏幕，分辨率 1920×1080，亮度 1000 cd/m2，Android系统。内存 4G RAM+16G ROM； 23.工作环境温度0℃至 40℃； 24.最远控制距离7 km；25.支持航线规划； 26.支持测绘航拍区域模式（设定区域自动规划路线）； 27.SDK开发：支持移动端软件开发套件（Mobile SDK）； 28.智能航点飞行：支持99个，拥有调整飞行器偏航角等丰富航点动作； 29.支持剩余电量百分比显示； 30.支持剩余飞行时间显示； 31.支持自定义设置限高限远； 32.支持断点/断电续飞； 33.支持KML/KMZ文件导入功能； 34.一控多机：大区分割功能，支持单机或一控多机分区域大面积作业。 35.支持云PPK； 36.云台相机与飞行器一体化设计； 37.影像传感器：1 英寸 CMOS；有效像素 2000 万（总像素 2048 万）； 38.镜头FOV 84°； 39.光圈 f/2.8 - f/11； 40.支持机械快门； 41.镜头标定参数：记录对应相机内参以及畸变参数并会记录在照片中； 42.照片位置信息：记录对应拍摄点的精确地理位置信息并会记录在照片中； 43.结构设计范围俯仰：-90° 至 +30° 平移：-30° 至 +30°； 44.角度抖动量 ≤±0.02°； 45.电池信息获取：飞行器可以通过电池上的通讯接口实时获得电池信息，例如电压、电量、电流等； 46.休眠功能功能：当飞行器不在飞行状态时，飞行器上电池会转入休眠状态； 47.自动放电储存保护功能：电池电量≥65%且无任何操作存储达设定天数（1～10天可设）时，电池能自动加速放电至65%电量以下； 48.电池剩余电量显示功能：电池自带电量指示灯，可以显示电池当前电量； 49过充保护功能：具有过充保护功能，当充电电压过高时，充电设备能断开充电电路； 50.电池均衡功能：具有电池均衡功能。电池能进行自动调整，使其内部电芯状态基本保持一致； 51.充电过流保护：具有过充保护功能，当充电电流过大时，充电设备能断开充电电路； 52.过放电保护功能：电池具有过放电保护功能。当电池电压下降到一定值时，电池能停止放电； 53.短路保护功能：电池具有短路保护功能。短接电池两个电极后消除短路，电池应仍能正常工作； 54.电芯损坏检测功能：飞行器电池电芯损坏或电芯严重不平衡的情况下，地面端软件能进行提示； 55.电池管家功能：可配置电池管家，能监测充电电池的电量，优先对电量最多的电池进行充电； 56.车载充电器功能：可配置车载充电器为电池充电； 57.低电量自动返航:飞行器能判断电池电量，电量不足时，地面站软件能提示用户执行返航。若用户在设定时间内未做选择，则飞行器将自动返航。 |
| 6 | 无人机制图软件 | 1 |  | 套 | 1．实时二维建图：二维建图航拍任务，支持实时真正射处理，并可对农村和城市等不同场景做对应优化； 2．实时三维点云建模：可支持实时三维点云建模，实时三维点云建模延迟不超过 1 分钟； 3．全自动二维/三维点云重建:对于飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维点云重建，所有参数均内置，无需用户设定； 4．二维正射图多任务叠加显示：可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级； 5．支持正射影像图导出； 6．支持地图重建增量更新融合，实时显示地图重建过程； 7．拼图相对误差小于 30xGSD； 8．航线规划：（1）倾斜航线规划：对主流飞行器支持规划的目标测区生成朝向测区的 5 组不同角度的航线：下视、左视、右视、前视、后视，5 个航线任务自动分别执行。（2）三维航线规划：可基于重建好的三维模型进行航线规划，可在三维航线规划中设置自动录制视频和定时拍照； 9．建模效率：能够进行快速的三维建模，配备 1080Ti 显卡或同等性能显卡的 PC，二维重建 1000 张照片不超过 1 小时，三维重建 1000 张照片不超过 4 小时。 |
| 7 | 超轻型卫星便携站 | 1 |  | 套 | 1.整体结构：一体化设计，开通入网无需拼接和线缆连接、展开对星即用；内置波导缝隙天线、调制解调器、功放、低噪放、电池和对星调整结构； 2.入网标准：支持网管和业务双通道，可以接收消防救援局卫星主站网管信号，接入消防卫星主站系统。 3.对星方式：手动辅助对星，内置简单频谱仪；支持手动调节方位、俯仰、极化；辅助对星APP软件：安卓系统，可实时显示天线对星角度，内置频谱仪，可配置调制解调器参数，显示当前信噪比； 4.整站开通时间：≤3分钟； 5.天线频率：发射频率：14.0～14.5GHz；接收频率：12.25～12.75GHz； 6.天线增益：发射增益≥32.5dBi，接收增益≥31.5dBi； 7.射频输出功率：≥ 16W（42dBm）； 8.调制解调方式：BPSK, QPSK ； 9.传输速率：64kbs～5000kbps,步进1bps； 10.数据接口：10/100 Base-T以太网接口、WiFi； 11.内置电池：≥155WH，续航时间≥4小时；可外接供电：电源适配器、外置电池模块； 12.工作温度：- 20℃～+55℃（常规电池）/- 40℃～+55℃（低温电池）；海拔高度：≥5000米； 13.防护等级：≥IP67； 14.便携站：≤400×320×60mm； 15.重量：≤6.0kg。 |
| 8 | 4/5G单兵图传 | 1 |  | 套 | 1.整体结构：一体化设计，集成音视频硬件编码、4G/5G网络、GPS&北斗、存储、锂电池等模块。支持热靴安装，可与DV摄像机完美组合使用； 2.兼容性要求：支持GB/T 28181协议，可无缝接入消防图像综合管理平台，指挥中心可实时调度视频，发起语音对讲，获取定位信息； 3.编码协议：H.264、H.265，G711、GSM或AAC； 4.视频特性：1080P、720P、4CIF、CIF，帧率5~60帧可选； 5.状态显示：OLED状态显示屏，可显示工作状态、网络状态、定位信息、剩余电量、存储状态等信息； 6.视频接口：1路HDMI输入，可外接DV摄像机、无人机遥控器等； 7.音频接口：1路3.5接口（耳麦一体），内置蓝牙，支持蓝牙耳机连接； 8.网络接口：2×4G/5G全网通，1×WIFI，1×10/100M以太网口（USB转换）； 9.其他接口： 1×USB-Type接口，1×TF卡卡槽，2×SIM卡卡槽；内置GPS&北斗模块； 10.录像存储：支持MicroSD卡存储，存储容量≥128G； 11.供电电源：内置锂电池，续航时间≥8小时；支持DC供电； 12.尺寸：≤120×90×50mm（W×H×D）； 13.工作温度：-10℃~+50℃； 14.重量：≤0.6Kg； 15.连续工作时间：≥4小时。 |
| 9 | 4/5G高清布控球 | 1 |  | 套 | 1.整体结构：一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位等模块，防护等级≥IP66，配套专业安全防湿箱，保证远距离运输的安全。 2.兼容性要求：支持GB/T 28181协议，可无缝接入消防图像综合管理平台，指挥中心可实时调度视频、云台控制、发起语音对讲、获取定位信息； 3.音视频编码：支持H.264、H.265，G711、AAC；支持双码流，支持1080P、720P，帧率≥25帧/秒； 4.摄像机镜头：超星光级高清机芯，有效像素≥200万，CMOS≥1/2.8″；光学变倍≥30倍，数字变倍≥12倍，激光夜视距离≥300米； 5.摄像机照度：≤0.001 lx（1/30s）IR-CUT开，≤0.0001 lx（1/3s）IR-CUT关（条件：F1.6（W）,50 IRE） 6.摄像机功能：加热去雾、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿等功能； 7.摄像机云台：水平360°连续旋转，垂直-30°~90°； 8.网络接口：2×4G/5G全网通，1×WIFI，1×10/100M以太网口（航空插头转出）； 9.其他接口：2×SIM卡插槽，2×TF卡插槽，支持128GTF卡；内置北斗&GPS定位模块，支持定位上报；内置蓝牙，支持蓝牙对讲； 10.状态显示：内置OLED屏显示4G/5G、WIFI、蓝牙、GPS连接状态、信号强度，显示平台的连接状态；OSD可调取显示，设备名称、时间、GPS、蓝牙、4G网络、电量字符叠加； 11安装部署：支持车顶吸附安装，地面固定支架安装，开机一键式使用，布控方便，配备专业保护箱、便携袋、支架等； 12.供电电源：内置锂电池，续航时间≥8小时。 13.尺寸：高度≤300mm，底面直径≤180mm； 14.工作温度：-20℃~+60℃； 15.重量：≤5.5kg。 |
| 10 | 手持电台 | 210 |  | 套 | 1、通信协议标准：PDT数字集群GB/T17626.2-2006;GB/T17626.3-2006;GA/T1255-2016;TC/OP(XZ)1B-142-2016 2、DMR Tier3数字集群ETSI TS102 361-1,-2,-3, 3、模拟集群 MPT1327 MPT1343 4、液晶显示：有 5、拨号键盘：有 6、信道容量：≥256 7、信道间隔：12.5KHz、20KHz、25KHz 8、电池容量：≥2400mAh，可在对讲机上显示电池信息、电池剩余电量，首次使用（充电完成）时间，服务期（电池的可用容量和标称容量的比值）指标 9、频段：330-390MHZ 10、电池平均使用时间：模拟：≥13h；数字：≥15.5h 11、具备倒放触发警告功能 12、音频响应：TIA603D 13、音频失真：≤3% 14、额定音频输出功率：0.5W 15、额定音频失真：≤3% 16、额定杂散发射：＜-57dBm 17、精确性规范适用于长期追踪（95%值＞在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见） 18、TTFF（首次定位时间）冷启动：＜1分钟 19、TTFF（首次定位时间）热启动：＜10秒 20、水平位置精度：＜10米 21、防护等级：IP68 22、接收机数字灵敏度：≤-122.0dBm 23、内置蓝牙4.0模块 24、自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声。不必调节对讲机的音量便可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。 25、增强背景噪声抑制有助于过滤掉不想要的外部喧哗。 26、支持文本消息接收发送，并把文本信息转语音播放。 ★27、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 11 | GPS导航仪 | 1 |  | 台 | 高精度定位导航系统 |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起60日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第3项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

A13分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救援三脚架 | 4 |  | 套 | 1、救援三脚架技术参数 2、钢缆：30米齿轮比例：8：1 3、阻断力：≥500kg 4、额定载重：≥180kg 5、阻断力：≥22kN 6、安全系数：≥10 7、工作高度：≥214cm（完全展开）≤134cm（完全收缩） 8、包装规格：≤160×40×40cm 9、重量：≤31kg（包装好） 10、卷扬机带自制刹车装置； 11、救援三脚架特点 11.1采用高强度轻质合金制造的可伸缩支脚，安全系数大于10，底脚设有环型保护链； 11.2绞盘上设有上升、下降自锁装置，保证了吊索的安全性； 吊索选用特制的不锈钢丝绳，柔韧度好，且不会因锈蚀或缺油造成钢索损坏； 11.3方便装配，可因地制宜的装置在井口、坑口、且不受地面高低不平的限制。 12、救援三脚架结构 12.1由主体、吊索、绞盘、环型保护链组成。 12.2钢丝绳长度：≥30米（标准）。 |
| 2 | V型撑杆 | 7 |  | 把 | 整合型系统-所有部件无需拆卸，可立即投入使用，自动锁定系统，15秒内即可架起。握紧即推系统，可在使用后简单地松开支撑，多功能锯齿支撑头提供适当握力，带有防滑地板方式在支撑过程中出现滑动最高可支撑至 16千牛负载，可支撑任何类型的乘用车，重量≤ 7.5千克。 |
| 3 | 防电服 | 14 |  | 套 | 1、变电压场所作业全身防护 ★2、技术性能符合GB/T6568.1《带电作业屏蔽服装》的要求， 采用锦纶涂织复织物材料制成。具有阻燃、绝缘性能，防酸碱性能。耐热老化、耐汽油、耐寒性能。可防7000伏以下高压电。含服装、手套、靴子。 |
| 4 | 防冻服 | 6 |  | 套 | 一、技术参数要求： 1、采用多层复合材质。 2、适合在极端寒冷的环境中工作的人员佩戴，手感柔软、灵活性高、触感强。有效防御-160℃~-200℃低温。 3、长时间低温下工作，产品无变硬、变质影响、有效防御低温气体的飞溅。 二、特性： 1.轻便，穿着后行动自如。 2.容易清洗，可以方便的清洗外套或内胆。 3.可有效防御-160℃~-200℃低温环境的作业防护。 4.本产品具有卓越的保温性和柔软的舒适度。 5.穿着舒适、轻便、非常灵活，即防水又透气。 6.防护冷冻液飞溅，在冷冻空气中长时间工作非常舒适 ★三. 投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 5 | 防穿刺手套 | 20 |  | 副 | 手指全部及掌心部外覆人造烯腈橡胶涂层。适用接触油污及尖锐物件，能有效防护尖锐金属、玻璃对手部的伤害。 |
| 6 | IDS下降器 | 12 |  | 台 | 防恐慌自动制停下降保护器，最大下降250kg的物体，绳索兼容性：10-11.5mm |
| 7 | 他救面罩 | 20 |  | 套 | 一、他救恒流面罩，主要由头罩、口鼻罩、橡胶管（管长1米）、快速公接头等组成；面罩与管口接头部分内置恒流阀，可保持供给恒定30L/min气流，可保证头罩内始终保持正压状态；面罩由阻燃环保TPU材料制成，前面的透明材料保证了良好开阔的视野，底部橡胶管柔软富有弹性，可保持颈部的密封性。 二、产品性能 1）荧光橙色头罩，在黑暗中容易识别； 2）高强度材料，可保证反复使用2500次； 3）轻巧、紧凑、操作简单； 4）穿戴方便，允许佩戴眼镜时使用； 5）透明防雾面屏，可视性强，避免被救者恐慌 |
| 8 | 超高音报警器 | 1 |  | 套 | 由气瓶、汽笛、手提箱等组成，汽笛数量4个，使用时间：长按≥1分15秒/气瓶25MPa。分贝值（db）靠近：≥125db；距离5米：≥110db。 |
| 9 | 粉尘收集罩 | 40 |  | 套 | 1、克量 ： 550g/m2，材质 ： 涤纶/涤纶长丝基布 2、厚度 ： 1.75mm，透气量： 16m3/m2/min 3、经向拉力 ： >1100N/5 20cm ，纬向拉力 ： >1400N/5 20cm 4、经向伸长 ： <25% ，纬向伸长 ： <45% 5、使用温度 ： ≤130℃ 后处理 ： 烧毛、压光、热定型、覆膜等 |
| 10 | 风力灭火机 | 26 |  | 台 | 1、发动机型式:二冲程、单缸，风冷汽油机 2、最大功率: ≥4.5KW(6HP) 3、风速距风机中心: 2.5米处≥30m/s 4、风管出口处风量:≥0.45㎥ 5、有效灭火距离:≥ 2m 6、油箱容积: ≥1.5L 7、启动方式:自回式手拉绳启动 8、燃油比: 20:1 9、质量:≤9.5kg |
| 11 | 油锯 | 10 |  | 把 | 1、排量:58cc 2、功率：≥2.4KW 3、导板规格：500mm(20寸） 4、链条节距：0.325" 5、整机参考重量：8KG |
| 12 | 静力绳（50m） | 26 |  | 根 | 1.直径：10mm(±0.5mm) 2.断裂负荷：≥20 kN 3.冲坠次数：≥6(80 kg) 4.静态延展率（50-150kg）：≤4.5% 5.质量：≤62g/m 6.绳壳滑动：0% ★7.符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 13 | 静力绳（100m） | 8 |  | 根 | （1）静力绳具有较厚的绳皮，尼龙材质，可以在严峻的环境或密集的使用环境中延长绳索的使用寿命 (2)直径：11mm (3)破断强度：≥20 kN (4)坠落次数系数1：16 (5)冲击力系数0.3：5.6 kN (6)静力延伸：约4 % (7)绳皮占比：约43.7 % (8)重量/米：约75 g/m ★(9)符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 14 | 50米绳（直径10.5mm） | 16 |  | 根 | 1、直径≥10.5 mm 2、类型：A类静力绳 3、破断拉力≥25.5 kN 4、每米重量：≤80 克 5、外皮锭数≥ 48 锭 6、外皮占有率≥35 % 7、静态延展率≤3.5% 8、外皮材料：尼龙（聚酰胺）或同等以上材质 9、内芯材料：尼龙（聚酰胺）或同等以上材质 10、长度≥50米 ★11、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 15 | 100米绳（直径10.5mm） | 14 |  | 根 | 1、直径≥10.5 mm 2、类型：A类静力绳 3、破断拉力≥25.5 kN 4、每米重量：≤80 克 5、外皮锭数≥ 48 锭 6、外皮占有率≥35 % 7、静态延展率≤3.5 % 8、外皮材料：尼龙（聚酰胺）或同等以上材质 9、内芯材料：尼龙（聚酰胺）或同等以上材质 10、长度≥100米 ★11、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 16 | 100米安全绳（φ12mm） | 7 |  | 根 | (1)低延展静力绳，用于搜救活动。 (2)直径：12mm (3)破断强度：≥40kN (4)坠落次数系数1：＞20 (5)冲击力系数0.3：5.4kN (6)静力延伸：约3% (7)绳皮占比：约37% (8)重量/米：约107g/m (9)★符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 17 | 50米安全绳（φ12mm） | 6 |  | 根 | (1)低延展静力绳，用于搜救活动。 (2)直径：12mm (3)破断强度：≥40kN (4)坠落次数系数1：＞20 (5)冲击力系数0.3：5.4kN (6)静力延伸：约2.9% (7)绳皮占比：约37% (8)重量/米：约107g/m 外皮材料：聚酰胺或更优材质，内芯材料：聚丙烯或更优材质 ★（9）符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 18 | 散扁带（17mm以上，12米） | 14 |  | 条 | 连接带宽度 ≥17mm聚酰胺材质制成，通用型机械缝纫成型扁带，使用方便、安全。长度：120cm，拉力≥22KN；重量≤90g。 |
| 19 | D4下降器 | 30 |  | 套 | 多功能下降器，即使在重负载情况下也能实现出色的控制（对于两人救援情况，最高可达250公斤）。操纵杆具有防恐慌系统，可以打开插入或取出绳子，而无需拆除挂钩，重量：≥540g,拉力：≥20KN,过绳直径：9.9-11.5mm, |
| 20 | 止坠器 | 32 |  | 台 | 1、上下移动止坠器，同时降低50%止坠器的冲击力（坠落时传递给身体的冲击力）。止坠器后侧设计有一个特殊开关便于在上升和止坠模式之间快速转换。单人使用最大工作负荷120kg，救援模式最大工作负荷200kg，适用绳索直径10-11mm，重量不大于：280g ★2、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 21 | 分力板 | 44 |  | 套 | 1. 材质：高强度航空铝合金。 2. 外表处理: 阳极氧化。 3. 外尺寸: 约17.5x13.5x1.3cm重量:323g。 4. 断裂负荷: 50kN。 |
| 22 | 势能吸收带 | 6 |  | 条 | 制动冲击力≥6kn，永久变形≤1.75m，静拉力≥15kn；而永久变形≤1.75m，静拉力≥15kn，制动冲击力>6kn。 |
| 23 | 牛角八字环 | 22 |  | 个 | 铝合金材质牛角8字环，可单次或两次缠绕制动。用于工作和救援的保护/下降设备。重量：280g，断裂负荷：32KN，适用绳索直径：8-13mm |
| 24 | 自锁型挂钩 | 30 |  | 个 | 采用3重自锁系统，要经过水平扭转和竖直上提操作才能将锁门打开，避免锁门意外打开，比标准自动主锁更加安全。防钩挂锁鼻防止扣入和取绳时发生钩挂。重量：86g，拉力：25-8-8 KN，开口尺寸：23mm，长度：116mm |
| 25 | 快挂(短连接) | 35 |  | 套 | 长度≥20cm、宽度≥16mm、厚度≥3.2mm、承重拉力≥22KN、质量≤27g 符合相关标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件； |
| 26 | 过结滑轮 | 14 |  | 个 | 用于抢险救援，符合相关标准。 |
| 27 | 防水头顶灯 | 20 |  | 盏 | 一个四倍能量LED聚光照明，一个双能量白色LED供近距离照明，红色和绿色单能量LED供夜间示警； 红色和绿色夜光模式，有近光和频闪两种设置，不必绕过白光模式即可独立开启,电池盒前置，使用四节AAA电池。三级电量指示灯POWERTAP传感技术，带来全强度照明和渐进式调光指尖的快捷切换,照明方式：全强度近光和远光照明,渐进式调光,频闪警示,红色和绿色夜视模式,红色和绿色频闪警示,开关锁定模式 |
| 28 | 墙角保护器 | 9 |  | 个 | 1、标配2节。 2、每节配有2个不锈钢滚轮，节与节之间可根据需要无限连接。 3、宽度140MM，侧板采用航空铝，中间滚轮采用不锈钢材料制作，滚轮可滑动，以确保有效的绳索保护。 |
| 29 | 速差器 | 12 |  | 个 | 1、绳索材质：≧3.2mm钢丝，O型钢扣材质/拉力：合金钢/≧25KN,扁钩材质/拉力：45号钢/22KN,拉力：≧8900N，锁止零界速度（m/s)：约1m/s，锁止距离（m)：约0.2m.长度：约40m. ★2、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 30 | 0型钩 | 66 |  | 个 | 钢制O形钩,手动螺纹锁；材质：高强度钢合金；横向拉力≥25kN；横向拉力≥7kN ；开门拉力≥7kN；重量＜170克；开口尺寸：18毫米；宽度：58毫米；长度：110毫米 |
| 31 | 梨型钩 | 18 |  | 个 | 1、材料：铝合金； 2、主轴破断拉力≥25kN； 3、横轴拉力≥8kN ； 4、开门拉力≥7kN； 5、重量小于100克； 6、开口：22毫米；宽度：74毫米；长度：107毫米 |
| 32 | 三角梅陇锁 | 28 |  | 把 | 锁扣需采用304不锈钢材质，满足国标MA标准。尺寸：长5.6-8.5cm，宽4.6-7cm；拉力：长轴≥38KN-60KN、短轴≥28KN-45KN；重量：80-160g；开口：10-11.5mm；锁扣螺门为六边形，颜色：金属色；适用范围：户外攀岩、拓展、速降探洞、消防救援及各类器械之间的连接。 |
| 33 | 安全钩 | 30 |  | 个 | 1、材质：航空材质，尺寸约：7.6*11cm，开口：≥2cm,重量：≤104g,拉力：≥30KN ★2、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 34 | O型环 | 15 |  | 个 | 1、尺寸约：11.1cm*6cm 2、横向拉力：≥25KN 3、纵向拉力：≥8KN 4、开口拉力：≥7KN 5、材质：7075航空铝 6、重量：≤100g ★7、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 35 | D型环 | 35 |  | 个 | 1、材料：7075 航空铝材；拉力≥28 KN；开口：≥24 mm；尺寸约长 7cm 宽 11cm；重量≤80g ★2、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件。 |
| 36 | O型自动锁扣 | 65 |  | 个 | 1、材质：航空铝，尺寸约：11*6.0cm,横向拉力：≥25KN，纵向拉力：≥8KN，开口拉力：≥7KN ,重量：≤85g ★2、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供相关检测报告复印件 |
| 37 | 梨形锁扣 | 15 |  | 个 | 材质：航空铝，尺寸约：11*7.6cm,横向拉力：≥25KN，纵向拉力：≥9KN，开口大小：≥2.2cm,重量：≤85g |
| 38 | 半永久锁扣 | 15 |  | 个 | 规格：10mm,拉力：≥1800KG，材质：316不锈钢 |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起60日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第19项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

A14分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议帐篷（充气，70平方） | 2 |  | 顶 | 1、充气帐篷为长方形尖顶双坡面建筑样式，两侧墙各开方形窗户4个，占地面积70平方米。 2、帐篷采用600D涂层牛津布材质，内衬白色150D牛津布，地布采用双轴向布料，顶布缝线部位有防水胶条。 3、气柱夹网涂层布厚≥0.7mm，窗户室内配备防蚊虫纱网。 4、边高≥2米，顶≥3米，静水压≥50kpa，框架：气柱通体直径≥25cm，防水高度：≥20cm。 5、充气时间：8-15min左右，配电动充气泵1台。 6、帐篷颜色、标识按甲方要求制作。 ★7、60平方米以上，可供40人召开会议 |
| 2 | 餐饮帐篷（充气，70平方） | 2 |  | 顶 | 1、充气帐篷为长方形尖顶双坡面建筑样式，两侧墙各开方形窗户4个，占地面积70平方米。 2、帐篷采用600D涂层牛津布材质，内衬白色150D牛津布，地布采用双轴向布料，顶布缝线部位有防水胶条。 3、气柱夹网涂层布厚≥0.7mm，窗户室内配备防蚊虫纱网。 4、边高≥2米，顶≥3米，静水压≥50kpa，框架：气柱通体直径≥25cm，防水高度：≥20cm。 5、充气时间：8-15min左右，配电动充气泵1台。 6、帐篷颜色、标识按甲方要求制作。 ★7、同时可满足50人就餐。 |
| 3 | 医疗帐篷（充气，70平方） | 2 |  | 顶 | 1、充气帐篷为长方形尖顶双坡面建筑样式，两侧墙各开方形窗户4个，占地面积70平方米。 2、帐篷采用600D涂层牛津布材质，内衬白色150D牛津布，地布采用双轴向布料，顶布缝线部位有防水胶条。 3、气柱夹网涂层布厚≥0.7mm，窗户室内配备防蚊虫纱网。 4、边高≥2米，顶≥3米，静水压≥50kpa，框架：气柱通体直径≥25cm，防水高度：≥20cm。 5、充气时间：8-15min左右，配电动充气泵1台。 6、帐篷颜色、标识按甲方要求制作。 |
| 4 | 办公帐篷（充气，20平方） | 6 |  | 顶 | 1、充气帐篷为长方形尖顶双坡面建筑样式，两侧墙各开方形窗户2个，占地面积20平方米。 2、帐篷采用600D涂层牛津布材质，内衬白色150D牛津布，地布采用双轴向布料，顶布缝线部位有防水胶条。 3、气柱夹网涂层布厚≥0.7mm，窗户室内配备防蚊虫纱网。 4、边高≥2米，顶≥2.6米，静水压≥50kpa，框架：气柱通体直径≥20cm，防水高度：≥20cm。 5、充气时间：6-10min左右，配电动充气泵1台。 6、帐篷颜色、标识按甲方要求制作。 ★7、共可供20-30人办公 |
| 5 | 围护帐篷（充气，20平方） | 2 |  | 顶 | 1、充气帐篷为长方形尖顶双坡面建筑样式，两侧墙各开方形窗户2个，占地面积20平方米。 2、帐篷采用600D涂层牛津布材质，内衬白色150D牛津布，地布采用双轴向布料，顶布缝线部位有防水胶条。 3、气柱夹网涂层布厚≥0.7mm，窗户室内配备防蚊虫纱网。 4、边高≥2米，顶≥2.6米，静水压≥50kpa，框架：气柱通体直径≥20cm，防水高度：≥20cm。 5、充气时间：6-10min左右，配电动充气泵1台。 6、帐篷颜色、标识按甲方要求制作。 |
| 6 | 班宿营帐篷（充气，36平方） | 4 |  | 顶 | 1、充气帐篷为长方形尖顶双坡面建筑样式，两侧墙各开方形窗户2个，占地面积36平方米。 2、帐篷采用600D涂层牛津布材质，内衬白色150D牛津布，地布采用双轴向布料，顶布缝线部位有防水胶条。 3、气柱夹网涂层布厚≥0.7mm，窗户室内配备防蚊虫纱网。 4、边高≥2米，顶≥2.6米，静水压≥50kpa，框架：气柱通体直径≥20cm，防水高度：≥20cm。 5、充气时间：6-10min左右，配电动充气泵1台。 6、帐篷颜色、标识按甲方要求制作。 ★7、每顶可满足4人住宿。 |
| 7 | 会议帐篷（钢架，108平方） | 2 |  | 顶 | 1、规格约：长11.25m，宽9.6m，顶高4.14m，围墙高1.8m，使用面积108.0㎡。 2、帐篷面布采用28×2/28×2涤纶迷彩防水帆布，里布为150D/150D平纹本色牛津布，撑杆材质：铁管。 3、篷内配有地布，门窗设有纱网，住用舒适。 4、篷内四角处的专用工作室分别由四片分隔吊围形成，悬挂、拆除方便，必要时（如开会）可临取下，将四个工作室的使用面积并入主厅一起使用。 5、4、支架/撑杆材料直径：镀锌圆管直径≥32mm,壁厚≥ 1.2mm。 6、帐篷颜色、标识按甲方要求制作。 ★7、60平方米以上，可供40人召开会议 |
| 8 | 会议帐篷（钢架，70平方） | 2 |  | 顶 | 1、帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，篷体与保温层为连体，通风、抗风、抗撕裂、防蚊、防尘土；抗风≥8级，积雪荷载≥8厘米厚。 2、规格约：长14m，宽5m，顶高3.2m，围墙高1.8m，帐篷结构：三层帐，空间结构：5间14窗，窗尺寸:0.5*0.5米，双门带地梁，棚顶固定：拉筋方式松紧固定；加长挡风防雨屋檐。 3、内帐材料：白色内衬，内胆为加厚拉力毛毡,冬季保温,夏季隔热； 4. 外帐材料：采用有机硅帆布或牛津布,耐磨耐折叠,防腐蚀,抗老化。 5、支架/撑杆材料直径：镀锌圆管直径≥32mm,壁厚≥ 1.2mm。 6、采用插接式构造，四周带地梁。 7、帐篷颜色、标识按甲方要求制作。 ★8、共可供20-30人办公 |
| 9 | 餐饮帐篷（钢架，70平方） | 2 |  | 顶 | 1、帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，篷体与保温层为连体，通风、抗风、抗撕裂、防蚊、防尘土；抗风≥8级，积雪荷载≥8厘米厚。 2、规格：长14m，宽5m，顶高3.2m，围墙高1.8m，帐篷结构：三层帐，空间结构：5间14窗，窗尺寸:0.5*0.5米，双门带地梁，棚顶固定：拉筋方式松紧固定；加长挡风防雨屋檐。 3、内帐材料：白色内衬，内胆为加厚拉力毛毡,冬季保温,夏季隔热； 4. 外帐材料：采用有机硅帆布或牛津布,耐磨耐折叠,防腐蚀,抗老化。 5、支架/撑杆材料直径：镀锌圆管直径≥32mm,壁厚 ≥1.2mm。 6、采用插接式构造，四周带地梁。 7、帐篷颜色、标识按甲方要求制作。 ★8、同时可满足50人就餐。 |
| 10 | 医疗帐篷（钢架，70平方） | 2 |  | 顶 | 1、帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，篷体与保温层为连体，通风、抗风、抗撕裂、防蚊、防尘土；抗风≥8级，积雪荷载≥8厘米厚。 2、规格约：长14m，宽5m，顶高3.2m，围墙高1.8m，帐篷结构：三层帐，空间结构：5间14窗，窗尺寸:0.5*0.5米，双门带地梁，棚顶固定：拉筋方式松紧固定；加长挡风防雨屋檐。 3、内帐材料：白色内衬，内胆为加厚拉力毛毡,冬季保温,夏季隔热； 4. 外帐材料：采用有机硅帆布或牛津布,耐磨耐折叠,防腐蚀,抗老化。 5、支架/撑杆材料直径：镀锌圆管直径≥32mm,壁厚≥ 1.2mm。 6、采用插接式构造，四周带地梁。 7、帐篷颜色、标识按甲方要求制作。 |
| 11 | 办公帐篷（钢架，20平方） | 6 |  | 顶 | 1、帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，篷体与保温层为连体，通风、抗风、抗撕裂、防蚊、防尘土；抗风≥8级，积雪荷载≥8厘米厚。 2、规格约：长5m，宽4m，顶高3.2m，围墙高1.8m，帐篷结构：三层帐； 空间结构：2间4窗，窗尺寸约:0.5*0.5米. 双门带地梁；棚顶固定：拉筋方式松紧固定；加长挡风防雨屋檐。 3、内帐材料：白色内衬，内胆为加厚拉力毛毡,冬季保温,夏季隔热；外帐材料：采用有机硅帆布或牛津布,耐磨耐折叠,防腐蚀,抗老化。 4、支架/撑杆材料直径：镀锌圆管直径≥32mm,壁厚 ≥1.2mm。 5、采用插接式构造，四周带地梁。 6、帐篷颜色、标识按甲方要求制作。 |
| 12 | 围护帐篷（钢架，20平方） | 2 |  | 顶 | 1、帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，篷体与保温层为连体，通风、抗风、抗撕裂、防蚊、防尘土；抗风≥8级，积雪荷载≥8厘米厚。 2、规格：长约5m，宽约4m，顶高约3.2m，围墙高约1.8m，帐篷结构：三层帐； 空间结构：2间4窗，窗尺寸约:0.5*0.5米. 双门带地梁；棚顶固定：拉筋方式松紧固定；加长挡风防雨屋檐。 3、内帐材料：白色内衬，内胆为加厚拉力毛毡,冬季保温,夏季隔热；外帐材料：采用有机硅帆布或牛津布,耐磨耐折叠,防腐蚀,抗老化。 4、支架/撑杆材料直径：镀锌圆管直径≥32mm,壁厚 ≥1.2mm。 5、采用插接式构造，四周带地梁。 6、帐篷颜色、标识按甲方要求制作。 |
| 13 | 班宿营帐篷（钢架，36平方） | 4 |  | 顶 | 1、帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，篷体与保温层为连体，通风、抗风、抗撕裂、防蚊、防尘土；抗风≥8级，积雪荷载≥8厘米厚。 2、规格约：长7.2m，宽5m，顶高3.2m，围墙高1.8m，帐篷结构：三层帐，空间结构：4间8窗，窗尺寸约:0.5*0.5米. 双门带地梁，棚顶固定：拉筋方式松紧固定；加长挡风防雨屋檐。 3、内帐材料：白色内衬，内胆为加厚拉力毛毡,冬季保温,夏季隔热；外帐材料：采用有机硅帆布或牛津布,耐磨耐折叠,防腐蚀,抗老化。 4、支架/撑杆材料直径：镀锌圆管直径≥32mm,壁厚≥ 1.2mm。 5、采用插接式构造，四周带地梁。 6、帐篷颜色、标识按甲方要求制作。 |
| 14 | 指挥部大帐篷（钢架，20平方 | 1 |  | 顶 | 1、帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，篷体与保温层为连体，通风、抗风、抗撕裂、防蚊、防尘土；抗风≥8级，积雪荷载≥8厘米厚。 2、规格：约4*5*1.8m，帐篷结构：三层帐； 空间结构：2间4窗，窗尺寸:0.5*0.5米. 双门带地梁；棚顶固定：拉筋方式松紧固定；加长挡风防雨屋檐。 3、内帐材料：白色内衬，内胆为加厚拉力毛毡,冬季保温,夏季隔热；外帐材料：采用有机硅帆布或牛津布,耐磨耐折叠,防腐蚀,抗老化。 4、支架/撑杆材料直径：镀锌圆管直径≥32方管,壁厚≥1.2mm。 5、采用插接式构造，四周带地梁。 |
| 15 | 展示帐篷 | 54 |  | 顶 | 1、尺寸约：3m*3m*3m，重量≤18kg。 2、4CM支架方管，拉环开关，顶布为1280D灰胶防晒布。 3、帐篷颜色、标识按甲方要求制作。 |
| 16 | 单兵宿营帐篷 | 50 |  | 顶 | 1、帐篷为两杆圆顶结构。帐篷长约2.0m、宽约0.9m、顶高约1.1m。 2、帐篷面料采用210D防水牛津布，地布采用300Ｄ涤纶防水牛津布。 3、支杆采用约Ø8mm玻璃纤维钢杆，由树脂材料制成，有弹力可弯曲120度。 4、帐篷两侧开门，帐篷的门为双层，篷布门里层加一层防蚊纱门，顶部开有窗户，有效保持篷内卫生，做好防蚊虫设计。 5、每顶帐篷装入一个便携式单独包装袋内，携带方便。 6、帐篷颜色、标识按甲方要求制作。 |
| 17 | 防潮垫 | 50 |  | 套 | 1、自充气，190T涤纶PVC面料，优质高回弹PU发泡海绵制作而成，带一体式枕头。 2、面料：190T涤纶PVC面料 3、填充：优质高回弹PU发泡海绵 4、尺寸（长×宽）约：187cm×67cm×3.5cm 5、净重：≤1.2kg 6、防水指数约：2000-3000mm 7、包装：便携式包装袋 |
| 18 | 睡袋 | 50 |  | 套 | 信封式睡袋，外部材料：320T防水抗撕裂尼龙，内部面料：320T亲肤春亚纺，内部填充：95%优质白鸭绒。重量：≤1.0公斤，舒适温度：-7℃～-4℃，尺寸约：210*80cm，压缩体积约：24×27cm。 |
| 19 | 宿营灯 | 50 |  | 盏 | 1、防水等级：≥IP66，防爆等级：Ex d ibⅡC T4 Gb，重量:≤550g。 2、额定容量：5Ah；额定功率：3W聚光/6W泛光，放电时间：聚光工作光≥16h、聚光强光≥8h，泛光工作光≥8h、泛光强光≥4h，充电时间≤5h，配置Type-C标准充电接口。 3、具有抗跌落性能，能确保裸灯在低温环境下从1m高度跌落到地面后完好无损（提供跌落检验报告）。 4、具有聚光、泛光照明，可切换红蓝交替闪烁警示功能,作为夜间安全防护的警示提醒,也可有效驱赶灯具周围蚊虫。 5、具有手持、肩跨、吊挂、磁力吸附等多种携带及固定方式，适用于各种工作环境使用。 ★6、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 20 | 背囊 | 50 |  | 包 | 1、面料：1000D牛津布，涂层：PU涂层,插扣：钢塑。 2、重量：≤1.4kg，尺寸约：高64cm,厚26cm,宽40cm,含侧袋宽50cm。 3、加厚布料,防红外处理,背部有两个海绵垫，包内有金属支架，确保腰部不易劳损。左右两个耳包。 4、面料具有防雨拒水功能，包内有一个尼龙加长袋，量度极大，适用各种野外活动。 |
| 21 | 防护隔离装具 | 1 |  | 套 | 1、隔离墩50个，高度约70CM、底座40CM，净重≤5.4Kg， 2、材质：EVA方锥、橡胶底座，高亮反光锥套，顶部提环、可拆分式设计。 3、警示带50盘，每盘长≥100米、宽约5CM、厚约0.2mm。 |
| 22 | 折叠桌 | 80 |  | 张 | 1、桌面材质：高密度聚乙烯，厚度：4.5cm，脚管材质：无缝钢管。 2、颜色：消防红、火焰蓝、迷彩绿等颜色可选，根据用户需求提供，净重：约17Kg，承重：≤500Kg，展开尺寸：约183×76×74cm。 |
| 23 | 折叠椅 | 160 |  | 张 | 1、面板材质：高密度聚乙烯，支架材质：复合钢管，净重：≤5Kg，高度约88cm，坐面长度约40cm，宽度约40cm，坐高约44cm。 2、颜色：消防红、火焰蓝、迷彩绿等颜色可选，根据用户需求提供。 |
| 24 | 折叠床 | 20 |  | 张 | 1、长度约195、宽度约75、高度约35cm，净重约7.5Kg，静态承重≤300Kg。 2、4档调节，PE布面优质耐磨，配枕头。 3、打开即用，无需安装，折叠长度72cm、厚度18cm。 4、颜色：消防红、火焰蓝、迷彩绿等颜色可选，根据用户需求提供。 |
| 25 | 静音发电机 | 4 |  | 台 | 1、额定功率≥5KW，可电动和手动启动，净重≤76Kg。 2、三相/单相，提供400V与230V电压输出，并配备专用插头。 3、油箱容量22L，可连续工作时间7小时。 4、有电子控制的短路保护装置，有插座自锁、机油报警、过载保护功能。 5、配自动电压调节器，保障电力持续稳定输出。 6、配有电压表、燃油表、大型消音器，7米处噪音73dB（A）。 7、具有保护发电机组免受搬动损坏的坚固耐用框架，以及在发动机与框架间增加固定栓，防止在运输过程中损坏防震垫。 |
| 26 | 便携发电机 | 4 |  | 台 | 1、长≤510mm，宽≤300mm，高≤460mm，一体化机身，净重≤21.5kg。 2、最大功率≥2.2KVA，额定功率≥1.8KVA。 3、额定交流电压230V，额定频率50Hz，额定直流电压12V，可二台并联运行。 4、有节能节流阀，有机油报警、超载报警、输出指示等功能。 |
| 27 | 多功能电源插板 | 20 |  | 块 | 1、接线板插位数:3孔、2孔各6个，全长:3m，线芯横截面积1mm2。 2、额定电流10A，额定电压250V，额定功率2500W。采用阻燃材料，整体750度高温不燃烧。 3、采用集成抗电涌电路设计，当负载功率总和超出额定功率时，抗电涌插座弹钮即刻自动弹出，切断电源。过载排除后，按下按钮即可恢复使用。 |
| 28 | 线轴 | 10 |  | 套 | 1、符合GB/T19637-2017标准。 2、孔型：2位10A五孔、1位16A三孔，有防触电保护门；2.5平方线，长度50米，有线夹，防止线缆松开。 3、完全盘卷最大负载：1500W，完全退卷最大负载：3800W。 4、具有过热保护和漏电保护功能。 5、采用双盘结构，内置导电滑环，使用便捷；内外塑料部件采用阻燃工程塑料；用用加粗铜线，搭配橡胶电源线外皮。 |
| 29 | 扩音设备 | 1 |  | 套 | 一、调音台1台 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 9.幻象电源：+48V带开关 10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 12.灵敏度：+21dB~-30dB 13.信噪比：<-100dBr A-weighted 14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100KHz-8KHz；低频：+/-15dB @80KHz 15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz；低频：+/-15dB @80KHz 16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 17.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 18.额定功率：30W 二、音箱2只 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 三、功放1台 1.输出功率(20-20kHz/THD≤1％): a.立体声/并联8Ω×4:750W×4 b.立体声/并联4Ω×4:1000W×4 2.连接座:XLR、TRS接口 3.电压增益(@1kHz):37.8dB 4.输入灵敏度:1V 5.输入阻抗:10KΩ非平衡、20KΩ平衡 6.频率响应(@1W功率下）:20-20kHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）:≤0.05％ 8.信噪比(A计权):≥100dB 9.阻尼系数(@1kHz):≥200@8ohms 10.分离度(@1kHz):≥80dB 11.保护方式:过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯:电源、保护、失真 13.冷却方式:风扇冷却 14.供电:~220V/50Hz 15.最大功耗:5000W 四、无线话筒1套（1台接收主机和2个无线手持话筒） 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 五、电源时序器1台 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 六、音频处理器1台 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：120dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11.通道隔离度：1kHz，100dB 12.输入共模抑制：60Hz，80dB 13.最大输出电平：+24dBu，平衡 14.最大输入电平：+24dBu，平衡 15.工作温度：0℃-40℃ 16.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17.电源功耗：<40W 七、液晶电视1台 1.屏幕尺寸：70英寸，分辨率：4K，屏幕比例：16:9，背光源：LED，能效等级：2级能效。 2.CPU：四核 ARM Cortex A55，GPU：双核 G31MP，RAM：1.5GB，ROM：8GB，操作系统：Android。 3.配电视支架。 八、配件 1.航空箱2个，带有万向轮，抗震。 2.输入电缆30米。 3.音频连接线8根。 4.机柜1个。 5.支架2只。 |
| 30 | 排用炊事单元 | 2 |  | 套 | 1、给养单元由规格相同的2个给养器材单元箱组成，每个单元既可单独使用，又可组合使用。 2、1号单元箱包括以下物资：45L铝行军锅2套、45L铁行军锅1套、34cm不锈钢菜盆20个、野战燃油炉灶1套（包括1个油罐、2个燃烧器、2根输油胶管、2个折叠式支架、1套备件包）、焖饭器2个、切菜（和面）布2块、切菜板2块、菜刀2把、饭勺6个、调料袋1个、手套2副、单元箱1只（外形尺寸868 mm×750 mm×535 mm）。 2、2号单元箱包括以下物资：蒸盘2套、背架5副、7.5kg软体油桶2个、20L送饭（背水）袋5条、行军锅罩袋2个、锅铲1把、炒勺1把、漂浮器具1套、照明灯1只、电/手动两用充气机1个、单元箱1只（外形尺寸868 mm×750 mm×535 mm）。 |
| 31 | 电动手推车 | 10 |  | 台 | 1、配650瓦电机，高低速变速箱，自身重68公斤，续航能力35公里，载重1000斤以上。 2、设电源总开关、电量指示灯和充电口。 3、背带在车体前部，可助力；4个提手分布车体四周，在路况不佳时可将车整体抬起移动；吊带扣用于收紧扣绳；车体带护栏。 4、支撑轮可以收起、放开，各个开关电线分别对应接插，方便安装和维修。 5、两个轮胎采用人字重载轮并多配一个备胎，蝶形螺母方便卸装，驱动电机扭矩大，防护等级IP54。 |
| 32 | 空投箱 | 60 |  | 套 | 1、箱组为上开盖结构，体盖皆为滚塑工艺一体成型，不锈钢合页、搭扣链接，箱体两侧安装提手；箱体外侧安装自动平衡阀，自动平衡箱体内外气压差；整箱防水、抗压、防震、防腐蚀、耐盐水、耐高低温，整箱可空投；箱体内部采用发泡PE制作内饰，内部安装收紧带，箱盖粘贴蛋窝棉；箱体外部根据使用方要求喷涂文字和标识。 2、外形尺寸约：1200×800×600mm，颜色：橙色40个、绿色10个、蓝色10个。 3、低温跌落要求：环境温度-55℃条件下，箱内配重100kg，分别对箱体角、棱、面进行900mm垂直跌落试验，试验后箱体无破损无变形，配件无松脱无损坏。 4、 堆码要求：箱体按实际贮存放置状态放在平整、水平的硬质地面，箱体顶部250kg预定载荷，保持7天，试验后箱体无塌陷，无变形。 5、抗振动要求：箱体顶部均匀负载≥250kg，按正常运输状态放置于振动台，振动频率4Hz，加速度为1.0g，时间为60min，试验后箱体无不可恢复的塌陷变形，无损坏。 6、耐盐雾：箱体放置于盐雾试验箱内，试验箱内温度为35℃，氯化钠含量为5%，试验时间为48h，试验后箱体及金属构件均无锈蚀。 7、密封性：将箱体全部浸入水面以下750mm，试验时间为60min，试验后箱体内部无渗水。 ★8、投标文件提供相关检测报告复印件或产品技术说明材料。 |
| 33 | 单兵净水器 | 60 |  | 套 | 1、单兵净水器可将河水、雨水、湖水等天然水净化为直接饮用水，净水流量：300ml/分钟，净水量：2000L。 2、配有高精度控制膜陶瓷滤芯，滤芯精度：0.1um，可100%去除水中的大肠杆菌、经黄色葡萄球菌、伤寒沙门菌、霍乱菌、军团菌等致病菌。 3、重量≤90g，颜色：军绿色。 |
| 34 | 灯光锥形事故标记柱 | 90 |  | 套 | 1、光源：LED（红蓝/≥12颗） 2、工作时间：≥20h 3、可视距离：≥1000米 4、发光模式：爆闪/慢闪 5、防护等级：IP65 6、质量：≤1.5kg 7、折叠尺寸：约245*245*50mm 8、高度：约700mm |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起60日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

A15分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全地形越野车 | 4 |  | 台 | ★1.投标过程中，投标方案响应文件严禁照抄招标文件，投标文件响应要详细，具体性能指标响应要明确,严禁模糊处理；相关配置及附件要给出详细列表说明性能、配置数量等；投标文件应给出详细设计方案（如设计图纸、效果图、实物照片等）。投标响应文件照抄招标文件的、相关技术性能模糊化处理的视为未实质性响应招标文件。投标文件应提供整车易损易耗零备件清单、品牌型号、单价，不包含在投标总价之内。 ★2.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。 3、技术参数： 3.1、整车总重≤1800kg，最大载重：≥650kg，发动机额定功率≥50KW， 3.2、驱动形式：二轮/四轮驱动，离地面最小距离：≥200mm，最高时速：≥70 km/h，绞盘系统拉力≥2000 kg。 3.3、车架采用矩形管焊接结构，前悬、后悬均为独立悬挂结构，方向机采用电动助力转向，车厢具有举升功能，配有拖车钩。 3.4、制动系统：实心盘式制动，真空助力刹车系统；轮胎：高花人字轮胎。 |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起100日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

A16分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水力自摆炮 | 15 |  | 台 | ★1、提供国家消防装备质量监督检测中心出具的检验报告复印件 2、材料采用铝合金AGS制成，T5高温热处理，表面硬质氧化和喷漆处理。 3、流量：约为30L/S @0.8Mpa 4、自动调压炮头、射程水：≥60米 5、最大工作压力约为1.4Mpa 6、水平自摆角度：0 - 40º、垂直运作：35 º - 80 º 7、水平仰俯采用半球阀连接旋转 8、配备压力表，随时读取炮体出水压力。 9、消防炮配有防颠覆系统，当消防炮发生侧滑或倾翻颠覆时，阀门将自动关闭90%自动断水 10、开关阀门需采用不锈钢蝶阀、防颠覆系统为万向节连接控制 11、单入水口360°旋转 12、四个一体式折叠支架、开启关闭只需搬动任意一个支架即可、开启关闭≤5秒。 13、自摆器为前置外挂式、自摆角度调节旋钮为铜制 |
| 2 | 大流量移动炮 | 12 |  | 台 | ★1、提供国家消防质量检测中心出具的检验报告复印件。 2、材料采用铝合金，T5 高温硬质氧化和喷漆处理 3、流量：≥80L/S 额定工作压力约为 1.1Mpa 射程：水≥85 米 泡沫≥80 米 4、 自动调压炮头、最大工作压力约为1.4Mpa 5、 消防炮可水平运作、360°旋转、垂直运作：30°- 85°6、发泡管为铝合金、可快速拆卸 7、炮体电池容量≥8.5Ah、配备LED 电量显示板 8、炮体没电时可通过仰俯、水平手动操作 9、无线遥控距离≥150 米、遥控器与接收器采用一对一编码设计标注编码 10、控制器频段＞16 个抗干扰设计、自动调节、LED 面板可显示频段 11、 自摆角度60°、操作可在360°任意角度开启无死角 12、遥控器采用双摇杆式操作、可同时控制消防炮水平、仰俯、开花直流状态、遥控器配备腰带可扣在腰间使用 13、 水平仰俯角度运转速度可根据推动摇杆大小调节快慢 14、紧急制动设计：当消防炮需要立即停止时可通过急停开关快速关闭 15、可拆卸快插式遥控接收器、便于储存充电 16、炮体与底座可拆卸、多爪法兰连接、一体式折叠支架、四入水口集水器 17、消防炮配备两轮专用铲式手拉车、单人即可远距离搬运 18、重量≤60kg 19、4个80(mm）进水口 |
| 3 | 大流量移动炮 | 1 |  | 台 | ★1、提供国家消防装备质量监督检测中心出具的检验报告复印件 2、材料采用铝合金，T5高温热处理，表面硬质氧化和喷漆处理 3、流量：≥100L/S 额定工作压力1.0Mpa 4、射程：水≥85米、泡沫≥80米、最大工作压力1.4Mpa 5、消防炮水平运作、360 º旋转、垂直运作：35 º - 80 º 6、水/泡沫两用炮管为专用鸭嘴电动可调节、铝合金材质、可喷射扇形水雾 7、电机输入：带金属防水保护罩可拆卸 8、炮体电池容量≥8.5Ah锂电池、配备LED电量显示板 9、炮体没电时可通过仰俯、水平手动操作 10、无线遥控距离≥150米、遥控器采用高频编码设计频段16个自动调节、天线为外置开拆卸 11、遥控器可与同款型号进行自由配对、互换操作使用 自摆角度60°、操作可在任意角度开启，无死角。 12、遥控器采用按键操作、可同时控制消防炮水平、仰俯、开花直流 13、遥控器按键仰俯水平角分为两个档、可调节电机运转快慢 14、遥控器电源开关分为三档位、关闭、开启、信号确认，面板指示灯可观察开机、电量显示、工作状态 15、紧急制动设计：当消防炮需要立即停止时可通过急停开关快速关闭 16、可拆卸快插式遥控接收器、便于储存充电 17、炮体与底座可拆卸、多爪法兰连接、一体式折叠支架开启关闭＜5秒 18、消防炮配备两轮专用铲式手拉车、单人即可远距离搬运 |
| 4 | 液压破拆工具组 | 1 |  | 套 | 1、全套产品包括双输出液压机动泵1台，液压扩张器1台，液压剪切器1台，液压多功能钳1台，液压顶杆1台，液压油管2根，产品符合并通过EN和NFPA检测认证。 2、双输出液压机动泵：四冲程汽油发电机，功率≥3.2kW，设有外置单向加速阀，加速阀综合在开关上，无需额外开关控制，当将液压开关阀指向同一个方向时，可使另一个输出口连接的工具的操作速度快1倍，内置油箱，油缸容量≥4升，重量≤32kg，可操作2件工具，可同时工作，也可交替工作；配有坚固的支持框架，单接口油管联接技术，尾端双管合一，形成单一接口，一步到位；可带压操作，设备处于压力状态下，可以进行连接和拆分操作，卡口连接设计，使连接和锁闭更加方便和安全；接口可360°旋转，使得液压管拆分操作更加容易，耐磨耐压设计，性能可靠。 3、液压扩张器：最大扩张力≥850kN，顶尖扩张力最小≥40kN，最大牵引力≥65kN，挤压力≥145kN，扩张距离≥600mm，重量≤14kg，可连接牵引链组进行操作；扩张臂及缸体使用航天级铝合金制造；扩张器顶尖设计采用金属钛涂层制成并在内外设有定位金属点；紧凑和节省空间设计，高强度铝合金优化重量；采用单接口联接；采用可360°旋转可拆卸折叠设计，更适合狭小空间救援，把手采用玻璃纤维增强型复合材质制成，能抵抗1000伏电压，适用于当前电动车的破拆救援；工具操作开关上下往复式，在把手前面，只需1个手指就可进行扩展及闭合操作，便于长时间工作及平衡，工具根部液压管长度≥30cm，以利于多角度的操作，转弯半径较液压管大，有利于狭窄空间操作。 4、液压剪切器：剪切范围≥180mm，可剪切圆钢（材质S235）直径≥38mm，重量≤17kg；采用可360°旋转可拆卸折叠设计，更适合狭小空间救援，把手采用玻璃纤维增强型复合材质制成，能抵抗1000伏电压，适用于当前电动车的破拆救援；采用X-TREME刀头技术，更有利于扣紧被剪物体，并把它推向刀片中；能剪切高强度以及加固的车体以及其零部件，可剪切A，B，C 和 D 柱的复合材料，硼合金钢，低合金高强度钢和微合金钢，360度大口径单接口联接；剪切钳的刃口处设计为嵌片式刃口，涂有氮化钛涂层的嵌片可剪切更硬质的金属，同时还缩短了崩刃后的更换时间，降低更换成本，变成崩刃后花几分钟时间便可自行更换，工具操作开关为上下往复式，在把手前面，只需1个手指轻按就可进行扩展及闭合操作，便于长时间工作及平衡，工具根部液压管长度≥30cm，以利于多角度的操作，转弯半径较液压管大，有利于狭窄空间操作。 5、液压多功能钳：扩张距离≥360mm，最小扩张力≥36kN，最大扩张力≥780kN，牵引力≥50kN，牵引距离≥440mm，工具重量≤15kg；大口径360旋转式单接口连接，可带压操作，起动开关在把手前面，只需1个手指就可进行扩展及闭合操作，采用可360°旋转可拆卸折叠设计，更适合狭小空间救援，把手采用玻璃纤维增强型复合材质制成，能抵抗1000伏电压，适用于当前电动车的破拆救援，工具根部液压管长度≥30cm，以利于多角度的操作，转弯半径较液压管大，有利于狭窄空间操作；钳头可重新磨利的剪片由高质量工具钢制成。 6、液压顶杆：第一级顶撑力≥185kN，第二级顶撑力≥95kN，活塞行程≥380mm，闭合长度≥395mm，总长度≥765mm，重量≤12kg；360度大口径单接口联接，防滑设计的十字头，上下二端均可在重压下360度旋转，定位容易和精准，在任何救援的情形下均可达到安全、稳固和夹持的状态；顶杆上设有激光刻度标识，便于救援作业时清楚知晓顶杆顶撑剩余尺度；工具操作开关上下往复式，在把手前面，只需1个手指就可进行扩展及闭合操作，便于长时间工作及平衡，工具根部液压管长度≥30CM，可带压操作，并带多功能顶杆支架。 7、液压管：长度≥10米，2根，使用耐压高、抗磨损材料制成，单管设计，液压管可在工作状态下带压任意快速连接和插拔，可360度自由旋转而不扭曲、不打结、不漏油、在使用过程中科随着操作人员拖动自动理直，即使打结也能正常使用；当液压管长度不足时也可将多根液压管进行串联，延长使用长度。 ★8、提供国家消防装备质量监督检测中心出具的检验报告复印件 |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起70日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第2项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

A17分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险救援服 | 24 |  | 套 | 一、服装技术参数 ★1、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准,投标文件提供相关检测报告复印件。 2、耐洗沾色色牢度/级：变色≥4级，沾色≥4级。 3、热稳定性能：经5min（180±5）ºC热稳定试验后，经向尺寸变化率≤0%，纬向尺寸变化率≤1%，且表面无明显变化。 4、表面抗湿性能/级：救援服的外层材料洗涤5次后沾水等级≥3级。 5、单位面积质量：（200±10）g/m2 6、断裂强力：经向断裂强力≥1000N，纬向断裂强力≥1400N。 7、撕破强力：经向撕破强力≥170N，纬向撕破强力≥250N。 8、阻燃性能：经向损毁长度≤45mm，纬向损毁长度≤40mm,续燃时间为0s，且无熔融，滴落现象。 9、接缝断裂强力：救援服的外层材料接缝断裂强力应≥650N。 10、质量：整套救援服质量应≤1.3kg。 11、防静电性能：整套救援服带电电荷量应≤0.6μC。 12、尺寸变化率：救援服的外层材料洗涤5次后，沿经向缩水率应≤-1.5%，沿纬向缩水率应≤-1.0%。 13、整体热防护系数：≥7.0（cal/cm2），且无熔融、脆裂和收缩现象。 14、救援服反光标志带： 14.1、逆反射系数：入射角5°，观测角12°，逆反射系数为≥420cd/(1x·m2)。 14.2、热稳定性能: 在温度为180ºC条件下，经5min后，反光材料表面无炭化、脱落现象。逆反射系数≥400cd/(1x·m2)。 15、高低温性能：试样经高低温性能试验后，无断裂、起皱、扭曲的现象。 16、阻燃性能：损毁长度≤50mm，续燃时间为0s，且无熔融，滴落现象。 17、缝纫线热稳定性：试样经180℃、5min后，无熔融和烧焦现象。 18、五金件热稳定性：试样经180℃、5min后，能保持其原有功能。 19、针距密度：明暗线≥14针/每3cm，包缝线≥14针/每3cm。 20、色差/级：领与前身≥4级，袖与前身≥4级，袋与前身≥4级，左右前身≥4级，其他表面部位≥4级。 21、色牢度：耐光色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，22、耐湿摩擦色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级。 23、起毛起球：≥4级。 24、吸湿性：洗涤20次后，滴水扩散时间≤20s，吸水率≥110%，芯吸高度经向≥120mm，纬向≥130mm。 25、速干性：洗涤20次后，蒸发速率≥0.30g/h，透湿量≥12000g/(m2·24h)。 |
| 2 | 灭火防护服 | 4 |  | 套 | 一、主要材质及性能说明 1、外层面料邦维普泰双丝安面料，克重为（225±11）g/m2，具有收缩性小，易于洗涤，热稳定性好，防静电、阻燃、透气、防电弧、耐磨、耐染不褪色、耐化学品腐蚀、抗油拒水和标识性强等特点，综合防护性能卓越，能满足消防员在复杂环境中灭火救援时的防护需求。 2、防水透气层由芳纶无纺布+阻燃硅胶点覆阻燃PTFE膜组成，克重为（190±9.5）g/m2，配合外层的拒水功能，既能防止水或其它一般液态物体的渗入，又能将灭火救援时体内产生的大量热气及时排出，极大增强了服装的舒适性。 3、舒适层采用NOMEX与LENZING阻燃粘胶混纺面料，克重为（120±6）g/m2，阻燃且遇高温不融滴，舒适而柔软。 二、主要技术指标 ★1、消防服符合XF10-2014《消防员灭火防护服》，且通过国家消防装备产品自愿性认证以及国家消防装备质量监督检验中心产品型式检验。 2、整体防护性能：热防护能力TPP值34.5（cal/cm2），且无熔融、脆裂和收缩现象。 3、整套服装重量：2.448kg。 4、外层性能指标： 4.1阻燃性能：经向损毁长度22mm，纬向损毁长度25mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 4.2热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率1％，试样表面无明显变化。 4.3缩水率：沿经、纬向缩水率1.4％。 4.4表面抗湿性能：3级。 4.5断裂强力：经向断裂强力1150N；纬向断裂强力974.1N。 4.6撕破强力：经向撕破强力230.1N；纬向撕破强力191.4N。 4.7接缝断裂强力：经向断裂强力1060N；纬向断裂强力919.7N。 4.8色牢度：耐洗沾色4级，耐水摩擦4级，耐光色牢度符合4级要求。 5、防水透气层性能指标： 5.1阻燃性能：经向损毁长度33mm，纬向损毁长度36mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 5.2热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率2％，试样表面无明显变化。 5.3缩水率：经5次洗涤后，沿经向缩水率1.9％，纬向缩水率2％。 5.4耐静水压性能：洗涤25次后，耐静水压＞50kPa。 5.5透湿率性能：透湿率性能6572g/（m2·24h）。 5.6拒油性能：洗涤25次后，拒油性能4级。 6、舒适层性能指标： 6.1阻燃性能：经向损毁长度31mm，纬向损毁长度35mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 6.2断裂强力：经向断裂强力375.6N；纬向断裂强力348.3N。 6.3热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率3％，试样表面无明显变化。 6.4缩水率：经5次洗涤后，沿经向缩水率1.7％，纬向缩水率1.4％。 |
| 3 | 抢险救援靴 | 9 |  | 副 | 一、结构及颜色 1、由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成。 2、主体为黑色；反光标志为荧光黄色；鞋带和“消防救援”标志为橘红色。 二、技术性能 1、内怀设有快速穿脱功能拉链，靴面主体材料为黑色防水阻燃头层黄牛鞋面革和防水阻燃帆布，靴底为双密度氯丁合成橡胶，一体成型。 2、由外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成的系带式中筒靴。 3、从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥200mm。 4、靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底，不应位于保护包头卷边上方，不应与之接触，在不损坏整靴的情况下应不能被移动。 5、靴头保护包头深度从靴尖量起≥50mm。 6、靴鼻处应能限制杂物进入靴内。 7、靴帮内脚踝处设有护踝片。 8、后靴筒荧光黄色反光标志。 9、具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着应舒适，不磨脚。 |
| 4 | 液压泵破拆工具组 | 1 |  | 套 | 一、液压机动泵 1、可同时连接使用两件工具； 2、接口采用机械螺纹旋转式单接口连接，即使带着手套也能轻松连接，而且连接安全牢靠； 3、额定工作压力≤700bar，汽油发动机≥2.2kw； 4、低压输出≥2×3.0L/min，高压输出≥2×0.75L/min； 5、双倍流量模式低压流量≥1×5.8L/min，双倍流量模式高压流量≥1×1.355L/min； 6、液压油量≥3.0L； 7、重量≤24kg； 8、配备一根10米连接油管。 二、液压扩张器 1、具有自锁功能的双向液压锁和自动复位控制阀组合，可扩张到任何位置不回缩； 2、配备了防滑效果极佳的菱形颗粒结构“鲨鱼齿”头； 3、工具尾端无尾管紧凑设计； 4、接口采用机械螺纹旋转式单接口连接； 5、额定工作压力≤700巴，扩张力≥60.39kN-86.42kN，扩张距离≥730mm； 6、重量≤14.5kg。 |
| 5 | 机动链锯 | 2 |  | 把 | 1、功率:≥3.9kw； 2、声功率:约118分贝； 3、声压等级:约103分贝； 4、左/右震动值：5.3/7.1m/s² ； 5、排量：72.2立方厘米； 6、最高转速：≥125001/min； 7、空转转速：24001/min； 8、重量 ：约6.2kg； 9、导板长度:25寸（63cm）。 |
| 6 | 无齿锯 | 2 |  | 把 | 1、汽缸排量：118.8cm³； 2、汽缸缸管内径：51mm； 3、建议最大的高速空转速度：9300（+/-150）rpm； 4、空转速度：2700rpm； 5、功率：5.8/9000 kW/rpm； 6、点火系统制造商：SEM； 7、火花塞：Champion RCJ6Y； 8、跳火间距：0.5mm； 9、动力切割机（不带切割锯片或燃油)：11.8 kg； 10、油箱容量：0.9公升 11、声能级(量测值)：102dB； 12、重量：约13.7kg； 13、锯片直径:350/400mm； 14、切割深度:125/150mm。 |
| 7 | 无齿锯 | 1 |  | 把 | 1、排量：66.7cm³； 2、功率：3.2/4.4kw/hp； 3、重量：9.6kg； 4、声压等级：98.0 Db（A）； 5、声功率：109.0 Db（A）； 6、锯片：350mm； 7、震动级左/右：3.9/3.9m/s²； 8、总长：72.5cm； 9、空转转速：25001/min； 10、最大切割深度：≥125mm。 |
| 8 | 双轮异向切割锯 | 10 |  | 把 | 1、总体要求：符合国家现行有关标准、规范。投标文件提供省级及以上第三方产品质量检验机构出具的检验报告复印件。 2、主要用途：用于快速切割硬度较高的金属薄片、塑料、电缆等。安装有同速反方向运转的钢制镶刀头锯片，锯片在切割过程中前后剪切力相互抵消，使整个切割过程快速平稳无任何反冲力；无需更换锯片便可切割钢材、铜材、铝型材、木材、塑料、汽车玻璃等各种材料。 3、主要技术要求： 3.1采用汽油发动机为动力，功率≥4.0kW。汽缸排量≥70CC，缸径≥50mm，无负荷最大转速≥13500rpm，燃油箱体积≥0.77L。需查验省级及以上第三方权威机构出具的检测报告。 3.2破拆性能：切割横截面积3.8 cm2的建筑用螺纹钢，切割时间≤3.5s，切割速度≥65 cm2/min，切割深度≥115mm。需查验省级及以上第三方权威机构出具的检测报告。 3.3将拆破机具放置在-25℃的环境中24h，届时取出后立刻进行低温启动试验，用精度不低于±0.5s的秒表测量从开始启动到破拆机具正常运转的时间≤5s。需查验第三方出具的检测报告。需查验省级及以上第三方权威机构出具的检测报告。 3.4按使用说明书的要求充装额定量的燃油，启动破拆机具使其正常工作，用精度不低于±2s的计时器具测量从启动至燃油耗尽为止的时间≥1300s。需查验省级及以上第三方权威机构出具的检测报告。 3.5重量(无燃油、润滑油、锯片)≤13.5kg。 4、配置：锯片二付/4片,专用工具箱，护目镜、防护手套、专用工具、加油比例桶等。 |
| 9 | 鸡蛋夹具 | 2 |  | 套 | 1、配置：真空泵、旋转电机、支架、吸盘组成。 2、电源：220V交流电，通过变压后电机为12V直流电机，最大转速35转每分钟。 3、真空泵电压12V，功率10W，压力可调节，最大负压最大负压(真空度)-80KPA。 4、外形参考尺寸50*30*35，参考重量≤9KG 5、U型支架设计更方便切割。 6、圆润吸盘设计更容易夹持牢固各种规格的圆形或者椭圆形被切割物体。 |
| 10 | 挂钩梯 | 6 |  | 把 | 1、竹质材料。 2、工作长度（m）：4±0.1； 3、最小梯宽（mm）：250±2； 4、梯蹬间距（mm）：340±2； 5、质量（kg）：≤8.5。 |
| 11 | 救生衣 | 4 |  | 件 | 1、由固定浮力体和自动充气气囊组成，能同时以两种方式提供浮力的复合式救生衣。一旦落入水中，需在5秒内完成气囊自动充气，气囊加上固体浮力应确保救生衣具16KG以上的浮力，即使落水者昏迷，也能使其头部始终保持仰面向上，为落水者提供安全防护。 2、配置：救生灯，高分贝口哨，充气救生圈，裆带。 3、具有双重浮力保障，采用固体浮力和自动充气浮力，充气气囊需在5秒内完成自动充气，浮力损失24小时不超过5%。 4、救生衣具有自动翻转气囊功能，保证落水者头部始终仰面向上，配备气胀式救生圈，示位灯、裆带。 5、固定浮力体采用柔软不吸水的高密度泡棉或更优材质，可防穿刺，冬天具有保暖的功能，重量≤1.45Kg，穿着时不妨碍活动。 6、配有高分贝口哨+反光条。 7、自带≥两个口袋，可放置充气救生圈和随身物品。 |
| 12 | 激流救生衣 | 4 |  | 件 | 1、外观为红色800D CORDURA面料制成，内衬采用软质浮力泡沫，可调节式加垫肩带，适合不同身材的穿戴者； 前后配有多处反光带，提高夜间救援的辨识度； 2、向上漂浮力≥120KG； 3、可拆卸胸式安全带宽度≥50mm； 4、配置：不锈钢O型环、快速手拉球、1米长牛尾、D型环、救生口哨；25mm可拆卸臀部和腿部绑带。 |
| 13 | 水域救援服 | 4 |  | 套 | 后置拉链和手腕部、踝部拉链可以使救援者穿、脱装备更便捷；在膝盖及肘部位加固处理，即增强了保护性也增加了耐磨性；可变的颈部调节粘扣，提供了无与伦比的灵活性；整体采用3mm高弹氯丁橡胶，手腕及脖领处部位浮力材料柔软舒适；双向的缝线处都是用暗针缝制，并且都做了压胶处理，确保保暖和舒适感 |
| 14 | 潜水服 | 3 |  | 套 | 1、面料材质：3MM SCR氯丁橡胶+超弹尼龙面布； 2、制作工艺：四针六线缝合、YKK拉链； 3、设计特点：后开拉链。 |
| 15 | 水域救援手套 | 4 |  | 副 | 1、手套本体环形延伸超出腕骨≥25mm。手心为合成皮革，芳香尼龙纤维加强，增强耐磨性,手背由1.5mm厚的氯丁橡胶制成，起到保暖的作用，并加有3mm厚的衬垫，提供了额外的保护。 2、灵巧性能：人员双手穿戴手套后，能对直径≤9.5mm的绳索进行结绳作业。 |
| 16 | 水域救援靴 | 8 |  | 副 | 1、材质：5mm氯丁橡胶+速干面料； 2、特点：盲缝粘合、硫化胶水、YKK拉链、贴合脚部 |
| 17 | 水域训练鞋 | 9 |  | 双 | 1、鞋底材质：硫化橡胶/SCR潜水面料 2、鞋面材质：5MM氯丁橡胶 3、颜色：黑色 |
| 18 | 水域救援训练假人 | 1 |  | 个 | 由耐用的乙烯基塑料制成，主体由带涂层的不锈钢钢索和连接件组成，并采用铰接式链接，钢索和四肢可更换；水域救援训练假人不装 水时可浮于水面，装满水后可沉于水底，主要用于水面和水底模拟各种救生练习。可以做 CPR 训练。 1、水面救援：假人的躯干可以通过打开肩膀上的阀门来充满水，也可以通过腿和手臂上的小孔填充水来增加体重，当假人被填满水时，它将下沉至嘴部附近。 2、水底救援：要完全浸没水上救援假人，需增加约 4.5kg 的重量（譬如铅袋），假人就会完全沉没。 3、尺寸（高×宽×厚）≤165×58×23 cm；自重：≤18kg；注水重量：≤48kg。 |
| 19 | 水域救援训练假人 | 2 |  | 个 | 重量≤13kg，配重2.5公斤，身高1.4m |
| 20 | 心肺复苏假人 | 1 |  | 个 | 一、主要功能： 1、胸外按压练习、气道打开练习、人工呼吸练习； 2、胸外按压回弹、有效人工吹气胸廓起伏； 3、模拟人瞳孔由一只散大与一只正常相对比认识。 二、材料特点： 脸皮、颈皮、胸皮、头发均采用进口热塑弹性体混合胶材料（硅胶），身体躯壳和头颅用高级ABS工程塑料，全身式的手臂由PVC塑料，下肢由高密度海绵制成可弯曲折叠，经久耐用。 |
| 21 | 橡皮艇 | 2 |  | 艘 | 一、参数： 适合激流中抢险救援、防汛救灾、运输物资、城市内涝救援、转移受灾群众等作业。 1、总长≥390cm，总宽≥179cm，舷直径≥45cm， 2、★气囊数8个，结构:船底“V”型充气拉丝底板，M型艇底。 3、承载人数:6-8人，艇净重:不大于65KG，承载重量:不小于750KG 4、艇身材质：进口 PVC 加网材质，厚度 0.9mm。 5、★底板:便携式三位一体充气底板。 6、艇体工艺:浮筒采用热融合技术。 7、★性能要求：空载状态，航速≥12km/h时，回转直径≤5m（提供检测证书为佐证）。 8、★艇身配置：底部稳定小浮筒一对，艇身安装3M防水反光条8处，翻船自救辅助绳包，艇艏安装高密闭防水急救包一个，艇艉板安装引擎工具包一个，艇艏安装挡水片，艉板安装快速双排水孔，艇身安装多功能双向不锈钢牵引环，艇身安装缆绳不锈钢固定环，艇身安装油箱、油管稳定扣，软质抬船把手8个。 二、动力配置： 1、功率:22千瓦30马力 2、最大转速:4500-5500转/分 3、冲程:2冲程 4、缸体:2个 5、排气量(cc):496cc 6、缸径*行程mm:72*61 7、重量:短轴约53kg，长轴约54.5kg 8、齿轮比:27:13(2.08) 9、档位:前进档-空档-倒档 10、点火系统:CDI 11、冷却系统:水冷 12、起动系统:手启动 13、操控系统;后操作手柄 14、标准配置油箱(L):24L |
| 22 | 全身安全吊带 | 12 |  | 条 | 用于绳索前进的舒适型安全带，配有胸式上升器；安全带腹部连接点可打开，以方便装备穿戴(上升器、挽索、坐垫等)；使用透气泡棉作内衬，以提高悬挂时的舒适度；安全带后背(腰带和腿环之间)带有DOUBLEBACK自锁扣，在使用背部连接点时可以将其调短；安全带能携带和整理工具，配有多个工具挂环和工具挂扣槽及工具包连接点；采用带自动扣的腿环。适用于腰带尺寸70-93cm，腿环尺寸47-62cm，体形165-185cm，重量1900g |
| 23 | 全身安全吊带 | 1 |  | 条 | 全身式安全带，带有防旋转安全锁5个连接环：重量：2000g/2140，尺码：1/S-L 2/L-XXL。EN 358- EN 361- EN 813 |
| 24 | 三分水器 | 2 |  | 套 | ★1.符合GA868-2010《分水器和集水器》标准，进水口为80MM卡式雄口，出水口为3×65mm锻造卡式雌口。 2.分水器主体需采用高强度铝合金铸造成型并经过热处理，表面喷塑喷涂，耐腐蚀性好。由阀帽及黄铜阀杆、铝合金档水板、耐腐蚀橡胶和铝合金手柄等组成,设有压力表便于观察水压。 3.出水口内径≥57mm，进水口内径≥68mm，内壁≥4mm，最大耐压强度≥6.0Mpa，重量≤6公斤 |
| 25 | 直流水枪 | 2 |  | 把 | ★1.产品符合《消防水枪》GB 8181-2005标准，采用高强度铝合金锻造成型，表面氧化处理，枪上方使用L型6061锻造铝把手，进水口为KDK65卡式雄接口。 2.额定工作压力约0.35MPa，流量≥7.5L/S，射程≥28m，重量≤1.2kg。 |
| 26 | 65水带 | 8 |  | 条 | ★1、符合GB6246-2011《消防水带》标准，投标文件提供相关检测报告复印件。 2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬进口聚氨酯材料（又名TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快； 3、水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力：≥6.0MPa； 4、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用，单位长度重量≤280g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤1.5％，直径膨胀率≤3.5％，附着强度：≥40N/25mm；扯断伸长率：≥290%；扯断强度：≥60MPa； 5、水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力； 6、水带两端有捆扎好的卡式接口，公称压力 2.5MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行黑色阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。 |
| 27 | 下降器 | 4 |  | 台 | 1、跌落保护装置/下降/止坠/救援装备/可调式挽索（+3米专用静力挽索） 2、通过认证：EN 1891 A上的EN 12841 A，B和C型，绳径Ø10至11 mm， EN 1891A 上的EN15151-1绳径10-11，EN 892上绳径Ø9.5至10.5mm，EN 341 2类C类EN1891绳径Ø10.5mm，EN 358（可调式挽索时满足此项） 3、材料：铝，不锈钢； 4、颜色：红色，蓝色，黑色 5、重量：约380克； 6、尺寸参考：长宽高：15cm*8cm*4cm |
| 28 | 脚踏带 | 16 |  | 套 | 采用耐磨聚酯扁带,耐用性好。脚踏带用于连接手式上升器完成上升操作;扁带的硬度适中,更加易于使用。脚环可以调节松紧以满足各种尺寸的鞋子;脚踏带整体长度也可以进行调节。 1、结构简单,便于操作, 2、硬度适中,方便穿戴 3、可以进行快速精确的调整。 4、优质聚酯织带，经久耐用。 5、长度可调节,调节范围: 70-110cm 6、用途:登山、上升攀爬、探洞、救援、高空作业等。 |
| 29 | 扁带 | 36 |  | 条 | 1、材质：高分子聚乙烯纤维； 2、长度：60cm； 3、拉力：≥22KN； 4、重量：约24g |
| 30 | 扁带 | 31 |  | 条 | 5、材质：尼龙； 6、拉力：22KN； 7、长度：150cm 8、参考尺寸：宽度16cm；厚度：2.8mm。 |
| 31 | 静力绳 | 1500 |  | 根 | 1、直径：10.5mm 2、静拉力：约25kN 3、8字节点拉力：17.5kN 4、缝合点拉力：22kN 5、冲击力：5.6kN 6、静力延展率：3% 7、外皮滑动率：0% 8、每米重量：≤68g 9、外皮比重：36% 10、内芯比重：64% 11、缩水率：4% |
| 32 | 结绳手套 | 40 |  | 副 | 超薄手套，适合做结绳等灵活度要求比较高的动作。手套具有同类中较佳的贴手效果，羊皮制，手背部位为透气排湿材料，能迅速排除手掌产生的热量和湿气；同时具有预热收缩率低、灵巧性和握紧力手感好，使用中舒适、灵巧、方便等特点。 |
| 33 | 攀爬手套 | 35 |  | 副 | 攀爬专用手套，由杜邦材料制成，手掌处摩擦颗粒设计，摩擦力大，适合做攀爬上升动作。整体灵巧性和握紧力手感好，使用过程中舒适、灵巧、方便。 |
| 34 | 抢险救援手套 | 38 |  | 副 | 结实，舒适，透气,真皮材质，在手掌处加厚，手背采用透气设计。对绳索摩擦提供出色的保护。操作时能提供很好的手感。圆形挂环能将手套与安全带相连。用于绳索作业和保护，提供舒适的手感和耐磨的保护。材质：山羊皮（80%）；氨纶（15%）；氯丁橡胶（5%）。可选尺寸：S - M - L - XL - XXL。 |
| 35 | 8字环 | 5 |  | 套 | 1、适用拉力：35KN； 2、材质：高强铝合金 3、参考尺寸：长14.5cm，宽7.6cm |
| 36 | 速差器 | 1 |  | 台 | 1、材质：ABS材质，航空级钢丝，锻造钢； 2、拉力：破断拉力22KN，工作符合100kg； 3、长度：20米 |
| 37 | 自动主锁 | 40 |  | 个 | 1、重量：约95克 2、锁定系统：WIRE-LOCK 3、主轴强度：25kN 4、短轴强度：10kN 5、打开闸门强度：8kN 6、门开：24毫米 |
| 38 | 可调挽索 | 15 |  | 套 | 可调式行进单挽索，动力绳可吸收冲击力，直径：10.3mm，在与另一条挽索配合使用时，可在各种行进方式下提供连接保护（绳索上升、沿横渡绳移动等）。因为配备调节器，可以很容易地调节挽索长度，绳索调节器可倒置安装，可以安装在锚点或安全带腹部连接点上。配置配件使锁扣保持在合适位置，以便于挂锁。参考重量：≤175g，单臂可调节至1米， |
| 39 | 自动锁 | 9 |  | 个 | 1、可与下降器或保护设备连接的安全扣掣停凸梢能更有效控制幼绳下降，下需重物等。 2、绳子容易而稳妥的穿过凸梢，可单手操作，不需打开安全扣。 3、自动上锁 4、拉力:25kN长轴心 9kN开口 10kN短轴心 5、参考重量:≤85g |
| 40 | 踏绳 | 12 |  | 条 | 可调脚踏圈配合手式上升器用于上升。搭扣可快速调节长度；不论什麽样的鞋，一个可调节高度的弹性带能帮助脚始终在环里。材料：尼龙，钢，铝，重量参考65克，颜色为黑色 |
| 41 | 短接 | 16 |  | 套 | 1、适用拉力：22KN； 2、材质：尼龙 3、参考尺寸：长12cm，宽1.6cm 4、重量：约15g。 |
| 42 | 短接 | 15 |  | 套 | 1、适用拉力：22KN； 2、材质：尼龙 3、参考尺寸：长17cm，宽1.6cm 4、重量：约20g。 |
| 43 | 牛尾绳 | 10 |  | 根 | 1、直径：11mm 2、材质：杜邦丝 3、重量：约115g 4、长度：100cm |
| 44 | 脚升 | 8 |  | 套 | 可调脚踏圈配合手式上升器用于上升。搭扣可快速调节长度；不论什麽样的鞋，一个可调节高度的弹性带能帮助脚始终在环里。材料：尼龙，钢，铝，重量≤65克，颜色为黑色 |
| 45 | 膝升 | 3 |  | 套 | 由一根上方扁带、一个上升器、一根带脚踏圈的下方扁带以及一个工具包组成。整个系统完全可以调节，适合各种体型。所有配件都可分开购买，材料：铝，钢，尼龙，聚酯，重量参考：约280克；适用绳索直径：8-13毫米 |
| 46 | D型自动锁 | 30 |  | 个 | 轻型不对称锁扣由铝镁合金制成。它具有D形，适合连接到各种设备，例如下降器或定位挂绳。系统便于操作，H形锻造横截面，确保更高的强度重量比，保护标记免受磨损，防勾挂锁门设计，避免了登山扣的任何非自愿卡住， |
| 47 | D型自动锁 | 30 |  | 个 | D型轻合金丝扣主锁，提拉和救援操作： 导向形结构增加了强度和更好的纵轴受力； 适合高空作业，提拉和救援操作； 防钩挂锁鼻防止扣入或取设备时发生钩挂；强度 30-10-10 KN。独立测试。开口尺寸：19毫米。重量：≤75克。 |
| 48 | 安全绳 | 600 |  | 条 | 材料：尼龙和聚酯纤维，长度为50米(200条)，100米(200条)，200米(100条)，500米尺寸(100条)，直径：11毫米，断裂强度：30KN，8字结强度：15KN，冲击力(系数0.3)：5.1KN，冲坠次数：12次，静力延展率：3.4%，绳皮占有率：41%，线轴数：32，重量：≤82克/米。 |
| 49 | 正压式空气呼吸器 | 10 |  | 套 | ★1.正压式消防空气呼吸器需符合XF124-2013标准,获得国家消防装备质量监督检验中心的检验报告复印件，防爆认证证书，提供空气呼吸器气瓶检测资质。 2、工作压力：30MPa,供气流量≥500L/min。 3.背带材料：采用本质阻燃材料制作； ★4.气瓶总成：瓶体内层缠绕环形标识，气瓶阀体配置内置式双面显示压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力；瓶阀采用橘红色大六角防滑设计，方便操作；气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。水压试验压力：50MPa，爆破压力：102MPa ★5.全面罩采用大视野球形面罩，口鼻罩小，适合亚洲人的口鼻特征，佩戴贴合性、密封性和舒适性能好，全面罩应用永久性防雾涂层，耐刻划伤硬化涂层设计，能够自动除雾，更经久耐用。头罩采用网状KEVLAR阻燃材料制成，四点式收紧。全面罩橘色设计，美观易于辨识。全面罩左右两侧配传声器，传声效果好。全面罩上可安装声音放大器、远距离通话等器材，方便队员之间相互沟通。 6.供气阀具有独立的强制冲泄阀和节气开关，易于识别和操作；与面罩为360度快速插口式连接，密封圈密封，最大供气量不低于500L/min。 7.减压器可连接两个供气阀及面罩；一级减压器输出端具有腰间他救接口，输出稳定压力0.7MPa，并设置安全阀；减压器上可安装高压快速充气装置,减少气瓶更换频率，缩短应急响应时间，提高救援效率； 8.背板采用增强阻燃材料制作，符合人体工程学设计，大面积镂空，可90°折弯不变形。肩带上具有荧光带及面罩放置挂钩等； ★9.压力显示器的连接为活动式（360 度旋转），表盘荧光显示，便于黑暗中读取数据。报警哨与压力表一体化，报警哨在肩部的前方，报警声≥90 分贝。面罩供气阀不使用时可固定于呼吸器肩带上。 ★10.配置压力平视显示装置，采用无线连接，3个气源指示灯，当气瓶压力在30MPa～10MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在10MPa～6MPa时黄灯常亮；当气瓶压力在6MPa以下时，红灯一直闪亮。一个对码指示灯，对码时蓝灯闪亮，对码成功后蓝灯熄灭。一个电源电量指示灯，低电压时黄灯闪亮；11、具有防爆认证证书。 |
| 50 | 自动跟踪消防水炮系统 | 1 |  | 套 | 一、性能特点 1、采用双波段红外紫外复合探测技术，发现火情早、准确率高、范围广、无盲点； 2、可对火源位置进行定点、定位喷水灭火，扑灭早期火灾效率高； 3、 现场可通过485总线手动控制灭火装置喷嘴的射水方向； 4、采用总线制图像传输技术，结合现场彩色图像信号进行远程人工手动控制； 5、采用激光照射原理，可实现无需射水即可检测灭火装置射水是否准确: 6、满足国标规定的手动、自动及远程手动三种控制方式； 7、总线制通讯，耗材少，方便施工，维护简单方便； 8、二次寻的、无需复位，大大缩短了灭火时间； 9、可接收其他任何厂家的火灾自动报警系统的联动信号； 10、重量轻，外形尺寸紧凑，大方美观: ★11、符合国标GB25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》的要求: ★12、符合CNCA/CTS0014-2010 《自动寻的喷水灭火装置技术规范》的要求。 二、基本参数 1、额定工作压力：≥0.6MPa； 2、上限工作压力：1.0MPa； 3、安装高度：6~22m； 4、接口法兰：DN32； 5、外形尺寸400mm*380mm*450mm； 6、电压/功耗：AG220V/监视：1W.扫描:50W； 7、通讯方式：RS485 (与现场区域控制器通讯）； 8、火灾定位时间：<30s； 9、工作环境温度：-20°C~+80°C； 10、喷水方式：直射后往复摆动； 11、水平旋转范围：0~360° (可调）； 12、垂直旋转范围：-90°~+30°。 |
| 51 | 无人机 | 1 |  | 套 | 1、最大起飞重量：≤950g。 2、尺寸：≤250×100×100mm。 3、对角线轴距：≤360 mm。 4、最大水平飞行速度：≥72km/h。 5、展开时间：从携行状态到起飞状态的展开时间≤30s。 6、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥10km。 7、最长飞行时间：≥31 分钟。 8、最大可抗风速：≥5级风。 9、一键全景：支持一键全景功能。 10、红外传感器分辨率：≥640*512。 11、红外传感器帧率：30Hz。 12、红外相机数字变焦：红外相机支持不低于16倍数码变焦。 13、可见光传感器尺寸：≥1/2英寸。 14、可见光相机有效像素≥4800万。 15、可见光相机支持不低于32倍数码变焦。 16、密码保护功能：支持通过密码保护无人机机身存储的图像视频数据。 17、保险：设备激活后一年内因非产品问题导致的付费维修，累计享有与飞机主体等价值的免费维修额度，不限次数。 |
| 52 | 无人机电池 | 6 |  | 套 | 1、容量：≥3500 mAh； 2、典型电压：15.4V； 3、满充电压：17.6V； 4、电池类型：LiPo； 5、能量：59.29 Wh； 6、重量：≤300g； 7、充电环境温度：5℃-40℃； 8、工作温度：-10℃-40℃； 9、加热方式：手动加热；自动加热； 10、加热温度：-20℃到6℃； 11、加热时间：500秒（最长时间）； 12、加热功率：55W（最大）； 13、充电时间：≤90分钟； 14、最大充电功率：80W。 |
| 53 | 无人机电池 | 3 |  | 套 | 1、容量:≥5900mAh； 2、电压:52.8V； 3、电池类型:LiPo 12S； 4、能量:274Wh； 5、电池整体重量:≤1.4kg； 6、工作环境温度:-20℃至50℃； 7、理想存放环境温度:22℃至30℃； 8、充电环境温度:-20°C至40°C。 |
| 54 | 无人机抛投器 | 2 |  | 套 | 1、尺寸:高度≤80mm，直径≤100mm； 2、重量：≤320g； 3、可同时挂载4个抛投物并依次进行抛投； 4、数码显像管显示上料位置； 5、最大负载20KG，单抛投钩最大负载10KG，（实际负载已无人机负载为准）； 6、可快速拆装； 7、防护等级：≥IP43。 |
| 55 | 降噪螺旋桨 | 60 |  | 套 | 1、直径×螺距：8.7×4.3 inch（22.00×10.92 cm） 2、单个重量：≤8.0g |
| 56 | 桨叶保护罩 | 32 |  | 套 | 1、用于隔离螺旋桨，降低螺旋桨意外伤人的风险。 2、同时避免异物撞击螺旋桨，提升飞行安全性。 3、精巧设计，可以快速完成拆装。 |
| 57 | 调音台 | 3 |  | 台 | 1、话筒：6； 2、频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）； 3、总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz）； 4、输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4； 5、输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1； 6、母线：立体声：1；编组：2，AUX； 7、电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB]； 8、幻象电源电压：+48V； 9、功率要求：AC 100-240V，50/60Hz； 10、外观尺寸参考：308×118×422mm； 11、功耗：22W； 12、操作温度：0-40℃； 13、净重参考：≤2.5kg。 |
| 58 | 音响 | 1 |  | 套 | 1、产品净重（kg）：约4.5； 2、音箱控制：旋钮； 3、产品尺寸参考（mm）：140*228*197.5MM； 4、声道：2.0； 5、电源类型：电源供电。 |
| ★一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交货期：自签订合同之日起60日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、本分标核心产品为第8项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西消防救援队伍2021年下半年消防装备采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：无。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者采购代理机构作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表壹份；资格文件正本壹份，副本贰份；投标文件正本壹份，副本贰份；提供投标文件电子版光盘壹份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2022年2月9日上午10时正，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。 |
| 9 | 开标时间及地点：2022年2月9日上午10时正，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 12 | 投标保证金交纳及退还（不计息）：投标人应于2022年1月 日10时前将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式转至本中心账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)退还中标供应商的投标保证金。本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）。 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起二十五日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 15 | 付款方式：采购人自行支付。 |
| 16 | 投标文件有效期： 六十 日。 |
| 17 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表如需提前递交投标文件的，请携带有效身份证件，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。邮寄送达的除外。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心监督部         0771-5309287

②投诉联系部门及电话为：中华人民共和国财政部          010-68513070、010-68519967

二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

- （二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证复印件（如有必须提供）；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（11）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。

3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟，必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、旧电梯拆除、基坑机房改造、门洞封堵修复、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起六十天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式提交。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本二份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本二份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件及投标文件电子版光盘一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

开标一览表（格式见第六章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件；资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- （八）投标无效的情形

- 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

- （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

- （5）项目不齐全或者内容虚假的；

- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

- （9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

- 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

- （3）带“★”技术、性能指标功能项目发生负偏离达  1  项（含）以上的；

- （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

- （5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

- 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

- 4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

- 5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

- 6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

- （一）开标准备

- 本中心将在规定的时间和地点进行开标。因疫情防控需要，本项目投标人的法定代表人或其授权代表不得参加开标会，不需要前往开标会现场签到。各投标人可通过邮寄快递，或者投标人法定代表人或其授权代表前往广西壮族自治区政府采购中心（工作日上班时间）提前递交的方式送达投标文件（须在投标文件递交截止时间前送达），我中心将做好投标文件签收记录。

- （收件地址：广西壮族自治区南宁市兴宁区朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心。收件人：黄凤，电话0771-5309290。请寄件人在邮件外包装写清楚投标人名称、本项目名称和编号，并留真实姓名和联系手机号码，内包装按采购文件要求密封。超过提交投标文件截止时间邮寄送达的投标文件予以拒收。）

- （二）开标程序：

- 1.开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

- 2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

- 3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

- 4.唱标：本中心工作人员只唱开标一览表；

- 5.开标会议结束。

- 注：因疫情防控需要，为避免人员聚集，本项目投标人的法定代表人或其授权代表不得参加开标会，不需要前往开标会现场签到，本项目开评标结束后，本中心将在中标结果公告中公布开标记录。

五、资格审查

- 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会可要求投标人在合理期限内通过电子邮件、传真等书面形式作出。投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网及本中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市朝阳路63号

电    话：0771—5313050            传    真：0771—5309311

第四章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

(一) 评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、设备性能、产品特性、售后服务、信誉等内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1、价格分……………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标人及投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以满足采购文件要求的投标人中最低的评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）× 30分

2、设备性能分……………………………………………………………………55分

（1）完全符合招标文件的得5分，有1项负偏离的得4分，有2项负偏离的得3分，有3项负偏离的得2分，有4项负偏离的得1分，有5项或5项负偏离的得0分。

（2）设备技术参数及性能配置正偏离分                              （满分28分）

设备技术参数及配置优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，则每提升一项加2分（其中性能指标为区间值要求的，投标产品性能优于基准值10%以上的且经由评标委员会评定认可的，投标人的技术参数视为正偏离），满分28分。

（3）货物质量分                               （满分10分）

评标委员会根据投标人所提供产品的材质、制造工艺以及内部结构设计的科学性与合理性情况进行评审，经集体讨论一致决定后，在相应档次内打分。

一档（6分）：所有投标产品质量基本满足采购人需求，得6分。

二档（8分）：所有投标产品材质选用符合行业要求，制造工艺成熟，产品设计合理，所有投标产品质量完全满足采购人需求，并能在投标文件中提供产品的检测报告的（投标时提供复印件），得8分。

三档（10分）：所有投标产品材质选用符合行业要求并且优质环保，制造工艺成熟先进，产品设计合理科学并且易于保养维修，所有投标产品质量完全满足采购人需求，并能在投标文件中提供国家权威第三方检测机构出具的检测报告（投标时提供复印件）、生产厂家技术说明书和保证产品生产质量的技术说明材料的，得10分。

（4）产品综合评价分                               （满分12分）

评标委员会根据投标人所提供的产品选型、规格、技术性能情况，经集体讨论一致决定后，在相应档次内打分。

一档（4分）：投标产品基本实现招标文件对采购货物的技术功能需要，得4分。

二档（6分）：投标产品基本实现招标文件对采购货物的技术功能需要，技术成熟，产品生产、规格等方面基本符合行业规范，得6分。

三档（8分）：投标产品完全实现招标文件对采购货物的技术功能需要，技术成熟，产品可靠，产品生产、规格等方面符合行业规范，并能出具产品厂家技术说明（投标时提供复印件），得8分。

四档（10分）：投标产品完全实现招标文件对采购货物的技术功能需要并有优于标书要求的功能，技术成熟，安全可靠，易于使用和维护，产品生产、规格等方面符合行业规范，并能出具产品厂家技术说明（投标时提供复印件），得10分。

五档（12分）：投标产品完全实现招标文件对采购货物的技术功能需要并有优于标书要求的功能，技术成熟，安全可靠，易于使用和维护，产品生产、规格等方面符合行业规范，并能出具产品厂家技术说明（投标时提供复印件），核心产品能出具产品相关使用案例的，得12分。

3、产品特性分………………………………………………………………………2分

（1）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件）得1分

（2）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件）得1分

4、售后服务分…………………………………………………………………………6分

（1）承诺更长保修期：在同分标中，以最低免费保修期承诺为基准，最低免费保修期不得分，比最低免费保修期每延长半年增加1分，满分2分（以设备生产厂家承诺为准）。

（2）现场服务：在供货地区设有售后服务机构或与用户保障部门所在地区建立特约维修站（投标时须提供机构营业执照、租赁合同或相关合作协议等证明材料复印件），得2分。

（3）技术培训：能够提供详细现场操作培训和理论培训，获得用户认可，提供支队级别及以上消防救援队伍用户证明或同类培训证明材料的，每份材料得1分，满分2分。

- 5、信誉及业绩分………………………………………………………………………7分

- （1）投标人在重大火灾救援事故现场或重大活动保卫期间，实地解决装备故障并取得支队级别及以上消防救援队伍用户证明或同类故障设备解决证明材料的，每份材料得1分，满分2分。

- （2）投标人2018年以来有同类产品销售业绩                     满分5分

- （需提供合同关键页及对应的发票复印件，缺一不可），每个得1分，满分5分。

- 总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章    政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

- 第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

- 第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

- 第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：   无 。

- 第五条　交付和验收

1、交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间、地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲乙双方应当在到货且安装、调试完后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。货物验收合格不免除乙方的质量保证责任。

5、采购人委托广西区政府采购中心组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

- 第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方需求要求。

- 第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

- 第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕并经验收合格后，乙方向甲方开具合同总额发票，并提供合同金额5%的银行保函或转账作为质保金，甲方在收到发票及保函或转账后15个工作日内支付合同总额。质量保证期届满之日起 10个工作日内，质保金不计利息一次性返还完毕（具体以合同签订为准）。

- 第九条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第十一条、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲乙双方应当在安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由   方承担。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 第十二条、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证

货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。因此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的全部经济损失。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；乙方无任何违约情形，甲方逾期付货款的，每天向乙方偿付逾期货款额3‰ 滞纳金。滞纳金最高不超过货款总额的5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、乙方其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

9、本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。

10、乙方应支付给甲方的违约金或赔偿金，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。

- 第十四条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 第十七条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4．双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

- 第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

- 第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标声明书；

4、中标通知书。

- 第二十条　本合同一式三份，具有同等法律效力广西壮族自治区政府采购中心一份，甲乙双方各一份，甲乙双方可根据实际情况增加合同份数。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章　投标文件格式

- 投标文件格式

- 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

- 一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

- 二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

- 年  月  日

- [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证复印件；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（11）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                     法定代表人签字（或签章）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（6）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（内容、格式自拟，必须提供）

（8）税务登记证复印件（副本）（按要求提供）

（9）产品销售许可证复印件（按要求提供）

（10）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；（按要求提供）

（11）商务响应表格式：

商务响应表

分标：

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（14）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人公章：                                                            年    月  日

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；（按要求提供）

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

三）、技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

（2）技术响应表格式：

分标：

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

- 四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交投标文件(其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本二份；开标一览表一份)；并附投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称:___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字（或签章）:___________

投标人盖章:

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

分标：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 所投分标：

（4） 投标人名称：

（5） 注明“开标时才能启封”

（5）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

分标：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标号或本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

全部设备免费保修期          年。

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投所有分标号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

6、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人名称（盖章）：

- 日期：    年   月   日