一、项目说明

本项目为山东省消防救援总队2021年鲁东和鲁南中心车辆装备采购项目（二）(二次）,共分为三个包,分包情况如下：

| 包号 | 名称 | 分包预算(万元） |
| --- | --- | --- |
| 3包 | 泡沫输转消防车 | 160 |
| 5包 | 油料运输车 | 50 |
| 8包 | 叉车 | 25 |

- 技术要求

- 3包:

（一）采购清单：

| 包号 | 名称 | 数量 | 单位 | 分包预算(万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3包 | 泡沫输转消防车 | 1 | 辆 | 160 |

★本包核心产品为泡沫输转消防车，执行单一产品采购项目的规定。

（二）技术规格要求

- 泡沫输转消防车技术规格

总体要求：整车符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》标准要求，具备国家消防装备质量监督检验中心出具的有效的整车检测报告。

1.整车综合要求

1.1整车参考外形尺寸 (长×宽×高)：≤12000×2550×3900mm。

1.2整车满载质量≤40000kg。

1.3乘员人数≥6人。

1.4泡沫泵流量≥30L/s。

1.5容量：水≥300L，泡沫≥20000L。

1.6车载鹤管：车顶安装消防鹤管，长度≥8m。

1.7比功率：≥9。

1.8车辆外观标识按照《国家综合性消防救援车辆外观涂装手册》要求进行涂装。

2.底盘主要技术参数

2.1 底盘总体要求

投标文件须提供底盘的品牌型号、轴距、最小转弯半径（m）、接近角（°）、离去角（°）、最小离地间隙（m）、驾驶室长宽高、最大允许总质量（kg）、最大装载质量（kg）、轴荷质量（kg）、制动距离（m）、涉水高度（m）等详细参数。

2.2底盘车架

四桥底盘，驱动形式：8×4。

高强度钢材车架，钢制前后保险杠。

2.3发动机

最大输出功率≥340kW。

排放标准：国Ⅵ。

油箱：≥200L，带锁油箱盖。

进气口、空滤、排气管等部件视情提高安装位置，做好密封处理，做到防水防淹。

2.4变速器

手动或自动变速器。

2.5取力器

采用全功率取力器。

2.6轮轴和悬架

前后桥设计必须合理可靠，前后轴荷比符合国家标准。

2.7轮辋和轮胎

车轮：前两桥每侧单轮，后两桥每侧各双轮；13个无内胆、钢丝轮胎（包括1个同规格、同型号、同品牌前轮备胎）。

2.8制动系统

空气直接制动系统，独立回路，（前、后、驻车紧急）弹簧储能式驻车制动，作用于双后轮，ABS防抱死刹车系统、电子制动力分配、车身电子稳定系统。

2.9驾乘室

原厂驾驶室，不需额外改装；司乘人员总数可容纳≥1+1+4人；按照司乘人员数量配置相应数量的安全带，空调系统，中控锁，电动加热后视镜，电动玻璃；驾驶座空气座椅；室内有足够的空间保证身着消防服的人员乘坐及移动；至少带4具6.8/9L可调节式空呼器架；地板及发动机连接部分特殊额外降噪及隔热处理；安装有电动液压翻转机构，可向前翻转。

- 2.10电气系统：24V电压工作系统。

2.10.1 各类指示灯：转向灯显示器，远、近光，电瓶充电指示器，驻车制动指示灯，前雾灯，后雾灯。

2.10.2 紧急警示灯：制动系统气压低报警，发动机润滑系统低压报警，空滤器堵塞报警等。

2.10.3开关：配有两个总电源开关，一个位于蓄电池位置，一个位于驾驶室内；免维护蓄电池安装部位合理，更换方便；泡沫泵操作取力器开关、上装系统独立电源开关并设置保险装置，各类开关设置科学合理。

2.10.4警灯、警报及通信装置：驾驶室内预留相关通信接口；在正副驾驶方便操作位置安装电子警报器、警灯开关；车顶前面安装有长排警灯，警报器及扩音装置≥200W，车体两侧及尾部安装爆闪警示标识，配备360°行车记录仪、倒车影像、雷达、车载台。

2.10.5其它：车辆前后有预留牌照架（符合现行消防车牌尺寸，采用金属构件固定后结实耐用）。

2.11气路系统

上装设备需改动利用底盘气路系统取气时，只能从副气路系统取气，不得改动主气路系统。

3.贯通式副车架

采用贯通式副车架设计技术，提高整车稳定性和使用寿命，增大维修空间，使车辆易于维护保养。

4.上装系统

4.1智能化管理控制及反馈

4.1.1安装音视频传输、控制、数据传输的车辆动态信息采集装置，设有车辆底盘及上装信息输出端口，能够与装备物联网对接，可输出实时车况（包括不限于行车速度、车辆位置、发动机转速、冷却水温、机油压力、水罐载液量、泡沫载液量等）、故障信息、保养情况等信息。

4.1.2同品牌的不同车辆应针对消防救援管理需要，前置配备车辆间数据交互联通等特殊设计，尽可能提供作战编成非同一厂家车辆的解决方案。

4.1.3车辆配备二维码管理系统。扫描二维码可查询车辆底盘、上装及随车器材信息。

4.2车身及器材箱

4.2.1车身和器材箱应优先采用铝合金骨架结构，覆以铝合金防滑盖板，便于维护，耐腐蚀，重量轻，强度大，具有较强的抗扭性能。

4.2.2器材箱优先采用带锁卷帘门，后侧器材箱可采用上翻式门，取拿器材方便，其内外表面应光滑，防水防尘，不易冻结，密封性好。器材箱配备自动照明灯，驾驶室内配备有相应的器材箱开启指示灯。

4.2.3器材箱预留破拆、警戒、输转等抢险救援器材位置、卡具，确保固定可靠、取用方便。

5．罐体

5.1容量：水≥300L，泡沫≥20000L；泡沫罐根据需求单位需要进行分割，分割数量≥4个，其中一个泡沫罐容量≥12000L。

5.2结构：带纵横防荡板，内部维修人孔方便进出，罐体防渗漏、防腐蚀。

5.3材质：不锈钢材料，内外经严格的多道防腐处理。不锈钢罐顶板、侧壁板厚≥3mm,底部板厚≥4mm。

5.4构件：

5.4.1水罐：人口孔1个，口径≥300mm。1个带罐体通风装置的溢流阀系统；1个液位指示器；1个罐底排放阀，水罐位置高于泡沫管路。

5.4.2泡沫罐：人口孔1个，口径≥450mm，1个带罐体通风装置的溢流阀系统；1个液位指示器，1个罐底排放阀。

6．泡沫供液泵

- 6.1型号：双螺杆螺旋转子泡沫泵，可输转粘稠度750以上液体。

- 6.2流量：压力1.0MPa时，流量≥30L/s，输送距离≥300m。

- 6.3安装形式：后置。

6.4管路系统

- 所有管路、球阀采用不锈钢材或防腐材料制成，采用球阀加内部上翻弯管形式。

- 6.4.1吸液管路：泵两侧或后侧共设≥2个DN180外吸口，留足吸管旋转空间和吸管扳手转动空间，便于拆装吸泡沫管。

- 6.4.2出液管路：泵两侧各设DN80和DN65出水口，接口为卡式雌接口，各配有球阀；根据泡沫罐分割数量配备相应泡沫罐阀门，电气控制。

- 6.4.3进液管路：注水口≥4个，接口为DN80卡式雄接口，平均分布车体两侧，并设置阀门；注液管路≥4条，注液管管径≥DN100，采用上翻结构；根据泡沫罐数量设置泡沫泵到泡沫罐管路，泡沫罐阀门，电气控制。

- 6.4.4泡沫鹤管：罐顶合适位置配备1个外供泡沫鹤管，管径≥DN100，长度≥8m，旋转角度：360°，泡沫罐阀门，电气控制。

- 6.4.5放余液管路：一键式集中放余液装置，可将泵和管路内余水全部放空。6.4.6泡沫冲洗管路：一键式泡沫管路冲洗装置，可将泵和管路内残余泡沫液全

- 部放空。

7.控制面板

7.1对各消防部件智能化控制；控制面板上所有手柄、按钮、开关和指示灯应标注有中文标识或简易图标；显著位置设有管路布置图及操作、维护说明；所有车辆标牌及独立的说明指示牌都应具有强耐气候性和高附着力，所有标识为永久性标识。

7.2仪表板装有：真空表、压力表、转速表、液位指示表、罐体注液、出液阀开关及指示灯、油门控制按键、仪表板显示开关、仪表板照明灯开关、取力器指示灯及液位报警器等。

7.2.1进出液管路阀门开闭显示。

7.2.2泡沫泵工作时间显示、泡沫泵累计流量显示。

7.2.3泡沫罐液位显示。

7.2.4发动机转速表、机油压力、底盘蓄电池电压、发动机水温、底盘气压显示。

7.3供液、出液管路等其他高压、高温设备不能与操作面板在同一位置。

8.翻板踏脚

8.1材质：钢框架或铝合金型材一体，面板防滑设计。

8.2结构：优先采用气动伸缩杆控制，开合可靠。关闭时，可用卷帘门压锁。

8.3 翻板踏脚视情安装保险销；翻板踏脚放下后外侧朝向消防车前侧和后侧应用黄色警告灯闪烁并粘贴反光条；驾驶室有卷帘门、翻板踏脚未闭合警示装置，带有声音控制开关（警示灯不能关闭）。

9．后爬梯

- 采用固定式爬梯，与地面保持垂直，后保险杠可作为一级台阶，便于攀登；整体牢固安装于车体后部右侧，采用铝合金材质制成，梯级设有防滑花纹，顶部装有扶手，确保可方便登上车顶。

10.快速充气充电装置

- 可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离。具有设备故障声光报警功能（提供实物照片）。

11.装饰和喷漆

- 车身外表基色为GB3181 R03大红，底盘补涂漆色，漆层质量应符合JB/Z111的规定。

- 所有暴露金属面均彻底清洁、整理和喷漆。在喷涂最后完成漆前均打磨掉所有不平整的喷漆表面。

- 喷漆颜色： 驾驶室和车体-------------------红色，适当位置漆白色或不锈钢装饰条。

- 器材室内部-------------------――浅灰色。

- 铝制卷帘门-----------------------铝的颜色。

- 底盘架和下部-----------------――-黑色。

- 车轮轮辋--------------------------银色。

- 挡泥板、保险杠-------------――---白色。

- 胎压 (巴) 标在车轮上方。

- 防腐保护：驾驶室及上装均采用内涂层等进行防腐处理。

12．交车时提供以下随车技术文件

- 12.1底盘使用说明书―――――――――――――――正本1份，副本4份。

- 12.2底盘维修手册――――――――――――――――2份。

- 12.3底盘零件目录图册――――――――――――――2份。

- 12.4上装使用维护说明书，附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址；管路系统、气动系统、电路配线图―4份（另配电子文档1份、视频资料1份）。

- 12.5上装零配件目录图册―――――――――――――3份。

- 12.6底盘生产合格证―――――――――――――――1份。

- 12.7底盘改装手册――――――――――――――――1套。

- 12.8底盘电气原理图―――――――――――――――1套。

- 12.9国家消防装备质检中心检测报告――――――――1份。

备注：车辆底盘、泡沫泵等核心部件如需接受进口产品，制作招标文件时请在相关部分注明接受进口产品并要求投标时提供相关产品产地、规格型号和实物照片。

附表：

随车器材配备表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | 盘 | 10 | 16-65-20 |
| 2 | 消防水带 | 盘 | 10 | 16-80-20 |
| 3 | 吸液、排液管 | 米 | 10 | DN80 |
| 4 | 吸液管扳手 | 把 | 2 |  |
| 5 | 异径接口 | 件 | 2 | DN65雄式转DN80雌式快速接口 |
| 6 | 异型接口 | 件 | 2 | DN65雄式转DN80外螺纹式接口 |
| 7 | 异型接口 | 件 | 2 | DN65雄式转DN80外螺纹式接口 |
| 8 | 异型接口 | 件 | 2 | DN65雄式快速接口转DN65内扣式接口 |
| 9 | 异型接口 | 件 | 2 | DN65雌式快速接口转DN65内扣式接口 |
| 10 | 护带桥 | 副 | 1 | 橡胶FH80 |
| 11 | 50升泡沫液收集桶 | 个 | 2 | 纯料塑料桶 |
| 12 | 50升泡沫液桶拖车 | 个 | 2 | 安放于罐顶有固定装置取放方便。 |
| 13 | 200升泡沫液桶拖车 | 个 | 1 | 安放于罐顶，有固定装置取放方便。 |
| 14 | 电动输转泵 | 台 | 1 | 双螺杆螺旋机动输转泵，每秒不低于4升。 |
| 15 | 三相电车移动发电机 | 台 | 1 | 发电机功率为15kw。配备20米相应接线盘4个。配置输转泵和移动发电机推车各一个。 |
| 16 | 自来水接管 | 米 | 5 | 用于接自来水清洗 |
| 17 | 干粉灭火器 | 具 | 1 | 8kg，ABC干粉 |

5包:

（一）采购清单：

| 包号 | 名称 | 数量 | 单位 | 分包预算(万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5包 | 油料运输车 | 1 | 辆 | 50 |

★本包核心产品为油料运输车，执行单一产品采购项目的规定。

（二）技术规格要求

- 油料运输车技术规格

总体要求：整车符合GB 36220-2018《运油车辆和加油车辆安全技术条件》和QC-T 653-2000《运油车、加油车技术条件》标准要求，具备国家认证认可的检测机构（具有检测资质，提供全国认证认可信息公共服务平台查询结果）出具的有效的检测报告。

1.整车综合要求

1.1整车满载质量≤15000kg。

1.2整车外形尺寸 （长×宽×高）：≤8000×2500×3000mm。

1.3 带底盘生产厂制造、在生产线上直接组装的驾驶室，成员≥2人。

1.4最高时速≥85km/h。

1.5比功率：≥8。

1.6柴油罐车，随车配备2个燃油桶，设计时应注明容量及存放位置。

2. 底盘主要技术参数

- 2.1 底盘总体要求：

投标文件须提供底盘的品牌型号、轴距、最小转弯半径（m）、接近角（°）、离去角（°）、最小离地间隙（m）、驾驶室长宽高、最大允许总质量（kg）、最大装载质量（kg）、轴荷质量（kg）、制动距离（m）、涉水高度（m）等详细参数。

- 2.2 底盘车架：

双桥底盘，驱动方式：4×2。

高强度钢材车架，钢制前后保险杠。

- 2.3 发动机：

最大输出功率≥170kW。

排放标准：国Ⅵ。

油箱：≥80L，带锁油箱盖。

进气口、空滤、排气管等部件视情提高安装位置，做好密封处理，做到防水防淹。

- 2.4 变速器：

手动变速箱。

- 2.5 取力器：

原车取力器驱动油泵。

- 2.6轮胎：

车轮：前桥单轮，后桥每侧各双轮；7个真空钢丝轮胎（包括1个同规格、同型号、同品牌备胎）。

- 2.7制动系统：

双回路压缩空气制动，带ABS防抱死刹车系统、电子制动力分配、车身电子稳定系统。

- 2.8 乘员室：

采用原装驾驶室结构，要求：原厂驾驶室，不需额外改装；司乘人员总数可容纳≥1+1人；按照司乘人员数量配置相应数量的安全带，空调系统，电动玻璃；驾驶座空气座椅。

- 2.9 电气系统：

2.9.1 各类指示灯：转向灯显示器，远、近光，电瓶充电指示器，驻车制动指示灯，前雾灯，后雾灯。

2.9.2 紧急警示灯：制动系统气压低报警，发动机润滑系统低压报警，空滤器堵塞报警等。

2.9.3开关：配有两个总电源开关，一个位于蓄电池位置，一个位于驾驶室内；免维护蓄电池安装部位合理，更换方便；油泵操作取力器开关等各类开关设置科学合理。

2.9.4警灯、警报及通信装置：驾驶室内预留相关通信接口；在正副驾驶方便操作位置安装电子警报器、警灯开关；车顶前面安装有长排警灯，警报器及扩音装置≥200W，车体两侧及尾部安装爆闪警示标识，配备360°行车记录仪、倒车影像、雷达、车载台。

2.9.5其它：车辆前后有预留牌照架（符合现行消防车牌尺寸，采用金属构件固定后结实耐用）。

3．贯通式副车架

采用贯通式副车架设计技术，提高整车稳定性和使用寿命，增大维修空间，使车辆易于维护保养。

4．罐体

- 4.1罐体形状：椭圆形罐体。

4.1.1容量：≥6000L（含5%空余量）。

4.1.2分仓：前仓：≥3000L，后仓：≥3000L。

4.1.3罐体：

罐体钢板厚度：≥5mm，碳钢板压制，罐体内部有防冲板。

罐体有人口孔2个，口径≥450mm。

采用双枪加油行驶，配置双出液阀、流量计等。

4.1.4装运介质：

柴油。

- 4.2加油机：

配置双出液阀、流量计等。

- 4.3自动回位卷盘：

2个自动回位卷盘，卷盘加油管长度≥20米。

- 4.4加油车油泵：

加油泵数量：单仓≥1个。

- 4.5操作系统：

采用变速箱取力器驱动形式。

- 4.6灭火器

随车携带2只8kg碳酸氢钠干粉灭火器。

- 4.7有内置呼吸和紧急排气排能

在人孔盖上安装油气回收阀、量油孔、防溢流探 杆等，内置呼吸阀使油罐车在运油过程中内部压力保持稳定，与外部压力达到平衡，倾倒放置溢流的设计使油罐车在发生意外时保持密封，紧急排气装置在罐内压力急剧升高 的情况下，自动打开，释放罐内压力，防止事故发生，提高运油安全性。

- 4.8 紧急切断阀

油罐发生意外时，断槽处于无法承载过大冲力，车体管路与罐体会自动断开，自动对中柱塞和耐用弹簧保持密封，罐内介质不会泄漏，保证油罐安全。

- 4.9导静电装置

工作中产生的静电导入地内，防止因静电所引起的火灾事故，导电线缆≥3米。

5．快速充气充电装置

可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离。具有设备故障声光报警功能（提供实物照片）。

6．装饰和喷漆

车身外表基色为GB3181 R03大红，底盘补涂漆色，漆层质量应符合JB/Z111的规定。

所有暴露金属面均彻底清洁、整理和喷漆。在喷涂最后完成漆前均打磨掉所有不平整的喷漆表面。

喷漆颜色： 驾驶室和车体-------------------红色，适当位置漆白色或不锈钢装饰条。

器材室内部----------------------浅灰色。

铝制卷帘门----------------------铝的颜色。

底盘架和下部--------------------黑色。

车轮轮辋------------------------银色。

挡泥板、保险杠----------------―白色。

胎压 （巴） 标在车轮上方。

防腐保护：驾驶室及上装均采用内涂层等进行防腐处理。

7．交车时提供以下随车技术文件

底盘使用说明书―――――――――――――――正本1份，副本4份。

底盘维修手册――――――――――――――――2份。

底盘零件目录图册――――――――――――――2份。

上装使用维护说明书，附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址；管路系统、气动系统、电路配线图――――4份（另配电子文档1份、视频资料1份）。

上装零配件目录图册―――――――――――――3份。

底盘生产合格证―――――――――――――――1份。

底盘改装手册――――――――――――――――1套。

底盘电气原理图―――――――――――――――1套。

附表：

- 随车器材

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 1具 |
| 2 | 底盘随车工具 | 1套 |
| 3 | 备胎 | 1个 |
| 4 | 备用灯泡 | 1套 |
| 5 | 备用保险 | 1套 |
| 6 | 备用灯罩 | 1套 |
| 7 | 铁质25升油料提桶 | 2只 |
| 8 | 防火帽 | 1个 |
| 9 | 铁质半盖加油桶 | 1只 |

8包:

（一）采购清单：

| 包号 | 名称 | 数量 | 单位 | 分包预算(万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8包 | 叉车 | 1 | 辆 | 25 |

★本包核心产品为叉车，执行单一产品采购项目的规定。

（二）技术规格要求

叉车技术规格

总体要求：整车符合叉车、货叉技术要求标准要求，具备国家认证认可的检测机构（具有检测资质，提供全国认证认可信息公共服务平台查询结果）出具的有效的检测报告。

1.整车综合要求：

1.1整车参考外形尺寸(长×宽×高)≤4400X2200X2900mm.

1.2门架宽度≥200mm

1.3整机重量≤6500kg

2.动力形式：柴油增压发动机

2.1四驱系统。

2.2额定举升重量≥6000kg

3.底盘要求

3.1轴距中心离地≥350mm

3.2爬坡角度≤35°

3.3转弯半径≤4600mm

3.4真空钢丝轮胎

3.5变速箱：双高低速液力变矩器

3.6门架前段离地：300-380mm

4.工作臂

4.1额定举升高度3000-6000mm

4.2货叉宽度可调节

5、交车时提供以下随车技术文件

使用维护说明书，附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址；管路系统、气动系统、电路配线图――――4份（另配电子文档1份、视频资料1份）。

维修手册――――――――――――――――2份。

零件目录图册――――――――――――――3份。

生产合格证―――――――――――――――1份。

电气原理图―――――――――――――――1套。