- 采购需求

一、基本情况

消防救援站智能管理系统拟分三期建设，实现技术赋能全部管理工作。其中一期建设项目为：全市14个队站配备消防站智能管理系统软件，主要包括四大功能，即智能门岗管理、营区安全管理、车辆器材装备管理、消防“六熟悉”管理。

项目所属行业：软件和信息技术服务业。

二、技术要求及采购内容

- 系统整体架构

  - 业务架构

消防救援站智能系统实现全天候，无人值守的管理，能够自动管理车辆进出，AI引导和营区安全预警等。

能够实现设备器材的全生命周期管理，并实现交接班和设备盘点等

并能够将六熟悉及消防相关的信息进行实时数据传递和交互。

通过各个传感终端实现数据上传下载，远程控制和联动等。

系统技术架构遵循云架构设计体系。分为基础设施层、接口软件层、业务层、应用系统层。

基础资源层内部网络环境，AI摄像头，智能车辆道闸和智能门岗硬件等。

接口软件层包括人脸数据，车辆数据，通信接口，硬件SDK，预警识别，网络通信，日志记录和数据处理板块。

业务层分为四类：

智能门岗：人行通道，车辆通道，来访预约板块；

营区安全包括：数据采集，预警分析，本地存储；

车辆装备器材包括：仓库器材，车辆器材，个人装备，交接班；

六熟悉包括：信息登记和信息调阅两大板块，其中包括六熟悉各个模块。

  - 应用层次

整个系统分为源数据层、大数据层、云服务层、业务层、展示层和前端交互层。

源数据层：主要用于采集硬件数据，接口数据和知识库数据等；

大数据层：主要完成各类数据的汇聚、清洗，并对外提供标准的数据服务；

云服务层：主要提供各类基础服务，包括：预警过滤、数据缓存、数据同步、智能搜索服务、地图索引、语音交互、等等服务；

业务层：包括内容管理、用户管理、系统设置、统计报表，终端推送等业务模块；

展示层：提供各类软件需要的数据接口和交互格式，AI命令的执行和传递及学习能力；

前端交互：主要将最终的数据结果和用户进行交互。

  - 平台框架

平台建设的基础框架满足以下要求：

- 平台建设采用BS，APP，控制终端等综合软件模式；

- 支持基于接口或消息的推送和预警订阅联动；

- 平台支持多租户使用模式；

- 平台采用云服务管理，可实现支持对不同用户、不同组织机构同一应用模块加载不同云服务，或同一应用模块可以加载同一服务提供商的不同版本；支持对云服务的增加、删除、修改；支持用户自己选择云服务，用户指定相应的云服务后，能够立刻生效；

- 平台支持多种浏览器使用，支持同时加载基于IE、Chrome浏览器开发的页面，支持H5页面也同时支持传统HTML页面。

- 支持小程序，APP，软硬件，控制终端程序，人脸识别程序等

- 系统功能

整个项目一期主要分为四大系统。分别为：

智能门岗管理、营区安全管理、车辆器材装备管理和消防“六熟悉”管理。

基于四大系统，又连接硬件和数据的二次分析，形成大数据平台等。

依托基础数据，然后再建设出AI智能交互和管理。

  - 智能门岗管理

    - 智能门岗管理实现的功能内容

      - 内部人员进出：

人脸识别，授权时段内正常开门出入，生成出入记录；

未授权时段内，支持自定义设置 A.不开门 B.可开门出入，生成异常出入记录。

      - 内部车辆进出：

车辆信息一次性录入系统后，授权时段内，车牌识别，正常进出，生成出入记录。

      - 外来人员进出：

Ⅰ来访人员可提前预约服务，内部接访人员分享小程序或小程序码，来访人员进入小程序填写来访信息进行预约登记，凭授权二维码在授权时间段通过人脸识别设备扫码正常进出；

Ⅱ来访人员直接到营区门口，当人行道闸人脸识别设备识别到陌生来访人员，设备会自动弹出二维码，来访人员用手机扫码进行来访信息登记，信息立即推送至被访问人或值班人员，经审核同意，来访人员有以下几种方式出入：

A. 在人脸识别设备上输入6位数授权码；

B. 在人脸识别设备上扫描授权二维码；

C. 凭申请信息中上传的清晰人脸照片，通过人脸识别设备识别；

D. 凭申请信息中填写的姓名及身份证号码可刷身份证。

来访信息填写的具体内容(姓名、身份证号、电话号码、来访原因等)支持自定义。

来访人员实名认证后，是否需要人工审核同意支持自定义。

      - 外部车辆进出：

A. 不允许进入，车牌识别设备识别到陌生车辆，语音或LED显示屏会提示尽快开走或指引停到指定位置。

B. 允许进入，车牌识别设备识别到陌生车辆，其显示屏会弹出二维码，来访人员手机扫码进入来访申请流程，在填写来访信息时同时填上车牌号码，获得审批授权，在授权时间段内车辆可以正常出入。

      - 来访人员、车辆的出入记录

      - 内部人车管理

人员管理：增、删、改、查，录入人脸照片，门禁人脸识别出入。

      - 车辆管理：增、删、改、查，录入车辆信息，车道自动识别车牌开闸出入。

      - 体温自检预警

人脸靠近人脸识别设备会自动检测体温，超过正常体温范围，产生预警记录；支持自定义设置是否开门放行；站内主通道设置人脸识别+体温自测的摄像头，人员随时通过即可测量记录体温信息。

      - 请销假

消防员请假获得批准，在请假时间段内可正常出入营区；在营区范围内才能销假，否则销假操作会提示失败；无假外出，会生成异常记录并及时推送预警信息至指定人员。

      - 手动开门闸

经授权的人员可在手机端下达即时开门指令。

  - 营区安全管理

    - 营区安全管理 实现的功能内容

      - 营区AI监控预警

训练塔：规定时段内人员靠近训练塔区域，及时推送预警信息至指定人员；

宿舍楼道：规定时段内检测外出人员数量及外出时长，超过设定数值及时推送预警信息至指定人员；

出警通道：24H监测出警通道是否有障碍物，如有，推送预警信息至指定人员；

      - 边界AI监控预警

24H检测是否有人员翻越，如有，及时推送预警信息至指定人员。

      - 视频监控

存储监控视频，以供异常事件时有据可查。

监测预警功能开启。

  - 车辆器材装备管理

    - 车辆器材装备管理 实现的功能内容

      - 入库管理

所有的装备均绑定RFID电子标签作为唯一身份识别码，录入系统，生成装备录入日志；可通过移动终端随时掌握当前消防救援站车辆器材装备的种类、数量、状况。

      - 装备器材的流转审批

装备的流转（出库分配至个人/车辆、入库）、流出（转为训练器材、报废）均会生成日志记录，在日志列表中可查看该装备的整个从入库到当前整个生命周期的记录。

      - 车辆及随车器材

可对车辆及随车器材实行精准定位管理，可随时对当前车上的器材类型、数量与标准配置做对比，有缺少能及时推送预警信息至指定人员。

      - 个人随身装备

可对个人随身装备实行精准定位管理，可随时对消防人员的装备、类型、数量与标准配置做对比，有缺少能及时推送预警信息至指定人员。

      - 库房器材

管理库房信息；库房分为两种，正常器材库房 和 训练器材 库房。进入库房详情可查看该库房中所有的装备类别及数量。可对库房中存放装备器材的位置进行坐标管理。

      - 特殊装备预警

- 针对有特殊要求的装备，在需要定时进行检查、维护、更换、报废的有效期到期时推送预警信息至指定人员。

      - 交接班

不同战斗班之间转移对车辆及随车器材的管理权，交接时可清点随车器材的数量状态，有异常的可做标记；提交交班后，接班者收到交班申请，再次核查车辆及随车器材的数量状态，无异议后点击确认即完成交接班流程。

手持式RFID读取设备装备盘点页面呈现。

  - 消防“六熟悉”管理

    - 消防“六熟悉”管理 实现的功能内容

      - 交通水源

以地图直观呈现水源的类型、位置分布、数量及基本信息（状态、供水单位、联系人信息、管网压力等）；

首先呈现的是当前定位附近的水源，水源数据是以与当前位置距离由近到远排序；

可授权水源管理人员利用移动终端随时新增/更新水源的基本信息。

      - 重点单位

以地图直观呈现重点单位的分类、位置分布、数量及基本信息（单位名称、单位防火类型、火灾危险性、单位简介）；

重点单位详情页呈现出当前位置及周边5km内的水源情况，可自定义设置，点击定位可支持第三方地图（高德、百度等）导航；

同时支持循环播报当前单位的基本情况及指定内容信息；

可以扩充重点单位数量包括九小场所；

可以扩充重点单位火灾扑救注意事项内容。

重点单位信息中还包含建筑情况、重点部位、消防设施、消防人员组织及消防装备情况信息。

      - 主要灾害事故情况

记录并呈现辖区内主要灾害事故的基本对策；随时翻阅查看，支持语音播报。

同时可设置不同类型的火灾事故需要使用的装备器材类型及数量，以供出警时与车辆上的装备数量做比对，有不足的立即推送预警信息，及时响应并补充装备。

  - 消防救援站、大队、支队、总队及多级联通管理

系统采用提供多级联通数据管理。

    - 消防救援站数据

消防救援站数据通过小程序，APP及智能终端进行管理

    - 大队数据

大队管辖内消防救援站通过单独的APP和小程序进行分级数据采集管理并上传汇总到大队数据。

    - 支队数据

支队可以通过小程序，AI智能终端及APP等获取管辖范围的几个或多个数据，具体数据源由消防救援站数据终端提供上行。

    - 总队数据

通过大队数据和支队数据的多级联通并将数据接口和数据操作UI提供给总队管理和查看，特别是大数据实时监控。提供小程序，APP、PC及AI等展示方式。

    - 硬件控制数据

系统采用分布式设计，多数据源和数据集及元数据等设计思想，将绝大多数数据设计封装成可以交换的标准数据格式，以便在各个子系统和外延系统间容易控制和传递数据。包括控制门禁硬件，摄像头，及其他智能联动设备等。

  - PC端二次管理UI

提供除APP和小程序及各类现场控制程序外，另外提供B/S模式的二次数据集功能管理。以作为冗余管理需要。并开放接口，以便联通其他子系统，获取扩展性。

  - 大数据展示及控制平台

这里将分级汇总数据交互出来，并作为显示使用。提供多种报表实时显示等。

并根据需求数据进行调整。

  - AI语音交互

采用AI语音和人工智能算法，并具有深度学习能力，将各个子系统获取的数据源进行汇总和接口资源加工对接后，以统一的语言和文字交互，问答形式进行全系统的数据源获取和对接，减少常规软件交互操作复杂度，实现消防管理百事通。

- 技术要求

  - 基础环境配置

    - 基础环境配置

采用云服务器进行部署，至少使用8台服务器，并可以随时扩展。云服务器分布式部署选择：一个大队/消防救援站一台云服务器，就近原则，选择离消防队最近城市的云服务器。

    - 支队、大队及消防救援站基础环境配置

保证网络通信情况良好，并配置相关的硬件：门禁人脸识别设备、车辆车牌识别设备、自动(半自动)道闸、AI摄像头；

  - 网络要求

保证网络持续问题工作，如有视频流则网络带宽要求一般不低于100Mb

    - 数据索引

数据索引采用ElasticSearch，和自建索引。

    - 数据冗余

提供云端备份和镜像，以确保数据安全性和可靠性。

    - 元数据标准

系统元数据标准沿用一体化业务信息系统数据标准，根据平台建设需要，增加以下数据标准：

行政区划代码（6位）：《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260）和《县以下行政区划代码编制规则》GB/T10114；

消防机构、辖区编码或所属中队编码（8位）：由行政区划代码（6位国标编码）+基层中队编码（2位，不超过99）；

消防队站编码（12位）：辖区编码（8位）+队站编码（4位，不超过9999），中队的队站编码为0000。包括现役队、政府专职队、乡镇专职队、企业专职队、各种微型消防站；

消防对象编码（16位）：辖区编码（8位）+备用（2位）+顺序号（6位，不超过999999）。消防单位类别、防火重点单位、灭火预案对象、保温材料类别（4种）等信息在消防对象其它字段中描述，消防单位类别可以扩展。

    - 接口标准

系统对外接口标准采用JSON格式等方式提供。

  - 开发要求

系统采用多种语言和多种技术开发实现。实现从C#，JAVA，PHP，PYTHON等开发。

开发环境从WINDOWS，安卓和LINUX等环境。

  - 安全要求

系统应满足信息安全等级保护的设计要求，在数据中心、信息安全、数据备份等方面提供完备的安全措施。

- 数据中心

系统根据需要建立数据中心，做好数据的存储、防护和使用。支队要有专门的机器和设备存储数据。做好访问控制。敏感数据只有有权限的人才能访问，并进行技术预警。

- 信息安全

系统按照等级防护二级的要求建立防护体系，特别要保证数据的安全。跨网络传递数据，通过边界接入平台进行传递，建立相应的安全措施。

- 数据备份

系统按照大数据平台的数据备份要求，建立总（支）队的数据备份机制，采用冗余存储和人工备份两种方式，开展数据备份工作，保证数据完整、不丢失。

- 应用安全方面

系统在身份鉴别、访问控制、安全审计、通信完整性、通信保密性、软件容错、资源控制、漏洞预防等方面遵循安全设计要求。

- 数据传输安全

系统在数据完整性、数据保密性和备份恢复方面遵循安全设计要求，建立详细的数据字典，对消防部门日常采集的机构、编制、人员等业务数据要进行字符转换，实现数据含义不可见，对重点单位、重大活动等重要敏感数据要进行加密处理，加密算法应采用国产加密算法。

表 7-1安全要求

| 序号 | 安全分类 | 安全属性 | 安全要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 应用安全 | 身份鉴别 | 提供专用的登录模块对登录用户进行身份鉴别 |
|  |  |  | 提供用户身份表示唯一和鉴别信息复杂度检查功能 |
|  |  |  | 提供登录失败处理功能 |
|  |  | 访问控制 | 依据安全策略控制用户对文件、数据表等的访问 |
|  |  |  | 访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及之间的操作 |
|  |  |  | 应由授权主体访问配置访问控制策略，严格限制默认账户的访问权限 |
|  |  |  | 授予不同账户完成各自承担任务的最小权限 |
|  |  | 安全审计 | 提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计 |
|  |  |  | 保证无法删除、修改或覆盖审计记录 |
|  |  |  | 审计记录至少应包括事件日期、事件、发起者信息、类型、描述和结果等 |
|  |  |  | 审计记录可根据审计结果进行记录变化的溯源跟踪 |
|  |  | 通信完整性 | 应采用校验码技术保证通信过程中数据的完整性 |
|  |  | 通信保密性 | 系统应利用密码技术进行会话初始化验证 |
|  |  |  | 应对通信中的敏感信息字段进行加密 |
|  |  | 软件容错 | 提供数据有效性检查功能 |
|  |  |  | 发生故障时，应用系统应能继续提供部分功能，确保能够实施必要的恢复措施 |
|  |  | 资源控制 | 应能对应用系统的最大并发会话连接数、单个账户的多重并发会话进行限制 |
|  |  |  | 应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度 |
|  |  |  | 应通过设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登录 |
|  |  | 漏洞预防 | Web开发设计应考虑注入、跨站脚本、失效身份、直接对象引用、跨站请求伪造、安全配置错误、失效的URL访问权限控制、未经验证的重定向、不安全的加密存储等程序漏洞隐患，提供必要的程序保护机制和措施 |
|  | 数据安全 | 数据完整性 | 应能够监测到鉴别信息和重要业务数据在传输中的完成性受到破坏 |
|  |  | 数据保密性 | 应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储保密性 |
|  |  | 备份与恢复 | 应能够对重要信息进行备份和恢复 |

- 4 采购内容及分项最高限价

| 序号 | 系统模块 | 子模块 | 功能项 | 单位 | 数量 | 分项最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能门岗 | 内部人员进出 | 人员信息管理 | 项 | 14 | 48万 |  |
| 2 |  |  | 人脸识别 | 项 | 14 |  |  |
| 3 |  |  | 出入记录 | 项 | 14 |  |  |
| 4 |  |  | 判断授权时段 | 项 | 14 |  |  |
| 5 |  |  | 自定义设置预警/开门规则 | 项 | 14 |  |  |
| 7 |  | 内部车辆进出 | 车辆信息管理 | 项 | 14 |  |  |
| 8 |  |  | 车牌识别 | 项 | 14 |  |  |
| 9 |  |  | 出入记录 | 项 | 14 |  |  |
| 10 |  |  | 判断授权时段 | 项 | 14 |  |  |
| 11 |  |  | 自定义设置预警/开门规则 | 项 | 14 |  |  |
| 12 |  | 外部人员进出 | 预约/登记申请 | 项 | 14 |  |  |
| 13 |  |  | 来访申请审批 | 项 | 14 |  |  |
| 14 |  |  | 来访申请操作消息通知 | 项 | 14 |  |  |
| 15 |  |  | 人脸识别验证授权 | 项 | 14 |  |  |
| 16 |  |  | 身份证识别验证授权 | 项 | 14 |  |  |
| 17 |  |  | 二维码验证授权 | 项 | 14 |  |  |
| 18 |  |  | 出入记录 | 项 | 14 |  |  |
| 19 |  | 外部车辆进出 | 车牌识别 | 项 | 14 |  |  |
| 20 |  |  | 设备智能提示 | 项 | 14 |  |  |
| 21 |  |  | 来访申请 | 项 | 14 |  |  |
| 22 |  |  | 审批授权 | 项 | 14 |  |  |
| 23 |  |  | 出入记录 | 项 | 14 |  |  |
| 24 |  |  | 自定义设置通行规则 | 项 | 14 |  |  |
| 25 |  | 体温自检预警 | 人脸识别 | 项 | 14 |  |  |
| 26 |  |  | 设备自动检测体温 | 项 | 14 |  |  |
| 27 |  |  | 实时记录 | 项 | 14 |  |  |
| 28 |  |  | 异常体温预警通知 | 项 | 14 |  |  |
| 29 |  |  | 自定义异常体温通行规则 | 项 | 14 |  |  |
| 30 |  | 请销假 | 请假申请及消息通知 | 项 | 14 |  |  |
| 31 |  |  | 请假审批及消息通知 | 项 | 14 |  |  |
| 32 |  |  | 销假范围监测 | 项 | 14 |  |  |
| 33 |  |  | 记录汇总 | 项 | 14 |  |  |
| 34 |  | 手动开门闸 | 经授权的人员可在移动端下达即时开门指令 | 项 | 14 |  |  |
| 35 | 营区安全管理 | 营区AI监控预警 | 熄灯后靠近训练塔预警 | 项 | 14 | 29万 |  |
| 36 |  |  | 出警通道障碍物预警 | 项 | 14 |  |  |
| 37 |  |  | 熄灯后人员离开宿舍长时未归预警 | 项 | 14 |  |  |
| 38 |  | 边界AI监控预警 | 24H监测人员翻越营区围墙预警 | 项 | 14 |  |  |
| 39 |  |  | 24H监测人员穿越车道预警 | 项 | 14 |  |  |
| 40 |  | 视频监控 | 实时监控画面 | 项 | 14 |  |  |
| 41 |  |  | 监控视频存储 | 项 | 14 |  |  |
| 42 | 车辆器材装备管理 | 入库管理 | RFID绑定标记装备器材 | 项 | 14 | 43万 |  |
| 43 |  |  | 装备器材全生命周期日志记录 | 项 | 14 |  |  |
| 44 |  |  | 装备器材类别管理 | 项 | 14 |  |  |
| 45 |  |  | 装备器材精准定位 | 项 | 14 |  |  |
| 46 |  | 装备器材的流转审批 | 装备器材入库/出库申请通知 | 项 | 14 |  |  |
| 47 |  |  | 审批结果通知 | 项 | 14 |  |  |
| 48 |  | 车辆及随车器材 | 车辆信息管理 | 项 | 14 |  |  |
| 49 |  |  | 随车器材精准定位 | 项 | 14 |  |  |
| 50 |  |  | 随车器材标准配置管理 | 项 | 14 |  |  |
| 51 |  |  | 随车器材数量未达标预警 | 项 | 14 |  |  |
| 52 |  | 个人随身装备 | 指战员信息管理 | 项 | 14 |  |  |
| 53 |  |  | 个人装备精准定位 | 项 | 14 |  |  |
| 54 |  |  | 个人装备标准配置管理 | 项 | 14 |  |  |
| 55 |  |  | 个人装备数量未达标预警 | 项 | 14 |  |  |
| 56 |  | 库房器材 | 库房信息管理 | 项 | 14 |  |  |
| 57 |  |  | 库房装备器材台账 | 项 | 14 |  |  |
| 58 |  | 特殊装备预警 | 检修/更换/报废到期提前预警通知 | 项 | 14 |  |  |
| 59 |  | 交接班 | 随车器材RFID快速扫描盘点 | 项 | 14 |  |  |
| 60 |  |  | 交班操作通知 | 项 | 14 |  |  |
| 61 |  |  | 接班操作通知 | 项 | 14 |  |  |
| 62 |  |  | 交接班记录留存 | 项 | 14 |  |  |
| 63 | 消防“六熟悉”管理 | 交通水源 | 水源分类管理 | 项 | 14 | 37万 |  |
| 64 |  |  | 水源信息管理 | 项 | 14 |  |  |
| 65 |  |  | 水源分布地图呈现 | 项 | 14 |  |  |
| 66 |  | 重点单位 | 重点单位分类管理 | 项 | 14 |  |  |
| 67 |  |  | 基本信息 | 项 | 14 |  |  |
| 68 |  |  | 建筑结构 | 项 | 14 |  |  |
| 69 |  |  | 重点部位 | 项 | 14 |  |  |
| 70 |  |  | 消防设施 | 项 | 14 |  |  |
| 71 |  |  | 消防组织 | 项 | 14 |  |  |
| 72 |  |  | 消防设备 | 项 | 14 |  |  |
| 73 |  |  | 重点单位地图呈现 | 项 | 14 |  |  |
| 74 |  |  | 授权重点单位负责人管理上述信息 | 项 | 14 |  |  |
| 75 |  | 主要灾害事故情况 | 记录并呈现辖区内主要灾害事故的基本对策 | 项 | 14 |  |  |
| 76 | 消防救援站、大队、支队、总队及多级联通管理 | 数据管理和交互后台 | 消防救援站数据 | 项 | 14 | 21万 |  |
|  |  |  | 大队、支队、总队数据 | 项 | 14 |  |  |
|  |  |  | 硬件控制数据 | 项 | 14 |  |  |
| 77 | PC端二次管理UI | 超级管理后台 | 二次管理后台 | 项 | 14 | 13万 |  |
| 78 | 大数据展示及控制平台 | 大数据 | 大数据分析和展示 | 项 | 14 | 22万 |  |
| 79 | AI语音交互 | AI智能交互 | 人工智能语音对接数据交互 | 项 | 14 | 14.7万 |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  | 227.7 |  |